2014年海外留学博士海峡西岸行

装备制造人才与项目对接洽谈会

项

目

汇

编

2014年海外留学博士海峡西岸行活动工作小组

目  录

1、项目名称：开发轴承及密封设计软件	1

2、项目名称：基于移动互联与大数据计算的精准营销信息平台	1

3、项目名称：高分辨率的超声波光谱	6

4、项目名称：基于反渗透技术的中小型海水淡化设备	6

5、项目名称：一体化污水处理厂（PWWTP)的制造	7

6、项目名称：1、利用铸件余热实现全热处理强化创新工艺；2、绿色金属材料热成型加工工艺优化设计云平台 ；3、云计算CAE现代虚拟铸造工艺优化及过程模拟平台	8

7、项目名称：超高压流体匀质设备	8

8、项目名称：基于模型驱动开发技术的工具链集成平台的设计	9

9、项目名称：基于大数据建模的机械设备预测性维修系统研发和咨询	10

10、项目名称：1、IGCC发电；2、WTE 垃圾变能源	11

11、项目名称：全自动海洋生化ELISA检测仪产业化	12

12、项目名称：非真空太阳能集热器及涂层制备技术	12

13、项目名称：基于光学技术的信息安全系统	13

14、项目名称：可视化RFID电子标签	18

15、项目名称：多功能降噪模块	19

16、项目名称：高效节能火花塞	20

17、项目名称：半导体集成材料	21

18、项目名称：板材数控渐进成型技术的开发与应用	23

19、项目名称：铸造工艺（模具）设计及优化的可视化技术	24

20、项目名称：下一代云储存系统的数据研发，与分析的产业化	26

21、项目名称：商业信誉评估网	27

22、项目名称：医疗器械和管理咨询	28

23、项目名称：全职回国求职	28

24、项目名称：1、世界知名的二型模糊系统；2、世界知名的智能石油油气田技术研究开发	29

25、项目名称：人工智能与机器人技术	34

26、项目名称：核电站反应堆安全壳过滤排气降压安全系统	34

27、项目名称：下一代液晶光电器件制造技术－印刷液晶技术	36

28、项目名称：实现大型系统的高速实时无线互联	38

29、项目名称：新能源熱发动机	39

30、项目名称：光电器件（液晶）用新型导电溶液的生产和开发	40

31、项目名称：高质量石墨烯的大规模制备及其在新能源电动汽车超级电池等中的应用	40

32、项目名称：汽车新型空气净化系统	40

33、项目名称：1、国际领先独立产权新型高效通气补偿型防雾霾口罩；2、超组织水平种植牙技术平台——新一代种植牙技术	41

34、项目名称：石油测井热中子伽玛成像系统以及成套设备	43

35、项目名称：1、环保型真空超声波清洗设备；2、工业污水处理设备的开发；3、视频自动检测控制系统的开发	44

36、项目名称：白金等离子杀菌技术	45

37、项目名称：高端建筑节能膜及其磁控溅射生产装备	46

38、项目名称：二四冲程发动机研发与应用	47

39、项目名称：一种新型的无极变速传动系统及其用途	47

40、项目名称：高性能玻璃纤维复合材料的制备	48

41、项目名称：旋转机械早期故障预诊断预自动报送智能设备	49

42、项目名称：物联网上的激光粒子探测仪	50

43、项目名称：中红外波段光纤喇曼激光器	51

44、项目名称：用新型高性能热敏材料开发民用红外成像仪	52

45、项目名称：1、基于数码电流的智能数码家居产品开发；2、快速光学检测玻璃品质设备	53

46、项目名称：生物可降解透皮给药微针的产业化	53

47、项目名称：利用海洋微生物生产多聚不饱和脂肪酸	54

48、项目名称：SLP新型漏电防护技术研发及生产	55

49、项目名称：健康养老云感知监护系	55

50、项目名称：自动装配、自动导航、自动卸载的工业机器人	56

51、项目名称：3D在线旅游社区	56

52、项目名称：飞行模拟器	57

53、项目名称：便携式PM2.5空气微粒检测仪	57

54、项目名称：空气污染物捕集消除技术和设备	58

55、项目名称：高阶无线数据处理及最优化传输中心项目	58

56、项目名称：锂电池动力系统研发及产业化	59

57、项目名称：高效率交直流电子电源	60

58、项目名称：高端智能装备和节能关键核心技术	61

59、项目名称：TSV/MEMS设备和工艺技术产业化	62

60、项目名称：开发新型电池子块电动汽车及电池充电-交换站基础设备	63

61、项目名称：生物元素生态循环处理设备与技术	64

62、项目名称：污水处理在生态循环养殖中的应用	65

63、项目名称：云端节能保护装置	66

64、项目名称：Superway 超导技术	67

65、项目名称：CAE(电脑仿真）工程软件开发，工程技术服务及汽车产品研发	68

66、项目名称：锅炉用空气净化除尘系统	70

67、项目名称：粉末冶金注射成型	70

68、项目名称：基于人体面部及步姿分析的识别系统	72

69、项目名称：基于无线物联网的工业控制及监测集成系统	72

70、项目名称：新一代压缩感知传感器及系统	73

71、项目名称：1、医院和医药信息网络管理系统汽车；2、汽车制造及售后服务信息网络管理系统；3、远程教育信息管理系统；4、无疆网城-B2B和B2C电子商务平台；5、物联网和循环生态农业生产试验基地	74

72、项目名称：燃料电池电动汽车或发电站用高温质子导体	78

73、项目名称：流态冰设备在冷链物流上推广应用及产业化	79

74、项目名称：智慧节能环保电动车	81

75、项目名称：汽车电子ECU系统的软件开发	83

76、项目名称：生命体征监测系统	84

77、项目名称：1、节能环保新技术及产品 (汽车环保节油器)；2、软件(IT)及服务外包；3、VPN技术在因特网中的应用	84

78、项目名称：基于多背景模型快速前景检测技术的智能视频报警系统的开发应用	85

79、项目名称：高效离心分离及超微细粉分级技术产业化/技术转让	86

80、项目名称：城市废固垃圾快速气化发电集成技术的开发和产业化	87

81、项目名称：1、新型海上和陆上大型风电场抗风暴安裝技術；2、低成本海水流化冰设备产业化	88

82、项目名称：新型微流体机器人	89

83、项目名称：智能机器视觉和控制	90

84、项目名称：智能汽车驾驶辅助系统	90

85、项目名称：超高导热性石墨烯薄膜	91

86、项目名称：新型电化学电池分析仪及电池性能标准	92

87、项目名称：医学图像处理研究及基础应用平台研发	93

88、项目名称：岩体破坏特性与地应力参数测量的钻孔横向贯入装置开发	95

89、项目名称：深部煤层超临界二氧化碳驱替煤层气研究	95

90、项目名称：拖轮实时监控与优化调度远程信息系统	96

91、项目名称：粉末先端工艺创制新材料及新产品	97

92、项目名称：利用沸石吸附剂回收低品位余热直接生成高品位工业蒸汽	98

93、项目名称：基于机械式衬里防腐技术的经济型石油天然气管道研发	99

94、项目名称：云计算平台	100

95、项目名称：智能视频分析系统	101

96、项目名称：土木结构在线长期健康监测系统	102

97、项目名称：通用设备高分子材料的高性能化	103

98、项目名称：1、全固态锂离子电池；2、生物传感器	104

99、项目名称：半导体照明芯片检测与优化	104

100、项目名称：环境与海洋应急电子信息监测与大数据应急管理	105

101、项目名称：骨导数字助听器	105

102、项目名称：医团网：区域远程手机医疗App平台	107

103、项目名称：空心密度板（hollow medium density fiberbord）	108

104、项目名称：新型口腔黏膜吸收H2H泡腾制剂	109

105、项目名称：智能外骨骼行走系统研发与产业化	110

106、项目名称：iRobotics 新一代工业机器人建模仿真和调控系统	110

107、项目名称：用于钢铁结构、机械设备、车辆、管道、桥梁、集装箱、储藏罐等金属表面的水性碳化硅耐温防腐涂料	111

108、项目名称：纳米高密度机械装备密封材	112

109、项目名称：1、城市污泥减量生物处理 生态恢复技术；2、快速美化环境的湿法喷播设备	113

110、项目名称：自润滑轴承	114

111、项目名称：海洋动力发电以及微电网设备产业化	114

112、项目名称：智慧城市优化系统和设备	116

113、项目名称：新型专利保温复合材料可应用在海底管线及海洋工程结构物的保护	117

114、项目名称：太阳电池光电性能在线检测技术的产业化	118

115、项目名称：1、优创定位系统；2、农用无人直升机精确定位	119

116、项目名称：电弧故障断路器AFCI/AFDD/AFCB研制并产业化	120

117、项目名称：工业机器人	121

118、项目名称：垂直轴小型风力发电机的产业化	122

119、项目名称：电动汽车新能源动力技术	122

120、项目名称：稀土元素在SiC超精密加工中的应用及产业化	124

121、项目名称：仿生生物复合材料和部件	124

122、项目名称：船用柴油机排放净化和海水脱盐集成技术及设备	125

123、项目名称：危险源智能预警系统研发及推广	126

124、项目名称：绿色能源项目：能量回收地砖的产业化	126

125、项目名称：智能电网无线振动传感监测技术	127

126、项目名称：小型小角X射线散射自动控制系统开发	128

127、项目名称：4G物联网的产品研发及设备制造	129

128、项目名称：新型固液分离系统	132

129、项目名称：利用液相芯片技术开发食品安全快速检测产品	133

130、项目名称：中欧医疗器械科技创新合作平台	133

131、项目名称：小型水下智能机器人	134

132、项目名称：新型喷射式空调热泵循环系统	135

133、项目名称：物流码头货柜起重机及叉车新能源供应系统	135

134、项目名称：新型材料燃气瓶	136

135、项目名称：癌细胞转移的标记物的检测和产品开发	137

136、项目名称：新一代高效车用永磁与超导电机	137

137、项目名称：基于北斗和GIS的手机移动支付安全芯片和系统	139

138、项目名称：工业异味治理及能量回收系统	139

139、项目名称：基于计算机视觉的手势识别与人机交互	140

140、项目名称：1、智能建筑节能生态环境的系统集成 / 建筑智能节能环境；2、城市立体农场建筑一体化综合开发；3、海藻生物能反应器集成建筑(BIAB)新能源系统；	141

141、项目名称：智能外语语音网上系统	144

142、项目名称：智能巡检机器人	144

143、项目名称：便携式12导联全智能心电监护仪	145

144、项目名称：物流仓储系统集成新技术研发认证及推广	147

145、项目名称：智能驾驶系统	148

146、项目名称：1、生物质能源基地项目；2、CSP太阳能光热发电站高端设备集成产业化项目	148

147、项目名称：热离子冷却在电动汽车的应用	150

148、项目名称：世界最领先的电动汽车“心脏”——变极变频电动车驱动装置	150

149、项目名称：光伏网络发电芯片	151

150、项目名称：针对高浓度难处理工业污水的超临界污水处理技术	152

151、项目名称：1、建立智能机器人运动轨迹数学模型实现动态仿真；2、架空索道牵引式矿山挖掘系统设备的研发制造及应用	152

152、项目名称：新一代无创血糖仪及监测系统	153

153、项目名称：取代稀土材料的汽车用永磁铁氧体可靠性增长事业	154

154、项目名称：基于大数据分析的城市智能交通引导服务平台	154

155、项目名称：新型风能发电机动力总成,传动系统, 及风机叶片新材料	155

项目负责人：段善忠博士                   留学国别：美国	155

156、项目名称：智能水质在线监测	156

157、项目名称：打印电子金属油墨的研发生产printed electronics	156

158、项目名称：LED集成电源管理系統项目	157

159、项目名称：基于原位技术的光催化红外分析系统	157

- 1、项目名称：开发轴承及密封设计软件

项目负责人：姜雷博士                      留学国别：德国

任职机构：日本美蓓亚集团德国分公司        职务：工程师

联系邮箱：jiang_lei@hotmaill.com

所属领域：电气机械及器材制造业

业绩描述：

“中国海及太平洋的海洋表面温度的数值预报”在1992年获山东省科技二等奖。

项目简介：

轴承是机械的重要部件。在第二次世界大战时期，盟军专门对德国的轴承厂进行了重点轰炸. 由此可见轴承的重要性。旋转机械的故障有30%是由轴承引起的. 这其中80%的故障是由于密封失效引起的，20%是轴承、连接及其它故障。因设计不当引起的滑动轴承故障占68.4%,因操作及维护不当引起的滑动轴承故障占22.9%,因操作及维护不当引起的滚动轴承故障占70%。因滑动轴承损坏引起的机器故障而造成经济损失占全部经济损失的1.62%。

我国轴承工业制造工艺和工艺装备技术发展缓慢，车加工数控率低，磨加工自动化水平低。国内多数企业科研产品开发经费投入不足或根本没有投入。产品在生产质量、寿命与可靠性方面与国外产品有差距。

轴承及密封开发设计软件将应用磨擦润滑学，材料力学，噪音振动学，流体力学，弹性力学来模拟其压力，荷载，能耗，刚性，阻尼，温度，污染，蒸发，老化，冲击，振动，噪音等等。初期将利用高精度流体动压润滑方程, 弹性流体动压润滑方程, 轴承寿命理论来确定主要尺寸，并进行几何计算，作用力负荷能力的计算、强度校核和精度计算。最终目标是将轴承软件开发成一款在设计，生产，诊断和查询方面的通用软件。软件的使用将提高的轴承载荷、延长其使用寿命、增加强度与刚性。达到减少摩擦磨损、降低噪声、减小体积、减轻重量、更方便的进行维护保养，等等。

- 2、项目名称：基于移动互联与大数据计算的精准营销信息平台

项目负责人：景楠博士                      留学国别：美国

任职机构：美国彭博财经资讯公司            职务：高级研发顾问

联系邮箱：njingusc@gmail.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

景楠博士本科毕业于北京大学计算机科学与技术系，后于美国南加州大学取得了计算机科学的哲学博士学位。他就职于全球最具影响力的金融资讯公司彭博Bloomberg，负责研发基于移动互联网的金融信息管理及推送系统。就职期间他凭借主持的Bloomberg Radio+项目荣获彭博商业与技术创新个人奖，还获得由苹果公司评定的2011年度最佳金融产品奖。景楠博士在美国工业界有近十年的工程管理和产品研发经验，并已在国际学术刊物上发表多篇关于信息管理、决策科学、电子商务等领域相关的论文和专著。其中文专著<<Java网络程序设计>>由清华大学出版社出版, 曾多次列于Java网络服务领域前十位畅销书，并被选为北京大学光华管理学院电子商务教材。近年来景楠博士已为相关领域的国际权威期刊和会议审评数十篇文章，并担任多家国际期刊的编审委，包括国际计算机集成化产业期刊、国际移动计算研究期刊、软件工程和知识工程期刊。2012年11月景楠博士被北京大学发起的国际青年创新大赛选为创业创新组评委，并于2013年4年被同一赛事选为大赛组委会委员。

项目简介：

随着全球新一代移动互联应用与无线网络等新一轮信息技术迅速发展和深入应用，信息化发展正酝酿着重大变革和新的突破，向更高阶段的智慧化发展已成为必然趋势。城市发展变迁将随着新一轮的技术发展和国家大力推进城镇化政策而产生重大变革，“智慧城市”这一重要概念应允而生。智慧城市, 是新一轮信息技术变革和知识经济进一步发展的产物，是工业化、城市化与信息化深度融合，并向更高阶段迈进的表现科学技术的每一次重大突破，都会带来生产力的深刻变革和人类社会的巨大进步。以无线网络、移动互联、大数据计算为代表的新一轮信息技术革命，为信息技术向智能化、集成化方向发展，信息网络向宽带、融合方向发展，信息技术与其他产业技术高度融合，提供了重要的技术基础。

在智慧城市建设中, 被定义为“第五公共事业”的“无线城市”建设水平，正在成为衡量一个城市信息化程度和国际竞争力及影响力的重要尺度。 其中，在人群密集的大规模公共场所，如机场、车站、体育场馆等，无线网络的建设需求尤其迫切。而在大范围的公共场所环境复杂，人流密集，其无线网络建设中如何确保无线网络的质量、如何保障无线网络的安全、如何建立开发式大数据计算平台以分析网络用户数据并支持全方位的移动应用，从而向用户提供更便捷而精准的商业服务，成为亟待解决的技术问题。在此背景下，本项目主要从大型政府及商业场所的无线网络建设架构设计、安全认证机制、用户服务流程重组，及面向商业化大数据的云计算体系构建等方面进行有针对性的创新，很好地解决了上述问题，并已在多个实际应用中成功实践。

目前本项目的主要市场定位于机场服务。截止 2013 年初，我团队主要客户包括：北京首都国际机场（三号航站楼），广州白云国际机场，重庆江北国际机场。作为这些国内主干机场的官方 WIFI 网络独家运营商，我项目已实现每天约 30万人次的登陆数，每年超过5400万的广告价值。同时，我们计划于2014 年覆盖全国前50 名机场，实现每天大于６0 万次登陆和每年６亿的上网页面广告价值空间。同时，本项目将从2013 年下半年起有针对性地在全国范围内选定10 到15 个重点城市和地区，携我们在北京，重庆，广州积累的商业经验和科研技术，从无线网络、移动互联、大数据分析及智能处理等技术层面入手，将机场应用拓展到重要交通枢纽（火车站，联运中心），大型商业机构（商场，科技园），重点发展区域（风景区，旅游胜地）等更为广阔的城市环境，在全国打造多个“城区处处无线互联，商家用户全息互动”的智慧新型城市。

关键技术：在项目建设和服务阶段，项目组主要科研人员借助已有的无线互联技术和大数据分析方法，实现了多项技术创新和管理创新。这些创新不仅在某些领域做到了行业先进、国内领先，甚至在世界范围内也是首创。因为本项目前期主要客户是在北京机场，之后上海机场和重庆机场等相关管理人员专程派人学习和了解北京机场的无线网络中相关的创新成果。通过技术创新，不仅为客户节约了大量采购成本，更为机场赢得了行业尊重，提升了机场形象。以下以机场无线网络为例，介绍本项目的主要技术创新点：

a. 微蜂窝与无界漫游，分布式与天馈式相结合的无线网络设计创新内容：

_ 无线微蜂窝覆盖：整楼覆盖支持漫游

_ 增加访问点（Access Point, AP）数量：保证网络质量

_ 调低AP 功率：减少每个AP 的范围，减少干扰

_ 人员密集区域：分布式覆盖，保证网络质量

_ 人员稀少区域：天馈式覆盖，降低建设成本，保证覆盖效果。

本项创新属于国内无线网络行业内的的首创。

b. 面向用户服务提升的大数据计算平台

_ 开发建立服务支撑系统，实时监控，计算并分析用户反馈数据，从技术上保证无线网络服务维护的效率。主要包括实名账号客户端: 设备状态监控功能、

AC/AP 的监控与管理功能、BRAS 等网关设备的监控功能等

_ 设施监控及巡查，及时分析无线设备轮询数据，保障故障设备第一时间更换。

_ 每月进行网络使用数据的统计分析，及时了解网络运行情况。

_ 航班延误数据反馈时，采取延时服务并加强现场维护力量保证正常运行。

3

本项创新属于国内无线网络行业内的首创。

c. 面向多方位商务应用的开放式大数据分析及云计算平台

_ 开放数据分析与开发接__________口，支持多种商务应用设计及研发

_ 提供精准广告与营销系统的数据分析接口及云计算平台

_ 提供大型设施中客流管理与室内定位应用的数据分析接口及云计算平台

_ 提供社会舆情分析及预警系统的数据分析接口及云计算平台

_ 提供面向用户的超媒体高速传输的数据管理接口及云计算平台

本项创新属于国际无线网络与移动应用交叉行业中的首创。

d. 大范围公共场所无线网络实名安全认证机制

创新内容：

_ 应用基于Portal/Radius 认证的无线网络安全认证技术：快速进行旅客安全认证，存储旅客上网账号和IP 地址等相关信息，使用户的上网认证信息可以达到电信部门话单的详细程度。

_ 接入公安部门制定的网络审计设备与公安部门联网：公安部门可以实时查看上网旅客的身份和相关网络行为。

_ 自主研发旅客自助的无线网络实名账号发放一体机：识别二代身份证和扫描护照，确认旅客真实身份，自助发放上网实名账号。

_ 提供实名账号发放客户端设备：在贵宾室前台和机场问讯等位置，方便旅客更便捷的获取上网账号。

_ 高效便捷的无线网络实名账号手机短信发放平台：有手机的旅客只需在网页上输入自己的号码，几秒钟内就能通过手机短信获得上网账号和密码，登录即可上网。

_ 第三方用户系统接入服务：方便已有电信运营商实名账号或者互联网服务提供商的实名账号的旅客，使用原有账号信息，即可便捷登录使用网络。此项创新属于国内首创。

e. 基于Portal/Radius 认证的无线网络安全认证机制

创新内容：

_ 统一的无线网络Portal 首页：宣扬机场形象、航班和航站楼信息引导、应急事件发布

_ 针对不同终端设备的Portal 首页优化：改善用户体验、提升服务质量

_ 标准Radius 认证机制：实现实名信息用户登录、上网历史记录、方便第三方用户接入。本项创新属于国内机场行业内的首次应用。

f. 旅客自助无线网络实名账号发放一体机

创新内容：

_ 旅客自助操作，方便快捷：获取上网账号的整个操作过程不到1 分钟。使用无线网络与账号管理服务器连接，在航站楼内任何有电源的位置即可部署。

_ 适用范围广泛: 可识别二代身份证，港澳台返乡证，超过140 多个国家的护照等多种证件，满足了机场绝大多数旅客的要求。

_ 支持离线账号发放: 使用离线缓存技术，在网络不稳定或者服务器故障的时候，也能正常发放上网账号，在网络恢复时能自动更新到服务器。

_ 账号发放统计功能，便于动态调整一体机布局: 对每台一体机发放出去的账号均予以记录，通过后台管理界面可以方便的查看到每台一体机的使用频率，便于机场根据设备使用情况调整一体机在机场内的分布。

_ 设备状态实时监控管理: 一体机会定时向管理服务器发送状态指令，在服务器的后台管理界面，可以实时查看到各一体机的各种状态，如离线、缺纸、最近发号时间等信息，方便系统维护人员及时发现设备运行故障，在旅客投诉前即能解决。在机场这种面积巨大的场所尤其适用。此项创新属于国内首创。

g. 高效便捷的无线网络实名账号手机短信发放平台

创新内容：

_ 轻松获取账号。打开电脑输入手机号码就可以获取上网账号，无需寻找发号设备。

_ 操作方便快捷。整个操作过程不到10 秒钟。

_ 支持全部三家电信运营商。

_ 免费。本短信平台不收取用户任何费用。

_ 旅客满意度显著增加。

系统上线后WIFI 旅客满意度立刻突破了4.0，这是机场无线网络服务历史上的首次。本项创新属于国内机场行业内的首次应用。

h. 多种第三方实名账号信息接入平台

创新内容：

_ 使用第三方用户账号直接登录使用网络: 提升机场形象，提升旅客服务质量。

_ 多种用户接入机制: 包括双Radius 机制，Radius 代理机制，模拟短信取号接口机制等，还有正在开发协商的中国移动Portal 2.0 接入机制和Boingo

相关接入机制。此项创新属于国内首创。

i. 无线网络设备和发号机状态实时监控和远程管理

创新内容：

_ 自助一体机的实时监控和远程管理: 实时查看到各一体机的各种状态，如离线、缺纸、最近发号时间等信息，方便系统维护人员及时发现设备运行故障，在旅客投诉前即能解决。

_ AC/AP 的监控与管理: 可以获得AC/AP 的各项信息，若发现异常可通过网管软件远程设置和重启AP。

_ BRAS 网关设备的监控: 可监控整个无线网络的总体运行情况，当前在线用户人数，地址池容量，上下行带宽等相关数据。

_ 按月生成无线网络使用情况的各种汇总数据: 包括每天通过一体机/短信平台/贵宾室客户端等发放的账号数，每天登录人次，各种第三方用户每天使用人次等统计汇总数据。本项创新属于国内机场行业内的首创。

j. 以旅客满意度为目标的无线网络维护保障服务体系

_ 提供服务人员现场为旅客服务。

_ 提供7×24 小时旅客免费服务热线。

_ 建设免费上网体验区，为没有携带上网设备的旅客提供电脑。

k. 多方共赢的无线网络运营模式

创新内容：

_ 旅客：免费使用畅通快捷的网络服务和便捷安全的认证流程。

_ 机场：用最小的成本，得到了高质量的无线网络服务。通过与经营商分成，获得了持续的网络增值服务开发收益。

_ 电信运营商：完成WiFi网络布点的规划目标，抢先占领机场WIFI战略热点，让自己的付费客户满意，获取了足够多的市场声誉。

_ 网络经营商：机场内贵宾室和商家的收费网络服务，机场网络门户网站的广告效应，机场的品牌效应，可获得相应的经济收益。

_ 航空公司、餐厅和贵宾室：降低了自建无线网络服务的代价，提升了网络质量，增加了休息室和餐厅等经营场所的吸引力。此项创新属于国内首创。

市场定位：目前，本项目仍以机场及其他交通枢纽为主要市场，而机场广告仍以传统户外媒体的形式为主。其中，业内龙头企业航美传媒集团2011 年机场户外广告销售额已超过18 亿人民币（18%的年增长率）。近年来新兴媒体（如互联网，移动互联网）越来越为人们所接受和重视。特别是移动互联网市场的增长势头尤为可观。2012 年, 移动互联终端市场将保持104%的市场增长速度， 2016 年市场预测移动互联网终端用户有望突破10 亿。 移动互联网营销以丰富数据指引的精准地位，良好的个性化的互动体验，以及引导性的营销方式势将逐步取代传统营销模式。另外，机场所特有的封闭的强制性接收环境，百分之百到达率，也对广告效应的最大化提供了条件。 目前，基于机场的新兴互动媒体市场还刚刚起步，本项目以独家机场官方WIFI网络运营商的优势为契机，大力开发WIFI网络登录Portal及相关媒体资源，领跑机场新兴互动媒体市场。另外，在机场服务方面，我们已开发并逐步完善一系列专门针对为高端的机场人。群提供贴身服务的移动互联网应用。以渠道合作运营的模式为航空旅客提供便捷化多样化服务，包括机票预定，值机，航班实时信息，机场动态通知，机场购物，贵宾服务，接送机服务等。 这将打破传统的商旅生活模式，让机场商旅人士可以随时随地的享受移动互联带来的便利和愉悦。同时本项目也以渠道费的形式获取可观的机场旅客服务的市场份额。以目前的全国机场每年客流量超过3.1 亿人次计算，假设平均每位旅客每次在机场消费200 元， 这已经代表了620 亿元的市场空间。

其次，公司将构造基于WIFI 登陆的门户网站（“福来出行”）和与内容提供商(如闪播网)合作的专属频道构成的包括资讯、娱乐、网购等内容的门户网站，可大幅增加用户浏览时间和媒体形式，充分占领机场旅客平均在机场上网的40 分钟时间。实现根据用户搜索关键字/浏览内容等进行基于网页内容的精准广告推送，创造每年４亿的广告价值空间。另外，公司还计划在全国前10 名的机场，建设400 台多媒体亭及５０个上网体验区，实现每年5０００万的媒体价值空间。

主要竞争优势：本项目在最短的时间内，用最合理的方式，调动相关方面的积极性，在初期无需商业客户（机场，商场，交通枢纽，创业园区，风景胜地等）投资的情况下，建成了一张覆盖全面，质量稳定、信号畅通的WiFi网络。并最终使旅客满意度得到大幅提升，实现了商业设施、航空公司、电信运营商、网络经营商、旅客等相关利益各方的“共赢”。

- 3、项目名称：高分辨率的超声波光谱

项目负责人：李跃龙博士                    留学国别：爱尔兰

任职机构：爱尔兰都柏林大学                职务：在读博士

联系邮箱：lee.yuelongli@gmail.com

所属领域：仪器仪表及文化、办公用机械制造业

业绩描述：

科研成果：1.生物活性碳纳米材料的制备；2.爱尔兰生物细胞会议文章，PLAC-8细胞生长以及凋亡的影响；3.Intel研究会议文章，超声波仪器对于过氧化氢浓度的在线监测。4.纳米微泡的制造方法。获奖情况：1.北京化工大学人民二等奖学金；2.北京化工大学材料英文演讲比赛获奖者；3.北京奥运优秀志愿者； 4.Intel爱尔兰博士全额奖学金获得者；5.硕士为一等学位获得者（最高学位）。

项目简介：

High Resolution Ultrasonic Spectroscopy作为一种检测仪器，具有很多优势：速度快，准确度高，不需要marker，不需要透光性），作为产品检测的手段具有很大的优势。而且High Resolution. Ultrasonic Spectroscopy具有以往超声波仪所不具有的高准确度，使得它成为一种很有效率的检测仪器。

- 4、项目名称：基于反渗透技术的中小型海水淡化设备

项目负责人：汪眠博士                     留学国别：美国

任职机构：加拿大多伦多大学               职务：助理教授

联系邮箱：hippo98@hotmail.com

所属领域：海洋工程装备

业绩描述：

拥有美国专利 PCT Int.Appl.(2007),WO 2007081716 A2 20070719。

项目简介：

国内外海水淡化方法有数百种之多，如蒸馏法、冷冻法、反渗透法（又称超过滤法或膜法）、太阳能法、低温多效 、多级闪蒸、电渗析法、压汽蒸馏、流通电容吸附法、露点蒸发法、水电联产、热膜联产等。这些方法，或效率不高，能耗大，不经济；或设备投资过大，能耗大，淡化成本高；有的甚至对环境有污染。反渗透法包括海水预处理、反渗透脱盐淡化和膜的再生三部分, 优点是海水淡化效率高，规模可根据需要进行个性化设计，生产能力大。其发展趋势是：一、生产工艺改进，减少或消除污染,提高淡化产水效率，降低淡化水成本。二是开发更为有效的反渗透膜材料，降低膜材料成本和提高使用效率。三是实现工程模块化、标准化、自动化、智能化或移动化。四是根据市场需要，开发满足不同使用要求的海水淡化机。

本项目采用技术针对现有反渗透海水淡化技术(反渗透法)存在的四个主要问题，从生产工艺和设备结构方面进行重大改变开发成功基于反渗透技术的新型海水淡化技术，创新点在于：1、工艺先进，品种齐全：采用海水经过微电解沉淀、砂滤过滤、活性碳吸附后，再经过一级微滤（MF）过滤去杂、一级反渗透脱盐制备淡水的海水淡化方法及小型成套海水淡化设备（2吨、5吨、20吨、50吨、200吨等/天），工艺先进、品种齐全。2、预处理技术创新；把微电解技术用于海水淡化预处理，杀灭海水中海洋浮游生物，便于去除海水中的胶体物和带电固体颗粒。3、材料创新：用于海水淡化的RO反渗透膜是将聚砜反渗透膜经过特殊的离子化处理，使其成为对硼具有特别的选择去除功能的B型-RO聚砜反渗透膜。4、产品创新：针对船舶、海岛、临海工厂供水的需要，开发成功了适用于船舶的小型海水淡化设备及海岛、工厂所需的海水淡化工程供水系统。

产品的竞争比较优势：1、生产工艺流程短，投资少： 与传统的反渗透过滤淡化生产工艺比较，本工艺简化了海水预处理工序，预处理时不用絮凝工艺，使预处理工艺流程变短，一次性设备投资减少约三分之一以上。2、环境污染小：微电解沉淀除杂替代絮凝除杂，不加化学物质，生产成本下降，减少对环境污染。3、淡化效率高，生产成本较低： 由于没有加入絮凝剂，使反渗透过滤膜负担减轻，辅以选B型SW反渗透膜，只要通过一级反渗透过滤淡化，其淡化水就符合GB5749-2006《生活饮用水标准》，使淡水利用率增大，设备投资减少，运行过程消耗能源对应下降，大大减少淡水生产成本。

- 5、项目名称：一体化污水处理厂（PWWTP)的制造

项目负责人：唐浩博士                     留学国别：美国

任职机构：美国明湖水务                   职务：总裁

联系邮箱：tang@minnwater.com

所属领域：节能环保装备

业绩描述：

美国注册职业工程师（环境工程）。大学毕业后赴美留学，先后获得环境工程学硕士及博士学位并从事本科研究生教学以及博士后研究工作。作为研究人员之一，先后参与美国海洋大气署（NOAA），美国国家环境保护局（USEPA）立项的重大课题，以第一作者名义发表论文十余篇。其中在国际公认环境权威刊物《Journal of Environmental Monitoring》，《ASCE Journal of Environmental Engineering》上率先报道了消毒副产物前驱物在污水处理工艺中的降解以及废弃轮胎作为滤料时水头损失的计算方法。二零一三年被美国政府评为杰出人才。北美环境工程与科学华人教授学会（CAPEES）创建人之一，多个国际学术期刊审稿人。

项目简介：

我司专注于乡镇，工厂，小区等中小型客户的污水解决方案，在污水处理设施的设计和制造上拥有世界先进技术。一体化污水处理厂Package Wastewater Treatment Plant （PWWTP）是我司的主打产品，在世界上各个国家都有着非常广泛地应用。最佳设计处理水量在每天0.5立方米到2000立方米之间。主要用于住宅小区，别墅，旅游景点，高速公路服务区，学校，工矿企业，以及远离市政污水管线的乡镇，开发区，施工地段，和移动基地。PWWTP具有设计灵活，建造快，寿命长，易于安装，造价低，即插即用等一系列优点，既可用做市政永久设施，也可当做临时性设施使用。PWWTP整合了目前世界上最先进的污水处理工艺，具备极佳的出水水质，根据客户需求，出水可用于农田灌溉，景观，厂矿循环用水等等，从而实现污水零排放。率属于明湖水务的PWWTP.COM，为世界上唯一一家提供在线生成一体化污水解决方案和报价的系统，为我司将优质的PWWTP产品销往世界各地提供了丰富的客户来源。我司考虑将PWWTP产品的制造从美国本土转移到中国大陆。此次赴黔旨在与在黔的环保企业和产业园区合作，了解他们的设备加工能力和对我司未来订单的处理能力。PWWTP产品每个订单价值分别在10万到50万美元不等。若确定了合作意向，即可交付制造。

- 6、项目名称：1、利用铸件余热实现全热处理强化创新工艺；2、绿色金属材料热成型加工工艺优化设计云平台 ；3、云计算CAE现代虚拟铸造工艺优化及过程模拟平台

项目负责人：凌勇博士                     留学国别：比利时

任职机构：比利时 RWP                   职务：项目研发部主管

联系邮箱：yongbe8@hotmail.com

所属领域：金属制品业

业绩描述：

RWP绿色热加工工艺优化项目也获得了德国2012年度的科技创新奖等。

项目简介：

1.利用铸件余热实现全热处理强化创新工艺。这是对汽车铸件特别研发的创新工艺。 技术特点：利用余热进行淬火+回火时效处理，省去后续专门热处理工艺。 应用范围：适用于球铁薄壁高强度件和铝合金活塞，缸体等各种不同铸件的在线生产。 市场前景：这是对传统金属材料加工工艺的大创新，是节能减排的直接有效手段。效益分析：就对一年生产1000万套铝合金活塞的企业直接节省热处理成本160万元。其它设备投资，损耗，折旧等不计在内。

2.绿色铸造工艺。利用无机粘结剂和合成砂铸造达到零粉尘排放和无有害气体污染的铸造生产环境。技术特点：采用特殊的复合仿形铸造框砂箱技术减少铸造用砂量达50%，缩短铸件凝固时间从而提高生产效率，且提高铸件形状稳定性和机械性能。市场前景：是对传统制造工艺突破性提升。是节能减排，无污染，高生产效率的最好例证。尤其对大中型小批量铸件适合。经济效益显著，在德国，欧洲的一些铸造行业已开始推广应用。

3.云计算CAE现代虚拟铸造工艺优化及过程模拟平台。由德国RWP的WINCAST和比利时SIRRIS国家工业技术研究中心的EXPERTO组合开发的云计算热加工工艺优化及过程模拟的WINCAST-EXPERT是一款集实验数据，金属热加工实践验证和精确数值物理模型一体的使用现代虚拟制造工艺的大型软件包。云计算的出现无疑是为虚拟制造提供了极有利的手段。为中小企业打造一个真正做到用其所需，用其所值的高效应用软件服务模式。设想通过高校对口专业院校，各省、市级专业行业技术协会（如贵州省机械工程协会，铸造协会等）和地方科技局或科协在行业中定期开展技术培训讲座等活动，让企业用好云服务平台，同时我们也可通过平台为企业做各种服务，技术咨询，验证工艺设计，改进优化等。云平台将是一个功能多样的，使用灵活方便的，快捷有效的，经济实惠的工业企业信息化服务平台。　我们仅仅作为一个平台租用用户使用一片云打造一个ＣＡＥ热加工工艺的软件服务模式。

- 7、项目名称：超高压流体匀质设备

项目负责人：马弘霖博士                    留学国别：美国

任职机构：美国佛罗里达大学                职务：教授

联系邮箱：4908105@qq.com

所属领域：通用设备制造业

业绩描述：

拥有超过5项发明专利， 发表超过20篇国际著名期刊论文。

项目简介：

纳米流体匀质机项目由具有多年纳米药物制剂、乳剂技术领域研发经历的我带领的团队全留美博士领军，团队通过自筹资金350万元进行长达6年匀质机的研究和开发。先后研制了高压匀质腔及其它相关产业化技术，目前已申请中国专利4项，美国专利2项。这些专利填补了国内的空白，达到国际领先水平。 且已成功研发的手动型和气动型超高压匀质机，用于生产微米或纳米级的产品，被广泛地用于食品、化工、染料和医药行业，市场需求非常广阔。

“高压流体纳米匀质机”主要用于医药、食品、化工行业，用来制备脂质体、脂肪乳、纳米混悬剂、微乳、脂微球、乳剂、乳品、大输液、细胞破碎、果汁均质、精细化工、染料、太阳能板涂层等。现医药及部分行业等使用的匀质机基本完全依赖进口，每年仅医药行业引进的进口设备约5000万元人民币，加上其它行业，每年引进的进口设备约2亿元。市场需求非常广阔，还有很多待开发的应用市场。目前国内市场的销售量大约为10亿元左右，国际市场规模超过100亿元。本创业团队已经在该领域进行了长达十年的销售，业已建立的客户有制药厂，高校院所等数十家单位。未来的盈利模式将通过销售超高压匀质机、匀质机的配套系统以及乳剂生产工艺的技术服务来实现。

- 8、项目名称：基于模型驱动开发技术的工具链集成平台的设计

项目负责人：张伟清博士                    留学国别：挪威

任职机构：Never.no AS                     职务：软件工程师

联系邮箱：weiqingz@ifi.uio.no

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

2014.01 Modeling of Tool Integration Resources with OSLC Support ModelSward国际会议，葡萄牙里斯本

2013.12 Tool Integration Models APSEC国际会议，泰国曼谷

2013.07 Establishing Tool Chains above the Service Cloud with Integration Models ICWS国际会议，美国硅谷

2012.12 Towards Tool Integration through Artifacts and Roles APSEC国际会议，香港

2012.06 A Light-Weight Tool Integration Approach - from a tool Integration Model to OSLC Integration Services ICSOFT国际会议意大利罗马

2011.11 Metamodel-based Tool Integration NIK北欧会议，挪威特隆姆瑟

2009.10 Migrating Legacy Applications to the Service Cloud OOPSLA国际会议，美国弗罗里达。

项目简介：

1. 背景：该研究课题开始于2010年8月份，是欧盟ARTEMIS 研究框架下iFEST 项目（基于嵌入式系统开发工具的工业化框架）的子课题。iFEST项目由来自欧洲八个国家二十多个机构的近百名研究人员参加，旨在制定和开发针对具有复杂多样性和多核特性的嵌入式系统的软硬件协作设计所需的工业化标准及框架。通过该集成框架，系统开发人员可以在工具链中快速替换已有的开发工具，从而避免了旧有工具过时或是过分依赖某些特定工具的缺点。

2. 课题介绍：在此背景下，该博士课题深入研究了现有工具集成框架的方法论，提出了建立更好的软件开发工具链的构架方法。该课题最小化了集成新开发工具所需要的代价，做到工具一次集成，其他工具皆可用的效果。课题的目标是通过建立集成工具链，减少嵌入式系统从开发到投入市场的时间，提高软件开发质量，从而对工业竞争力产生重大推进作用。

该博士课题的重点在于通过使用工具集成技术，把各个不同类型的独立的开发工具集成到一起，从而形成完整的工具链。这些工具覆盖了嵌入式软件开发周期中的各个阶段：需求分析，设计，代码生成，测试和维护等。该课题的最大贡献在于它整合了来自不同领域的已有工具中的模型和元模型，并能够部分自动化生成工具链集成所需的编程接口，从而为不同工具间的协同工作提供最大的便利性。

该课题提出了一种基于数据集成代理（representative）和集成角色（Role）的工具集成方法，并根据研究的集成概念完成了相关原型的实现。该课题具体涉及到以下内容：定义开发工具使用流程；对各类工具集成场景进行描述；工具中的数据交换及模型转化细节；统一的方式导入导出工具中的数据；调用部分集成工具的内嵌功能；定义各类工具集成流程并形成完整的工具链等。课题重点研究了几类开发工具集成场景：数据之间的可追溯性，模型转化，通过领域内的语义模型进行数据共享等。

该课题通过实例化不同的工具链，从而支持不同开发工具结合在一起而形成的不同开发流程。课题研究结果支持了开发者把不同工具集成为连贯的、良好功能的工具链，并实现最小化代价替代工具链中的现有开发工具的目的。

该课题的验证基于工业界的真实开发案例，采用了ABB挪威研究中心的风车发电嵌入式系统和法国Thales的雷达开发项目作为开发实例。原型部分使用了IBM主导的工业界新标准OSLC作为实现基础。该项目通过大量的工业界案例验证该集成框架的可使用性和正确性。

3. 课题意义：中国过去的二十年，是IT信息技术蓬勃发展的二十年。无论是相对成熟的传统软件开发领域，或是不断壮大的互联网行业，都需要先进的软件开发技术及工具的强有力支持。相对欧美，我国目前在软件开发工具领域相对薄弱，缺少诸如Eclipse、MS Visual Studio等成熟的具有自主知识产权的商业化软件集成开发环境。该博士研究课题着眼于对已有开发工具的二次开发，实现了深度整合和高度集成。我国可以借鉴该方法，针对中国具体国情，整合具有知识产权的国内外主流开源工具，在工具开发及集成领域实现跨越式发展，为IT行业软件基础设施的构建提供坚实的基础。

- 9、项目名称：基于大数据建模的机械设备预测性维修系统研发和咨询

项目负责人：刘兵博士                     留学国别：加拿大

任职机构：Statread Inc                     职务：经理

联系邮箱：mgtliu@hotmail.com

所属领域：智能化装备

业绩描述：

曾在石油公司、银行（数据建模分析）等公司担任技术和管理工作。开发的“多维信号的齿轮箱故障诊断技术”曾经获得多伦多大学知识产权认证 (Intellectual property disclosure)；曾在美国举行的最大工业工程的年度学术会议中担任“质量与可靠性”分会中的会议主席（ Session chair in Quality and Reliability Session，IIE）。

项目简介：

随着我国经济的高速发展，一大批重大装备和设施陆续投入使用，其可靠性与安全问题已成为影响重大装备和设施安全高效运行的关键问题。如目前生产与储运中的许多装备和设施对可靠性要求较高，一旦发生事故，将严重威胁生命财产安全，并造成环境污染；某些巨型重载装备，具有尺度、重量、载荷巨大，工况复杂多变，价格昂贵的特点，突发故障往往造成重大损失和重要影响。因此，生产性企业对于重大装备和设施需要进行状态监测、故障诊断、风险评估、预测维修等工作，以提高重大装备和设施的可靠性和安全水平，减少事故，避免人员伤亡、减少由于设备故障造成的停产等重大经济损失。目前，我国旋转性机械固定资产逾万亿元人民币，其设备设施的维护费用巨大。以旋转性机械设备为例，每年的维护费用为旋转性机械固定资产的5%左右。据不完全统计，我国在高端设备制造企业(例如,压缩机、透平等设备生产商)对于故障监测和预测性维修系统的未来的需求就将达到数千亿元。 由于对设备的不必要的维护，造成了惊人的浪费，因此设备的维护成本被誉为“21世纪最大的可控性成本”，因此急需新的技术去实现维护成本的降低。基于大数据建模的设备预测性维修技术是国际上近期发展起来的，有广阔的市场空间。基于大数据建模的设备预测性维修服务需要做理论模型的开发和丰富的设备数据建模的经验，我团队已经初步完成某一类重要设备的预测性维修技术的研发工作。

研发相关的数据在线采集系统，并且针对不同行业企业的关键机械设备运行特点，提供基于多维震动数据建模的“量身定制”的预测性维护解决方案，即对企业的海量历史状态数据进行清理和建模分析，在此基础上为企业管理者提供更符合实际情况的预防性维护周期、及时的设备维修决策判断、维护成本控制等设备维护的重要决策信息报告。

基于大数据建模的预测性维修技术服务是对生产性企业开展的关键机械设备状态监测工作（在线、或者离线）的补充和完善，可以弥补当前设备状态监测工作中不能顾及的技术“盲点”，因此可以进一步提高关键机械设备管理的科学化水平，帮助企业带来以下重要收获：

（1）进一步提高关键机械装备的可靠性，提高产品产量

（2）减少事故以避免人员伤亡和经济损失

（3）避免“维修不足”和“过度维修”的问题，进一步降低设备维护成本（可高达30%）

- 10、项目名称：1、IGCC发电；2、WTE 垃圾变能源

项目负责人：杨成凡博士                    留学国别：美国

任职机构：美国赫德森电气公司              职务：董事长兼总裁

联系邮箱：Yang1938@yahoo.com

所属领域：节能环保装备

业绩描述：

专利名称：“无二氧化碳排放燃气轮机发电系统”

专利号：ZL2007  2  0174812、3

项目简介：

清洁能源（详见附件）

1．IGCC发电

2．WTE 垃圾变能源

垃圾变能源:

将城市生活垃圾,工商垃圾及生物医学垃圾等经过热分解变成煤气。采用世界上最先进的第三代垃圾变能源技术. 垃圾不必分选, 反应炉内最高温度摄氏2000度, 液态排渣,无任何二次污染,用于大中城市垃圾处理的环保工程, 无废水, 气及废渣排放, 无二恶英污染。

IGCC是一种新颖的洁净煤发电技术。它由整体煤气化技术和燃气-蒸汽联合循环发电相结合，构成一种先进的洁净煤发电方式。它将在21世纪的发电领域中发挥重要的主导作用。

- 11、项目名称：全自动海洋生化ELISA检测仪产业化

项目负责人：ray Chang博士                 留学国别：美国

任职机构：美国微光投资集团                 职务：总经理

联系邮箱：mrsus66@163.com

所属领域：海洋工程装备

业绩描述：

主持美国一项政府科研项目，拥有2项美国发明专利，在国际影响力刊物上发表论文6篇

项目简介：

本设备是采用微流技术和表面改性技术结合，将微流通道、贮液室和阀门系统制成纳米塑料微流束，24个微流束组成微流簇面，2,4,6个面组成检测体（4通道，6通道，8通道） ，多个样品（48个，96个,144个）在检测体上同时检测；通过ELISA和基因增多技术（酶联反应技术 PCR）结合，把检测到的微弱信号放大几百到一千倍；自动装液、洗液缩短操作时间。

取得2项美国发明专利。生产过程只是组装电子元件，无污染无噪音。微流束及其纳米涂层制作均外包给其他公司。已经有商业化机器制造成功，本项目是将此设备的生产产业化，打破进口仪器设备的垄断，进军国际市场，带动中国生化检测技术进步，从而促进地方经济发展。

对投资和合作方式的要求及目前技术所处阶段：投资入股或者风投、产业化阶段。

- 12、项目名称：非真空太阳能集热器及涂层制备技术

项目负责人：梅森博士                      留学国别：葡萄牙

任职机构：挪威工业研究院（SINTEF）       职务：终身研究员

联系邮箱：meiyang2@hotmail.com

所属领域：通用设备制造业

业绩描述：

申请人长期从事新能源新材料的基础及应用研究，结合纳米材料技术，将其应用于太阳能电池，燃料电池和光解水和CO2排放等领域。用纳米制备技术设计并制备了各种不同的纳米太阳能材料和燃料电池的电解质，能大幅提高其能量转换效率。结合基因优选技术，利用生物氢化酶，模拟人工光合作用，达到既能利用太阳能，又能减少碳排放的目标。在SCI期刊上发表文章32篇，参与编写专著1本，欧洲专利1项，国内在申报专利4项。

项目简介：

本项目拥有完全的知识产权专利技术：非真空太阳能集热器及吸收纳米涂层材料制备技术。太阳能吸热涂层是太阳能光热利用的核心技术之一，但目前太阳能光热行业中主要采用真空太阳能集热管作为核心部件，其吸热涂层光热吸收与转换效率不高，并且需要使用金属-玻璃封装真空管，以降低光热转化中的热量损失，以提高其光热转化效率。这一结构的真空集热管，结构复杂，制备成本高。另外由于玻璃与金属导热系数的不同，在高温工作条件下，易导致真空管的爆裂，这大大降低了真空集热管工作温度范围和使用寿命，并限制了真空集热管在太阳能中温光热应用领域的使用，特别是太阳能锅炉、太阳能空调行业与太阳能光热发电中的应用。因此，目前国内外将开发非真空太阳能技术作为发展的重点，而非真空太阳能吸热涂层技术是其中的核心技术。目前该技术国内尚处初始阶段，而国外在应用方面也处于探索阶段。本项目是将纳米涂层与太阳能高效吸收材料相结合，极大地提高了太阳能吸收与转换效率。目标是在持续光照下，实现65%以上的光热能量转换。与同类产品相比，具有成本低、热效率高等技术优势，所采用的原料无毒、来源广泛、成本低；太阳能吸收涂层制备所采用的生产设备、技术路线成熟，对环境无污染。以该吸收涂层所制备的新型非真空太阳能集热管在工业应用中有广泛应用，具有巨大市场潜力.

针对上述太阳能真空集热管在中高温下使用中出现的问题，本项目提出利用纳米结构的金属-陶瓷复合涂层，采用低成本的化学工艺在太阳能金属导热管制备了非真空中高温太阳能吸收涂层，并采用在吸收涂层上制备红外减反层的封装技术，以减少红外辐射造成的热量损失，以提高光热利用效率，在此基础上制备结构更为简单，使用寿命、可靠性更高的能在中温条件下（100℃--250℃）使用的太阳能集热器，用于太阳能锅炉与太阳能空调行业中。

- 13、项目名称：基于光学技术的信息安全系统

项目负责人：陈文博士                      留学国别：新加坡

任职机构：新加坡国立大学                  职务：Research Fellow

联系邮箱：elechenw@nus.edu.sg

所属领域：光学设备、计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

获奖情况：

1. Global Young Scientists Summit @one-north2014, Singapore, 19 to 24 January 2014.

2. President’s Graduate Fellowship, National University of Singapore, Jan. 2009 – May, 2010.

3. Research Scholarship, National University of Singapore, Jan. 2007 – Dec. 2008.

4. Outstanding Graduate Student Award, ChongQing University, China, 2006.

5. Exceptional Student Award, ChongQing University, China, 2000 – 2003.

6. Excellent Academic Scholarship (Highest Level), ChongQing University, China, 2000 – 2003.

7. One of Top Ten Pioneers in Science and Technology, College of Mechanical Engineering, ChongQing University, 2002.

8. Third Prize Award in 1st Competition of Innovative Designs of Creative Electrical-Machinery Models, ChongQing University, 2002.

9. Scholarship from China State Construction Corporation, ChongQing University, 1999 – 2000.

发表的国际期刊论文：

(从就读博士起, "*" 表示通讯作者, 所发表的期刊论文都被SCI收录)

[1] Wen Chen, Bahram Javidi*, and Xudong Chen, “Advances in optical security systems,” Advances in Optics and Photonics, Accepted and In Press, 2014. (OSA Publisher, Invited Review Article).

[2] Wen Chen* and Xudong Chen, “Double random phase encoding using phase reservation and compression,” Journal of Optics (IOP Publishing, UK), 16, 025402 (7pp), 2014.

[3] Wen Chen* and Xudong Chen, “Optical multiple-image authentication based on modified Gerchberg-Saxton algorithm with random sampling,” Optics Communications, 318, 128–132, 2014.

[4] Wen Chen* and Xudong Chen, “Ghost imaging for three-dimensional optical security,” Applied Physics Letters, 103, 221106 (4pp), 2013.

[5] Wen Chen*, Guohai Situ, and Xudong Chen, “High-flexibility optical encryption via aperture movement,” Optics Express, 21, 24680 – 24691, 2013.

[6] Wen Chen* and Xudong Chen, “Object authentication in computational ghost imaging with the realizations less than 5% of Nyquist limit,” Optics Letters, 38, 546 – 548, 2013.

[7] Wen Chen* and Xudong Chen, “Optical image encryption based on multiple-region plaintext and phase retrieval in three-dimensional space,” Optics and Lasers in Engineering, 51, 128 – 133, 2013.

[8] Wen Chen* and Xudong Chen, “Security-enhanced interference-based optical image encryption,” Optics Communications, 286, 123 – 129, 2013.

[9] Wen Chen, Xudong Chen, Arun Anand, and Bahram Javidi*, “Optical encryption using multiple intensity samplings in the axial domain,” Journal of the Optical Society of America A, 30, 806 – 812, 2013.

[10] Wen Chen* and Xudong Chen, “Optical cryptography network topology based on 2D-to-3D conversion and phase-mask extraction,” Optics and Lasers in Engineering, 51, 410 – 416, 2013.

[11] Wen Chen, Xudong Chen, Adrian Stern, and Bahram Javidi*, “Phase-modulated optical system with sparse representation for information encoding and authentication,” IEEE Photonics Journal, 5, 6900113 (13pp), 2013.

[12] Wen Chen* and Xudong Chen, “Interference-based optical image encryption using three-dimensional phase retrieval,” Applied Optics, 51, 6076 – 6083, 2012.

[13] Wen Chen*, Xudong Chen, and Colin J. R. Sheppard, “Optical image encryption based on phase retrieval combined with three-dimensional particle-like distribution,” Journal of Optics (IOP Publishing, UK), 14, 075402 (9pp), 2012.

[14] Wen Chen* and Xudong Chen, “Focal-plane detection and object reconstruction in the noninterferometric phase imaging,” Journal of the Optical Society of America A, 29, 585 – 592, 2012.

[15] Wen Chen*, Xudong Chen, and Colin J. R. Sheppard, “Optical color-image encryption and synthesis using coherent diffractive imaging in the Fresnel domain,” Optics Express, 20, 3853 – 3865, 2012.

[16] Wen Chen* and Xudong Chen, “Structured-illumination-based lensless diffractive imaging and its application to optical image encryption,” Optics Communications, 285, 2044 – 2047, 2012.

[17] Wen Chen*, Xudong Chen, and Colin J. R. Sheppard, “Optical image encryption based on coherent diffractive imaging using multiple wavelengths,” Optics Communications, 285, 225 – 228, 2012.

[18] Wen Chen* and Xudong Chen, “Optical multiple-image encryption based on multiplane phase retrieval and interference,” Journal of Optics (IOP Publishing, UK), 13, 115401 (8pp), 2011.

[19] Wen Chen* and Xudong Chen, “Optical image encryption using multilevel Arnold transform and noninterferometric imaging,” Optical Engineering, 50(11), 117001 (5pp), 2011.

[20] Wen Chen*, Xudong Chen, and Colin J. R. Sheppard, “Optical double-image cryptography based on diffractive imaging with a laterally-translated phase grating,” Applied Optics, 50, 5750 – 5757, 2011.

[21] Wen Chen* and Xudong Chen, “Optical asymmetric cryptography using a three-dimensional space-based model,” Journal of Optics (IOP Publishing, UK), 13, 075404 (7pp), 2011.

[22] Wen Chen* and Xudong Chen, “Optical cryptography topology based on a three-dimensional particle-like distribution and diffractive imaging,” Optics Express, 19, 9008 – 9019, 2011.

[23] Wen Chen* and Xudong Chen, “Optical color image encryption based on an asymmetric cryptosystem in the Fresnel domain,” Optics Communications, 284, 3913 – 3917, 2011.

[24] Wen Chen* and Xudong Chen, “Quantitative phase retrieval of complex-valued specimens based on noninterferometric imaging,” Applied Optics, 50, 2008 – 2015, 2011.

[25] Wen Chen, Chenggen Quan*, and Cho Jui Tay, “Retrieval of complex object fields in coherent diffractive imaging using position shift of a phase mask,” Optical Engineering, 50(8), 080502 (3pp), 2011.

[26] Chenggen Quan*, Wen Chen, and Cho Jui Tay, “Numerical reconstruction in in-line digital holography by translation of CCD position and gradient operator method,” Optics Communications, 284, 2767 – 2770, 2011.

[27] Wen Chen* and Xudong Chen, “Space-based optical image encryption,” Optics Express, 18, 27095 – 27104, 2010.

[28] Wen Chen*, Xudong Chen, and Colin J. R. Sheppard, “Optical image encryption based on diffractive imaging,” Optics Letters, 35, 3817 – 3819, 2010.

[29] Wen Chen* and Xudong Chen, “Quantitative phase retrieval of a complex-valued object using variable function orders in the fractional Fourier domain,” Optics Express, 18, 13536 – 13541, 2010.

[30] Cho Jui Tay, Chenggen Quan*, Wen Chen and Yu Fu, “Color image encryption based on interference and virtual optics,” Optics & Laser Technology, 42, 409 – 415, 2010.

[31] Chenggen Quan*, Wen Chen, and Cho Jui Tay, “Phase-retrieval techniques in fringe- projection profilometry,” Optics and Lasers in Engineering, 48, 235 – 243, 2010.

[32] Cho Jui Tay, Chenggen Quan*, and Wen Chen, “Dynamic measurement by digital holographic interferometry based on complex phasor method,” Optics & Laser Technology, 41, 172 –180, 2009.

[33] Chenggen Quan*, Cho Jui Tay, and Wen Chen, “Determination of displacement derivative in digital holographic interferometry,” Optics Communications, 282, 809 – 815, 2009.

[34] Wen Chen, Chenggen Quan*, and Cho Jui Tay, “Optical color image encryption based on Arnold transform and interference method,” Optics Communications, 282, 3680 – 3685, 2009.

[35] Wen Chen, Chenggen Quan*, Cho Jui Tay, and Yu Fu, “Quantitative detection and compensation of phase-shifting error in two-step phase-shifting digital holography,” Optics Communications, 282, 2800 – 2805, 2009.

[36] Wen Chen, Chenggen Quan*, and Cho Jui Tay, “Extended depth of focus in a particle field measurement using a single-shot digital hologram,” Applied Physics Letters, 95, 201103 (3pp), 2009.

[37] Chenggen Quan*, Wen Chen, and Cho Jui Tay, “Shape measurement by multi-illumination method in digital holographic interferometry,” Optics Communications, 281, 3957 – 3964, 2008.

[38] Wen Chen, Chenggen Quan*, and Cho Jui Tay, “Retrieval of instantaneous frequency from digital holograms based on adaptive windows,” Optical Engineering, 47, 065801 (6pp), 2008.

[39] Wen Chen, Chenggen Quan*, and Cho Jui Tay, “Measurement of curvature and twist of a   deformed object using digital holography,” Applied Optics, 47, 2874 – 2881, 2008.

国际会议论文：

[40] Wen Chen* and Xudong Chen, “Optical encryption based on 3-D sphere and phase retrieval in gyrator transform domain,” IEEE TENCON 2013, October 22 – 25 2013, Xi'an, China.

[41] Wen Chen* and Xudong Chen, “Noninterferometric phase imaging based on multiple-exposure recordings,” International Conference “Focus on Microscopy”, 1 April 2012 – 4 April 2012, Singapore.

[42] Wen Chen* and Xudong Chen, “Optical cryptography using a three-dimensional space-based strategy and phase-shifting digital holography,” International Conference on Advanced Technology in Experimental Mechanics’11 (ATEM’11), Session Keynote Speaker (Wen Chen), 19 September, 2011 – 21 September, 2011, Kobe, Japan.

[43] Chenggen Quan*, Wen Chen, and Cho Jui Tay, “Spatial and temporal phase retrieval techniques in digital holography,” International Conference on Experimental Mechanics 2010 (ICEM 2010), 29 November, 2010 – 1 December, 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.

[44] Wen Chen*, Chenggen Quan, and Cho Jui Tay, “Optical image encryption with a bit-plane separation method in phase-shifting digital holography,” Proceedings of SPIE 7522, 752222 (2009).

[45] Wen Chen*, Chenggen Quan, and Cho Jui Tay, “Phase retrieval in digital holographic interferometry based on complex phasor and short time Fourier transform,” Proceedings of SPIE 7155, 71551I (2008). (Awarded One of the Best Student Presentations).

[46] Wen Chen*, Chenggen Quan, and Cho Jui Tay, “Profiling of an object using a time-frequency analysis method in digital holographic interferometry,” Proceedings of SPIE 7375, 73754S (2008).

[47] Chenggen Quan*, Wen Chen, and Cho Jui Tay, “Determination of curvature and twist of deformed object by digital holographic interferometry,” Proceedings of SPIE 7375, 73753H (2008).

博士论文：

论文作者：陈文, 博士论文题目：“Development of spatial and temporal phase evaluation techniques in digital holography,” 博士学位论文， 机械工程系，新加坡国立大学， 2010年. 导师: Assoc. Prof. Chenggen Quan 和Assoc. Prof. Cho Jui Tay.

学术服务：

本人是下面各种重要国际期刊的审稿人：

Optics Letters (OSA);Applied Optic(OSA);Optics Express (OSA); Biomedical Optics Express (OSA); Journal of the Optical Society of America A(OSA); Journal of the Optical Society of America B (OSA); Optics and Lasers in Engineering (Elsevier); Optics & Laser Technology (Elsevier);Optics Communications (Elsevier); Journal of Optics (IOP Publishing, UK);  Optical Engineering (SPIE); Journal of Biomedical Optics (SPIE); Journal of Electronic Imaging (SPIE); Journal of Applied Remote Sensing (SPIE);Journal of Modern Optics; Chinese Optics Letters; Journal of Computers;  Progress In Electromagnetics Research C; Signal Processing (Elsevier); Signal Processing: Image Communication(Elsevier);International Journal of Electronics and Communications (Elsevier);IEEE Transactions on Information Forensics & Security.

I am certified as one of the most active reviewers for OSA publisher in 2012

所参加的科研项目：

[1]. Research Project “Optical Cryptosystems for Information Security” Funded by Singapore Temasek Defence Systems Institute with grant No. TDSI/11–009/1A, Project awarded from 2011 to 2014 (Participate As Research Fellow; Project PI: Prof. Xudong Chen).

[2]. Research Project “Securing Information with Complex Optical Encryption Networks” Funded by Asian Office of Aerospace Research & Development with grant No. AOARD 134106, Project awarded from 2013 to 2015 (Participate As Research Fellow; Project PI: Prof. Swee Ping Yeo; Project co-PI: Prof. Xudong Chen).

项目简介：

随着高新技术的不断发展，信息安全越来越受到广泛地关注。许多大型公司以及政府部门投入了巨大的资源来不断地完善各种系统，从而进一步加强重要信息的保护工作。虽然各种数字加密方法已经得到了开发与应用，但是各种现存的安全隐患已经被不断地发现。因此，新颖的，有效的信息安全系统始终是各种重要机构所迫切需要的。

近年来，光学技术受到了各个研究机构的关注，并且在信息安全领域得到了进一步的开发与研究。多个国际与国内研究机构已经开始投入大量的人力与物力对这门新兴的交叉学科进行更加广泛地研究。本人在过去的多年里面对这个重要的新兴研究方向进行研究，并且取得了一系列的研究成果。这些研究成果受到了业界与同行的高度关注。

光学信息安全系统不仅可以通过硬件方式来实现，也可以通过纯粹的软件平台来执行。若通过硬件方式来执行，可以广泛地应用在各个政府部门，比如出入境以及护照验证等等。由于光学技术具有并行处理以及高速等特点，因此可以方便地以及高效地应用在各种政府部门或者公司。除此之外，所建立的光学信息安全系统可以与现存的网络系统进行相连以便进行实时的数据处理。若通过软件平台来执行，各种重要的文件或者资料可以通过光学信息安全系统来进行加密与验证，并且通过通信系统进行传送或者储存在电脑系统中。由于光学技术具有高度的安全性以及复杂性，若信息窃取者没有足够的知识背景，仅仅通过现存的系统解码方式是完全不可能得到准确的有用信息。

光学信息安全系统具有高密性、复杂性、灵活性、鲁棒性以及高效性等特点，因此它具有广阔的市场应用前景。比如，它可以应用在各种保密性要求比较高的公司和政府部门。可以预见在不久的将来，光学信息安全系统会成为现代安全体系的一个重要分支。

- 14、项目名称：可视化RFID电子标签

项目负责人：章惟硕士                     留学国别：澳大利亚

任职机构：智谱电子科技                   职务：总工

联系邮箱：pxq2h@yahoo.com

所属领域：电子设备制造业

业绩描述：

曾在世界著名的光电科研机构-新南威尔士大学光电中心学习、工作。任助理研究员，获得在重掺杂硅衬底上多晶硅薄膜光电池效率达15.4%的世界纪录。 在国际学术专业刊物上发表12篇论文。

曾作为技术团队主要成员与创立了Pacific Solar太平洋光电股份有限公司，任研发工程师，专门从事薄膜光电池的产业化，在10×10cm2的玻璃衬顶上实现无衰减7%转换效率的多晶硅薄膜光电池。申请专利5个。

开发用于可视化RFID电子标签的模块，使用自主研发的薄膜光电池，可使有源可视化电子标签的更加灵敏，寿命最长可延长5年。申请相关的专利2项。

项目简介：

物联网是基于RFID，即射频识别技术，一种非接触式的自动识别技术，通过射频信号自动识别目标并获取所需数据。一个完整的RFID应用系统由读写器和电子标签构成。

传统的RFID电子标签是通过读写器读取标签内芯片的存储的内容来达到识别的目的，而在一般场合人的肉眼无法判别。本项目是通过显示技术，使电子标签内芯片存储的变动内容可以同步地显示在显示屏上，其针对的市场应用包括：零售业、仓储、物流、可视化银行卡、智能医药、数字医疗、智能交通等既需要RFID识别功能的应用领域，又需要显示标签内容的信息。在这些领域可视化的电子标签具有非常强大的优势。

本项目是项目团队自主研发的集成化的模块，最后封装的方式完成可视化电子标签的生产。根据应用要求可做成无源和有源的，无源的具有触发阈值低，有源的可使用自主研发的新型薄膜光电池，具有读取距离长、耗电量低，寿命可达5年以上。

物联网属于新一代信息技术，在2012年成为国家的战略性新兴产业，几乎渗透到各个领域，近几年物联网的发展呈现高速增长的势头，预计2017年市场大爆发。项目团队成员绝大多数都具有国外十年以上的学习工作和创业经历，成员背景涵盖了研发、管理、市场、生产等各层面，具备成熟的技术及产业化能力和持续研发的能力。

本项目预计实现产业化后，最初可实现年销售4000万元以上。具有广阔的市场发展前景。

- 15、项目名称：多功能降噪模块

项目负责人：张立朋博士                    留学国别：新加坡

任职机构：香港应科院（ASTRI）            职务：研究员

联系邮箱：L_p_zhang@yahoo.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

获奖：

2012中国创新创业大赛进入复赛

2012我爱方案网优选方案

2013中国科技创业计划大赛四等奖

曾工作于 北京邮电大学(副教授), 南洋理工大学(博士后研究员), 香港理工大学(研究员), 权智集团公司, 香港应用科技研究院(研究员), 等 于国内外会议杂志发表20多篇论文, 在数字音频处理方面有20多年经验 拥有北京邮电大学博士,硕士,学士学位 20多年与国际接轨的学术研究(NTU(singapore), HKpolyU(hong kong), BUPT(beijing)), 应用研究, 技术商业化(ASTRI institute, hong kong), 工业界经验(GSL, hong kong), 创业经验. 涉及产品包括: 电子字典, 手机, 机顶盒, 多媒体中心, 移动多媒体播放器, 等.

1986 – 1996 在北京邮电大学参加和主持了多项国家自然科学基金和邮电部的科研项目：

2000年主持研发第一款电子字典丽音发声 (GSL)

2001年主持研发第一款电子字典语音识别控制目录 (GSL)

2005年为SONY 新一代音视频产品样机主持制作音频编解码器. (ASTRI)

2006年为香港第一代机顶盒主持制作音频编解码器.  (ASTRI)

经历了从技术概念到产品的所有环节: 学术研究, 应用研究, 技术转移(商业化), 工业品质控制, 成本控制, 科技创业.

对电子消费产品市场有相当的认识. 具有自己独特的技术实现概念和产品设计风格.

主管: 先进算法, 产品结构, 软件优化, 市场方向

项目简介：

1) 投资亮点

DSP语音(降噪)预处理 有一个巨大市场. 属跨行业的关键技术.

2)

强噪音环境及远距离拾音在很多情况下是不可避免的. 即无可替代的技术. 如助听器, 音频监控, 应急通信, 会议电话.等

这是一个非常具挑战性的课题.我们的技术和产品较好的解决了这一问题. 综合各种降噪技术的优点, 采用统计的方法取得了降低输入信噪比并提高降噪性能的突破.

3) 产品及服务

我们针对的用户群体是

音频监视器企业, DVR视频监视器企业, 助听器企业, 智能电视机企业, 会议电话系统企业, 平板电脑企业, 教育部门的电教教室, 银行大厅监控、银行窗口监控, 机场安检, 政府机关办事大厅安保项目, 应急通信系统(铁路, 矿区, 港口, 消防, 公安对讲系统), 等等…

帮助他们解决户外拾音, 室内远距离拾音, 强噪环境拾音时, 如何保持高质量音质的问题。

4)竞争优势

技术与产品状况

国内领先, 与国际持平

研发意义 跨行业的关键技术

1>大多语音降噪设备工作在输入信噪比高于 10 DB, 当输入信噪比低于 10 DB, 性能急剧转差. 经多年研究改进后我们的降噪技术单通道可工作在输入信噪比 s/n 0db左右, 双通道s/n 可以是负数(噪声大于语音信号)这一突破会提高很多通信产品的质量. 如智能电视机(视听电话), 助听器, a/v监视器, 急机通信等。目前国内基本采用国外方案. 我们的技术和产品可帮国内填补空白.

2>使用我们技术和产品的公司给予的测评是我们的技术与国外进口产品技术持平。

主要公司有近十家 他们都是在测试之后才购入批量样品去研发样机. 因商业机密的原因, 他们不会提供测试报告.

5)用DSP芯片给产品升级对环保没有什么影响.日后软件升级更是环保。

- 16、项目名称：高效节能火花塞

项目负责人：李宏硕士                      留学国别：澳大利亚

任职机构：ArgoData                        职务：技术主管

联系邮箱：lihong66@hotmail.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

1999年进入北方电信（Nortel Telecom），在公司无线系统部从事公司移动通信核心技术GPRS系统软件开发工作。具体负责无线频率资源的再利用研究，有效提高了无线频率使用的合理性和高效性，从而提高了公司产品的竞争力，成功获得了AT&T的订单，获公司内部表彰。2000年在eWings Technology公司系统研发部从事通信语音与文字转换服务业务的设计，开发工作。具体负责网页和数据库的设计与开发并任项目组负责人。高效努力的工作使公司的产品在不到一年的时间里成功的在台湾向社会提供服务。之后公司的战略目标转向大陆市场。本人依靠在中国电信多年的工作经验和广泛的人脉关系，协助公司总裁筹建了中国分公司及大陆市场商业开发运作，主导建立了与中国联通和邮电国旅的合作关系。良好的市场运作使公司的资质获得了好评并成功被收购。2003年进入ArgoData，在公司系统研发部从事银行和金融行业管理系统的开发工作。从2005年开始至今，任公司高级系统测试员，系统结构项目测试组负责人，负责系统软件功能的安装和测试，各种仪器及设备的连接和功能测试，相关人员的培训与辅导，系统功能用户手册的审核，并与相关人员解决用户运行过程中的问题和要求。出色，细致的工作保证了公司系统运行的准确性和稳定性，受到用户的一致好评，有效提高了公司的竞争实力和声誉。目前北美排名前50家的银行之中有30多家已经成为公司的客户，使公司在与同行的竞争中排名前三名。下一步准备开拓欧洲及亚洲金融市场。在这期间，本人积极参与了与汇丰北美银行的谈判和签订合作合同，以及与中国银行北美分行的业务演示和谈判工作。并正在协助市场部进行大陆市场的调查研究工作及开发策略的研究。  从2012年4月份开始，与创业团队兼职从事节能和环保产品的研究和市场开发的工作。

项目简介：

此种高效节能火花塞可提高汽油发动机内部燃烧系统的效率。此火花塞设计可减低发动机对外界环境的废气排放，节省燃料的燃烧以增加汽车每公升汽油公里数，延长发动机机油寿命，因使用更加清洁的燃料而使发动机寿命延长。与传统火花塞相不同，此节能火花塞可提供更强的电极信号以达到高效节能的目的。具体地说，此项节能火花塞通过改变火花塞的结构而达到节能环保的目的。普通的火花塞有一个金属底座由外接螺纹拧在发动机上。一个钩状的地极安放在点火一边，一个绝缘体伸展出金属外壳到点火一边和连接点一边。当有电源接通时，火花塞可打出火花产生动力驱动汽缸。但因为电流弱，传统火花塞需要大量的汽油才可使发动机正常运转。此种新型的火花塞则通过新的绝缘系统，一个新的导体盖子和带有相同数目的地极尖顶的导体尖端，将电流加强几十倍以达到减少油耗，提高发动机效率，延长发动机寿命和环保的效果。    此项目已在美国申请了专利，正在等待审批，一经批准公司即可开始运营，先生产样品，经检测合格后便可投入生产并投放市场。此项目前期投入不大，但市场潜力巨大无比，所有的汽油发动机都可以使用。鉴于此项目所能达到的节能环保的效果，相信政府有关部门会大力推广节能火花塞，这样每年可以为国家节省数以百万吨级的燃料，并大幅度净化空气，为节约能源和环境保护做出巨大的贡献。    另外所有的机动车，轮船，割草机，以及所有的使用燃料的发动机都可以使用此产品。此产品并不局限于在国内使用，也可以在世界其它国家推广。此项目有三种获利方式。第一种是自主生产和销售，利润额大约可达到20－25％。第二种是同现有的火花塞生产厂家签订合作协议，提供技术支持，从销售额中提取3－8％的费用作为盈利。第三种是将技术出售。因此项目具有广阔的市场前景。

- 17、项目名称：半导体集成材料

项目负责人：吴佳利博士                   留学国别：美国

任职机构：IBM Corporation                职务：研究员

联系邮箱：jlwu2016@gmail.com

所属领域：半导体材料制造业

业绩描述：

本人主要从事半导体器件集成与封装功能材料的研究与开发。佐治亚工学院博士后期间师从美国/中国工程院院士C.P.WOng 教授，曾参与多项政府、国际知名公司间合作研究项目，包括美国国防部微机械电子在线压力测试系统、IBM 3D嵌入式存储器集成封装、荷兰Thales Nederland B.V.砷化镓射频器件封装等。2001年加盟IBM， 工作期间主要承担大型计算机系统多芯片模块散热、焊接、封装，以及器件IC互联技术所涉及的材料与工艺研发。解决多芯片模块因局部器件受损而导致废弃所带来的巨额损失，60GHz 高频封装，多芯片模块散热和C4腐蚀，Cu-low K介电层撕裂，Alpha粒子器件性能干扰，BEOL Cu-lowK铜互联、3D封装等问题。共发表国际专利20项、论文50多篇，多次获IBM技术贡献奖和杰出专利奖。

项目简介：

材料和工艺是整个半导体工业的核心。随着半导体技术进入纳米领域，集成电路制作和电子封装设计必须协同开发，最大限度地达到系统的高性能和可靠性。然而，芯片加工和封装的每一步工艺都离不开材料。芯片制作本身含有几百道加工工序，其中三分之二工序与材料沉积与清洗有关。电子封装的关键之一是系统散热，确保器件在最佳温度环境下运作。材料性能及可靠性对产品质量起到决定性作用。

随着器件特征尺寸进一步缩小，芯片制作后道工序（Damascene）中铜线连接孔的电镀工艺以及芯片抛光整平后表面清洗技术要求很高。目前能达到22nm技术要求的材料供应厂商在全球范围屈指可数，而国内在这方面的技术尚在摸索过程中。主要技术难点在于连接孔的纳米尺寸以及大的高宽比，实现铜沉积由孔底到出口不留下毛孔及缝隙等次点技术难度极大。在封装工艺中，为了实现导热效益最大化，散热器直接安装在芯片背面，并尽可能的缩小它们之间的接触缝隙。因此填充于缝隙间的导热材料需达到高导热性，同时必须具备高延展性和基板表面结合力。

由于以上所提材料在性能及工艺可行性方面必须达到极致要求，因此在国际上目前只有屈指可数的几家美国和日本公司能提供这方面的材料。由于原材料纯度要求高，加工工艺控制严格，材料分装及运输要求特殊，加上竞争企业少，这类产品目前的价格极其昂贵。几家国际知名半导体计算机模块生产企业对这方面材料的需求时常是“饥不择食“ 。

本人在世界知名半导体企业及电子材料研究中心工作多年，与Dow Chemical, 3M, GE, Sumitomo, Hitachi Chemical等公司材料开发部门有过长期交流合作，积累了大量材料配制、工艺、表征、及应用方面的经验。同时，对半导体工艺，生产流程以及产品可靠性测试要求等方面有着全面清楚的了解。在22nm级连接孔镀铜技术方面，镀液添加剂选、分子量控制、浓度对比度等对毛孔、缝隙等次点消除起着关键作用。同时，300mm硅片中心及边缘铜沉积均匀度控制是器件成品率的决定性因素，需要通过精确的工艺参数控制及电镀设备优化来实现。铜抛光后的清洗工艺目前已成为22nm TDDB （Time delayed dielectric breakdown）可靠性失效的主要原因之一。因为任何残留的异物都有可能在长时间加压电性能测试情况下引起铜线短路或介电材料被击穿。在器件封装超导热材料方面，可应用纳米导热颗粒与亚微米颗粒掺杂方式提高材料热性能，并满足工艺及可靠性测试要求。

总之，在技术人员、资金、生产设施等就位的条件下，能在半年时间内将产品推向市场。由于市场总体处于需求大于供给，结合政府的大力支持，我们的产品完全有可能以价格优势赢得国内半导体企业的青睐，并迅速推向国际市场。同时，利用许多国际知名半导体企业喜欢使用有别与竞争对手的材料供应商的心理，可以出奇制胜，在短期内获得企业在国际上的竞争地位。此外，材料在高端领域的应用所带来的利润效益也是非常可观的。

- 18、项目名称：板材数控渐进成型技术的开发与应用

项目负责人：刘兆冰博士                   留学国别：澳大利亚

任职机构：昆士兰大学                     职务：在读博士

联系邮箱：zhaobing.liu@uqconnect.edu.au

所属领域：金属制品业

业绩描述：

本项目对金属板材数控渐进成型技术和工艺进行了全面系统化的研究。针对带有复杂曲率和大角度的部件无法单道次成型的问题，提出了基于厚度应变补偿的闭环多道次预成型设计方法，有效的提高了加工过程的成型能力，同时改善了最终部件的厚度分布使之更加均匀。本项目受到澳洲国家科学基金，美国波音公司和昆士兰州制造研究院的支持，预期将此技术应用到飞机备件的制造中。目前已开发出多道次预成型设计软件的雏形，并应用到实际加工中，进一步的工业测试还在进行中。研究成果发表在制造工程领域相关期刊如下。Journal papers:

[1] Liu, Z.B., Li, Y.L., Meehan, P.A., 2013. Vertical wall formation and material flow control   for incremental sheet forming by revisiting multistage deformation path strategies, Materials and Manufacturing Processes 28(5), 562-571. (SCI, IF=1.297)

[2] Liu, Z.B., Daniel, W.J.T., Li, Y.L., Liu, S., Meehan, P.A., 2014. Multi-pass deformation design for incremental sheet forming: Analytical modeling, finite element analysis and experimental validation. Journal of Materials Processing Technology 214(3), 620-634. (SCI, IF=1.953)

[3] Liu, Z.B., Li, Y.L., Meehan, P.A., 2013. Experimental investigation of mechanical properties, formability and force measurement for AA7075-O aluminium alloy sheets formed by incremental forming. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing 14(11), 1891-1899. (SCI, IF=1.585)

[4] Li, Y.L., Liu, Z.B., Lu, H.B., Daniel, W.J.T., Liu, S., Meehan, P.A., 2014. Efficient force prediction for incremental sheet forming and experimental validation. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, DOI: 10.1007/s00170-014-5665-2. (SCI, IF=1.205)

[5] Li, Y.L., Liu, Z.B., Daniel, W.J.T., Meehan, P.A., 2014. Simulation and experimental observations of effect of different contact interfaces on the incremental sheet forming process. Materials and Manufacturing Processes, 29(2), 121-128. (SCI, IF=1.297)

[6] Liu, Z.B., Liu, S., Li, Y.L., Meehan, P.A., 2013. Modelling and optimization of surface roughness in incremental sheet forming using a multi-objective function. Materials and Manufacturing Processes, DOI:10.1080/10426914.2013.864405. (SCI, IF=1.297)

Conference papers:

[1] Liu, Z.B., Meehan, P.A., Bellette, P.A., 2011. Thickness distribution and forming strategy analysis for two point incremental forming with a male die. Advanced Materials Research 337, 452-455.

[2] Liu, Z.B., Li, Y.L., Daniel, W.J.T., Meehan, P.A., 2013. An analytical model for deformation path design in multistage incremental sheet forming process. Proceedings of the 16th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT 2013), Taipei, Taiwan, 22-26 September.

[3] Li, Y.L., Liu, Z.B., Lu, H.B., Daniel, W.J.T., Meehan, P.A., 2013. Experimental study and efficient prediction on forming forces in incremental sheet forming. Proceedings of the 16th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT 2013), Taipei, Taiwan, 22-26 September.

[4] Lu, H.B., Li, Y.L., Liu, Z.B., Liu, S., Meehan, P.A., 2013. Study on step depth for part accuracy improvement in incremental sheet forming process. Proceedings of the 16th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT 2013), Taipei, Taiwan, 22-26 September.

[5] Liu, Z.B., Li, Y.L., Daniel, W.J.T., Meehan, P.A., 2014. Taguchi optimization of process parameters for forming time in incremental sheet forming process. Materials Science Forum 773-774, 137-143.

项目简介：

技术特点：板材数控渐进成型技术不需要专用的模具，是一种基于“分层制造”的柔性成型工艺。它根据板材部件的成型要求设计数控加工程序，然后通过数控机床控制器驱动成型工具头按照预先设计的轨迹渐进地局部化塑性成型板材，直到得到设计的部件。此技术可以通过修改产品的数字化模型来调整工具头的运动轨迹，达到改变成型部件形状的目的。与传统的冲压成型相比，它的成型周期短，设计更新快。此技术适合小批量，定制化的复杂三维板料部件产品的生产。然而，对于具有复杂曲率和大角度的部件，其难以用单道次加工完成，多道次预加工设计成为解决此问题的关键手段。目前的多道次设计基本基于设计者的经验，需要不断实验调整以获得预成型形状，降低了成型效率。本项目的最重要工作是提出了基于厚度应变补偿的闭环多道次预成型设计方法。有效的提高了加工过程的成型能力并使部件的厚度分布更加均匀。应用范围：此技术适用于快速成型制造和小批量生产。例如：飞机，汽车的壳体制造尤其是其备件生产，医学领域如假肢制造等。市场前景：此项目有着广泛的市场应用前景。例如项目的合作方波音公司预期将此技术应用到飞机部分壳体的制造，昆士兰州制造研究院为汽车工业客户制造了发动机罩和为造船行业客户制造小型游艇的艇身，医学领域的假肢支架制造等。效益分析：对于小批量和定制化的生产，此技术可取代传统的冲压技术，避免了成本高昂的模具制造，可以带来显著的成本削减。

- 19、项目名称：铸造工艺（模具）设计及优化的可视化技术

项目负责人：徐志安博士                   留学国别：比利时

任职机构：RWP-Belgium                   职务：项目开发主管

联系邮箱：xu_zhi_an@hotmail.com

所属领域：通用设备制造业

业绩描述：

研究的论文先后获得了铸造领域最有影响力的国际铸造会议最佳论文奖和美国铸造协会AFS会议论文奖。

项目简介：

铸造成型过程包括许多复杂的流体流动,传热传质和凝固现象,而这个过程又非常困难预先了解, 睁开眼睛造型,闭着眼睛成型是铸造行业的真实写照,传统的工艺设计主要取决于经验和试错法, 铸造工作者迫切需要用先进的科学技术来替代这些试错和经验的设计方法.计算机及数值计算的技术是一个强有力的工具辅助铸造工艺设计,应用模拟技术实现可视化铸造。二十多年来本人一直在这个领域从事工作,对铸件充型和凝固过程计算机模拟及铸造工艺优化设计的理论和实践有较系统的研究，掌握铸造过程计算机模拟的核心技术。

在比利时铸造中心工作了十几年,在此期间作为核心人员开发了Experto ViewCast铸造成型过程模拟及设计商业软件包,该软件不仅是一个模拟的软件,而且是一个辅助浇冒系统设计的软件. 凝聚了欧洲多年的铸造生产的实践经验和先进的设计理念。独创了浇注系统和冒口设计等实用模块，使数值模拟从被动走向主动，从单一的模拟验证走向辅助铸造工艺设计，实现了可视化铸造,在计算机屏幕上铸造,设计并优化铸造工艺,从而使一次铸造成功得到了保证。我们的工作帮助人们逐渐认识计算机模拟技术对材料成型过程的应用潜力,模拟技术已经从研究所大学走向工厂企业,工厂企业开始认可了这项技术。

此项技术是一个完整的铸造模拟方案，拥有此项技术，将会给您带来以下好处：

降低成本和提高生产率的解决方案

• 大大减少设计新产品，新模具的时间

• 大幅度减少甚至消除铸造试错试验

• 保证产品一次成功（废料减少）

• 减少原材料和能源消耗

缩短产品上市时间的解决方案

• 帮助确定最佳的浇冒系统

• 融入了设计过程的专家系统的解决方案此项技术是一个完整的铸造模拟方案，拥有此项技术，将会给您带来以下好处：

降低成本和提高生产率的解决方案

• 大大减少设计新产品，新模具的时间

• 大幅度减少甚至消除铸造试错试验

• 保证产品一次成功（废料减少）

• 减少原材料和能源消耗

缩短产品上市时间的解决方案

• 帮助确定最佳的浇冒系统

• 融入了设计过程的专家系统的解决方案

卓越的营销工具

• 提供与竞争对手差异化优势

• 甚至在铸造完成前即可向（潜在）客户显示模拟铸造产品

知识管理工具

• 深入的洞察和更好的了解铸造工艺

此技术适用的铸造方法：重力铸造；低压铸造，高压铸造，挤压铸造，旋转铸造，精密铸造，离心铸造和消失模铸造，适用于各种铸铁，铸钢，有色金属等铸造材料。

铸造成型过程包括许多复杂的流体流动,传热传质和凝固现象,而这个过程又非常困难预先了解, 睁开眼睛造型,闭着眼睛成型是铸造行业的真实写照,传统的工艺设计主要取决于经验和试错法, 铸造工作者迫切需要用先进的科学技术来替代这些试错和经验的设计方法.计算机及数值计算的技术是一个强有力的工具辅助铸造工艺设计,应用模拟技术实现可视化铸造。二十多年来本人一直在这个领域从事工作,对铸件充型和凝固过程计算机模拟及铸造工艺优化设计的理论和实践有较系统的研究，掌握铸造过程计算机模拟的核心技术。

在比利时铸造中心工作了十几年,在此期间作为核心人员开发了Experto ViewCast铸造成型过程模拟及设计商业软件包,该软件不仅是一个模拟的软件,而且是一个辅助浇冒系统设计的软件. 凝聚了欧洲多年的铸造生产的实践经验和先进的设计理念。独创了浇注系统和冒口设计等实用模块，使数值模拟从被动走向主动，从单一的模拟验证走向辅助铸造工艺设计，实现了可视化铸造,在计算机屏幕上铸造,设计并优化铸造工艺,从而使一次铸造成功得到了保证。我们的工作帮助人们逐渐认识计算机模拟技术对材料成型过程的应用潜力,模拟技术已经从研究所大学走向工厂企业,工厂企业开始认可了这项技术。

此项技术是一个完整的铸造模拟方案，拥有此项技术，将会给您带来以下好处：

降低成本和提高生产率的解决方案

• 大大减少设计新产品，新模具的时间

• 大幅度减少甚至消除铸造试错试验

• 保证产品一次成功（废料减少）

• 减少原材料和能源消耗

缩短产品上市时间的解决方案

• 帮助确定最佳的浇冒系统

• 融入了设计过程的专家系统的解决方案此项技术是一个完整的铸造模拟方案，拥有此项技术，将会给您带来以下好处：

降低成本和提高生产率的解决方案

• 大大减少设计新产品，新模具的时间

• 大幅度减少甚至消除铸造试错试验

• 保证产品一次成功（废料减少）

• 减少原材料和能源消耗

缩短产品上市时间的解决方案

• 帮助确定最佳的浇冒系统

• 融入了设计过程的专家系统的解决方案

卓越的营销工具

• 提供与竞争对手差异化优势

• 甚至在铸造完成前即可向（潜在）客户显示模拟铸造产品

知识管理工具

• 深入的洞察和更好的了解铸造工艺

此技术适用的铸造方法：重力铸造；低压铸造，高压铸造，挤压铸造，旋转铸造，精密铸造，离心铸造和消失模铸造，适用于各种铸铁，铸钢，有色金属等铸造材料。

- 20、项目名称：下一代云储存系统的数据研发，与分析的产业化

项目负责人：胡润松博士                    留学国别：董事长

任职机构：美国Facebook公司               职务：总经理

联系邮箱：191641843@qq.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

到目前为止本项目已有6项发明专利，4项软件著作权，并成功的为数家跨国公司提供了数据备份及访问云存储的解决方案。2013年北美高科技中小企业大赛一等奖。

项目简介：

本产品是下一代的备份、访问并共享你的文件的云存储服务。该系统具有数据自动备份功能，可以非常方便的将你指定的目录同步到你的网盘中，当你编辑文件或者改变了文件都将自动备份到你的网盘中。您可以从任何MAC、PC或多种移动设备上快速安全获取、修改、并分享您的所有文件。本产品的绝对优势：安全、自动、快速地保护数据、随时随地访问资料、无线同步、分享您的文件及资料、完美合作、文件版本管理、在旅途中欣赏相册和音乐。本产品的科技含量世界领先，填补国内外空白。到目前为止本项目已有6项发明专利，4项软件著作权，并成功的为数家跨国公司提供了数据备份及访问云存储的解决方案。2013年北美高科技中小企业大赛一等奖。

- 21、项目名称：商业信誉评估网

项目负责人：池鹰博士                      留学国别：美国

任职机构：CIG Systems Corporation          职务：执行董事

联系邮箱：chi_james@hotmail.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

主要成就: 嘉昱网络技术成果，技术专利持有者

获奖情况: 2010年第五届春晖杯入围获奖项目序号27；2012中国科技创业计划大赛入围项目编号12HW0524

在美国IEEE杂志上发表多篇文章： 1、“Integrated RF Design Environment (IRFDE)”文章发表在IEEE 杂志上 – 8/2006 2、“Parallel Sysplex”白皮书发表在IBM Redbooks 刊物上 – 11/2004

项目简介：

企业的主营业务开创及经营嘉昱商业信誉评估网，为银行商务和个人贷款提供依据及服务。目前中国还没有成熟的商业信誉评估网，在2009年世界金融危机过后,中国经济正处于强劲复苏的环境下，商业信誉评估服务现得尤为重要。信誉评估可为银行商务和个人贷款提供依据，并减少贷款坏帐风险。项目的关键技术是创建网站和信誉自动评估系统, 嘉昱公司有成熟的网站技术和自动评估系统。在知识产权方面,嘉昱商业信誉评估网持有网站和评估系统技术成果。本公司将在中国申请评估系统专利，与国内外同类产品的水平比较，可达到同样水平。拟建企业的产品或服务，及对客户的价值是不可估量的。

• 商业信誉和个人评估记录报告

• 信誉评估得分：利润的来源及持续营利的商业模式是收取每份评估得分和报告费用,采取网上收费，网上自动邮寄报告方式。目前在中国经销商业信誉评估网的竞争者还很少，市场还没有起步，市场空间依然很大。中国商业信誉评估服务市场在未来3到5年会有突破性的发展，该市场年销售预记将达到上一亿人民币。

创业机会概述：目前中国还没有成熟的商业信誉评估网，在2009年世界金融危机过后,中国经济正处于强劲复苏的环境下，商业信誉评估服务现得尤为重要。嘉昱公司是较早在中国以提供商业信誉评估的公司，由于公司的先入形成垄断性地位，必然在前期获得高额的回报。中国的经济持续高速发展，国家对金融产品的管制越来越务实、灵活。产品的价格、质量等持续改善。这些商业行为都需要建立在可靠的商业环境下，公司愿意以金钱换取商业信誉评估服务来规避风险。我们这个创业团队的成员具有良好的教育背景和事业背景，有着深厚的管理经验和执行能力，最重要的是我们这个团队的成员具有良好的学习能力和拼搏精神。目前在中国经销商业信誉评估网的竞争者还很少，市场还没有起步，市场空间依然很大。中国商业信誉评估服务市场在未来3到5年会有突破性的发展, 要抓住机会。

- 22、项目名称：医疗器械和管理咨询

项目负责人：何航飞硕士                    留学国别：美国

任职机构：Endo                           职务：项目管理

联系邮箱：hecare@gmail.com

所属领域：医疗器械装备

业绩描述：

美国MBA，山东大学和清华大学校友，中加美三地共16年工作经验（其中在美国加拿大12年），有丰富的运营管理经验，涉足制药科技，医疗器械，进出口贸易，投资分析，银行借贷等领域。

项目简介：

医疗设备生产和进出口贸易，企业一体化机等。按GMP要求生产，技术先进，国际领先，美国FDA批准。正在联系合作国内的销售团队，希望扩大市场，开拓多种类新型医疗仪器器械的研发生产和销售。项目人具有16年的行业经验，合作项目团队中已有多名博士成员。

- 23、项目名称：全职回国求职

项目负责人：李振东博士                   留学国别：英国

任职机构：Bechtel                         职务：高级工程师

联系邮箱：zhendongli77@hotmail.com

所属领域：铁路、能源和水利相关工程设计

业绩描述：

英国诺丁汉大学博士（全奖），英国工程委员会注册工程师（Chartered Engineer, CEng），英国土木工程协会高级会员(Member of the Institution of Civil Engineers，MICE)， 欧盟煤钢研究基金(Research Funds for Coal and  steel)获得者。有10年海外工作经验，现就职于全美排名第一的EPC跨国工程公司，柏科德（Bechtel)，在此公司的伦敦总部任高级工程师。主要从事与铁路，能源和水利相关的工程设计，分包，现场监理和项目管理等方面的工作。参与或主持完成多项重大工程的设计与研究，其中包括伦敦 Crossrail地铁新干线,英国二号高铁线路评估,伦敦奥运场馆以及横跨欧亚大陆的输油管道等。与此同时，还参与完成中国973项目子课题一项 (2002-2003)，横向课题一项 (2002)，并以主要完成人身份完成欧盟研究课题一项（2006）。撰写的博士论文在大英图书馆收藏，在国内外期刊和会议文集上发表论文多篇，试验结果和理论模型多次被同行引用。

工作履历

2003年3月至2006年9月：英国诺丁汉大学博士研究生，助教。受欧盟煤钢研究基金全额资助，对矿井关闭后地下水位回弹对岩体属性的影响以及对地质断层活化的催化机理进行实验和理论研究，从自由表面能的角度对岩体节理表面强度劣化进行了描述，提出了可能性理论模型和属性化理论解释。积极参与本科教学工作，是诺丁汉大学本科课程-土力学与岩土工程实验教学的主要负责人。

2006年10月至2008年11月：Scott Wilson ltd（伟信，工程咨询设计跨国公司）， 高级助理工程师。 参与了多项重大工程项目的设计工作，包括 Gerrards Cross 铁路隧道垮塌后的重建，Rugby铁路车站枢纽的改造和Glasgow至Edingurgh客运线路的开通与提速工程等。

2008年12月至2010年5月: Balfour Beatty plc（英国最大的建筑公司）， 项目技术经理。负责桩基础的设计、施工，质量监理和与客户的协调与沟通等。主持了伦敦奥运会主会场周边人行桥基础的设计和施工，是奥运会手球馆桩基项目负责人。

2010年6月至2013年8月: Atkins plc (阿特金斯，全英排名第一的工程设计跨国公司）， 担任高级工程师、项目经理、设计团队负责人，主持设计了Crossrail 伦敦地铁新干线, 伦敦西区客运线路改造，英格兰以西铁路线路电气化改造， 雷丁市铁路枢纽改造，二号高铁线路风险评估等工程。

2013年9月至今：Bechtel (柏科德，全美排名第一的EPC工程跨国公司)， 担任高级工程师，岩土工程专业负责人。现正参与铺设从阿塞拜疆，穿越土耳其全境到达欧洲大陆的石油管道工程，工程总造价达30亿英镑。积累了丰富的EPC项目经验，熟悉了EPC项目总承包和下级分包的流程以及EPC合同条款的特殊性。

项目简介：

全职来闽求职 - 高级工程师。

- 24、项目名称：1、世界知名的二型模糊系统；2、世界知名的智能石油油气田技术研究开发

项目负责人：刘飞龙博士                    留学国别：美国

任职机构：美国Chevron石油公司            职务：工程师

联系邮箱：feilongliu@yahoo.com

所属领域：海洋工程装备

业绩描述/项目简介：

1、世界知名的二型模糊系统研究专家。

Over the period 2004-2009, I have made original scientific contributions of major significance in the field of type-2 fuzzy logic.  Some examples are:

(a)Words mean different things to different people. How to handle this ambiguity in words is the first key challenge for the research on Computing With Words.  I am the first researcher to lay the foundation for making the interval approach for encoding words into interval type-2 fuzzy sets a success. This fundamental achievement blazes a new way for future research on Computing With Words.  It enables and further promotes the succeeding research efforts on Computing With Words.

(b)For the first time ever in this field of type-2 fuzzy set, I am the first person to recognize the importance of an alpha-plane representation of a general type-2 fuzzy set, the first one who stated and proved the alpha-plane representation theorem, and called it the alpha-plane representation of a type-2 fuzzy set. I am also the first researcher who actually applied such a representation to perform type-reduction of a general type-2 fuzzy set. This fundamental result did not exist before my work, so this contribution is pioneering and will greatly benefit succeeding theoretical and computational studies on general type-2 fuzzy sets.”

My publications on type-2 fuzzy logic over the period 2006-2009 are listed below:

- Jerry M. Mendel, Robert I. John and Feilong Liu, “Interval Type-2 Fuzzy Logic Systems Made Simple”, IEEE Transaction on Fuzzy Systems, vol. 14, pp. 808-821, No. 6, Dec., 2006.

- Jerry M. Mendel and Feilong Liu, “Super-Exponential Convergence of the Karnik-Mendel Algorithm for Computing the Centroid of an Interval Type-2 Fuzzy set”, IEEE Transaction on Fuzzy Systems, vol. 15, No. 2, pp. 309-322, April, 2007.

- Feilong Liu and Jerry M. Mendel, “Aggregation Using Fuzzy Weighted Averages, as computed by the Karnik-Mendel Algorithm”, IEEE Transaction on Fuzzy Systems, vol. 16, No. 1, pp1-12, Feb., 2008.

- Feilong Liu, “An Efficient Centroid Type Reduction Strategy for General Type-2 Fuzzy Logic System”, Information Sciences, vol.178, No.9, pp2224-2236, May, 2008.

- Feilong Liu and Jerry M. Mendel, "Encoding Words into Interval Type-2 Fuzzy Sets Using an Interval Approach", IEEE Transaction on Fuzzy Systems, vol.16, No.6, pp1503-1521, Dec., 2008

- Jerry M. Mendel, Feilong Liu and Daoyuan Zhai, "Alpha-plane Representation for Type-2 Fuzzy Sets: Theory and Applications",  IEEE Transaction on Fuzzy Systems, vol. 17, No. 5, pp. 1189 – 1207, Oct., 2009.

- Feilong Liu and Jerry M. Mendel, “An interval approach to Fuzzistics for interval type-2 fuzzy sets”, Proceeding of FUZZ- IEEE 2007, London, UK, 2007.

- Jerry M. Mendel and Feilong Liu, "On New Quasi-Type-2 Fuzzy Logic Systems", Proceeding of WCCI, Hong Kong, 2008.

- Jerry M. Mendel, Robert I. John and Feilong Liu, “On Using Type-2 Fuzzy Set Mathematics to Derive Interval Type-2 Fuzzy Logic System”, NAFIPS’2005, Ann Arbor, Michigan, 2005.

- Jerry M. Mendel and Feilong Liu, “Super-Exponential Convergence of the KM Algorithms that are used for Type-Reduction in a Type-2 Fuzzy Logic System”, Proceeding of IEEE WCCI 2006, Vancouver, BC, Canada, 2006.

- Feilong Liu and Jerry M. Mendel, “On Computing the Fuzzy Weighted Average Using the KM Algorithm”, Proceeding of IPMU 2006, Paris, France, 2006.

My original works on type-2 fuzzy logic have been widely recognized and well received:

- My articles have been accorded a high “quality rank” by ISI Web of Sciences, the world's leading citation databases, over the period 2006-2009.

In that time, 1309 authors wrote 753 international articles on type-2 fuzzy logic. Out of those 1309 authors, I was ranked No.18 in the world for the number of published papers. In particular, among those 753 papers, only 44 papers written by 51 authors have been published in IEEE Transaction on Fuzzy Systems, the premier journal in the area of fuzzy logic. Based on the “Author Analyze” for those 44 papers in IEEE Transaction on Fuzzy Systems, I was ranked No.2 in the world for the highest quality publications [See Reference].

- According to Google Scholar, my eleven papers on type-2 fuzzy logic have been cited over 1000 times by other leading researchers in the world since 2008;

- According to ISI Web of Sciences database, my Journal Publications on type-2 fuzzy logic during 2006 - 2009 have been consistently ranked among the top-10% most cited internationally.

- In 2006, there are totally 114 international publications on type-2 fuzzy logic. Based on the times cited, my Journal publication in 2006 was ranked No.1 among those 114 publications in the world [See Reference].

- In 2007, there are totally 183 international publications on type-2 fuzzy logic. Based on the times cited, my Journal publication in 2007 was ranked No.19 among those 183 publications in the world [See Reference].

- In 2008, there are totally 231 international publications on type-2 fuzzy logic. Based on the times cited my Journal publications in 2008 were ranked No.2, 3, and 16 among those 231 publications in the world, respectively [See Reference].

- In 2009, there are totally 225 international publications on type-2 fuzzy logic. Based on the times cited, my Journal publications in 2009 were ranked No.6 among those 225 publications in the world, respectively [See Reference].

2、世界知名的智能石油油气田技术研究开发专家。

Since May, 2008, after my Ph.D graduation from USC, I joined Chevron as an optimization engineer. My professional interest shifts from type-2 fuzzy logic research into developing practical solutions for many high value high impact problems within oil industry.  I am becoming a recognized expert in Modelling & Analytics community at Chevron Corporation, CA, where I am actively leading in applying signal processing, pattern recognition, artificial intelligence, computational intelligence, statistics, optimization techniques etc. to improve work efficiency and help onsite engineers make better decisions.

Since 2008, I have made original contributions of major significance in developing practical solutions for many high value high impact problems within oil industry.  These original works have received considerable attention in Chevron Corporation because of its huge potential economic benefit.  Some examples are:

(a)As the name implies, waterflooding involves injecting water into an oil reservoir and driving the oil into the production well. At Chevron alone, waterflooding is responsible for more than 1 million barrels daily oil production – about 6% of the US daily consumption.  With only 1% improvement on current waterflooding oil production, it will lead to over $300 Million revenue benefit per year to Chevron, and over $10 billion per year to the oil industry.

- Developed the first dynamic technology within oil industry to build the waterflood connectivity model and the first optimization tool within oil industry to optimize water allocation target rate based on injector-producer connectivity.

- This work was pilot tested on a Chevron oil-field in 2009. The 3 month pilot test result indicated about 2% incremental production with about 22% less total daily water injection.

- My publication of waterflood connectivity model at The SPE Journal (the most selective and highest quality journals in the oil and gas industry) in Dec., 2009, was considering for The SPE 2010 Cedric K. Ferguson Medal Award), (SPE, Society of Petroleum Engineers, is a society with over 110,000 members in 141 countries ) [See Reference].

- My publication of waterflooding optimization at SPE (Society of Petroleum Engineers) Annual Technical Conference and Exhibition in 2012 was recommended by Technology Focus • EOR (enhanced oil recovery) Operations at Journal of Petroleum Technology, June, 2013 [See Reference].

- My work of waterflood connectivity model was considered for patent application in 2007 at USC, and my work of waterflooding optimization was considered for an Invention Disclosure process (T-8648) in March, 2011 by Chevron.  Unfortunately, both applications have not received management support from Chevron.

(b)Rod pump is by far the most widely used artificial lift method within the oil industry to improve the oil production for reservoirs with energy levels too low to lift fluids to the surface. It is roughly responsible for about two-thirds of the artificial lift producing oil wells.  Well failures, including surface, reservoir and down-hole failures, in rod pump artificial lift systems commonly occur, leading to substantial downtime, production loss and operation expense.  Correct identification of well failures and scheduling appropriate maintenance will reduce inappropriate repairs, minimize downtime and subsequently improve operation efficiency.  At Chevron San Joaquin Valley Business Unit (SJVBU) alone, if we improve well work success rate by 5%, and reduce downtime by 10%, this will lead to $50 to 70 Million revenue benefits per year.

- Developed a well failure detection solution for Rod Pump Artificial Lift System through Pattern Recognition;

- This work is pilot testing at a Chevron Lost Hills (SJVBU) oil-field to predict tubing leak and other lift system failures since 2013. Early results indicate success at detecting failures several days earlier or undetected by existing surveillance methods.

- This achievement has been highlighted by Chevron Energy Technology Company (ETC) June monthly highlight report, 2013 [See Reference].

- This recent work on Well Failure Detection for Rod Pump Artificial Lift System Through Pattern Recognition has been requested by Chevron Energy Technology Company (ETC) for consideration of Invention Disclosure in Jan, 2013;

(c)Any incidents of pipeline oil spill/oil leak could easily cost oil company hundreds of millions US $, and mass-balance leak detection technologies are currently widely used technologies to monitor pipeline oil spill/oil leak. Due to frequent operation changes and/or sensor measurement errors, there is high frequency of false alarms for current mass-balance leak detection techniques, leading to high labor cost (over $5 million per year for Chevron), discouraging engineers’ confidence on the tool and delaying their immediate reaction to the actual leak alarm.  The pipeline industry has spent over 20 years to solve the problem.

- Developed the first of its kind of statistical method within pipeline industry to reduce the false alarm.  Current tests on multiple Chevron pipeline data clearly indicate a success at identifying the leak while reducing the false alarm by 90-97%.  This work may perform much better than the best available false alarm reduction technique within pipeline industry.

- Mr. Nikos Salmatanis, 20-year leak detection subject matter expert at Chevron Pipeline Company commended my work as: “This approach on how we reduce false alarm may put Chevron in leading position, which is more than 10 years ahead of other companies within the pipeline industry.”

- A pilot test for this work is scheduled in 2014 at multiple Chevron pipelines.

- To protect the IP of this work, management decided to keep it as trade secret, instead of publishing the idea as a patent.

In addition to the economic benefit, the scientific value of my works has been highly recognized by the research community of SPE (Society of Petroleum Engineers).

(1)My five publications at SPE online library have been downloaded and purchased over 1195 times since 2007 [See Reference].

(2)My publication of waterflood connectivity model at The SPE Journal (the most selective and highest quality journals in the oil and gas industry) in Dec., 2009, was considering for The SPE 2010 Cedric K. Ferguson Medal Award (SPE, Society of Petroleum Engineers, is a society with over 110,000 members in 141 countries ) [See Reference].

(3)My publication of waterflooding optimization at SPE (Society of Petroleum Engineers) Annual Technical Conference and Exhibition in 2012 was recommended by Technology Focus • EOR (enhanced oil recovery) Operations at Journal of Petroleum Technology, June, 2013 [See Reference];

My SPE publications and some talks are listed below:

- Feilong Liu and Jerry M. Mendel, “Forecasting Injector-Producer Relationships from Production and Injection Rates Using an Extended Kalman Filter”, Proceeding of SPE (Society of Petroleum Engineers) Annual Technical Conference and Exhibition, Anaheim, CA, USA, 2007.

- D. Zhai, J. Mendel, Feilong Liu, “A New Method for Continual Forecasting of Interwell Connectivity in Waterfloods Using an Extended Kalman Filter”, Proceeding of SPE (Society of Petroleum Engineers)  Western Regional Meeting, San Jose, CA, USA, 2009

- Feilong Liu, Jerry M. Mendel and Amir Mohammad Nejad, "Forecasting Injector-Producer Relationships from Production and Injection Rates Using an Extended Kalman Filter", SPE (Society of Petroleum Engineers)  Journal, vol. 14, No. 4, pp. 653-664, Dec., 2009

- Feilong Liu and Charlie Guthrie “Statistical Gauge Auto-Approval Algorithm for Thermal Diatomite Cyclic Wells”, Chevron Reservoir Management Forum, 2011

- Feilong Liu, “Statistical False Alarm Reduction for Current Mass-balance Leak Detection Technologies ”, Chevron Modeling & Analytics forum, 2012

- Feilong Liu, Charlie Guthrie and David Shipley, “Optimizing Water Injection Rates for a Water-flooding field”, Proceeding of SPE (Society of Petroleum Engineers)  Annual Technical Conference and Exhibition, San Antonio, Texas, USA, 2012.

- Feilong Liu and Anil Patel, “Well Failure Detection for Rod Pump Artificial Lift System through Pattern Recognition”, Chevron Heavy oil forum and Facility Engineering forum, 2012

- Feilong Liu and Anil Patel, “Well Failure Detection for Rod Pump Artificial Lift System through Pattern Recognition” Proceeding of SPE (Society of Petroleum Engineers) International Petroleum Technology Conference, Beijing, China, 2013.

- 25、项目名称：人工智能与机器人技术

项目负责人：李俊博士                     留学国别：德国

任职机构：马尔堡大学                     职务：研究员

联系邮箱：feueradler@googlemail.com

所属领域：智能化装备

业绩描述：

参与德国国家，地区及企业研究项目5个，发表及正在发表论文9篇。

项目简介：

全职来闽相关科研院所求职。

- 26、项目名称：核电站反应堆安全壳过滤排气降压安全系统

项目负责人：杨军博士                     留学国别：美国

任职机构：保罗谢尔研究院                 职务：研究员

联系邮箱：toyangjun@gmail.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

第三代反应堆安全以及事故分析, 集成热工水力试验台架设计运行LOCA事故模拟试验运行及分析, 热工水力系统程序模拟临界热通量实验及分析, 非能动安全系统设计和实验反应堆安全壳过滤降压系统设计分析, 小型堆SMR概念设计。

(1) J. Yang, et. al, “Counterpart experimental study of ISP-42 PANDA tests on PUMA facility”, Nuclear Engineering and Design, 258 (2013), pp. 249-257

(2) J. Yang, et. al, “Critical Heat Flux in TRIGA-Fueled Reactors Cooled By Natural Convection”, Nuclear Science and Engineering 172, 249-258 (2012)

(3) J. Yang, et. al, “Assessment of performance of BWR passive safety systems in a small break LOCA with integral testing and code simulation”, Nuclear Engineering and Design, 247 (2012), pp. 128-135

(4) J. Yang, et. al, “Assessment of Passive Safety System Performance under Main Steam Line Break Accident”, Annals of Nuclear Energy, 64 (2014)pp. 287-294

(5) J. Yang, et. al, “Critical Heat Flux in Natural Convection Cooled TRIGA Reactors with Three and Four Rod Bundle”, Nuclear Science and Engineering, Received November 2013

(6) J. Yang, et. al, “Assessment of Passive Safety System Performance under Gravity Driven Cooling System Drain Line Break Accident”, Progress in Nuclear Energy, 74 (2014), pp. 136-142

(7) J. Yang, et. al, “Assessment of RELAP5/TRACE against VEFITA Thermal-Hydraulic Level Swell Tests”, Proceedings of ICAPP 2014, Paper No. 14154,Charlotte, USA, April 6-9, 2014

(8) J. Yang,et. al, “Parameter Study of RELAP5 LOCA Simulation on Initial and Boundary Conditions”, ANS Annual Meeting, Paper 7391, Atlanta, USA, June 16-20, 2013

(9) J. Yang, et. al, “Critical Heat Flux in Natural Convection TRIGA Reactors with 2×2 Bundle”, ANS Winter Meeting, Paper 6317, San Diego, CA, USA, November 11-15, 2012

18) J. Yang, et. al, “Assessment of TRACE Code against Critical Heat Flux Experiment”, NUTHOS-9, Paper N9P0003, Kaohsiung, Taiwan, September 9-13, 2012

(10) J. Yang, et. al, “Critical Heat Flux in Natural Convection Cooled TRIGA Reactors with Hexagonal Bundle”, ICAPP-12, Paper 12033, Chicago, USA, June 24-28, 2012

(11) J. Yang, et. al, “Critical Heat Flux in Vertical Channels at Zero Flow Condition”, ANS Annual Meeting, Paper 5361, Chicago, USA, June 24-28, 2012

(12) J. Yang, et. al, “Scaling, Experiment, and Code Validation on an Integral Testing Facility.”, NURETH-14, Paper 409, Toronto, Canada, September 25-30, 2011

项目简介：

该系统可使核电厂严重事故下的绝大多数放射性裂变产物包容在安全壳或过滤排气系统之内，防止安全壳超压损坏以及放射性裂变产物进入环境，为核电厂提供多一层安全防护。核电站安全壳是防止放射性产物释放到环境中的最后一道屏障。在发生严重事故时，由于熔融堆芯与安全壳内材料反应产生气体并导致安全壳内的压力逐渐升高，可能会破坏安全壳并造成放射性物质外泄。安全壳过滤排气系统（FCVS，Filtered Containment Venting System)通过主动卸压使安全壳内的压力在设计限值以内，从而保证安全壳的完整性。同时，在排出气体之前通过过滤装置对其中的放射性物质进行过滤。

福岛核事故之后，美国核管会开始要求美国所有存在类似风险的核电厂考虑加装此类系统，欧洲核能国家也陆续开始安装或者更新此类系统。本单位和相关业界公司集团合作开发设计的安全壳过滤排气安全系统具有过滤效率高，适用性强，维护简便等技术优势，持有专利，目前已推广到瑞士，比利时等国家。主要竞争对手是美国西屋以及法国AREVA。

- 27、项目名称：下一代液晶光电器件制造技术－印刷液晶技术

项目负责人：李向彤博士                    留学国别：日本

任职机构：Koga Manufacturing              职务：首席技术官

联系邮箱：xtomli@gmail.com

所属领域：光电器件制造

业绩描述：

1998年获美国“分子晶体与液晶”杂志颁发的，每年度国际液晶界仅一位受奖者的Lehmann－Reinitzer奖及2000美元奖金。博士论文中有关低能耗广视角IPS模式液晶显示器件研究结果已应用在当前主流液晶显示器件中，包括苹果及三星手机，平板电脑，电视等。2005年带领加拿大Silk显示（后更名为Plastic Knowledge） 公司技术团队进行柔性彩色液晶显示器产品研发并于2007年获美国纳米科技研究所在硅谷颁发的NSTI科技创新成就奖。1998年12月受当时美国肯特大学液晶研究所所长John West博士之邀赴美国液晶研究所讲演厅进行了有关“低能耗广视角IPS液晶显示技术”的讲演。同年受日本光电杂志“OplusE”之邀撰写了有关尖端LCD液晶光电显示技术——“光取向液晶技术”的综述文章。2013年，低成本印刷液晶薄膜技术（美国专利局：US61913293）；2009年，柔性液晶电光器件制造技术（美国专利局：US2009/0174855 A1）；[1] X. T. Li, A. Natansohn and P. Rochon, An optically-controlled liquid crystal device using azopolymer films, , IEEE, J. QE, Vol. 36, No. 7, pp. 824-827 (2000).

[2] X. T. Li, A. Natansohn and P. Rochon, Photoinduced liquid crystal alignment based on a surface relief grating in an assembled cell, Appl. Phys. Lett. Vol.74, No. 25, pp. 3791-3793 (1999).

[3] X. T. Li, B. X. Chen, S. Kobayashi, and Y. Iimura, Surface anchoring effect in LC-covered planar lightwave modulator, Mol. Cryst. Liq. Cryst., Vol.319, pp.111 (1998).

[4] X. T. Li, A. Kawakami, H. Akiyama, S. Kobayashi, and Y. Iimura, Reduction of driving voltage of in-plane switching liquid crystal displays using photo-alignment method, Jpn. J. Appl. Phys., Vol.37, Part 2, No.6B, pp. L745-L743 (1998).

[5] X. T. Li, D. H. Pei, Y. Iimura, and S. Kobayashi, Measurement of azimuthal surface anchoring energy at liquid crystal/photopolymer interface, Jpn. J. Appl. Phys., Vol.36, Part 2, No.4A, pp. L432-L434 (1997).

[6] X. T. Li, H. Saitoh, H. Nakamura, S. Kobayashi, and Y. Iimura, Mechanism of photo-induced liquid crystal alignment on poly (vinyl cinnamate) surface, J. Photopolym. Sci. Technol., Vol.10, No.1, pp.13-17 (1997).

[7] X. T. Li, B. X. Chen, Y. Iimura, and S. Kobayashi, Measurement of tilt angle of nematic liquid crystal near the surface of rubbed polyimide by means of the ATR method, Mol. Cryst. Liq. Cryst. Vol.275, pp.135-141 (1996).

[8] B. X. Chen, X. T. Li, Y. Iimura, and S. Kobayashi, High-contrast channel waveguide switch using two section of a nematic liquid crystal covering, Appl. Opt. Vol.32, No.30, pp.6018-6021 (1993).

[9] B. X. Chen, Y. B. Yang, X. T. Li, H. Hamanaka, Y. Iimura, and S. Kobayashi, Synapse effect of waveguide modulator with a nematic liquid crystal cladding for optical neural computing, Jpn. J. Appl. Phys., Vol.31, Part 1, No.12A, pp.3895-3898 (1992).

[10] A. Kawakami, X. T. Li, H. Endo, H. Fukuro, and Y. Iimura, Hysteresis Reduction in Photo-Aligned IPS-LCDs, IDW98-The fifth International Display Workshops, Kobe, Japan, December, 1998.

[11] X. T. Li, A. Kawakami, S. Kobayashi, and Y. Iimura, Surface Anchoring Effect on EO Performance of Lateral Electric Field LCD, IDW'97-The Fourth International Display Workshops, 113 (1997).

[12] H. Nakamura, X. T. Li, S. Kobayashi, and Y. Iimura, Liquid Crystal Surface Alignment on a Photopolymer Substrate, 4th ASID Proc., 131 (1997).

[13] X. T. Li, B. X. Chen, T. Suzuki, Y. Iimura, and S. Kobayashi, A Waveguide Type LC Optical Modulator Using a Photo-Dimerization Alignment Film, Proc. Euro-Display '96, pp.345, 1996.

[14] X. T. Li, B. X. Chen, Y. Ishihara, Y. Iimura, and S. Kobayashi, A Novel 4 Layers Optical Waveguide Method for Measuring the Optical Anisotropy of a PI-LB Film, Digest. Intl. Sypm. Polarization Analys. & Appl. to Device Tech., pp.150, SPIE Japan Chapter, Yokohama, June 1996.

[15] B. X. Chen, X. T. Li, Y. Iimura, and S. Kobayashi, Synaptic Weighting generated in a Waveguide Modulator with a Nematic Liquid Crystal Cover for Optical Neural Computing; ICLOE '92, Beijing, Oct. 16-18, 1992.

[16] P. Rochon, X. T. Li and A. Natansohn, Fabrication of sub 200nm surface relief gratings on azopolymer films using visible light, Canadian Association of Physicists Congress, June 6-9, 1999, Fredericton, NB.

[17] 裴东河; 李向彤; 孙伟志; 飯村 靖文, 小林 駿介; 泉屋周一; 近晶型液晶相变的尖点突变模型, 液晶与显示;CHINESE JOURNAL OF LIQUID CRYSTALS AND DISPLAYS;1998年 02期;

[18] 川上 敦大, 李 シャントン, 飯村 靖文, 光配向IPS-LCDの温度-電気光学応答ヒステリシス特性, 第23届日本液晶学会討論会講演予稿集, 376-377页, 1998年

[19] 李向彤, 小林义宏, 川上敦大, 飯村 靖文, 小林 駿介, 横電界モードLCDにおける表面アンカリングエネルギーの影響, 第23届日本液晶讨论会, 244-245页 1997年.

[20] 李向彤, 石原 康之, 飯村 靖文, 小林 駿介, 4層構造光導波路によりLB膜光学異方性及び膜厚の測定, 第23届日本液晶学会討論会講演予稿集, 第336页, 1997年.

[21] 中村 浩之, 李 シャントン, 小林 駿介, 飯村 靖文, フォトポリマー上の液晶配向機構2, 電子情報通信学会技術研究報告. EID, 電子ディスプレイ 96(518), 55-57, 19970214

[22] 李向彤, 飯村 靖文, 小林 駿介, 液晶配向への配向膜光学異方性の影響, 第44 届日本応用物理学関係連合講演会講演予稿集   44(3), 1187, 19970328.

[23] X. T. Li, D. H. Pei, Y. Iimura, and S. Kobayashi, Azimuthal Surface Anchoring Energy in Photo-Induced PVCi Optical Anisotropic Alignment Films, Proc. 16th International Liquid Crystal Conference (June 24-28 1996, Kent, OH, USA), A3.O08, pp106.

[24] D. H. Pei, X. T. Li, Y. Iimura, and S. Kobayashi, A Cusp Catastrophic Model in Smectic Liquid Crystal Phase Transition, Proc. 16th International Liquid Crystal Conference (June 24-28 1996, Kent, OH, USA), C2P.25, P-150.

[25] 李向彤, 陳 抱雪, 飯村 靖文, 小林 駿介, SPEWモード法を用いた液晶界面近傍分子動きの測定, 第43届日本応用物理学関係連合講演会講演予稿集   43(3), 1142, 19960326.

[26] 李向彤, 陳 抱雪, 飯村 靖文, 小林 駿介, ネマティック液晶クラッド層を用いた高コントラスト光導波路の作製と評価2, 電子情報通信学会技術研究報告. EID, 電子ディスプレイ， 93(471), 41-44, 19940218.

项目简介：

本项目相关的印刷液晶技术是我们自主研发的专利技术，是下一代液晶显示器，尤其是柔性液晶显示器产品，以及其他液晶光电产品的生产制造技术。它是利用印刷的方法进行柔性液晶液晶显示器等光电产品的生产制造，并将代替传统液晶显示器制造中的7项工艺，从而使生产过程大大简化。

本项技术是填补国内空白，国际领先水平的优秀先进技术。我们将利用该技术为可穿戴电子产品，智能手机，平板电脑等产品制造商提供柔性液晶显示器以及非显示器产品的设计，生产制造，和加工服务。

目前，随着可穿戴电子产品的不断普及，柔性，耐用，等高性能液晶光电产品的应用范围，种类以及数量均在不断的增涨之中。其产品市场年销售在数年之内总额将达数百亿美元。

- 28、项目名称：实现大型系统的高速实时无线互联

项目负责人：单雷博士                     留学国别：美国

任职机构：IBM公司                       职务：首席科学家

联系邮箱：info@qualsig.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

毕业于美国乔治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)。在不到三年半的时间里，以优异的成绩先后获得机械工程硕士、电子工程硕士和博士学位。毕业后，在IBM沃特森研究中心工作至今，从事大型计算机的系统构架及信号传输技术的研发和项目管理工作。尤其在超高频器件设计、封装、与测试方面有众多创新。在加入公司的第一年，就采用锗硅工艺集成电路和高频封装设计实现了50Gbps通讯领域里技术性的突破，并获得杰出成就奖。在随后的十三年时间里，多次获得重大发明奖和杰出贡献奖；先后发表60余篇论文和20余项专利；主持和参与多项美国政府资助课题和公司合作项目。2011年底，在美国创建了QualSig公司，从事毫米波技术咨询和测试业务，并在第一年完成百万美元服务合同。此外，积极参与学术组织活动，曾多次主持大型国际学术会议并作主旨演讲。为著名期刊及会议论文做校稿和编辑工作。受国内外著名高校邀请做学术报告，包括MIT、Stanford、Georgia Tech、Columbia、北大、清华、浙大、交大、复旦等。2014被提名国际电器电子工程师学会（IEEE）院士。

项目简介：

数据形式和数量的爆发式增长是信息时代的一大特征。海量数据的存储和处理效率很大程度上取决于系统内部以及系统与系统之间的数据传输能力。目前，数据传输主要包括光、电、和无线等三种方式。其中，无线数据传输以其便捷及全方位覆盖等优势，逐渐成为中短距离通信的主流。在过去的二十多年时间里，以WiFi和Bluetooth为基础的无线链接和网络在各个领域得到越来越广泛的应用，相关产品市场年销售规模达数千亿元。然而，随着高清晰图像、视频、网络存储、和云计算等数据流所占比例的不断增加，现有技术的带宽已经不能满足日益增长的需求。新一代毫米波无线互联势在必行。新技术将提供近两个数量级的带宽增长（每秒近百亿比特）、更好的安全性/抗干扰性、以及更广阔的应用和市场前景。它无疑将成为带动全球经济增长的新热点。针对这一巨大的潜在市场，项目团队于2011年底着手相关技术的研发，并在设计、材料、工艺、和测试等关键技术上取得突破。核心产品的技术和工艺已基本完善。拟建企业将在6个月的时间里，完成点对点（PTP）双向5Gbps无线互联的产品打样，并在第一年内实现小批量生产。初期产品将针对手机、电脑、和高清电视中的应用。随后，在第二年扩大生产规模，同时引入7Gbps局域网络产品（WiGig），形成1000万元以上的生产和销售能力。此外，还将提供毫米波器件设计和测试服务。拟建企业自行开发的100GHz多通道倍频测试技术将填补国内在该领域的空白，也将为企业带来可观的社会和经济双重效益。

- 29、项目名称：新能源熱发动机

项目负责人：吴善品硕士                    留学国别：美国

任职机构：法界科技公司 Dharma Realm Technologies  职务：首席运营官

联系邮箱：wuaccount1@yahoo.com

所属领域：电气机械及器材制造业

业绩描述：

A)已授权国际发明专利: 2个发动机(美国/中国/台湾)，1个半导体器件(台湾)和 1个天线(美国). B)审查中国际发明专利: 2 个发动机, 1个半导体器件。

项目简介：

具有革命性功率和低排放的發電,驅動機械,散熱的新发动机关键装备技術。這種新技術只需要低溫差就可以運作,它利用綠色熱能(太陽熱能,替代熱能,地熱,垃圾熱,剩餘熱),傳統式熱能或任何熱能來驅動機械(压缩机、加热和冷却装置、推进器、泵、发电机、风扇、齿轮、车轮、螺旋桨…)或是發電應用領域,包括發電,運輸,半導體產業(散熱),和微機電系統( MEMS)等。在散熱應用領域, 能解決許多半導體, LED燈,光伏板/逆变器 和電子產品的電阻熱問題。甚至可以用在MEMS領域,利用芯片電阻熱產生動力。這種新技術发动机所有部件的制造技术成熟度高、软件模拟发动机的原型和生产模式非常成熟。這種新发动机比傳統的发动机要簡單, 更容易制造、客户易于接受 -提供非常高的功率(使用較少能源)，低溫度差,和能夠使用任何熱源的彈性,隨著降低了使用可再生能源的成本,使可再生能源及綠色能源有力量與傳統能源競爭，並創建一個新的清潔能源利潤增長時代。這種低排放(溫室效應氣體或有毒顆粒),又能夠立即商業化的新发动机技術的竞争优势是在可再生能源市場, 綠色能源市場或是傳統能源市場。

低制造成本：可利用再生能源（太阳热、沼氣、地热、生物燃料…） 、绿色能源或者传统能源独立发电。

巨大的應用和市場规模: 余热余压再利用发电、散热发电/产生动力、 热电联合(CHP)和微热电联合、 联合循环发电、光伏热机互补发电。

陆地、太空和海洋发电、运输 (混合动力车辆) 、 驱动工具和设备(压缩机、加热和冷却装置、推进器（车辆）、泵、发电机、风扇、齿轮、车轮、螺旋桨、家电用品等等)。

- 30、项目名称：光电器件（液晶）用新型导电溶液的生产和开发

项目负责人：谭颖博士                      留学国别：日本

任职机构：日本光电器件相关企业            职务：研究员

联系邮箱：tanying730@163.com

所属领域：光电器件制造

业绩描述：

发表国际论文报告10余篇。

项目简介：

项目简介 本项目是用于电动汽车的动力源(高性能电池)的一种新型导电溶液。以日本市场为主要目标。进展阶段  实验室开发和300L反应釜试生产已经完成。项目优势 1.溶剂是乙醇，环保能耗低，无三废排放 2.竞争少（目前没有类似产品）3.技术支持（日本博士2名，后续扩招）。

- 31、项目名称：高质量石墨烯的大规模制备及其在新能源电动汽车超级电池等中的应用

项目负责人：戴贵平博士                   留学国别：加拿大

任职机构：美国北卡罗来纳大学             职务：教授

联系邮箱：教授

所属领域：新能源汽车电池

业绩描述：

从事石墨烯和碳纳米材料的研究与开发，及其在新能源汽车超级电池中的应用。已在Nano Letters、Materials Research Letters、RSC Advances、Carbon、Chemical Physics Letters、Electrochemical and Solid-State Letters、Journal of Materials Science & Technology等学术期刊上发表多篇SCI文章。

获得了包括中国科学院院长优秀奖、中国科学院华伟科技奖和中国科学院金属研究所师昌绪奖等多个奖项。

项目简介：

石墨烯是由单层碳原子相互连接构成的二维单层晶体结构，是世界上最薄的分子材料，是一种有可能颠覆人类生活的产品，几乎可用在各种不同领域。目前全世界石墨烯生产方面仍然处于探索阶段，一克石墨烯甚至可卖到1000美元，几乎超过黄金价格的15倍。我们通过优化化学气相沉积方法大规模低成本连续制备出高质量的石墨烯。石墨烯碳纳米材料，由于低成本、大比表面积（高达2630m2g-1）和良好的电导性，可作为新能源电动汽车超级电池的理想负极，提升超级电池的大电流充放电性能和循环寿命；是制备新能源电动汽车超级电容器电极的理想材料，可增加其比电容量并且充电速度快速有效，且有极佳的柔性，一般的扭曲不会影响电容器的性能。石墨烯可广泛应用于新能源电动汽车锂电池电极，用作集流体和导电剂，大大提升锂电池等电化学能源已有的性能。因此该项成果具有广阔的产业实用化前景。

- 32、项目名称：汽车新型空气净化系统

项目负责人：朱潮权博士                   留学国别：美国

任职机构：Paloza                          职务：总裁

联系邮箱：peterzhu1@gmail.com

所属领域：汽车装备制造

业绩描述：

朱潮权是美国硅谷科技界的生物医药创新技术领袖。在美国世界著名公司工作约有21年（包括3M，强生，CooperVision 和OptiMedical）。期间他担任过高级科学家，首席科学家，总监，副总裁等职务。他是2004年强生研究员。是所到每个公司公认的创新能力极强的技术领袖。突出的创新能力和坚实的化学、材料、生物医药造诣为。以其独有的技术洞察力和出其不意的风格，解决了众多的世界技术难题。他出版过两部专著，主持过美国化学会和国际化学多国化学会联合会议的学术讨论会，名列Marquis美国名人录和世界名人录。他又是近百篇美国/世界专利（含专利申请）的发明人。

项目简介：

新技术使车内空气清洁（除PM2.5， PM0.5， 甲醛，汽车尾气、其它TVOC和异味），主要寻找投资 （5千万-1亿人民币），也有可能考虑与著名企业或投资人的其他合作模式。

- 33、项目名称：1、国际领先独立产权新型高效通气补偿型防雾霾口罩；2、超组织水平种植牙技术平台——新一代种植牙技术

项目负责人：王世宇博士                    留学国别：美国

任职机构：NICE DENTAL INC.              职务：首席执行官

联系邮箱：DRSHIYUWANG@HOTMAIL.COM

所属领域：医疗器械装备

业绩描述：

简言之，两个14年：14年中国临床经验，14年美国临床经验。共28年临床及创造发明的经历。

北京医科大学84年本科，北京医科大学87年硕士。硕士论文 “全口义齿三维测量的研究” 展示了其极强的独创能力.其开拓性的试验方法为世界首创。该研究论文，曾收到国际牙科协会（FDI)年度大会宣读的盛邀。 87年起，在北京医院工作, 一年后任主治医师。1988年获英国皇家奖学金。在国内期间，申请了多项发明专利，成为中国发明家协会成员。98年赴美国加州大学（UCLA）进入全美最抢手的两个博士后专家专科班之一“矫牙专科班”,并以优异的表现及业绩毕业。1999-2002年间: 在UCLA 牙科学院参加由著名临床牙科专家Dr. Richard Stevenson执教的牙齿手术治疗学高级培训班， 并通过一系列极其严格苛刻的考试，于2002年获得美国牙外科博士（DDS) 资格，并获颁美国牙医执照, 开始在美国加州执业至今。2004年在旧金山湾区创办Nice Dental Inc.，出任CEO， 并广泛活跃于当地社区及临床专业协会，曾在当地临床专业协会 (ACDS) 担任董事（Board Director）， 频频在当地主流电视媒体 (KTVU Channel 2) 代表美国牙医协会曝光 (电视播出节目VCD复本由当地电视台KTVU Channel 2 提供 ) 。

部分发明专利：

1. USPTO PAT App 20070202461,

2. USPTO DDP 603812,

3. USPTO Prov. Pat. App. 60/536,435,

4. USPTO DDP 581450,

5. USPTO DDP 580658,

6. USPTO DDP 549553,

7. USPTO DDP 531573,

8. USPTO Prov. Pat App 60/487,120

9. USPTO 61868882,

10. USPTO 61710758

11. USPTO 61930661

著作：

Diagnose our modern healthcare system. ISBN: 9781434318633，

Live 100’s, being 20’s! ISBN 9781434318633

项目简介：

1、国际领先独立产权新型高效通气补偿型防雾霾口罩

现有技术存在的问题:

1) 所有口罩均增加呼吸阻力, 造成通气量降低, 呼吸肌疲劳, 佩戴应用意愿降低. 对于老弱病残还有窒息的危险。

2) 过滤防护功能 越強，通气量损失越大, 憋气感越显著，窒息的危险越大.

3) 面对日益严峻的雾霾,消费者对过滤效率的关切意识, 及过滤效果的要求将会迅速提高. 未来憋气问题会更突出.

本项目的解决方案---通气补偿

本项目独创利用高端精密制造,精密电子及生物传感技术, 将大型CPAP/BIPAP呼吸机缩微到古代铜钱大小, 并且整合融入口罩中---从而达到微机电传感辅助通气的目的. 微机电传感辅助通气可以缓解呼吸阻碍, 让人们体验下一代口罩顺畅呼吸的神奇魅力。

正常成人每分鈡静息通气量为4L (女)-6L (男), 我们的口罩提供(额外的)人工辅助通气量可高达到对应的通气量每分鈡8.92 L, 足以补偿N95口罩造成的37%*的鼻通气量损失.可以显著缓解高效过滤造成的通气量衰减.

知识产权:  独立拥有。USPTO 61930661

团队:SHIYU WANG:DDS,14年中国口腔临床，14年美国口腔临床。共28年佩戴外科口罩, 对口罩的客户感受及需求有深刻的理解. 北医84本 87硕，89英国皇家奖学金，99 UCLA牙矫正专科专家班临床博士后，02 取得美行医资格，04创建 奈爱斯牙科公司，任CEO 至今。USPTO 二十余项发明.

朱国明，技术总监，VP人选，北航本科77级, 美国普渡大学博士, 原美国Visteon公司技术总监，现美国Michigan State University大学终身正教授，美国机械工程学会院士,美国汽车工程学会院士,获四十项美国专利。

张潮 ，市场部, VP人选，天津大学精密仪器系87届，曾任世界500 强公司中国地区首席代表。现NICE DENTAL INC. CFO.

Alan Chen: 市场部. VP人选, 首都医科大本科83届,北京医科大硕士87届, 曾任西门子及GE中国公司医疗部总经理,现任欧洲著名医疗器械公司大中国区总经理.

2、超组织水平种植牙技术平台——新一代种植牙技术。概述：本项目首创区别与现有 骨水平bone level及组织水平tissue level的种植牙技术.拥有独立的专利技术, 既解决了micro gap影响种植牙质量困扰, 又降低技术成本三分之一, 独创形成了优异于现有技术的全新一代种植牙技术平台.该技术平台基础上推出的种植牙质量得到飞跃性提高,  成本大幅度下降,已经发表的动物实验及临床实例显示, 该技术可最大程度减小甚至避免了现有技术广泛存在的骨吸收问题. 该技术操作更简便安全可靠.

目前每年42亿美元的种植牙市场上, 几百家大小品牌激烈竞争, 胜出的品牌须具占领未来技术高地的先天优势.

该项目独具高瞻远瞩出人意料的技术匠心,拥有精心规划的产业化方案和巧妙构思的商业模式, 独特的经营及市场策略, 脱颖于传统昂贵低效漫长的产业化模式. 该项目将用最小的成本最低的风险切入国际市场.具有成长为行业巨无霸的潜力. 项目团队专业互补,年富力强. 总融资额约5千万, 启动资金6百万。

- 34、项目名称：石油测井热中子伽玛成像系统以及成套设备

项目负责人：李福生博士                 留学国别：美国

任职机构：壳牌石油公司                 职务：石油勘探设备制造物理学家

联系邮箱：cnerice@yahoo.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

人才奖励

1 入选2013年江苏省“双创计划”-创新类人才（即江苏省千人计划）

2 入选2012年度江苏徐州市“双创计划”-创新类人才

荣誉成就

1 1999年获得上海交通大学万邦奖学金，是动力能源学院全院200多名学生唯一该项奖励获得者

2 获得上海交大两届优秀生荣誉，并在第二次优秀生评选总分为动力学院第一名，免试保研加入黄震教授（上海交大副校长、能源研究院院长）的科研团队，研制内燃机数据采集分析软件

1 2003年获得5所美国高等学府的全额奖学金包括普渡大学, 德州农机大学, 北卡罗莱纳州立大学, 辛西那提大学核工程系, 克里夫兰州立大学生物医学院；加入由世界著名的蒙特卡罗模拟研究教授Robin P. Gardner指导的核同位素与辐射工程与应用(CEAR)研究中心从事核测井设备开发与测井方法研究

2 2009年从28位来至世界各地的不同领域的工程师和研究者脱颖而出， 在领导性杰出发展项目（LEAD）中获得贝克休斯CEO颁发的杰出成就奖

3 2010年获得贝克休斯项目(岩性探测仪FLeXTM)杰出贡献金奖一次

4 SPWLA,SPE,SEG,ANS协会成员，Sigma Xi科学研究荣誉协会成员并担任该协会休斯顿大学分会主席

5 2011-2012年经美国移民局审核批准，并获得全球杰出研究人员或教授（即EB1B第一类职业移民）美国绿卡

6 担任重要会议或著名期刊审稿人，会场主席，多次获邀在国际著名会议上进行学术演讲，迄今发表17篇学术论文，2篇专利，1本学术专著

项目简介：

一. 项目背景和概况

当今世界能源开发是最炙手可热的话题, 针对全球能源开发市场,特别是像中国这样的新兴市场, 能源需求迫切，急切需要国外高精尖的测井设备更多地进入中国的各大油田，加上老油田的含水率已经高达90%以上，发现新的储量的难度越来越大，这就迫使各大油田要不断提高采收率来保证油田产量稳定，确保国家能源安全。目前老井的二次、三次开采早已开始，但是二、三次开采的基础是要有过套管测井技术来找到地下的剩余油的位置，因为要经过钢管探测地层的油水分布是非常困难的,加上注水开发使地层水的矿化度越来越低，油水界面用常规的技术无法判断，所以研发适应范围更广的高精度测井仪器是必由之路，面对每个油田几万口老井的市场，谁先掌握了先进的测井设备，谁就占领了市场，因此开发具有自主创新具有独立产权的成套化测井设备具有无以伦比的丰厚回报。

根据现今市场状况和运作经验，大多数国内测井公司采用租赁国外先进设备，仅此一项就要付出昂贵的设备租金，而且随着测井口数的增加，设备租金也同步提高，一旦公司测井市场全面打开，国外设备租金也会随之大幅提价，国内测井公司将陷入非常被动的局面。凭借在世界知名公司的多年工作实践经验和技术攻关，本人已经拿握了核测井仪的研发和生产的关键技术和相关工艺流程，并形成了独立的自主创新产品概念可短期内申请技术专利。因此，启动自主研发、自主生产制造和自主经营测井设备的时机已经成熟。研发制造周期为一年，第一期投资规模控制在100万美元，初创阶段研发和生产具有本公司专利技术的多功能核测井仪2套。在此基础上追加投资，保证每年生产5-10套测井仪，采用租赁，合作经营或整体销售的运营模式，其公司盈利将相当丰厚。

二. 资金募集以及经济指标

1．项目初始投资规模: 100万美元，第二年追加投资扩大生产。

2. 成本分类: 生产经营性成本占65 %, 科技研发成本占25 %, 经营管理成本占10 %。

3．二年内收回投资成本100万美元并盈利。

4. 投资回收目标: 第二年租赁2套设备租赁费50万美元，销售3套设备盈利100万美元。

5. 设备公司长期收益为: 第三年起, 每年2套设备租赁费50万美元和3套设备销售盈利100万美元。

6. 本公司专利技术的核测井仪设计使用寿命不少于2000口井，按每年200孔井计算可用10年以上。

7．项目投资回报测算：根据上述数据得出，总投资100万美元，二年内收回投资并开始盈利，第三年起每年保底收入100万美元，年投资净回报率不低于30%。

三.公司架构

1．公司发起方：投资方以及美国科技专家入股加盟。

2．公司组成全体股东参加的股东会，同时设立董事、监事机构，公司的运营团队均从股东中产生或派出。

四. 项目研发生产运营基本模式

1. 测井仪的创新研发(主体在美国)

2. 零部件的全球采购

3. 核心部件美国总装

3. 部件中国散装配套

- 35、项目名称：1、环保型真空超声波清洗设备；2、工业污水处理设备的开发；3、视频自动检测控制系统的开发

项目负责人：王志民硕士                    留学国别：日本

任职机构：元程实业有限公司                职务：经理

联系邮箱：wzm667jp@yahoo.co.jp

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

发表论文：

1.弾塑性界面き裂安定進展におけるＴ*積分と分離Ｔ*積分の解析”、日本機械学会第76期

全国大会演論文集、No.98-3, Vol.1, 1998, pp.187-188.

2."The T* Integral and Separated T* Integrals for Elastic-Plastic Interfacial Cracks", Constitutive and Damage Modeling of Inelastic Deformation and Phase Transformation, (A.S. Khan, editor), Neat Press, Fulton, Maryland, (1999), pp.741-744. (The 7th International Symposium on Plasticity and It’s Current Applications,Cancun, Mexico, January 5-13, 1999).

项目简介：

1.环保型碳氢真空超声波清洗设备。目前已在日本、欧美一些先进的工业国家得到广泛应用。根据中国政府与蒙特利尔基金组织签订的《中国清洗行业ODS整体淘汰计划》，中国将逐步限制并最终彻底淘汰 ODS（破坏臭氧物质）清洗剂。此项技术将有效解决中国工业清洗行业几十年来一直用氟里昂、三氯乙烷洗涤剂造成的大气层污染问题。目前三氯乙稀的禁止使用，将使众多的企业面临替代环保清洗设备及环保清洗剂的选择问题。结合国内企业的实情采用国产配制设备将会让众多企业容易接受，極具競爭力，具有良好的市場前景。

2.工业污水处理设备的开发。随着我国环保要求的不断提高，工业污水处理后再循环利用已经迫在眉睫，借鉴国外同类设备，适合我国国情相应设备的开发应运而生。

3.视频自动检测控制系统的开发。是利用计算机画像处理技术，自动检测液晶面板的欠点，辉度，视角，色度，背光源等项目，并能够将良品与不良品分拣，完成全自动在线检测功能。该技术应用广泛，例如线路板脚线，食品等的检测分拣。

- 36、项目名称：白金等离子杀菌技术

项目负责人：孙承旭博士                   留学国别：日本

任职机构：Tryangle.co.Ltd                 职务：技术部长

联系邮箱：so7307@yahoo.co.jp

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

所获奖励

2003年  获得东京理科大学科研重点助成项目基金资助，资助项目：新型碳-氟复合型表面活性剂的合成及应用

2004年  获得日本材料协会优秀论文奖，获奖论文：阳离子型可逆光活性表面活性剂的开发及溶液性质

主要业绩：

2008年和日本最大的玻璃/氟化学公司日本旭硝子公司合作完成了含氟高分子光纤材料的开发

2009年和日本电气化学公司合作完成了下一代新型锂电池电极材料的开发，并正式投入实际生产

2011年和日本电气化学公司合作进行高机能性含氟高分子PVDF的开发

项目简介：

本项目采用世界独创的白金等离子技术，通过电子反应产生具有强氧化性的带电离子将和活性基团，将普通家庭用水转换成具有杀菌功能的杀菌水，可以瞬间杀死绿脓菌，黄色葡萄球菌，大肠菌，沙门菌等致病细菌，并通过带电离子和自由电子的强氧性切断大分子有机物的内部结合，分解蔬菜，水果表面残留的农药，杀虫剂等有害物质，达到净化水质的效果。

现代工业的急剧发展，导致了温室效应，臭氧减少，水质污染等环境问题的产生，在严重污染环境的同时，也导致了各种新型细菌的出现和肆虐。为了保证饮水安全，各种净水器和过滤设备层出不穷，虽然过滤可以除去水中的悬浮微粒，重金属和部分有机物等有害成分，但对于大多数微米级尺寸的细菌和溶解于水中的有机物仍然是无能为力的。

有鉴于此，我们利用低压放电原理开发的新型等离子杀菌技术，采用物理方法，无需添加杀菌药剂，不会产生化学残留等二次污染。相比于传统的高温杀菌和紫外线杀菌，具有作用时间短，穿透力强，适用范围广，操作简单，节能环保的优点，是备受瞩目的新一代杀菌技术。

随着生活水平的提高和健康意识的增强，目前净水器在大中城市中已经达到相当高的普及率，与之相对杀菌观念也越来越为人们所认知，杀菌水的应用也逐渐兴起。相比于发达国家超过半数的普及率，中国杀菌水的成长市场巨大，包括个人卫生，洗碗，洗衣，冲厕等应用领域，潜在市场规模超过数千亿。。

- 37、项目名称：高端建筑节能膜及其磁控溅射生产装备

项目负责人：罗骞博士                      留学国别：美国

任职机构：sunpreme                        职务：高级技术经理

联系邮箱：qianluofd@yahoo.com

所属领域：通信设备、计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

获世界专利一项，美国专利四项，中国专利四项，学术论文十余篇，作为主要成员开发的半导体磁控溅射装备被英特尔等公司广泛采用。

项目简介：

本项目产品为高端等离子镀建筑节能安全膜，主要应用于现有高能耗建筑的玻璃改造，新的节能型建筑的玻璃设计。众多种类的玻璃窗膜中，顶级膜为等离子（磁控溅射）镀膜。具有以下几个特质：膜致密、与基底的附着性好、不会褪色、可获得选择性光谱透过性等。

本项目采用不同于国内其他厂商普遍采用的技术来开发生产高端玻璃窗膜。目标打破国外厂商在等离子镀膜上的垄断，并通过以下几项技术创新来取得产品品质、成本上的优势：

1.本项目采用新型金属氧化物。该新型金属氧化物具有高透光度，良好的耐环境性，能极大的降低产品成本。该新型金属氧化物已经证明了透光性、耐候性的可靠以及大规模生产的可行性。

2.本项目采用复合金属/金属氧化物层来增强产品对红外光的阻隔性能。该技术与欧美技术比成本极大减少。

3.本项目将利用团队成员在等离子镀膜设备上的技术优势，采用现有等离子镀膜设备进行技术改造：包括等离子源电源的改装，磁极运动机械及模式的设计等。与国外高端厂商的设备成本比较:如首诺等离子镀膜设备成本可高达2400万美元，我们会有很大优势(1500万)。

团队已完成新型多层金属/金属氧化物膜系材料结构的开发，筛选出低成本高性能的金属氧化物材料，完成的样品具有优良的可见光透过率（大于60%）与红外阻隔率（1微米波长大于70%）。部分型号样品1微米波长红外阻隔率可达90%以上。相关专利在准备申请中。

本项目计划利用国内庞大的家装服务网络，建立加盟店网络，为经过严格选择的加盟店提供统一的产品培训及服务培训，并建立完整的客户售后服务评估体系，进入目前国外高端窗膜难以进入的自有住宅后装潢市场，以低成本迅速扩大加盟网络规模，并在国内建立自有品牌的影响力。另外通过与住建部、江苏省、上海市等大力推动建筑节能减排的政府机构建立示范工程项目，扩大公共建筑节能改造的市场规模。在国外市场上正与蓬勃兴起的家庭太阳能安装企业建立合作关系，共同进入住宅建筑节能市场。

在开拓市场及盈利模式的同时，我们也在进行下一代高端产品的开发—智能薄膜“中国窗花”，该产品为本项目已掌握技术基础上开发具有显示功能的透明节能薄膜，开发成功后目标打入商业建筑玻璃及家庭窗户装饰市场。

- 38、项目名称：二四冲程发动机研发与应用

项目负责人：羌安然硕士                    留学国别：美国

任职机构：PowerTrain动力机械科技公司      职务：COO

联系邮箱：qianganan@hotamail.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

无。

项目简介：

二四冲程发动机属于内燃发动机研发领域前沿课题，主要研究方向在于创研出体积小、重量轻、输出功率大、加速度快、耗油量小、废气排放低的新型发动机。 技术特点在于在发动机体积和重量不变的情况下，采用二冲程和四冲程两种轮流做功的方式，实现发动机无论在车辆低速行驶还是在高速行驶的情况下都能获得增加。  增压的目的是通过对气缸内注入含氧量高的压缩气体总量，提高雾化燃料的燃烧率，从而大幅度增加输出功率。 压缩空气注入气缸系由采用特制的机械增压器和涡轮增压器的方式来实现。 二冲程和四冲程的转换需要对发动机气缸组件（特别是进气排气系统）进行重新设计。  该产品的应用范围： 大型运输车辆、军用车辆、中小型民用车辆等。 目前市场上只有国外进口的发动机装备有增压器，如：德国大众、奥迪等品牌车辆，日本丰田、本田等车辆。 其中，多数采用单一的涡轮增压器，其不足之处是只能在行车时速达到60公里以上才能产生增压。 我团队研发的二四冲程发动机不仅在高行车速获得增压，即使在汽车刚启动便可获得增压，从而大幅度提高车辆各项行驶性能，如：机动性强、耗油量小、废气排放低等等。  其优越的性能将被世界各大汽车公司采纳，市场潜力巨大。 该项目在国内落户的启动资金约需2000万，形成产能的周期为三年，大批量投入市场开始占据市场份额的周期为五年。 预计五年期将获得不低于5亿的盈利。

- 39、项目名称：一种新型的无极变速传动系统及其用途

项目负责人：杨军博士                      留学国别：美国

任职机构：美国福特汽车总部                职务：汽车研发管理

联系邮箱：twv2013@163.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

具有25余年汽车工业的丰富理论知识与实际经验的高级管理人员。曾担任美国通用电气公司上海项目的总经理， 美国康明斯 (Cummins Engine Co.) 公司中国项目的产品总工程师。中国外资亚新科集团(www.asimco.com) 的工程部总监。现任职于美国福特汽车公司全球产品研发总部。

对美国汽车市场，世界汽车技术，美国汽车产品策略深有造诣。能够担任项目总工程师以上职务负责整车/动力系统的策划，定型，设计开发，投产的工作。有把握使整车/动力系统的各项指标达到国内领先，世界平级。

可为国内客户开发下列产品开发系统进行项目管理以达到高效率，高质量，按时完成任务：

产品开发系统 - 系统分割，零件清单，模拟装配，零部件成本估算，整车性能指标，市场定位(含产能)，生产成本估算，零部件性能/耐久试验规范，整车性能/耐久试验校核，工程样机，试生产，正式投产。

本人除汽车技术外，还具有美国、加拿大、英国、欧洲的广泛及高层的人脉。可为国内客户提供打入以上市场的市场分析、产品定型、合作策略、法律合同、融资渠道等方面的一条龙式的服务。

项目简介：

目前中国重型商用车所用的有自动换档功能变速器只有：液力自动变速器，即传统的AT，机械自动变速器AMT。AT由于属于液力机械传动，传动效率低，油耗相对较高；AMT机械效率高，但由于换挡存在动力中断，换挡过程中存在冲击和振动，换挡品质低。因此，研发能够传递大扭矩、效率高、换挡品质高的自动变速器已经列入国家、高校、企业工作计划之内。

此创业团队的重型无级自动变速器，采用全齿轮传动，具有传动力矩大，传动效率高，结构紧凑，重量轻，可以充分利用现有手动变速器制造设备等优点，可以与发动机很好匹配、充分发挥发动机特性，换挡平顺，油耗低、排放低等优点，是一种理想的重型自动变速器。发展节能与新能源汽车已经列入《国家中长期科技发展纲要》因而研发重型无级自动变速器会有效地服务于国家战略需求。

我们组建的创业团队是世界顶尖级的。创业的主要内容就是将2013年获得专利的重型无级自动变速器（HPCVT）在中国进行产业化应用。3年内项目团队将完成以下可验收的项目：1）建数模并模拟全电控的HPCVT自动变速器的机械传动、NVH、耐久性；2）建立MatLab/Simulink模型以开发HPCVT自动变速器的全电控系统；3）对全电控系统进行HIL, SIL, MIL模拟试验; 4)建立电控系统的安全措施与故障诊断；4）建数模并模拟选定车型的性能、油耗、排放的模拟模型；5）根据选定的车型设计、试制1到2台HPCVT自动变速器样机；6）在选定的车型上进行变速器的匹配标定；7）在选定的车型上试验验证整车的性能、油耗、排放；8）所有零部件在中国采购；9）技术转让、扶植下游的零部件供应商。合作的成果将是在中国填补无重型自动变速器的空白。

- 40、项目名称：高性能玻璃纤维复合材料的制备

项目负责人：李玉林博士                   留学国别：美国

任职机构：葡萄牙马德拉大学               职务：助理研究教授

联系邮箱：助理研究教授

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

近年来致力于复合材料的高性能化应用研究，申请专利1项，主持并参与葡萄牙科技部国家项目3项。发表在国内外学术杂志上发表论文25篇(最高影响因子24.89)，参加国内外学术会议23次，国际特邀报告7次，获得最佳报告奖1项。研究成果被葡萄牙癌症研究协会特别报道。

项目简介：

目前全世界复合材料的年产量已达550多万吨，年产值达1300亿美元以上，而欧美等因经济不景气，发展较为缓慢，但中国的市场发展迅速。随着科技的发展，树脂与玻璃纤维在技术上不断进步，玻纤增强复合材料积极涉足节能环保、新材料和高端装备制造等我国七大战略性新兴产业中的三项，具有回收容易再利用等特点，有着重要的发展潜力及应用空间。然而因制备技术与欧美国际企业的差距，当前中国企业生产的玻纤增强复合材料的强度及加工技术尚需进一步改进。

我们当前研究小组多年致力于复合材料的功能化及高性能化研究。结合本人在高性能连续玻纤增强热塑性树脂复合材料的研究背景（中国专利公开号： CN 100355808 C），本项目将开发一种具有良好强度和韧性的高性能热塑性树脂基玻纤增强复合材料。该项目将开发出具有与玻璃纤维有良好界面结合性能的聚合物前体材料，之后通过特殊的浸润处理技术获得具有优异力学性能的玻璃纤维增强复合材料。其良好的加工性能、较高的强度及韧性、较低的生产成本，将为材料的产品化及产品市场化提供强有力的基础。该项目的实施，将推动复合材料向高层次、高附加值、多材料复合方向发展，有力推动福建省装备制造产业发展，形成行业内新的经济增长点，满足市场日益变化的需求。

- 41、项目名称：旋转机械早期故障预诊断预自动报送智能设备

项目负责人：黄保家博士                    留学国别：美国

任职机构：美国高级波导公司                职务：总经理

联系邮箱：baojiah56@aliyun.com

所属领域：通用设备制造业

业绩描述：

项目领域重要科研成果：无卫星导航的汽车位置指示仪及空间位置指示仪（1992春）、用于电子束探测集成电路片质检设备的最优检测路径算法（1992春）、2.4GHz杆端无线电通信降噪技术（2000）、汽车防撞系统（2003-2007）、浓缩率预定式电饭煲（2008）、软件自动编程器基础理论（2010）                                                       发明专利：汽车防撞系统与方法（美国，2003-2023）、汽车防撞系统（中国，2004-2024）、浓缩率预定式电饭煲（实用新型）（中国，2006-2016） 数控机械故障的早期预诊断（2014.2。20）

学术论文：Noise Reduction Technologies for Radio Communications（2000）Research paper: Vehicle Position Indicator（1992）                                                          获奖情况：红外激光雷达全方位汽车防撞系统项目 （国家教育部和科技部颁发），第五届中国留学人员创新创业大赛春晖杯二等奖

项目简介：

现代机械越来越复杂,对人们提出的要求也越高。机器故障引起的事故和利润影响可以是很惨重的。分析,判断,更换采购和置换,调试往往要花费很多人力物力和时间,对于技术人员缺乏的公司更是大灾难。尤其我们国家的不够合理的教育制度,造成了本科多,技工少,理论多,实干少的尴尬局面- 用工荒,更是令企业非常头痛。生产管理、设备管理、订单管理都离不开对现场生产情况的及时把握，并且当今市场对远程服务,远程在线工程支持有强烈需求。基于以上需求，将数控机床运行实时状态及信息故障预警信息通过远程无线终端发送到中心服务器上，由中心服务器存储、分析、统计数据，并将现场生产情况及时反馈给管理人员，由他们做出正确的响应，以提高客户服务质量。生产处于安全,高效,减少中断。通过远程无线监控，实现预知维修，减少机床停机时间；合理预测机床寿命，使机床在保质、保产情况下超期服役；方便对机床使用情况进行质量跟踪，不断提高机床质量。

机遇从来都只是眷顾那些有准备的人。当前企业转型,就是要改变过去哪种血汗代工为人作嫁的局面,代之以独立产权和自享丰厚的产品利润。数控机床预诊断技术的引进，正是在装备制造业实现这个目标的一个举措，打破外国机床工业寡头对我们民族工业的垄断和剥削，意义何其深远和重大！开发机床预诊断系统，能提高我们产品的档次，对于我国工业和科学技术的发展至关重大，如果在国内率先形成新兴产业，对于促进地方财政，提升企业的利润空间都很有意义。而且，这种对机械运行状态的监控技术在其他很多领域都与拓宽的意义，例如飞机，轮船，汽车，化工生产，建筑机械，都会是很有必要的辅助。

预计达到的系统主要功能和手段：

1.如果其他机床厂愿意提供其机床相关的技术资料,能跟国外系统如；西门子、发那科、三菱、海德汉，国内系统如：凯恩帝、广数、华中数控、台湾新代、等国内外常用机床数控系统通信协议接口。这种情况就是采取附加设备,针对原来没有的功能 ,原来有的功能不再重复.

2.如果开发的是纯属自己研发的全新机器,就没有通信协议的问题。设计的电子,软件硬件以及结构,全部采用自己设计自己生产。

3.能采集以上原系统自带的故障信息,以及其他必要的机床运行的所有信息数据。

4.并实时储存。包括采集滚珠,丝杆、道轨在不同承载及不同运行速度的，摩擦系数及温度的变型系数产生的精度变化。能采集机床各部件的轴承间隙及转速、燥音机床运行中不同承载时所产生的各项变化以及轴承使用当前寿命时间。

5.能检测导轨高速运行速度每分钟100米时限位失控时，运动移位停止运行并制动，不得移位超过2mm。能检测到机床运行及加工过程产生的机床热变形。

6.能检测机床主轴运行及加工过程产生的热变形，及轴承使用当前寿命时间。

7.系统能跟公司的计算机终端物联网通信，并能分析当前机床运行情况及故障。

8.系统要有GPS 定位功能及机床移位系统锁机功能。

- 42、项目名称：物联网上的激光粒子探测仪

项目负责人：王匡博士                      留学国别：美国

任职机构：K.B. Industraial Electronics         职务：主任工程师

联系邮箱：diracw@comcast.net

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

王匡 所设计的高等气体探测仪已于2007年8月8日获得中国国家专利授权, 专利号: ZL200520144958.4

见附件, Patent1-2-3.jpg

便携式多种气体探测仪是由微处理芯片、集成电路、超小型电子元件等组成的一种小型气体

报警仪器，它是一种能识别气体安全浓度和危险浓度的探测仪器，也是一种环保监测仪器，

当被测的周围环境气体经过通路进入气体感应器内部时，与感应器探头内的特殊化学物质

发生电化学反应，电化学反应表现在气体感应器探头不同极上的电压变化，气体浓度和输出

电压呈线性关系，利用这些电压的线性变化，通过微处理集成电路芯片及程序和放大电路等

一系列电子元件，在液晶显示屏上显示出相应的数据来，当气体浓度超过预定值时，仪器即

会发出灯光、声音或震动的报警信号，本仪器的报警气体为：O2、CO、H2S、CH4，而携带气体探测仪的有关人员即可根据气体的报警数据作出相应的处理措施，本仪器将采用国内首创、

国际领先的C, C++, Java软件微处理芯片操作程序，增强了仪器的稳定性和可靠性。

项目简介：

已攻克的关键技术：本产品覆盖了射频识别技术, 传感器技术, 纳米技术, 智能嵌入式技术, 数据检索技术, 闪存芯片软件技术等六大关键技术。

待研究的关键技术：大数据检索技术，DNA 双螺旋和四螺旋排列基因存储和传递技术。

• 根据有关资料分析，国内未来市场气体探测仪需求量约为400万件.

– 石油石化

– 燃气行业 – 化工

– 冶金行业

– 煤炭行业

– 航空航天、现代军事、防化反恐

– 地震预报

我们正在联合美国的资深工程师和教授研发激光粒子探测仪`,鉴于及其尖端的传感技术和

納米的体积,可以象智能手机一样用于物联网,惠及中国十三亿人民.和世界上无数普罗大众.

其意义和赢利的前景都是划时代的。

- 43、项目名称：中红外波段光纤喇曼激光器

项目负责人：王鹏飞博士                          留学国别：爱尔兰

任职机构：英国南安普顿大学/爱尔兰都柏林理工学院  职务：高级研究员

联系邮箱：p.wang@soton.ac.uk；pengfei.wang@dit.ie

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

已经在国外专业期刊及国际会议上发表英文文章130余篇，其中国际期刊第一及通讯作者33篇，专业涉及微纳光纤传感器、光纤激光器和集成光学等诸多方面。H-index为17，文章被引用800多次(Google Scholar data)。

在SPI公司工作期间，发明了一种新型的在非超净间环境下大功率光纤激光耦合焊接和封装的方法，已经申请英国专利一项。2013年受爱尔兰皇家科学院外派奖学金现金2000欧元奖励，2013年受欧盟玛丽居里学会延长6个月合同约4万欧元的奖励，并荣幸当选玛丽居里学会终身会员。

项目简介：

传统上，掺杂光纤激光器只能在杂质具有纯增益的带宽中运转。而喇曼光纤激光器则具有很高的灵活性．因为由于喇曼移动，它们可以在偏离泵浦光的波长振荡，偏离程度取决于玻璃基质。硫系化合物喇曼光纤激光器是中红外喇曼光纤激光器领域一个非常有前景的研究方向。本项目计划采用硫化物玻璃，硫系化合物玻璃光纤具有较宽的红外透明区域(1.2～12µm)。由于硫系化合物玻璃光纤具有较宽的光学问隙，所以自由电子跃迁造成的能量吸收较少，并且温度对硫化物玻璃光纤损耗的影响也比较小，其损耗水平在6µm波长处约为0.2dB/km。进一步地改进光一光转换效率可以通过结合优化Bragg光栅和光纤阵列来实现。

市场前景：大功率、高效率、高可靠性的波长为2µm和3µm的中红外辐射源在国防、材料加工、探测和医疗等很多领域都有着广泛的需求。2µm波段的激光是由掺Tm、掺Ho的光纤作为增益介质产生的，由于水分子在该波长附近有很强的中红外吸收峰，因此用该波段激光器进行手术时，激光照射部位血液会迅速凝结，手术创面小，止血性好，又由于该波段激光对人眼是安全的，所以掺Tm和掺Ho的2µm光纤激光器在医疗、生命科学及军事上的光电对抗等方面有广泛的应用前景。3µm波段的含氟光纤激光器在红外通信、远距离探测、大气污染监控、工业烟尘分析、化学过程监测、分子光谱研究、无损伤医学诊断等方面具有很急迫的应用前景。

- 44、项目名称：用新型高性能热敏材料开发民用红外成像仪

项目负责人：赵东博士                      留学国别：美国

任职机构：美国生态高级技术有限公司        职务：高级科学家

联系邮箱：sdzhao@hotmail.com

所属领域：电气机械及器材制造业

业绩描述：

本人具有材料及化学两个学科领域的知识、工作和研究开发经验。其双学位背景使其在研发工作中屡创佳绩。在长期从事各种传感器的研究中，积累了丰富的研发经验。尤其是在敏感材料的功能、性质和结构关系上有独到见解。研发过程中有极强的创新意识，能突破常规思维，推陈出新，使研发工作出现喜人的成果。在美国工业界主持了多项产品的研发，其产品性能超出研发项目的要求，得到资助方大力赞赏。近年来在国际高级学术期刊上发表论文20余篇，获专利3项。

氧化钒的修饰技术是本项目的至关重要的环节。氧化钒作为热敏材料目前需解决三大问题。一是氧化钒所具有的热灵敏度潜力没有得到有效发掘；二是没有从根本上使氧化钒的相变在-100--150℃的范围内消除；三是没有彻底解决氧化钒的稳定性，因此现有产品必须另外装备恒温板来稳定热敏材料，使得生产成本和产品能耗大幅度增加。目前国内国际上还没有有效解决以上三个问题的方法。

而本人创新的改造氧化钒的高端技术，使得以上三个问题迎刃而解，从而从根本上使分辨率高、性能稳定、价低的夜视镜的生产成为可能。

项目简介：

汽车在能见度低，如：夜间无或弱光，沙尘、雾霾等环境的驾驶安全，成为科学技术和商家争相研究和发展的领域。民用夜视镜成为这一领域的骄子。德国宝马公司已率先在其高档车上安装前视夜视系统，这一装置为宝马公司的高端产品赢得业内产品安全的领军龙头地位增色颇多。但其高居不下的制造成本成为该装置得以普及的瓶颈。如果能降低该装置成本，成为普通汽车常规装置，将使汽车安全性能产生质的飞跃。夜视系统在汽车行业的广阔前景不言而喻。

本项目以获取高性能热敏材料氧化钒为突破口，简化电路设计和优化生产工艺，能在确保现有成像各种技术指标的前提下，大大降低夜视系统的生产成本。

氧化钒作为热敏材料目前需解决三大问题。一是氧化钒所具有的热灵敏度潜力没有得到有效发掘；二是没有从根本上使氧化钒的相变在-100--150℃的范围内消除；三是没有彻底解决氧化钒的稳定性，因此现有产品必须另外装备恒温板来稳定热敏材料，使得生产成本和产品能耗大幅度增加。目前国内国际上还没有有效解决以上三个问题的方法。

项目申报人长期从事热敏材料的研究，特别是其创新的改造氧化钒的高端技术，使得以上三个问题迎刃而解，从而从根本上使分辨率高、性能稳定、价低的夜视镜的生产成为可能。

- 45、项目名称：1、基于数码电流的智能数码家居产品开发；2、快速光学检测玻璃品质设备

项目负责人：郭督博士                      留学国别：德国

任职机构：西佰特公司                      职务：研发工程师

联系邮箱：Du.guo@yahoo.de

所属领域：通信设备、计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

消除智能家居串扰滤波方法。玻璃光学检测光调制方法专利。

项目简介：

1、基于数码电流的智能数码家居产品开发。数字化电流型智能家居舒适方便高度信息化。每家都可改造。要让50%普通老百姓家里能用上. 数码电流产品有数亿的家庭.每个家庭最基本用一套数码电流产品,就要生产最少5000万套数码电流产品.每套收入以最少10元.将有5个亿的利润. 第二个项目 对玻璃行业设备制造检测十分成熟的项目。

2、快速光学检测玻璃品质设备。第二个项目 对玻璃行业生产制造检测。在生产线中对玻璃器件的各种缺陷裂纹形态透光度等及时检测。剔除，保证品质可靠。可扩展到其他领域里应用。

- 46、项目名称：生物可降解透皮给药微针的产业化

项目负责人：华林博士                      留学国别：新加坡

任职机构：新加坡Linovus Technology公司    职务：职员

联系邮箱：hualin@linovus.com

所属领域：医疗器械装备

业绩描述：

无。

项目简介：

无痛透皮给药微针是一种安全、简单、无痛、通过皮肤给药的全新给药方式，而生物可降解材料的出现和发展为该技术提供了研究和应用基础。我们首先利用独特的“智能酶降解技术”工艺制备壳寡糖，该工艺技术解决了目前昂贵且不稳定的酶降解技术以及复杂的纯化过程造成了壳寡糖的生产成本过高的问题，既利用均相催化反应条件温和、酶活性高和选择性好的优点，又利用了智能酶制剂易分离和可循环使用的优点，实现了环境友好、且可控、易纯化、酶制剂可稳定重复利用的酶降解新工艺。以生物可降解壳寡糖为基底材料，利用低温成型技术可加工制备由数十至数百枚微针组成的可降解微针阵列，将微针阵列按在皮肤上，由壳寡糖和药物混合制成的针头部分可以无痛地穿透皮肤表层并在指定期限内完全溶解或降解在皮肤中，并通过在皮下的扩散进入人体体内，从而达到经皮给药和持续性释放等疗效。该产品能解决无法口服药物（如疫苗、 激素和不可在胃肠道存活的药物等）的释放问题，还可应用于美容化妆品等领域。

- 47、项目名称：利用海洋微生物生产多聚不饱和脂肪酸

项目负责人：宫春杰博士                   留学国别：日本

任职机构：京都大学                       职务：研究员

联系邮箱：gongcj606@gmail.com

所属领域：海洋装备制造

业绩描述：

无。

项目简介：

少食蔬菜水果的爱斯基摩人罕有心血管，癌症等疾病患者，研究发现与他们摄入的海生食物中高含量的多聚不饱和脂肪酸密切相关。众所周知，日本是世界上人均寿命最长的国家，原因与他们摄入高质量的海生产品也是紧密相联的。日本国的最大地域特点就是四面环海，日本人民每年消耗的食品中很大一部分来源于海生产品。我们知道，多聚不饱和脂肪酸中的EPA和DHA是人体必需的两种不饱和脂肪酸，但人体本身却不能合成。本研究项目利用分子生物学手段通过细菌进行 EPA和DHA的生产。 该研究既跨行业又跨地域，既涉及海洋又与陆地有关。与传统的生物体内直接提取技术相分离，以分子生物学手段深入研究一株南极海水嗜冷菌的EPA合成的机制，阐明细菌EPA的合成路径。 利用最新分子生物学技术，通过细菌的基因改造大幅度提高多聚不饱和脂肪酸的产量与纯度，便于不饱和脂肪酸的生产与纯化，为工业生产奠定基础。 多聚不饱和脂肪酸能够影响细胞膜的生理特征，促进细胞分裂，起到抗肿瘤，抗炎作用。更能降低人体患心血管疾病的风险。因此，多聚不饱和脂肪酸是人体维持细胞活性，延缓衰老必不可少的成分。 人类每年必须由海洋性产品中获得EPA和DHA来满足生命需求，但随着捕捞强度加大，海生产品正趋于减少。从多聚不饱和脂肪酸生产的远景来考虑，深海中的嗜冷菌是另一类EPA和DHA生产者，其取代鱼类等海洋生物为人类提供多聚不饱和脂肪酸是必然趋势。细菌来源的EPA和DHA必然会进入食品，医药市场，取代海生生物EPA。 细菌EPA和DHA合成机制阐明后，人类可摆脱对海生生物EPA等的依赖并降低生产成本。投入生产可大规模应用于食品，保健品和医药等行业。日本在海洋生物经济方面的开发经验，正是我国在推行海洋生物发展中遇到的短板及困惑，值得我们学习和借鉴。相信能够在未来为人类的生产生活，身体健康带来积极影响，更会产生巨大的经济效益。相信多聚不饱和脂肪酸一定能够在21世纪的生物产业中占据主导地位。

- 48、项目名称：SLP新型漏电防护技术研发及生产

项目负责人：吴伟博士                      留学国别：意大利

任职机构：WEIWU INFOR                  职务：CEO

联系邮箱：w.wu@ieee.org

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

无。

项目简介：

至今为止世界上可用的漏电保护技术只有一种，简称RCD(剩余电流装置),其原理为监测流入/流出负载的电流是否相等，如果不等（产生剩余电流）就有可能是漏电，就快速切断电源。这种“剩余电流装置”起源于上世纪50年代南非金矿，用电环境相对简单。随着电力的广泛应用和家用电器类型的日新月异，一些供电线路和家用电器在通常情况下就带有一定的剩余电流，导致现有漏电保护器频繁误动作，限制了这一技术的普及。另外，现有技术漏电保护装置必须在漏电电流流经人体之后才触发动作，并且不能防护因接错电源线和由其他供电线路引起的电器外表带电，因此被国际电工组织和中国安全标准规定为只能作为一种辅助的安全装置使用。

本项目SLP技术是对现有的漏电保护技术的重大突破，主要为：

1.只要电器表面漏电就立即触发保护装置切断电源，不需要电流通过人体；

2.解决了长期以来现有技术无法防护的，因为接错电源线造成的表面漏电（用户环境带电）；

3.即便电器没有接地，也能可靠防护电器表面带电。

SLP技术的无需人体触电的优点，适宜于在发达国家替代现有漏保产品。SLP技术的无须接地的优点，解决了发展中国家多数家庭住宅没有接地，现有家用电器漏电防护装置无法工作的难题。SLP技术的对接错电源线导致的电器表明带电的保护的特点，填补了漏电防护技术的一个空白。市场分析：出于对人身安全的重视，漏电保护装置在发达国家得到全面应用，其中通过立法在建筑中强制安装漏电保护装置的国家有：挪威，英国，德国，意大利，澳大利亚，美国和加拿大。而在发展中国家例如印度，巴西和拉美国家，由于许多平民住所没有接地设施，现有RCD产品难以应用，SLP产品却能够很好地发挥作用。

本项目技术SLP获2012年日内瓦世界发明展银奖的欧洲发明，2014年2月国际电子电气工程师协会（IEEE)安全委员会将该技术列为“下一代漏电防护技术”。目前该技术已经申请了美国和欧洲专利，完成了专利布局，下一步计划在中国建立科研和生产基地，研究开发SLP技术在民用，工业和军事领域中的应用，并且生产应用SLP技术的插座/插头产品，出口国际市场。

- 49、项目名称：健康养老云感知监护系

项目负责人：李祥硕士                      留学国别：美国

任职机构：Cross Ocean Labs, Inc             职务：副总裁

联系邮箱：ri_xiang@yahoo.co.jp

所属领域：通信设备、计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

以独立申请人和发明人独立取得了6项中国专利 : CN 102525431 B 、CN1081866、CN2155780、CN2210665、CN2169985、CN2221238。

项目简介：

目前，我国已逐渐进入人口老龄化阶段。在日本及西欧等已经进入老龄化的发达国家，政府和企业花巨资投入进行健康养老服务产品系统研发，取得了显著的社会经济效益。我们在日本多年从事健康养老服务产品研发，通过消化吸收国际最新科技成果，自主创新，利用我们研发的无拘束生命信息健康检测专利技术与多媒体云计算互联网无线通讯技术相融合，开发成功《健康养老云感知监护系统》。对该项技术，本人以独立申请人和发明人，取得了中国发明专利权，该项发明的中国发明专利授权公告号: CN 102525431 B。该项目在春晖杯创业大赛获奖。该系统已进行了小批量生产，并通过在健康养老设施等的利用，取得了满意的感知监护效果。

使用该系统，可以在健康养老服务中，实现对老年人的远隔生活照料护理和实时的生命信息健康感知监护，还可以对老年人实现远程精神慰藉和文化娱乐等服务。这样既可以消除老年人的孤独感和不安，使老年人可以安心舒适地度过晚年；又可以减轻子女等亲属的精神及体力负担，使他们可以放心地工作和生活。

该系统不仅可以用于健康养老服务设施，还可以适合用于一般拥有老年人的家庭，具有广泛的市场前景。据民政部发布的2012年社会服务发展统计公报显示，2012年我国60岁及以上老年人口已达1.94亿。这一包括亿万老年人在内的健康养老服务产品市场规模是巨大的。我们希望和国内对这一市场感兴趣的有识之士合作，利用该项专利产品完善我国的健康养老体系。我们确信该项专利产品必将提高中国的健康养老服务品质并降低服务人员的工作强度，一定能够产生巨大的经济效益和社会效益。

- 50、项目名称：自动装配、自动导航、自动卸载的工业机器人

项目负责人：郑邦克博士                   留学国别：美国

任职机构：美国adpet                      职务：Staff Engineer

联系邮箱：robert.chan09@live.com

所属领域：电气机械及器材制造业

业绩描述：

无。

项目简介：

本项目主要从事室内外的自动装配、自动导航、自动卸载的工业机器人开发，以及对多个工业机器人协同工作情况下的交通管制软件开发。该项目在核心控制板及控制软件、核心调度算法、智能交通调度方面具有完全自主知识产权，生产的自动运输机器人支持激光导航、精确惯性导航、视觉导航等无人驾驶技术，支持从几百公斤到几十吨的负重规模，可以完全替代国外同行的中高端产品，广泛应用于室内、室外环境以及工业、服务业等众多行业，具有巨大的市场潜力。

- 51、项目名称：3D在线旅游社区

项目负责人：杨絮博士                     留学国别：马来西亚

任职机构：杜克大学                       职务：访问学者

联系邮箱：yangsunyaa@gmail.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

无。

项目简介：

基于大型3D网络游戏技术，结合网络社区用户自我创造内容的理念，围绕旅游这个焦点主题，提供给用户全新的旅游体验方式。用户在社区中可以进行包括3D网络旅游，现实旅游中的照片、文字共享，创造经营新的旅游景区等以旅游为主题的活动，其给广大用户提供了一个全新的旅游生活空间，同时提供给企业一个互动式、体验式广告平台。

- 52、项目名称：飞行模拟器

项目负责人：殷登燮博士                    留学国别：奥地利

任职机构：奥地利MJ飞行模拟器公司        职务：总工程师

联系邮箱：yindengxie@yahoo.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

主要从事自动控制系统，智能控制理论与应用，数据压缩和加密，并行编程和面向目标设计，计算机图形，硬件和软件接口设计和编程，网络通信，实时控制，嵌入系统，现场总线，过程控制和工业自动化，飞行模拟器，虚拟现实技术及应用等领域的研究和开发工作。已经在美国、澳大利亚、英国等许多国际会议上发表了多篇论文。

项目简介：

该项目是研发生产飞行模拟器。飞行模拟器是用于训练飞行员，在地面就能掌握飞行驾驶技术和其它相关技术，以及某些复杂设备的使用方法的模拟装置。飞行模拟器是应用计算机科学，航空动力学，发动机动力学，大气物理学，电子电气工程，机械工程，无线电学，声学，计算机图行学对飞机系统的结构和功能进行动态性逼真的模仿，是多学科先进理论的集合运用。我们长期工作在飞行模拟器领域，积累了非常丰富的理论知识和实际经验，掌握了飞行模拟器系统模拟的理论与方法及其核心技术。我们研发生产的多个系列的飞行模拟器已获得欧美航空当局的鉴定证书。现已为全球许多著名的公司，飞行驾驶学校，飞机制造厂，大学和政府机构提供了多个系列被当地航空当局测试、鉴定、批准的飞行模拟器。由於中国低空开放，各类低空使用群体不断扩大，国防需求也将增加，中国航空产业的快速发展将需要大量培训飞行员的飞行模拟器。因此，飞机模拟器的市场需求潜力将是巨大的。目前国内没有任何厂家可以生产这些系列和类型的飞行模拟器产品, 引进该项目将填补国内这一领域的空白。

- 53、项目名称：便携式PM2.5空气微粒检测仪

项目负责人：范泽宇博士                    留学国别：美国

任职机构：UC电子商贸                     职务：主管

联系邮箱：dalmac@163.com

所属领域：节能环保装备

业绩描述：

无。

项目简介：

PM2.5是指大气中直径小于2.5微米的悬浮微粒物。由于其悬浮时间长，传播距离远，更易吸附毒害物质，体内穿透能力更强，对于人群，尤其是老人和儿童的健康危害十分严重。据世界卫生组织估计，西太平洋地区仅2012年死于空气污染引起的心脏病、肺病和其他疾病的人数就高达280万人。2014年耶鲁大学全球环境表现指数，在178个调查国家当中，中国的空气质量位居176位，中国人口暴露于PM2.5指数为178位，这一指数在过去十年中恶化程度高达85.92%。近一段时期以来，我国各个区域大面积爆发雾霾，由此可见，PM2.5已成为我国环境污染的首要问题，监测和防治大气中的PM2.5已成为刻不容缓需要解决的问题。

本项目产品可以实时读取总悬浮颗粒物浓度，PM10浓度和PM2.5浓度，并可以同时监测空气温度和湿度。读取数据可以存储于仪器本身，并通过接口输出到计算机中保存或用作进一步数据分析。此外，通过加装不同的传感器探头，还可检测空气中其他污染物成分。操作简单维护方便，读取结果直观。可用于个人家庭室内户外空气检测和工厂企事业单位现场检测，随着我国经济日益发展，居民对生活环境的要求逐步提高，产品的市场前景广阔。

- 54、项目名称：空气污染物捕集消除技术和设备

项目负责人：桑益洲博士                    留学国别：加拿大

任职机构：Tri-Y Environmental Research Institute  职务：科学家

联系邮箱：yzsang@gmail.com

所属领域：节能环保装备

业绩描述：

本人从事化学工程领域研究已经有11年时间，致力于环境保护、污水处理和建筑节能材料研发，取得了一系列的研究成果，得到了国际国内同行的广泛认可。发表期刊论文25篇，国际会议论文18篇，论文分别发表或投稿到化工领域国际顶级期刊BioResources, Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects和Journal of Colloid and InterfaceScience。同时本人还参与了一系列重大科研项目，包括加拿大国家科学与工程委员会合作研究与发展基金（NSERC Collaborative Research and Development (CRD) Grants）、加拿大Catalyst Paper Corporation、依卡化学品公司 （EKA Chemicals）和美国国民淀粉化学公司（National StarchULC）等重点资助项目。

项目简介：

该空气污染物捕集消除设备的关键技术包括波和静电发生器。波发生器可以使空气中的污染物定向移动至捕集设备，在静电的作用下，空气中的颗粒沉积到集尘板上，实现气与尘的分离。由于捕集了空气中加重雾霾天气的颗粒物，雾霾天气的发生大大降低。空气污染物捕集消除技术和设备属国际首创领先，目前在行业内还没有明显直接的竞争者存在。

- 55、项目名称：高阶无线数据处理及最优化传输中心项目

项目负责人：王庆东硕士                   留学国别：美国

任职机构：DigitalNetway,Inc.               职务：CEO/创始人

联系邮箱：jamesw@dnetway.com

所属领域：通信设备、计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

申请美国专利号：12/872，247

项目简介：

本创业项目DigitalNetway的无线数据处理及传输中心（或称系统）是智能手机信息交流转换平台。当智能手机需要从互联网上获取信息时，手机将其请求发送到这一中心，而非直接访问信息源。中心从信息源提取信息，将其转发至该手机。另一方面，中心随时监测信息源的数据变化，并将变化及时传送到该手机。。。大型无线数据处理及传输技术是国家信息技术发展的重要组成部分之一，目前世界上无线通讯厂商中仅有Research in Motion (RIM) (黑莓手机制造商，加拿大)拥有该技术, Nokia(诺基亚) Apple（苹果）最近也初步掌握此技术。然而这些数据处理中心都坐落在欧美。如果使用国外的技术，意味着所有要通过无线网络传递的信息，都必须通过这些位于欧美的中心。这就无法保证数据尤其是敏感信息的安全性，从战略角度来讲，这是非常不利的。此创业项目可以填补我国在这一方面的空白，实现自主知识产权技术开发这一战略目标。

从技术和应用角度来说，RIM技术无法在传输过程中进行数据提高或监督控制功能，只能在传输终端和用户终端进行技术处理；诺基亚技术则只能用于诺基亚手机的信息传输过程，没有对其他品牌手机的应用。一个能够有效应用在中国3G/4G通讯设备行业的相应技术之需要已呼之欲出. 我们团队皆是海外留学的高科技研发人员，其中有在RIM和NOKIA诺基亚从事过相关电信信息传输高技术的研发精英，和其他高科技软硬件研发精英。我们这个团队已研发掌握了相关技术，准备回国帮助国家开发此一领域,填补国家技术空白。

- 56、项目名称：锂电池动力系统研发及产业化

项目负责人：吴松坚博士                    留学国别：美国

任职机构：International Rectifier/Supertech    职务：技术总监

联系邮箱：jackwu0@gmail.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

1.吴松坚博士在“电池成组”技术上, 采用液冷或强制风冷等热管理方法, 保证电池在安全温度范围内进行充放电。其通过从单体到系统电池组使用完善的温度采集方式，来实现简单有效、性能卓越可靠的电池热管理系统，从而确保电池组反复充放电过程中的优良特性。

2.另一个重要的核心技术BMS，其采用专利设计的电池组系统通讯方式，以及电池组高压采集及检测设计为系统提供可靠的软、硬件冗余，同时使用先进、精确的电池单体控制技术为系统的可靠性提供保障。

3.获得两项专利： 专利1、车用大功率电力电子生产工艺专利 ——实用新型专利——权利人：吴松坚；专利2、功率电子产品失效分析技术——实用新型专利——权利人：吴松坚

项目简介：

目前，国内新能源技术还处于起步阶段，欧、美、日、韩等发达国家一直垄断着中国的市场，国内相关单位对该产品进行研发，但是均未产业化。

与此同时，电池成组及管理，电机和电机控制及驱动系统是新能源汽车的核心部件技术，符合国家战略，有极其广泛的市场前景，投资各方充分发挥在技术资本和市场的优势共同打造新能源汽车行业的优势企业。 吴松坚博士团队顺应着历史潮流，将致力于新能源设备关键精密零部件的研发、工程、验证、生产精密设备的研究开发；把国外先进的技术和设计与中国的低成本开发、生产有机的结合起来。

此项目的主要技术特点分为以下三点：①独特的主动被动保护并举,多重冗余技术,从根本上解决了现有电池组在内短路故障时，单体热失稳传播而起火爆炸的问题，是目前唯一能完全符合ISO26262安全标准的电池组技术；②电池组的性能，尤其是循环寿命，对单体电池的一致性提出了很高的要求。除了提高单体制造工艺等措施以外，主动均衡也是一个行之有效的办法。团队采用的主动均衡技术解决了目前业内主动均衡不能实现跨模组均衡的弊端，对单体电池的一致性要求大大降低，单体电池的成本由此下降，从而实现了从系统设计降低电池组成本的目的。③吴博士及其团队研发的电机功率密度高达2.9 kW/kg，电机驱动器功率密度高达9 kW/kg是国内同类产品的2-3倍。另外，电机效 率> 90% 的区域大于85%，使该电机能充分适应电动汽车的各种工况，综合效率远高同类产品。高功率密度电机和电机驱动器从设计上实现了低成本。

效益分析：通过团队的努力，在拥有美国顶尖团队技术的情况下，三年之内目标如下：

① 占有美国锂电园林工具市场10 %；

② 三年之内销售额达到5-10亿人民币；

③ 电机功率密度>2.9 kW/kg(目前国内领先水平)；

④ 电机驱动器功率密度达到9 kW/kg，提升国内同类产品2-3倍；

⑤ 预计使电池系统寿命提高一倍；

⑥ 软件总体重新设计，性能相对更加稳定，控制更加细化；

⑦ 电池包使用寿命能够进一步延长。

- 57、项目名称：高效率交直流电子电源

项目负责人：朱习群博士                    留学国别：美国

任职机构：美国得克萨斯州 奥斯汀硅实验室   职务：高级工程师

联系邮箱：xiqun_zhu@yahoo.com

所属领域：电子设备制造业

业绩描述：

本人分别于2010年及2007年两次获得美国国家科学基金奖（National Science Foundation Award). 四次担任美国联邦政府科研项目负责人(PrincipalInvestigator)。拥有两项美国发明专利及一项欧盟发明专利。另有两项发明专利已申报。正在美国国家专利局审核之中。

项目简介：

特点: 高效率, 高功率密度，体积小, 成本低。

用途:可用于各种电气设备，家用电器及计算机系统电源。

项目背景：

长期以来，开发先进的节能方法与技术，节约能源，降低能耗一直是世界各国所重视的问题。尤其在中国，近年来由于较低的能源效率所引起的的环境空气污染造成了较为严重的雾霾问题，正越来越受到社会及各级政府的关注。在能源节约方面，中国有巨大的市场需求及发展潜力。

本项目具有如下技术特点：

１）无桥功率因素调整电路。该项开创性的技术取消了耗电发热的整流桥电路，不仅提高了电子电源的交直流转换效率，同时简化了整体电路结构，降低了系统发热，缩小了体积，提高了功率密度。

２）频谱发散技术。该技术有效减低了电磁干扰的传导及发射，从而大幅减少了本产品对电磁干扰过滤器及屏蔽系统的要求。进一步缩小了体积，提高了功率密度。尤其对于小功率（１００瓦及以下）电源更是如此。

３）零电流开关技术。该技术使开关式交直流电源的开关元件工作在零电流状态，从而大幅减少了开关损耗，提高了系统的工作效率。

４）数字信号处理器控制技术。数字信号处理软件的应用有效地减少了硬件电路的数量，增加了控制的灵活性。并使系统功能及性能在不同负载条件下均达到最优。

主要技术指标: 交直流转换效率高于９６％, 当前计算机系统电源效率标准是：“铜标准”８５％，“银标准”８９％，“金标准”９２％，“白金标准”９４％，“钛标准”９６％。根据今天的“80PLUS®”官方网站，极少数计算机系统电源厂家能达到９６％的计算机系统电源效率的最高标准。本项目采用全新的体系结构，电路结构更加简化。在提高交直流转换效率的同时，提高功率密度，降低体积及成本。体积小于现行技术５０％。因此，这个项目反映了当前计算机系统电源领域的最高水准。

产业化前景: 可广泛用于电气设备，家用电器及计算机系统电源的节能降耗，小型化改造，并降低成本。

- 58、项目名称：高端智能装备和节能关键核心技术

项目负责人：江思敏博士                   留学国别：美国

任职机构：EPRE科技公司                 职务：技术总监、副总经理

联系邮箱：jiangsimin@hotmail.com

所属领域：电气机械及器材制造业

业绩描述：

江思敏，美国EPRE科技有限公司技术总监，副总经理，负责高端伺服电机和驱动器的产品研发工作。清华大学机械工程学博士，曾在美国加州大学戴维斯分校机械与航空工程系从事博士后研究，后加入美国罗克韦尔自动化公司（Rockwell Automation）从事伺服控制技术和永磁同步伺服电机的产品研发工作，任职Lead Engineer,主持了多个企业重要的项目，并成功推入市场，研究开发的产品包括中低惯量永磁同步伺服电机、高性能中型永磁同步伺服电机的开发，掌握了永磁同步电机开发的关键技术，并且掌握电机的制造工艺关键技术，以及电机的性能规范和测试的关键技术。另外，在运动控制领域具有较深的理论和实际工作经验，曾在Douglas Machine公司负责大型包装机械运动控制系统的开发和研究，并负责包装机械系统的设计和研究，主持了多个企业的重要项目，并对相关的输送高速自动化运动控制的关键技术进行了深入的研究，取得了在物料高速分组技术的突破。此外，在直线电机设计和控制方面做过大量基础性的研究，并取得了重要的技术创新和突破。此前还在美国加州大学戴维斯分校从事数控和伺服驱动相关的博士后研究，提出了基于FPGA的全新伺服控制平台并实现系统设计。在过去十多年的工作中，主要在企业中从事产品研发工作，除了完成多项产品研发工作，发表了20多篇论文，有10项发明专利，出版了4本专业著作。

项目简介：

智能制造技术是制造业未来发展的重要方向之一，我国“十二五”规划中《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，已将高端装备制造业纳入其中。全面开展智能制造技术研究将是发展高端装备制造业的核心内容和促进我国从制造大国向制造强国转变的重要手段。我国“十二五”规划中关于高端智能装备发展规划中预计到2015年，我国高端装备制造业年销售产值将在6万亿元以上，未来五到十年是高端装备制造业快速发展的重要时期，因此开发自主知识产权的智能控制系统具有空前的发展空间和机遇。

基于高端自动化装备技术落后的现状，我国发展的需求以及“十二五”规划的精神，本项目将依托于在美国留学多年并具有国外多年智能控制系统和自动化装备研发经验的团队，联合香港科技大学自动化研究所，开发控制器、伺服驱动器、伺服电机和系统平台技术产品，从而满足自动化装备、数控机床和工业机器人的控制系统平台开发应用需求，为我国高端智能装备和工业机器人的发展提供核心控制技术，同时为节能装备提供智能控制系统平台，实现节能控制，从而推进高端智能装备和系统节能的发展。从我国高端智能装备的发展看，智能装备和系统节能的关键技术不但可以创造巨大的经济效益，而且可以创造重要的社会效益，进而推动我国制造业的产业转型和升级。

本项目的产品是智能装备与系统节能关键技术，及其在高端智能装备和工业机器人的应用，即

•高端自动化装备系统平台技术，包括控制器、伺服驱动器、伺服电机和软件平台。

•高端智能装备和工业机器人产品。基于开放式系统平台的高端智能装备和工业机器人；

•高端节能控制系统核心技术和系统集成。

•与伺服驱动配套的精密减速器等延伸的关联产品

具体包括控制器、伺服驱动器、伺服电机和软件平台等系列，即三位一体的系统平台产品，可以用于实现数控机床、高端智能装备和工业机器人的应用，以及系统的节能控制。

- 59、项目名称：TSV/MEMS设备和工艺技术产业化

项目负责人：赵豪博士                      留学国别：英国

任职机构：某高科技公司                    职务：高级研发总监

联系邮箱：haozhao@hotmail.co.uk

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

掌握了国际上最先进的深硅TSV技术及设备,具有国际上前几名的技术实力。为国际上众多的集成电路生产企业、研究机构,前30名中的10家以上的MEMS公司,前3名中的2家 LED公司,前3名中的2家晶圆封装公司,以及一些创业公司开发的技术已在大规模生产及新产品研制中得到广泛的应用。

项目简介：

项目目标是将TSV和MEMS所需的DRIE、CVD、PVD设备和工艺产业化。计划一年左右完成DRIE 、CVD、PVD中的一项设备(以DRIE设备为主打产品)从自主设计、零部件加工、组装、调试、工艺开发、产品试销、到产业化的进程。 打造先进的IC封装和MEMS产业链, 带动相应的产业集群。2013年全球半导体销售规模达2,710亿美元。法国Yole Development, 美国MEMS Executive Congress 2013预测: 2017年3D -TSV 半导体产品产值将达400 亿美元, 2018 MEMS市场将超过220亿美元。2016年仅3D TSV和MEMS设备市场就将达50亿美元。半导体设备处于半导体产业链的上游,利润率达50%以上。全球最大的半导体设备公司美国应用材料公司2011年的销售额超过100亿美元。国内的半导体设备产业还比较落后,“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”是我国科技发展的重中之重, 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》将其列为第2个专项（简称“02”专项）。 计划的创业团队由4名博士(英国,日本)、2名硕士(加拿大,中国)以全职/兼职的形式组成,多年的半导体设备跨国公司、科研机构及高校、金融财务机构的技术、管理、市场、注册会计师工作经验。掌握了最先进的TSV和MEMS设备和工艺核心技术。其中, 申报人具有工程博士(英国),MBA(中国),20多年的研究所、跨国公司的技术及管理经验,在全球范围内的技术竞争中处于领先地位,为国际上众多的3D-TSV、MEMS公司开发的技术被广泛地应用于大规模生产中,具有把半导体设备从产品开发、市场销售、到售后服务的内部创业经验及业绩。

- 60、项目名称：开发新型电池子块电动汽车及电池充电-交换站基础设备

项目负责人：高方博士                      留学国别：美国

任职机构：美国特拉华世维国际有限公司      职务：董事

联系邮箱：gao8801@yahoo.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

中国国家知识产权局三项实用新型专利（其中二项专利亦在美国专利局审理中）。

项目简介：

本项目可望有效解决电动汽车“充电难”的问题，并把电动汽车引入一个新的快速发展的境界。本项目依托一项专利技术方案，目前已获得中国专利局实用新型专利授权，发明人及专利权人高方，拥有独立知识产权（见注1）。该项技术方案亦在美国专利局审理中，专利申请人高方（见注2）。

该技术方案的要点是：把电动汽车目前使用的庞大的电池块分解为数个电池子块并安装在汽车车体容易接近和拆卸的位置。这一方案的预期结果是：开发一类新型结构的电动汽车并使其电池子块标准化，使人工拆卸和交换电池子块成为实际可行，进而使建立和运作电池充电-交换站成为实际可行，使快速有效地替换电池成为实际可行。本推介人相信，这项新的专利技术方案将为解决电动汽车“充电难”的问题开辟一条全新的途径，并促使一类新型的电动汽车开发上市。

本项目计划同步开发四个子项目及相关产品，并标准化：

• 子项目一：开发和生产一类新型的电池子块电动汽车；

• 子项目二：开发和生产电池子块；

• 子项目三：开发和生产核心设备即充电柜及子块抽屉；

• 子项目四：规划和实施充电-交换站网络。

本项目的优越性包括：

• 对电动汽车而言：电池子块及其放电室更易安装和维修，制造和维修成本会降低。

• 对充电电池而言：电池子块更易制造，而技术进步又会使其容量提高，体积、重量及造价进一步降低。特别地，电池子块概念的引进，使得电动汽车车用电池标准化成为可能，进而使得电池厂家大规模批量生产电池子块成为可能，发挥规模效益，进一步降低制造成本。

• 对充电-交换站而言：无需机械设备装卸电池子块，充电柜可以少量地安装在现有加油站内，简单易行；投资小、运作费用小，并可做到夜间（用电谷期）充电，引致较低的充电费；同时，可以在郊区开阔场地建立大型专用充电站，安装大批量充电柜，即可夜间充电，也可白天利用太阳能充电，节能减排。

• 对于电网而言：只须与充电（交换）站网络进行调配，适用中国国情。

• 对电动汽车车主而言：无需自已充电，只需在交换站交换“空电池子块”，而且交换过程简单快速。特别地，如果采用“电池租用”方式，车主无须担心电池寿命，亦无对电池“以新换旧”的抵触心态。

本项目对项目所在地的效益包括：

• 引发新型“电池子块电动汽车”的设计和制造；

• 引发“电池子块”的设计和制造，以及标准化规模化生产；

• 创造一个新兴制造业：生产电池子块充电柜和充电-交换站设备；

• 促进仪器仪表行业研发和生产相关控制设备；

• 促进电动汽车、充电电池、充电设备、仪器仪表及金融等多部门的研发和生产合作。

• 促进当地节能减排、环境保护、经济发展、税收增加、福利提高，并带来大量的就业机会，为和谐社会做贡献；

本项目对中国电动汽车产业及环境的效益包括：

• 促进中国电动汽车规模化生产、销售、服务及其广泛使用；

• 施行充电-交换站与现行加油站并存的规划，石化企业加入合作，扩充加油站的功能并延长其寿命；

• 特别要指出，本项目开发的新一类电动汽车和电池子块，使得新一类电动汽车的电池系统标准化成为可能。可以预计，当不同厂家、不同型号、不同档次的电动汽车均可使用同一种标准化的电池子块时，其结果必然是：

（1）电池子块的大规模生产成为现实，电池子块成本大幅度降低；

（2）电动汽车的供电及其控制系统的设计和制造将趋近标准化和简单化，导致电动汽车造价降低；

（3）电池充电-交换站仅仅需要准备一种电池子块，就可以为不同厂家、不同型号和不同档次的电动汽车提供充电和替换服务；

（4）各种电动汽车的广泛使用成为现实，真正地“驶入寻常百姓家”。

（5）市场上的电动汽车形成规模，并以合理有效的形式运作，其经济效益和环境效益获得真正实现。

（6）新一类电动汽车在中国本土的普及和相关零部件（如本项目中的电池子块、子块抽屉和充电柜）的标准化，将有力地帮助中国奠定在世界电动汽车领域的领导地位，促使中国电动汽车业界以强势进入国际市场。

注1：中国国家知识产权局实用新型专利：一种电动汽车及其电池充电替换系统。专利号CN201020292095.6，授权公告日2011年4月13日，发明人及专利权人高方。（本专利可在中国国家知识产权局网站http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/ 或中国知识产权网 www.cnipr.com 核查）。

注2：美国专利局（USPTO），“Electric Vehicle Battery Recharge-Replacement System”，申请日2011-10-13，申请号61/392,930，申请人高方Frank F. Gao。

- 61、项目名称：生物元素生态循环处理设备与技术

项目负责人：矫学真博士                   留学国别：日本

任职机构：冈山理科大学                   职务：教授

联系邮箱：jiaoxz1103@yahoo.co.jp

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

冈山理科大学　新技术开发中心教授　担任生态学与物质资源学的教学和研究；发表论文60余篇。生物元素生态循环理论与技术的研究，获世界首创重大科学理论与专利技术成果，正在推广。

著书：《循環生態学》Circular Ecology待出版。

在日本20年的专业及研究领域: 地球生态环境与能源科学专业，主要从事污水处理厂、净化槽设计和结构、建筑设备、机械设计，新设备和新产品研究开发，生态环境、新能源、生物学、土壤学、植物营养肥料学、生物地球化学、资源循环学等方面的科研、教学工作。   日本发明专利：《生物体廃棄物における物質循環技術及び設備》特願2011-103915.中国发明专利：《城市生活垃圾和污水污泥资源生态分离回收工艺及设备》, March 2011:CN2010105406437。

项目简介：

技术特点：本发明是还生物质碳和氮等生物元素于土壤的循环生态技术。该发明是：生物质废弃物在零碳排放、零资源损失、零公害的情况下，通过生态还原技术工艺将其碳和营养元素全部生态储留下来并脱氧惰效化，制成生物醋液和腐殖素两种生态还原产品，回归土壤，使土壤长久固碳、永远肥沃。土壤从此将不再会被荒芜和沙漠化，作物也可少用或不用化肥。即将土壤的产品--生物质，逆变成土壤的原材料。这样可以逆补人类的生态恶效应，实现土壤、环境、能源的生态循环和食品安全。

应用范围：城乡生物质废弃物生态处理；土壤修复工程；黑土地制造工程；生态土壤和生态农业工程；生态有机栽培和食品安全工程；雾霾治本工程；生态复合有机肥料生产；生物质生态处理装备制造；秸秆生态处理工程；生物能源作物的生产和生物燃油生产等。

主要技术指标：温室气体、有害气体、废水、废渣均零排放；生活垃圾碳、氮储留并矿质腐殖化，储留率：100%，腐殖化率：100%。

产业化及市场前景及效益分析：该项技术可完全取代现在流行的垃圾填埋、堆肥、焚烧和热解等处理方式，避免秸秆无序焚烧；在生活垃圾处理全行业、秸秆生态还田处理、城乡生物质废弃物处理全行业进行全面推广；项目例：（1000t／d）城乡生活垃圾处理设施，占地3公顷，建设费用为1亿元人民币以下，运行费用为5万元／d，日均产品销售收入50万元／d，投产后两年内可收回成本；年产生物醋液和腐殖素分别为15万t和10万t，年实现销售收入1.5亿元，净利润1.25亿元；年减排CO2 36万t，NOx 4,700t，SO2 1,100t，烟尘1,000t，水蒸气15万t。该循环生态技术为世界首创的专利技术，将引领生态文明和生态革命，是人类与地球和谐共生、持续发展之坦途。

- 62、项目名称：污水处理在生态循环养殖中的应用

项目负责人：佘振博士                     留学国别：新加坡

任职机构：中科院宁波材料所               职务：助理研究员

联系邮箱：xshdh@qq.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

一种辐照表面共聚接枝技术制备纳滤膜的方法 CN1803265A。

一种凝胶复合过滤棉 201320294082.

She, Z., Wang, C. X., Li, J. Sukhorukov, G. B., Antipina, M. N. Biomacromolecules 2012, 13, 2174

She, Z., Li, J., Polymer-TiO2 nanocomposites for anticancer drug delivery (oral presenter), BioNanoMed 2012, March 2012, Krems, Austria.

She, Z., Antipina, M. N., Li, J. Sukhorukov, G. B. Biomacromolecules 2010, 11, 1241.

She, Z., Yin, G.N., Ping, Z. H. Act. Chim. Sinica., 2006, 64, 2027

Ping, Z. H., Qiu, C. Q., She, Z., Zhang, M. G. Chinese national innovation patent, Publication NO.: CN1803265

项目简介：

技术特点：本项目生产的PP中空纤维膜纯水通量：500L/h.m2 (0.1MPa,25℃)，远超国内许多类似企业的同类技术指标。纳滤膜产品属超滤膜的改良型专利产品，极具市场竞争优势，成本仅为国外同类进口产品的五分之一，同时与国内品牌的超滤膜相比，具有高通透量、高截流率、低能耗的显著特点。PP中空纤维膜生产成本只有国外产品成本的50%不到，比国内类似产品成本低20%。纳滤膜产品属超滤膜的改良型专利产品，极具市场竞争优势，成本仅为国外同类进口产品的五分之一。本项目涉及PP中空纤维膜的生产、亲水性纳滤膜制备、高效生物菌种驯化、微生物高效载体制备等多种技术与产品，且成熟度好，可以提供从膜生产到应用的的一体化解决方案，具备立即产业化的条件

应用范围：水产养殖业以及污水处理业。

市场前景： 循环水养殖业务。生态、绿色、环保、循环农业越来越被认同，也逐渐成为现代农业的发展方向。对于水产养殖产业，最重要的是养好水，而循环水工业化养殖也是目前水产养殖业探索的热点。我公司技术不仅在养水上功效卓越，而且在促进养殖增收上也表现不凡，对推动循环水、节水养殖的产业化进程起到积极作用。工业废水治理项目业务。工业废水回用水的标准不断提高，使得国家这几年的工业治理投入也会不断加大，在国家有效宏观调控的基础上，工业废水治理行业作为朝阳产业，将迎来快速发展的有利时期；

效益分析：使用本即使可以提高水产作物的产量和质量，降低其死亡率，在粗放型的养殖模式下，可以增产20到30个点，且活性增强。

- 63、项目名称：云端节能保护装置

项目负责人：伍泽涌硕士                   留学国别：英国

任职机构：Ample Phoenix Group Limited     职务：总裁

联系邮箱：allan.wzy@hotmail.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

无。

项目简介：

一、项目概况

云端节能保护装置是高科技网络化的整体节电、整体减排、整体保护产品。

云端节能保护装置安装在电能需求侧配电系统的变压器前端或后端，不影响人们的用电习惯，也不改变原有线路设备，对整个配电系统内的设备、仪器、仪表和线路、开关等都有作用，其技术为当今世界最先进的电磁转换和补偿，抑制电能污染的第五代和第四代技术，属国际首创产品。

二、项目的“四性”

1、项目的先进性

云端节能保护装置将移动网、固话网、短信网和互联网的点对点网络与计算机网的储存时移、互联网有机结合，再与16位数字编码系统相融合，然后与复合实时节能减排保护装置组合，形成了整体节电、整体减排、整体保护的系统，是节能、减排、保护与多网融合的物联网相结合的产物。

2、项目的创新性

云端节能保护装置借鉴了当今复合实时滤波技术，远程监控跟踪技术两大世界最先进的节电技术，其先进性表现在将世界公认的复合实时节能减排保护技术与物联网的多网融合技术相结合，使安装了装置的用户可用手机、座机、短信和互联网的任一途径查询和管控，可365天全天候的随时随地进行。

3、项目的成熟性

云端节能保护装置，无论是打电话，还是发短信，还是登录互联网都方便、快捷，装置的运行稳定，节电效果好，抑制电能污染明显，产品的成熟度高。

4、项目的可行性

云端节能保护装置属于整体节能、整体减排、整体保护的产品，符合将电能成本这个至今唯一尚未单列出来进行成本管控的成本项目这一实际，还符合当今降低运行成本，提高市场竞争力这一需要，也符合当今各国的节能减排政策，加上不用改变用电习惯和原有线路、设备等，就可进行电效升级改造工程，应用十分方便，用户接受容易。

三、项目背景及立项的必要性

云端节能保护装置根据节能减排的国际产业政策，借鉴美国、加拿大、俄罗斯等先进国家的技术，而研制的，有着广阔的市场前景。

云端节能保护装置的安装，可实现节电10%，甚至10～32%，提高功率因数4-8%，降低负载5-10%，阻隔外部电能污染，抑制瞬流、浪涌、谐波等内部危害，清除误转，停机损耗风险，延长设备和线路使用寿命，减少维修费用。

四、项目的技术方案

当今各国均采用大量的感性和非线性电气设备的情况，如高精密的设备、仪表、安全防护系统设备、通信设备、计算机网络设备、程控交换机设备、空调、照明、电脑等。这些设备一方面对电能质量要求极高，另一方面自身又是产生瞬流、浪涌、谐波、三相不平衡等电能污染的“公害”制造者，解决这个通讯行业电能上的“矛”与“盾”问题，如果继续采用传统的终端节电设备，终端保护设备，电能污染治理设备是难以实现的。此外，空调、变压器的电能污染现象也很严重。

鉴于这种情况，云端节能保护装置采用安装在变压器后端或前端的整体节电方案，抑制瞬流、浪涌和谐波，变畸变为节能之宝，为通信用户创造更大的节电和减排保护的收益。

技术原理是：云端节能保护装置充分利用微磁场和电磁平衡技术，利用电抗和电感的交互作用，综合采用了六大最新节电技术、清洁电网技术，滤除、抑制和吸收瞬流、浪涌和谐波，促进三相平衡、相位平衡、降压和升压技术、逆转技术、能量瞬存技术，并且采用了主机无任何电子元器件的方式，使用寿命长达20年以上。

- 64、项目名称：Superway 超导技术

项目负责人：周超博士                      留学国别：荷兰

任职机构：荷兰Twente大学                 职务：博士后研究员

联系邮箱：c.zhou@utwente.nl

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

主要研究领域为高/低温超导股线、导体以及电缆的性能测试和分析、超导技术的应用，其研究项目隶属于国际热核聚变反应堆计划（ITER），持有超导性能分析与预测技术，并发明2项专利技术（便于装卸的传到冷却高温超导磁分离污水处理系统的低温杜瓦；磁约束等离子体推进器高温超导磁体系统）。在美国波士顿举行的第23界国际磁体会议（International Conference on Magnet Technology，MT23）上，其获得了2013年度美国电气和电子工程师协会IEEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）超导应用领域奖(IEEE CSC Student Fellowship Awards)，以及2013年中国国家优秀自费留学生奖学金。其在国际超导核心期刊上发表论文十余篇（作为第一作者的有6篇），曾获得2012年 国际超导科学与技术期刊年度亮点优秀论文奖（highlight），亦担任了多项国际合作项目的发起人以及/或者执行人。

项目简介：

Superway超导技术项目是符合国家新兴产业政策，零污染，符合智慧型城市理念的高端科技项目。该项目将会聚海内外高尖端人才，其创业团队成员包括来自荷兰皇家科学院、荷兰屯特大学、中科院等多个研究所、英国剑桥大学、英国巴斯大学等国内外著名科学研究机构，活跃于超导技术前沿领域的年轻科研人员。 该项目将着眼于日益增长的超导磁体市场以及具有巨大潜能的高温超导材料应用产品市场，主要致力于研发低、高温超导磁体以及电缆技术，并将其应用于生物医学、电力、科学工程和实验设备以及环保产业等领域，生产超导技术应用产品，提供超导技术解决方案以及相关技术服务。其中，核磁共振低温超导磁体的研发、生产以及高温超导技术的研发与在电力领域的应用系该项目的规划重点。项目团队所拥有的超导材料性能预测技术以及磁体、高温超导材料优化设计技术，具有比国内同类企业更高的技术成熟度和领先度 (电磁设计、磁体绕制工艺和优化的低温系统等)，更有效的成本管控 （高稳定的磁体和低温系统意味着较低的售后服务和维护等成本）。我们已与多个海内外顶尖研究机构达成了技术合作协议，将在技术以及应用领域拓展进行广泛的合作，有利于实现更加多元化产品生产和研发能力（除了超导磁体，还有超导电缆和其他超导高端产品），更强的研发能力和技术活力。 本项目团队目前已获得私人资本融资1500万元人民币，现寻求其他融资。

- 65、项目名称：CAE(电脑仿真）工程软件开发，工程技术服务及汽车产品研发

项目负责人：李文宗博士                   留学国别：美国

任职机构：Upwind Technology Inc.          职务：负责人

联系邮箱：wtlee@upwind-cae.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

| 发表 时间 | 论著（论文）名称 | 发表载体 | 论著（论文）作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1989年 | Sonic-point capturing | AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, 9th | Van Leer, Bram; Lee, Wen-Tzong; Powell, Kenneth G. |
| 1991年 | Characteristic time-stepping or local preconditioning of the Euler equations protection | AIAA Computational Fluid Dynamics Conference, 10th | Van Leer, Bram; Lee, Wen-Tzong; Roe, Philip L. |
| 1992年 | Design of optimally smoothing multistage schemes for the Euler equations | NASA，Communications in Applied Numerical Methods | Van Leer, Bram; Lee, Wen-Tzong; Roe, Philip L.; Powell, Kenneth G.; Tai, Chang-Hsien |
| 1997年 | Vehicle Flow Measurement and CFD Analysis for Wind Noise Assessment | SAE | Jen Y. Her， Stan Wallis， Richard H. Chen， Wen-Tzong Lee |
| 2007年 | A numerical investigation on effect of vibration on forced convection heat transfer in heat exchangers | SAE Vehicle Thermal Management Systems Conference & Exhibition, 8th | G HU, Wen-Tzong LEE, P JIN, J MA |
| 2010年 | Numerical Simulation of HVAC System with JOS (Joint System) Thermoregulation Model | SAE | Dongxiang Ni， Chao Li， Qinyin Fan， Takao Itami， Wen-Tzong Lee |
| 2010年 | Numerical Simulation of Boiling Heat Transfer in Water Jacket of DI Engine | SAE | Fei Dong， Qinyin Fan， Yixi Cai， Shuli Jiang， Chenhai Guo， Watanabe Norihiko， Wen-Tzong Lee |

项目简介：

中国汽车工业蓬勃发展，自主品牌尚在起步阶段，面临巨大挑战。借由欧美先进工程技术，可大幅改善品质，缩短差距，达到与外资品牌并驾齐驱的水平。其中关键技术为CAE（电脑仿真技术），有效的电脑仿真技术能及时发掘问题，提供解决方案。

中国学生具有优越的数理基础，勤奋好学的态度，CAE技术应有很大的发展空间。目前所缺的是实际实践的经验。本公司在美国从事20年的CAE汽车项目研发，累积深厚的实战经验，在诸多汽车领域里，技术达到先进领先的低位。              项目主要内容：汽车工程技术服务，零部件产品开发

1.建立软件开发中心

2.建立国际技术服务代工基地

3.引进海外人才技术，培养国内技术队伍，十年内成为国际知名汽车工程服务公司

4.改进国内汽车零部件产品，并以美国总公司现有客户关系为基础，打通国际销售渠道

关键技术：

1.传统车灯，LED车灯设计，分析，制造及市场开发

2.汽车空调系统设计，分析，制造及市场开发

3.汽车发动机设计，分析，测试及业务咨询

4.车门强度及噪音设计分析，关门力度分析，开关门声音品质与密封防漏分析

5.整车异响及风噪分析

6.独特的人才培养系统，能在短期开发人力资源，扩大产能

- 66、项目名称：锅炉用空气净化除尘系统

项目负责人：杜翎博士                     留学国别：美国

任职机构：Terrace International Inc.         职务：技术副总裁

联系邮箱：lingdu188@yahoo.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

无。

项目简介：

美国最有实力的空气除尘净化系统制造商, 寻找中国在此行业有业绩的公司共同生产制造工业用空气净化除尘设备与系统.此系统主要用于火力发电厂, 锅炉及大的工业污染源的净化.  此系统将有效的去除粉尘,对PM2.5 以下的尘粒去除效果达99.99%以上.此系统对除去对人体最有毒害的细小的重金属尘粒, 如铅,汞,铝等对人体最有害的重金属尘粒最为有效.另外,对由于硫化物, 氮化物所引起的酸雨也有非常有效的遏制作用. 该美国公司已经在空气除尘行业营业了二十多年, 有一套成熟的设计,制造能力,并持有多项专利 (是世界上本领域内持有专利最多的一家公司), 合作中所有技术将由美国公司提供和承担. 核心设备也将有美国提供以确保系统的有效性和可靠性. 中国合作伙伴必须要有比较好的机械制造能力,特别是大型机械制造厂房和加工能力, 销售实力.最好是曾经在此行业已经有业绩的企业给于优先考虑.  希望能寻求合作伙伴共同有效治理中国的空气污染和雾霾问题.基于中国空气污染的现状并随着空气污染在中国的不断恶化, 环保问题已经提到了一个非常严峻的政治生活大课题, 已经到了非治理不可的情况,此产品将在中国市场有很好的前景. 此系统已过多年的生产运行, 是一套可靠而又成熟技术。

- 67、项目名称：粉末冶金注射成型

项目负责人：陈刚博士                      留学国别：新西兰

任职机构：新西兰奥克兰大学                职务：在读博士

联系邮箱：gche098@aucklanduni.ac.nz

所属领域：金属制品业

业绩描述：

Acta Materialia,MMTA,Intermetallics。

项目简介：

技术特点、应用范围：金属粉末注射成型技术（MIM）是一种在传统粉末冶金技术基础上,创造性地结合了塑料工业的注射成形技术而发展起来的一门新兴的近净成形技术,将粉末混合粘结剂直接成形，脱脂烧结一体生产零部件的工艺方法。从技术上看，用该方可获得成分无偏析、性能稳定优越、组织均匀的零部件；从经济上看，该方法是一种少切屑或无切屑的工艺，材料利用率几乎可以达到100%，节省了加工费,提高了生产率。该技术其最大优势就是能够实现高质量、高精度复杂零件的大规模、低成本生产，并且作为粉末冶金成形技术的一种是目前最具优势的成形技术之一。

MIM技术在不锈钢，铁基材料，陶瓷材料的应用相对成熟， 国内MIM的产值约10亿人民币。但是MIM在尖端材料上的应用还很有限，比如钛合金。钛合金是航空，医用，化工领域中最重要，不可替代的材料之一。以生物医用材料为例，多年以来，生物医用材料及制品的市场增长率一直保持在20%~25%左右，预计未来10年~15年内，包括生物医用材料在内的医疗器械产业将达到医药制品市场规模，成为本世纪世界经济的支柱产业。在生物医用金属材料中，钛及其合金或不锈钢等凭借优良的综合性能，成为手术钳、手术刀、牙托、牙矫形丝等医疗器械产品的首选材料。目前，钛合金及不锈钢金属材料都已广泛应用于临床。发达国家和世界知名医疗器械产品供应商都非常重视钛合金的研发工作，推出了一系列新的医用钛合金材料，包括具有生物活性的钛合金仿生材料，在医用钛合金材料的表面处理方面也做了很多专利性的设计与开发，赋予医用钛合金材料更好的生物活性以满足人体的生理需要，从而达到使患者早日康复的目的。

然而,金属切削加工费用十分昂贵，因此生产成本很高。这就给了MIM极大的发展空间。当下可用作注射成型用的常用材料有不锈钢，Ti，Ti-6Al-4V，Ti-Ni，Ti-6Al-7Nb，Ti-Al-Cr，Ti-Al-Cr-Nb和Ti-Mo等。MIM工艺生产的钛合金或不锈钢可作为牙科材料（镶嵌体、齿冠、桥接材、义牙床和人工牙根等），亦可作为钛合金无损伤镊、手术刀等医疗器械材料。但是，钛合金在用作医疗器械材料时，生产制备过程中，所需的生产设备和工艺要求都极其严格。由于在高温下（一般为400度以上）钛合金在脱脂和烧结工程中极易与粘结剂中的氧、氮、碳等杂质元素发生反应，进而严重影响其力学性能，最终极大地阻碍了该技术的广泛发展。所以粘结剂体系的开发在钛合金注射成型中至关重要。目前市面上所有钛合金注射成型用喂料中粘结剂体系的降解温度区间都在600度以上，所以开发一种能应用于钛合金注射成型并且具有低降解温度（300度以下，理想200度以下）的粘结剂体系势在必行。本团队已完成对所需粘结剂体系的前期开发和试验工作，结果显示该粘结剂体系降解温度在200度至300度之间，能够顺利应用于注射成型Ti，Ti-6Al-4V和Ti-Ni合金，烧结所得钛合金具有尺寸精度高、杂质含量显著下降、生物相容性和力学性能明显提高的特性，其综合性能优于现有所有商用的注射成型制钛合金。

基于医用植入体材料的市场准入门槛高（FDA或药监局批文），我们倾向于钛合金的医用器械（而不是植入体）；化工食品工业的钛合金零件，比如阀门，连接体等；高端的螺钉紧固件（航空和海洋工业）。我们所开发的MIM技术并不限于钛材料，在其他金属材料（不锈钢，高温合金，陶瓷）都可以应用。 用于能源工业的镍基高温合金涡轮叶片就是一个很好的例子。

市场前景：MIM产品涵盖的面很广，这里仅以医疗器械行业为例作市场分析。尽管医疗器械是一个多学科交叉、知识密集、资金密集型的高技术产业，进入门槛较高，但进入医疗器械的企业却有增无减。按经济类型分析，2012 年外商及港澳台投资医疗器械企业总产值为346.8亿元，占总产值的47.7%；股份制企业总产值为226.2亿元，占总产值的24.4%；国有企业总产值为56.8亿元，占总产值的3.2%；集体企业总产值为12.1亿元，出现了多种所有制成分共同发展的良好局面。同时，发达国家的医疗器械企业为了降低制造、研发和临床试验等费用，纷纷在发展中国家寻找加工成本低，又无需转让核心技术的外包业务“车间”。中国目前成为国际医疗器械产业转移的主要承接区，这也给中国医疗器械企业提供了学习借鉴的机会。中国的医疗器械外包业务可以粗略分为4 个部分，即金属配件、塑料配件、电子配件和增值服务，其中，利润最高的金属配件制造和增值服务提供业务增长机会最大。而作为生物医用金属材料的首选-钛及其合金需求也将大增，因此加大医用钛合金材料的研发力度势在必行。其中诸多国际大型钛合金医用材料产品研发生产公司Injex、polyMIM以及BASF相继开发出了注射成型钛合金医疗用器械，年产值都在千万美元以上。

- 68、项目名称：基于人体面部及步姿分析的识别系统

项目负责人：李明博士                      留学国别：澳大利亚

任职机构：DEAKIN UNIVERSITY           职务：高级讲师

联系邮箱：minglisydney@gmail.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

KJ8920 大型计算项目或国家科技进步一等奖，1994年。

项目简介：

技术特点：理论上第一次证明了面部特征同步姿合成分析系统能够取得更高的识别精度当目标人在远距离且不确定方向移动时。

应用范围：可广泛应用于公安反恐，海关边防，门禁系统。市场前景：

生物特征识别技术即利用人的生理特征（例如声音、指纹、瞳孔、虹膜、耳垂形状、面像等）来识别个人的身份，将成为今后几年IT产业的重要革新。国际上的许多大型公司和科研机构也对该领域未来的发展前景普遍看好。2001年“9.11”事件之后，各国对各种安全系统的性能提出了更高的要求，而现有的基于智能卡、身份证号码和密码的身份识别系统是远远的不够的。因此，基于生物特征识别技术的智能安全系统更是得到了各国政府的普遍青睐。全球生物特征识别领域的公司1999年的销售收入是一亿四千万美元，除了在刑侦领域的销售额外，有两千五百万美元的销售额是来自刑侦领域外的。到 2012年，年销售额达一百亿美元。

旧金山的Forest & Sullivan市场研究公司指出2013年全球自动识别市场，包括生物特征识别技术市场是122亿美元.

- 69、项目名称：基于无线物联网的工业控制及监测集成系统

项目负责人：冯源博士                     留学国别：英国

任职机构：中国海洋大学信息工程中心       职务：高级工程师

联系邮箱：kinross@yeah.net

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

在传感器网络高精度定位技术研究方向取得重要的学术成果，于2010年成功申请了自然科学基金青年基金课题“基于多途效应分析的室内低成本高精度定位技术研究”，即将在该方向上做出深入的研究工作。代表论文为发表在实时系统方向最高级别的RTSS国际学术会议(第29届)，期刊版本发表在IEEE Transactions on Vehicular Technology。自入校以来，参与了“面向服装纺织、仪器仪表及工控等行业的产业链协作公共服务平台开发与应用”等应用项目的研究和实施工作至今。该项目申请了国家发明专利2项，软件著作权17项，课题示范点及协作单位多达15家国内大中型企业。

项目简介：

技术特点:1)节点可以支持各种工业及民用传感器的输入,如开关量,数字量,模拟量,热电偶等等信号.2)采用的是FHSS(跳频扩频技术),以及TDMA(时分多址)抗干扰好.3)制定的数据感知层接口,系统服务接口具有跨平台特点,信息交换频率高.4)节能环保低功耗:100mW左右的功耗，能接入太阳能供电和电池供电。5）传输距离超远，内部网络点对点，传输距离可达4公里，并可扩充发射距离。6)离散节点小型化，可嵌入式安装在各种传感器内部。应用范围：工业及民用 行业如：石油化工，物流，印刷包装，汽车，起重及搬运，仓储，机场物，矿山，智能交通，智能楼宇。市场前景：本系统不仅包括了硬件产品的研发、设计和生产，更重要的是为各企业升级现有有线传感器网络提供了一个完善的软硬件解决方案。本系统的价值在于硬件接口和软件平台的研发和设计，而不是在于高昂的生产成本。系统的产品化不需要代价极为高昂的生产线，更重要的是研发团队的不断进取及对客户需求的更好把握。所以产业化难度不高，而企业需求贴合的很紧密，具有良好的产业化前景。社会效益包括降低工业成本，提高工业效率和安全系数等等。

- 70、项目名称：新一代压缩感知传感器及系统

项目负责人：石一磊博士                   留学国别：德国

任职机构：慕尼黑工业大学                 职务：副研究员

联系邮箱：stanking1983@gmail.com

所属领域：飞行物理与流体力学装备

业绩描述：

[1] Shi Y., Ellero M., Adams N.A.(2014)

Simulations of forced and decaying homogenous turbulence by using an hyperviscosity-SPH model, Proceedings of 9th International SPHERIC Workshop, Paris

[2] Zhu X., Bamler R., Lachaise M., Adam F., Shi Y., Eineder M. (2013)

Improving TanDEM-X DEM by Non-local InSAR Filtering,

Proceedings of EUSAR Conference 2014, accepted.

[3] Shi Y., Ellero M., Adams N.A.(2013)

Smoothed Particle Hydrodynamics hyperviscosity model for weakly compressible turbulence, Journal of Computational Physics, submitted.

[4] Shi Y., Zhu X., Ellero M., Adams N.A.(2013)

Analysis of interpolation schemes for the accurate estimation of energy spectrum in Lagrangian methods, Computers and Fluids, 82, 122-131.

[5] Shi Y., Ellero M., Adams N.A.(2013)

SPH hyperviscosity model for incompressible turbulence, 8th International SPHERIC Workshop, Trondheim.

[6] Shi Y., Ellero M., Adams N.A.(2012)

Analysis of intermittency in SPH simulations of forced compressible turbulence,

Physical Review E, 85, 036708

[7] Wang Y., Zhu X., Shi Y., Bamler R.(2012)

Operational TomoSAR Processing Using Multitrack TerraSAR-X High Resolution Spotlight Data Stacks", the IEEE International Geoscience & Remote Sensing Symposium (IGARSS), Munich.

[8] Shi Y., Ellero M., Adams N.A. (2012)

Accurate estimation of energy spectrum in Lagrangian methods, 9th European Fluid Mechanics Conference, Rome.

[9] Shi Y., Ellero M., Adams N.A.(2011)

SPH implicit turbulence modeling, ISBN 978-3-89220-658-3, 6th International SPHERIC Workshop, Hamburg.

[10] Shi Y., Ellero M., Adams N.A.(2010)

Numerical analysis of implicit SPH viscosities for turbulence modeling, Master Thesis

项目简介：

本项目旨在开发基于压缩感知理论的新一代传感器系统，即压缩感知传感器系统。它通过开发信号的稀疏特性，在远小于奈奎斯特采样率的条件下，用随机采样获取信号的离散样本，通过非线性重建算法完美的重建信号。基于此理论的新一代传感器具有低功耗，低数据采集率，低数据采集时间，超分辨率的优点。项目已经申请国际专利。项目初期的产品主要有： 1. MRI/CT压缩感知传感器及系统（传统MRI/CT测量次数多，对患者来说太过漫长，新型传感器可大幅度减少测量次数（1/10），提高图像质量）2.低成本视频和音频采集传感器及系统（如单像素压缩数码相机，低像素相机拍摄高质量图像，物联网/传感器网络）3.流体力学等实验用传感器及系统。 项目中长期的产品：机载，星载压缩感知合成孔径雷达及军事相关产品。此产品国外刚刚起步，国内一片空白，市场前景广阔。

- 71、项目名称：1、医院和医药信息网络管理系统汽车；2、汽车制造及售后服务信息网络管理系统；3、远程教育信息管理系统；4、无疆网城-B2B和B2C电子商务平台；5、物联网和循环生态农业生产试验基地

项目负责人：秦自伟博士                    留学国别：美国

任职机构：GWorld300 Computer Services, Inc.  职务：董事长

联系邮箱：mzwqin@gmail.com

所属领域：交通运输设备制造业、计算机等电子设备制造业

业绩描述：

本人是Gworld3000 Computer Services, Inc.创建者和首席执行官, 主要全面负责公司整体发展策略和计划及其执行，为公司开拓美国和加拿大市场，融集运作资本，并监控公司内部日常营运。本人在公司营运、技术创新、商业咨询和金融分析领域已有20年的工作经验。1995年，本人加入IBM, 后来加入 Loral Federal Systems公司作为顾问（consulting personal），主要致力于为客户美国国内税局（Internal Revenue Services (IRS)）联邦纳税申报系统（Federal Tax Returning Systems）提供计划、程序模型、以及知识管理服务，这个系统提高了美国国内税局的税务处理系统的处理速度的100% 。1996, 本人加入了 The Society of Worldwide Interbanks Financial Telecommunications Inc. (SWIFT), 领导团队开发革新了SWIFT的股票和货币交易系统（Financial Transaction Systems），并使之更安全、精确、高效，这个系统现在服务于世界6000多家银行来处理这些银行的需求。1997年，加入卡特彼勒 (Caterpiller) 公司从事于文档处理的自动化。为卡特彼勒公司新型机械设计部门实现设计软件自动化和文档处理的自动化提供技术指引，为设计部门实现设计，修改，图象处理，视觉显示一体化和实时处理提供解决方案。彻底改革了设计方式和方法。1998年，服务于Equifax公司的Citibank项目及Medimpact Corp公司的项目，在这些项目中担当主要的设计和领导的角色。改革了CITIBANK银行信用卡全球处理系统。在Medimpact Corp公司的项目中，为美国医院和医药网络管理系统提供了全新的解决方案，扩张了其应用范围，极大地提高了其并行处理效率约5倍。为整个医疗改革信息系统提供了范例，其高效，快捷，用户友好型界面为其占领主要美国市场份额提供了强大的支持。也为后续系统改进，维护和升级构造建立有效的规程和方案。这个项目也是本申请项目的美国版本，它为中国的医院和医药信息网络管理系统提供了一个成功的应用范例。2000年后，创建自己的咨询公司GWorld3000 Computer Services Inc. (Gworld3000.com)，为世界500强、中等及起步的公司提供策略、长远发展计划和日常运作咨询。作为董事长、首席执行长和首席技术官、高级技术构架师，获得和保持很多的客户的项目并获得好评。

项目简介：

1、医院和医药信息网络管理系统。 目前国内医疗系统的管理混乱导致医患关系紧张已经成为大众关注的几个头等大事之一， 本项目旨在解决或缓解这样的问题。国际上先进的做法就是建立一个医院， 药房， 和保险业相互关联又相对地独立的三维系统，使得患者的医护过程透明化和规范化。该系统本系统分为四个子系统：1。药检局药品数据库管理系统，该系统用于管理，规范化和标准化全国药品的代码和条码。 2。 药店管理系统和处方管理系统，该系统用于药品品种和储量的实时动态管理， 患者的病史和使用过的处方管理， 医生所开处方，药品品种 ，药品用量， 和其总价格与其他地区，其他医院，其他同类医生所开处方，药品品种 ，药品用量， 和其总价格相比较的实时动态管理，患者在不同时期， 不同医院所的开处方药品之间的副作用的相互影响的管理系统，3。处方处理和药品购买系统（POS: Point of Sale)：该系统用于患者根据医生的处方购买药品和付账， 保险赔偿等等。4。要求建立和精选国家级的规范的制药厂商以保证基本药品质量和数量。本项目获得由教育部、科技部联合主办的第三届“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛一等奖。

技术优势：

该项目利用当前国际上最先进的三层或多层(3-tier/n-tier)体系结构。 该项目使用的模板块适合不同的医院和药房，不同地区的特殊的要求。 这种模块技术的广泛性和可变通性在目前国际上和在国内都是先进的和开创性。

市场前景：

鉴于在国内没有这种医疗体系即相应软件系统，由此体系形成的产业规模是巨大的，有其广阔的市场前景。

竞争分析：

高起点，国际领先；知识产权体系完整，在美国和其他发达的国家和地区应用极其广泛，行业成熟度高；风险小，技术成熟；超广阔的市场，对国家和社会有重大的经济社会价值。

融资要求：1000-10000万元。

2、汽车制造及售后服务信息网络管理系统。应用领域：

目前我国品牌汽车在海外的市场所占有市场份额几乎没有或极低，但是我们的汽车零部件出口占有市场份额相当高。几乎所有国际上大的汽车制造厂商由于成本考虑在中国生产，合作生产或批发汽车零部件。本申请人2008年夏季访问襄樊了解到我国品牌整车在海外的市场所占有市场份额极低的原因是售后服务跟不上，欧美和其它海外市场客户担心购买了中国品牌汽车后，如果有毛病，没有地方修理和购买相应的零部件。因此解决汽车零部件按时到达售后服务部门和修理点是提高我们的汽车整车出口的关键。而建立一个覆盖全球汽车零部件实时供给和需求的信息网络系统和相应的快速传送系统又是达到国际标准的售后服务水准所必须的系统。这个系统的应用范围广阔并且将极大地提高我国汽车整车出口数量。我们的成本优势将转化为我国品牌整车出口的价格优势和售后服务优势并且为最终主导国际汽车市场提供保证。

技术优势：

该项目利用当前国际上最先进的三层或多层(3-tier/n-tier)体系结构。 该项目使用的模板块适合不同地区的特殊的要求。 这种模块技术的广泛性和可变通性在目前国际上和在国内都是先进的和开创性。

市场前景：

鉴于在国内没有相应软件系统，由此体系形成的产业规模是巨大的，有其广阔的市场前景。

竞争分析：

高起点，国际领先；知识产权体系完整，在美国和其他发达的国家和地区应用极其广泛，行业成熟度高；风险小，技术成熟；超广阔的市场，对国家和社会有重大的经济社会价值。

融资要求：300-500万元。

3、远程教育信息管理系统。应用领域：该系统用于远程教育信息管理系统。这个系统用于各大中小学校，培训机构作为辅助教学，管理和陪训之用。在中国，因为地区发展不平衡，教育资源在许多地方相对短缺。这为远程教育提供了广阔的市场。 如果将远程教育的问题和高科技的多媒体数据库和网站特别是云技术结合起来，就可以为家庭教育和终生教育的需求提供几乎无穷多的方案、办法和互动。网络培训远程教育系统是利用现代IT技术，借助互联网和教育局域网帮助个人和教育建立的一个虚拟的学习的网络学习平台。其能够在网络环境下完成视频培训系统、远程教育培训系统、在线教育、网络教学平台、网络教育培训系统、教育培训软件、网络教育培训、在线培训系统等丰富的网络视频教育功能

技术优势：

该项目利用当前国际上最先进的三层或多层(3-tier/n-tier)体系结构。 该项目使用的模板块适合不同地区的特殊的要求。 这种模块技术的广泛性和可变通性在目前国际上和在国内都是先进的和开创性。

市场前景：

鉴于在国内没有这种医疗体系即相应软件系统，由此体系形成的产业规模是巨大的，有其广阔的市场前景。

竞争分析：

高起点，国际领先；知识产权体系完整，在美国和其他发达的国家和地区应用极其广泛，行业成熟度高；风险小，技术成熟；超广阔的市场，对国家和社会有重大的经济社会价值。

融资要求：300-500万元。

投资回报：处于产业链最顶端，利润大，投资回报高，回报稳定。

合作方式：任何相互认可投资或合作方式。

4、无疆网城-B2B和B2C电子商务平台。

1) 应用领域：

本项目为国内产品制造厂商和卖主及消费客户提供供求信息的B2B或B2C电子商务平台。 本平台在海外已经运行超过10年。 销售产品超过1万种类。 项目寻求国内直接生产供货商，物流公司作为本电子商务平台实体支撑。

2) 技术优势：

该项目利用当前国际上最先进的三层或多层(3-tier/n-tier)体系结构。 该项目使用的模板块适合不同种类的特殊的要求。 这种模块技术的广泛性和可变通性在目前国际上和在国内都是先进的和开创性。

3) 市场前景：

鉴于电子商务的全球性，由此体系形成的产业规模是巨大的，有其广阔的市场前景。

4) 竞争分析：

高起点，国际领先；知识产权体系完整。行业成熟度高；风险小，技术成熟；超广阔的市场，对国家和社会有重大的经济社会价值。

5) 融资要求：200-300万元。

6) 投资回报：处于产业链最顶端，利润大，投资回报高，回报稳定。

7) 合作方式：任何相互认可投资或合作方式。

5、物联网和循环生态农业生产试验基地。

1) 应用领域：

该系统将发酵床养猪新技术，沼气池的建造和利用，蝇蛆养殖新技术， 蚯蚓高产养殖及综合开发利用技术，鸡鸭养殖和特种鱼结合为一整体的循环生态农业生产试验基地。是生物链在养殖中的运用实例。本体系在日本和南韩广泛地应用。在中国山东福建等地部分技术也得到比较好的应用。 本人尝试将这项综合工艺和物联网相结合，实时监控全部生产过程并且在更广泛地推广到广阔的农村地区。

2) 技术优势：

本项目的关键部分将物联网，生态农业，无毒农业，循环农业，产业链生产农产品，和生态保护有机结合起来。做到无化学品（农药，化肥等等）和零污染排放生产无毒有机农产品和提供生活所需能源，并且改良土壤和改善农村生活环境。提高生活品质，是推广和实践低碳生活的范例。项目产品分为两个范畴：

a) 农场和农产品生产过程：本项目的农产品要做到无毒，无化学药品，无化肥，无催长剂，废物循环利用，做到零排放。节省能源并且提供生活所需能源。养殖生产过程饲料达循环利用。经过本项目生产模式的农产品达到100%有机产品。

b) 本项目第二项主要的方面是有机农产品的销售或深加工。由于项目生产农产品过程与传统农业生产不同，其投入成本将高于传统方式。因此项目成功与否将与销售价格和市场有很大关系。试点农场和农产品销售由于数量小，市场容量相对大，因而问题不大。但是一旦得到推广，其形势将有很大不同。项目推广将遇到初期投入成本和长期功效的矛盾。当农民看到并且感受其中的经济效率后，推广将会迅速铺开。这样解决有机农产品的销售市场或深加工将成为第二期投资的关键。

3) 市场前景：鉴于在国内没有相应系统，由此体系形成的产业规模是巨大的，有其广阔的市场前景。

4) 竞争分析：高起点，国际领先；知识产权体系完整，行业成熟度高；风险小，技术成熟；超广阔的市场，对国家和社会有重大的经济社会价值。

5) 融资要求：300-500万元。

6) 投资回报：处于产业链最顶端，利润大，投资回报高，回报稳定。

7) 合作方式：任何相互认可投资或合作方式。

- 72、项目名称：燃料电池电动汽车或发电站用高温质子导体

项目负责人：罗江水博士                   留学国别：比利时

任职机构：比利时鲁汶大学                 职务：FWO学者

联系邮箱：proticils@gmail.com

所属领域：交通运输设备制造业、

业绩描述：

发表的文章:

发表9篇SCI论文，总被引次数超过50次。近五年，以第一作者在国际高水平科技期刊发表论文共4篇（JCR一区4篇）.

专利：

1个专利在审。另外9项研究成果拟申请专利。

特别荣誉:

2013年6月：比利时国家科学基金会FWO学者

2013年2月：2012年度国家优秀自费留学生奖学金

2012年6月：比利时鲁汶大学PDM优秀博士后

2011年8月至2012年10月：比利时鲁汶大学博士生奖学金

2005年9月至2008年8月：中国科学院大连化学物理研究所奖学金

2001－2002学年：厦门大学二等奖学金

2000－2001学年：厦门大学三等奖学金

主持项目：

(1) 鲁汶大学研究基金：Oxygen reduction in Pt/C–protic ionic liquid composite electrocatalyst（2012年至2013年），8万欧元，已结题。

(2) 比利时弗兰德研究基金会（FWO）（2013-2016），27万欧元，已获批，运行中。

(3) “鲁汶大学 - 上海交通大学”双边国际合作项目（2014-2016），1.25万欧元/年（双边共约30万元人民币），运行中。

(4) 德国EWE公司能源技术研究中心内部项目（2008-2011），约50万欧元，已结题。

项目简介：

燃料电池是一种高效、环境友好的发电装置，它直接将贮存在燃料与氧化剂中的化学能转化为电能。燃料电池有许多类型，可按工作温度、电解质类型和所用燃料的不同及应用来分类。其中，以氢气为燃料的质子交换膜燃料电池（Proton Exchange Membrane Fuel Cell，简称PEMFC）具有可在室温下快速启动、无电解液流失、比功率和比能量高等突出特点，适宜用于运输动力、便携式电源、分布式电源及家用型发电机，因而受到越来越广泛的关注。

目前，高温质子交换膜燃料电池是质子交换膜燃料电池领域的研究热点。其通常在100 °C到200 °C之间运行，具有较高的系统效率，并能简化水热管理，还能忍受一定量的CO进气杂质。然而，通常用的质子交换膜(如Nafion)在100 °C以上就开始失水，电导率低，并且热稳定性差。因此，本项目旨在本人拟申请的专利技术的基础上开发新型高温质子导体，以期提高高温质子交换膜燃料电池的性能。

拟开发的高温质子导体具有达到实用水平的电导率（如在150 °C下高达0.1 S/cm），热稳定性和机械性优良，制备较简单，成本较低，使用寿命长，工作温度宽广，能应对燃料电池发电机冷启动（-30 °C cold start)、低温(室温至80 °C）和高温（100 °C至200 °C）操作等突出优点。技术线路采用纳米技术制备纳米复合材料，关键材料包括具有自主知识产权的离子液体、有机离子塑性晶体、多孔材料和高分子树脂。值得指出的是，所开发的质子导体产品除了可应用于高温燃料电池，在电容器、电化学传感器等其他领域也有较好的应用前景。

- 73、项目名称：流态冰设备在冷链物流上推广应用及产业化

项目负责人：李健强博士                   留学国别：美国

任职机构：                               职务：

联系邮箱：jianqiangli@yahoo.com

所属领域：海洋装备制造

业绩描述：

从事新产品研发，设计和项目管理20多年，丰富的国内外知名企业的工作经验，具有多项流态冰系统工程等大型项目的策划和管理的成功案例。曾在流态冰行业的加拿大著名公司任职多年，从事系统设计和项目管理工作。

高浓度流态冰设备的推广应用和产业化项目，是本人和团队经过多年研究，吸收了国外最先进的流态冰技术，结合国内市场的特点，针对目前现有产品的弊端作出完整的解决方案，是传统产品的提升。本人拥有该项目核心专利技术产品-----高浓度流态冰设备的发明专利和实用新型技术专利等4项目专利。

项目简介：

产品的核心技术及创新性：高浓度流态冰专用设备由我团队自主研发的制冰设备。它充分吸收世界先进的流态冰技术，采取高效的结晶技术创新研制，达到世界水平某些性能甚至已经超过国外同类的产品。它比传统的固体制冰方法节约30%以上的电,水陆两用,采用海水做为水源制流态冰。此外它生产的流态冰具有流动性, 通过封闭管道输送。

产品的关键技术及创新性：关健技术1.迷宫式设计冷媒蒸发器，冷媒在规定的通道运行，充分膨胀和蒸发，提高制冷效率，而现代化的加工技术做保证；2.强行换热式搅拌机构，冷冻海水在薄壁管内的结晶技术以及冰浆输送机构技术；3. 耐磨低温强度高的特殊材料，直列式弹簧刮冰刀装置；4.独特的船用储冰罐冰水分离技术和低温高强度耐腐蚀保温的复合材料。

流态冰设备最大的优势：设备启动30分钟左右，就可以生产出高浓度液态冰（温度在-3~-4度的冰水混合物）。其冷却速度极高，有效的抑制海产品体内的细菌繁殖。只需2钟即可将海产品等其他食物的温度从刚捕获时的常温降到-1度，保证食物的新鲜度。同时，冰晶细小圆滑，无尖角，在接触冷冻程中不会对被冻体表皮造成任何损伤，可以提高冰鲜鱼类和提前食物的质量。同时，降低了渔民的劳动强度，增产增收；海水直接制   流态冰, 节约淡水资源，节能环保。

项目实施方案：1.实施本项目过程中已经完成的工作:完成了产品研发，小批量试小阶段，开始准备产业化生产。产品技术先进性,填补在实际生产作业上的空白，性能稳定可靠；先进生产设备，成熟的技术工艺和生产流程;知识结构合理稳定的核心团队成员；初步建成了研发和的生产基地;2.项目实施的技术工艺方案:

原材料采购

外协件

机加工

热处理

内管加工和内壁处理

蒸发器焊接

零件安装

调试

压缩机安装

其他制冷零件安装

加冷媒

性能检测

总机组装

整机性能检测

销售

检验入库

检验部件性能

发器和内管组装

创业团队成员构成:李健强：任总经理，全面负责项目的实施管理，产业化生产和市场推广工作。汪健生:博士导师，拥有多项传热专利技术和著作。负责产品开发,技术指导和基础研究工作。欧广平：高级工程师，华南理工大学工程硕士制冷专家，从事产品研发多年，多项研究成果。全面负责产品研发，项目的实施和管理。谢清新：高级技师负责生产，从事机械制造加工20多年，经验丰富，多个产品设计获得省市科技进步奖，曾荣获广州市百人高级技能大赛优秀奖。刘丽婷：市场策划总监，复旦大学MBA,国内优秀的实战型营销战略专家，擅长为创业者在缺乏低成本的成长机会的不利情况下，创造精准的营销网络平台并和传统的营销手段相结合，是开拓海内外市场不可多得的市场营销人才。曾文勤: 副总经理，分管财务。管理硕士，广东工业大学商学院讲师。本项目的总策划、战略顾问，负责项目研究策划、实施、企业管理和品牌运作，同时负责企业财务管理工作。

商业模式：项目将建立从产品研发，信息服务，生产（服务）,市场推广销售到上下游产品一条完整的产业链的商业模式。1.产品的商业营销模式：建立本地区直销模式；建立长江三角洲及华南华东地区地市级代理经营模式；建立其它省级代理经营模式；2.盈利的主要来源：（1）流态冰晶设备营销收益；（2）流态冰晶设备安装服务费用收取收益；（3）其它收益。新产品开发、研制、服务的收益。

市场需求预测：国内在流态冰技术的研究和应用方面尚处在萌芽状态，很多领域还是空白。船载流态冰设备远洋捕鱼的市场需求：据统计，我国拥有上百万艘渔船，从业人员约3000万，适合安装船用制冰机的渔船按十分之一的比例计算，则有10万台的渔船安装的庞大市场。全世界在这个吨位的渔船在百万台以上。目前国内在海水制冰机这个行业尚为一片空白，以均价几万元/台计，我国的市场容量在百亿元以上，世界市场的容量在500亿元以上。同时，可以推广到冷链物流在车载式流态冰专用设备上的应用。2．海产品深加工和整个冷链物流冷藏保鲜的市场需求：我国海岸线有万公里以上，沿海有6个国家级中心渔港及大中型渔港码头几百个，平均按照日消耗冰量数以千吨算，养殖业，海产品深加工和冷链物流上的应用很广泛。传统的冷冻保鲜方法已经远远满足不了需求，而流态冰设备将为提升传统产业提供一个完整的解决方案。在家禽屠宰场上的应用，高浓度冰晶具有流动性，可迅速包围禽体的表面；而细小冰粒与禽体进行紧密接触，迅速降低了禽体的温度，极大的提高了鲜禽体及冷冻鲜禽体的鲜度和保鲜，保质期。同时，实现人和活家禽彻底分离，从源头上彻底杜绝病毒的传播。3.同时还可以推广到冰蓄冷中央空调，矿井及隧道降温通风，   化工冷却降温等其他领域上的应用。

预期经济效益：本项目从2014年到2019年，将完成小批量试生产以及工厂量产的任务，形成成熟的工厂化生产运行模式。具体计划如下：

（1）批量试生产阶段。2014.1-2015.1，建立高性能船用高浓度流态冰设备及零部件的生产线，并逐步扩大市场投放量，进行市场攻关切入，预计产销50-100台设备，产值500-1500万。同时通过多途径获得国家政策和资金的扶持，争取获得良好的用户认可意见，籍此大力开拓国内市场。争取获得农业渔业部、建设部等系统的认可，进入国家农业，海洋渔业部关于冰鲜食品，远洋捕鱼渔船冷冻保鲜过程的改造推广的国家战略。（2）工厂化量产阶段。2015.1~2016.1，全力开拓国内外市场，国内市场占有率达到30％以上，实现利润500~1000 万元/年，同时拨出部分资金进行新一代高性能高浓度冰晶机，材料制造工艺及其相关零部件的研发和新的产品战略；开拓全新的市场并择机切入；形成2－3 个强势的主导产品，形成良好的营利模式。规范企业的管理、生产、营销、文化等各个环节。培养研究技术骨干，提升企业的自主创新能力，进一步扩大生产，开发国际市场。

（2）工厂化量产阶段。2015.1~2016.1，全力开拓国内外市场，国内市场占有率达到30％以上，实现利润500~1000 万元/年，同时拨出部分资金进行新一代高性能高浓度冰晶机，材料制造工艺及其相关零部件的研发和新的产品战略；开拓全新的市场并择机切入；形成2－3 个强势的主导产品，形成良好的营利模式。规范企业的管理、生产、营销、文化等各个环节。培养研究技术骨干，提升企业的自主创新能力，进一步扩大生产，开发国际市场。

（3）发展壮大阶段。2017.1~2018.12，在企业稳定地获得营利模式、应对复杂的竞争形势和积累丰富的金融运作经验之后，籍主导产品的市场优势，同时衍生出新的增长点，进行融资和争取创业板上市，继续巩固国内市场，抢占国际船用流态冰设备，流态冰行业系列产品及其相关零部件市场，达到成长为年产值达数亿元的、具有综合营利能力企业的战略目标。

社会效益：提升远洋捕鱼，海水养殖业，食品深加工，冷冻保鲜和冷链物流等传统产业的作业方式，为传统产业提供一个综合全面的解决方案；减少建设大型冰厂，从而节省土地，电力和淡水资源。减少液氨作为传统冰厂，冷冻厂制冷剂的使用，从而减少液氨因为液氨泄露造成的环境污染和爆炸的机会；作为在国内一个高新技术，为高校有关专业提供研究课题和教学实习基地，实现产学研结合；为本地区提供就业机会。

- 74、项目名称：智慧节能环保电动车

项目负责人：梁威博士                     留学国别：美国

任职机构：HTT 集团                      职务：亚洲部总裁

联系邮箱：wliang4556@aol.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

HTT国际投资集团公司创始人之一，亚太区总裁,毕业于中国山东大学，后攻读美国加州大学和美欧联合管理大学，历任欧美几所著名大学的教授、博导和跨国企业高级管理人员。参与并成功地完成数十项国际投资案例，擅长企业并购项目。曾担任美国硅谷创业协会会长及多个高科技企业的资深顾问和首席科学家、欧美中国企业家协会秘书长、美西投资基金会理事长、科技谷战略研究中心主任及首席经济顾问和创业园总经理等；目前担任的社会职务包括：

1.亚太国际华商联合会理事长；

2.欧美中国企业家联合会副会长；

3.美华科学家交流协会主席；

4.全美华人投资业联盟秘书长；

5.硅谷创投协会副主席；

6.欧美及中国多所高等学校/研究所客座教授/研究员；

工作经验及主要业绩:

在约三十年的职业研发生涯里发表过100多篇专业文章和六本专著，获得多项专利及著作产权，多次应邀为国际高峰论坛主讲嘉宾，组织并主持过多次大型国际会议。2000年旅居欧洲期间曾任欧洲跨国企业亚洲部总裁，参与商务机场改造，主持并成功整合欧美和亚洲多个企业，在短期内大幅提高企业的盈利并成功上市。

在国际投资业的人脉资源丰富，与主要国际投资集团多次联合投资，参与并主持多个国际合作项目；曾经参与了美国斯坦福大学与加州大学医药中心的整合，主持过英国，德国和美国高科技企业、零售连锁企业和生物制药企业的并购计划；在投融资团队和专家团队的组建方面具有丰富的资源和经验，先后与国内外主要投融资机构合作，参与了多项企业上市的策划，组织和执行。

项目简介：

1.团队与投资主体： 核心团队为留学归国博士团队，包括海外高端领军人才，中组部国家千人计划专家，海聚工程特聘专家，自主知识产权拥有者，世界 500强企业高管，大数据智能决策引擎和电动车核心专利发明人；

2.项目技术与产品： 本项目的关键技术包括：1）大数据的获取，整合，存取，管理，展现技术；2）大数据智能分析技术；3）独有的大规模一对一客户精准策略求解算法，此模型的变量依赖客户记录的多少，可达数亿个；4）数据策略管理，执行，反馈跟踪技术；5) 车载智能终端技术; 6) 智能交通技术（通过遍布全城的RFID实现对车辆的自动识别， 监控和数据挖掘）;7) 电动汽车电池状态的全历史监控系统，增强电池运行的稳定性和可靠性（电池是电动车的最关键部件）; 8) 节能环保车载电力和动力智能系统; 目前团队已经完成产品原型的研发,主要模块功能已在某大型合作项目中进行演示，获成功；

3.电动车产业园总部基地：HTT投资集团近年来重视海外领军人才的引进和培养，聚集了一批优秀人才和电动车产业链项目,发挥这一资源的优势为地区的经济发展提供新的引擎是我们推动电动车产业园总部基地的初衷；我们的计划是把具有自主知识产权的智能电动车产业园区系统与自然资源结合，投资3.6亿美金，利用现有工厂厂房建设电动车产业园总部基地，在2.5年内实现电动车产业园总部基地和交通智能化; 从美国硅谷引进高科技团队和海外留学人员领军人才，由美国HTT投资集团在亚洲的总部及运营中心(华威国际投资管理集团有限公司HTT INVESTMENT GROUP LIMITED)负责网点建设；该项目将带动智慧城市的发展;

- 75、项目名称：汽车电子ECU系统的软件开发

项目负责人：潘友谊硕士                留学国别：德国

任职机构：德国海德堡印刷机械股份公司  职务：系统开发工程师

联系邮箱：xiaoyupan@gmail.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

1.基于国标IEC61508, ISO26262组件和模型等等技术,开发安全关键嵌入式实时系统。

2.智能系统，智能排版系统的设计与开发。

项目简介：

当今汽车行业中一个明显的趋势是车辆上的电子设备变得越来越多，在汽车驾驶控制，车身控制，车内网络控以及制驾驶信息等等系统中电子设备扮演着越来越重要的角色。随着微型控制器和电控单元数量以及功能要求的不断增加，系统的复杂性和开发难度也相应大大增加。为了面对这些复杂性和在这一领域保持竞争力，开发人员不仅要面临着复杂的功能性要求，设计优良的硬件和软件，还要面临着非功能性的挑战，如可移植性、可重用性，降低成本和缩短开发周期、系统的安全、稳定、可靠等等。为了面对这些复杂性，迎接挑战开发出高质量的嵌入式系统和产品，开发者需要不断改进，优化开发环境，并将新技术，新方法以及国标应用在整个的 开发活动。

我们立足于汽车电子ECU系统，基于AUTOSAR、IEC61508/ISO26262, OSEK/VDX、UML、CAN、等国际标准和开发工具，采用嵌入式C和Java编程语言, 与国际工业界同步，研究开发面向汽车电子的嵌入式实时系统。其内容涉及 :

(1) 嵌入式实时操作系统的开发，基于RTOS (OSEK/VDX, Vxworks等),  改进和优化实时分布式系统任务调度，资源分配及时间分配，等等。基于汽车电子ECU系统的功能要求，对其进行实时调度分析和优化设计，包括任务分配和总线配置（CAN和 Flexray, 以及CAN总线应用层协议），故障诊断系统的嵌入式软件应用系统，等等。推进汽车电子软件核心技术进一步发展。

(2)嵌入式实时ECU软件设计和开发，基于国际汽车开放系统体系架构AUTOSAR， ISO26262安全标准，基于模型设计(MBD)，软件在环(SiL-Software in the Loop)方法，以及扩充的UML， Bondgraph和Simulink，通过需求分析模型对原形ECU控制器进行功能设计，物理特性模拟和仿真验证等等，确保控制器设计的正确性，安全性，实时性等要求。实现控制系统从设计，建模，仿真到代码自动生成，提高开发的自动化程度，满足实时嵌入式系统开发的高可靠性要求。

(3) 模型测试和验证，贯穿于V-模型的所有阶段，借鉴和运用ARTISAN，Simulink和UML等成熟产品和先进技术，采用软件在环(SiL)方法，对ECU进行仿真，单元和集成测试以及功能分析。

汽车电子产品和市场正呈现高速发展和膨胀的趋势，面向汽车电子系统的嵌入式实时系统开发和研究，对我国汽车工业及相关电控行业的发展具有重要的战略意义和社会经济效益。该研究还可应用在航空航天，工业控制，家用电子电器，等同行类项目中，具有广阔的市场前景和长期稳定的发展空间。

- 76、项目名称：生命体征监测系统

项目负责人：段先胜博士                   留学国别：美国

任职机构：智多微电子(Chipnuts)            职务：管理和融资

联系邮箱：jasonxduan@gmail.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

无。

项目简介：

该系统结合先进的材料，传感器和软件技术，为全球首创，并得到美国FDA审批认证。可用于医院，养老院和家庭重病人，老人和婴幼儿的实时监护（24x7）。可构成互联网云服务的网络终端数据采集系统。从而衍生出互联网大数据服务项目。市场调查表明，全球估计有3亿的潜在用户。以中国的国家标准，此类系统可按小时收费，60天即可收回购置费（成本）。而基于云服务的商业模式，可免费提供该系统给用户使用。

- 77、项目名称：1、节能环保新技术及产品 (汽车环保节油器)；2、软件(IT)及服务外包；3、VPN技术在因特网中的应用

项目负责人：郭辉博士                     留学国别：美国

任职机构：国际经营技术协会               职务：负责人

联系邮箱：huiguo88@hotmail.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

国际论文18篇；专利5；获国际奖项12。

项目简介：

1、节能环保新技术及产品 (汽车环保节油器)。“汽车环保节油器”采用目前国际上最先进的节能环保新技术，配之以新材料所设计制造。节省各种车的燃油耗量且是节省金钱之最佳方法。它能广泛使用于各种不同类型燃油车辆。“汽车环保节油器”能清除汽车中引擎内积聚之炭化物，既可节省能源亦可使燃油彻底燃烧，减低废气之排放，保护环境，是目前最好的低碳产品。

在安装“汽车环保节油器”后，立刻发现汽车无论在加速或性能上均有极大之提高。在行驶100公里后，燃油之耗量明显地下降。我方携带样品，合作洽谈。

2、软件(IT)及服务外包。众所周知, 中国IT外包服务结构中,软件外包一直占据主导地位, 国外社会信息化程度高,可外包的软件市场庞大,只有深入了解和掌握国际软件开发体系,保证质量,才能在软件外包市场大显身手。为此,通过国内IT人材和国外IT人材的有机结合组建团队,完善管理水平,降低成本,化解风险,从而提高软件外包及IT服务的国际竞争力。提升软件外包业务及IT服分三阶段。其一, 准备期：主要行人材、设备、资金的整备。其二, 开拓期：扩大客户,保证资金的良性循环,建立事业基盘。其三, 发展期：保证市场份额,增员增资增益。目前在有一定自有资金和市场的前提下,在资金(包括风险投资)和IT人材方面征求合作伙伴(详情邮件、电话或面谈)。

据Gartner研究公司预测，中国将成为世界上最大的外包市场。另外政府这几年不间断的扶持，客观上为中国的软件外包产业提供了一个良好的创业环境。

我们用国外的先进IT技术能对国内企业公司进行升级和改造，既可咨询设计搭建新的信息系统，又可改造旧的或现存的信息系统，为企业公司创造经济和社会效益。让我们携手合作,求实进取,共创明天!

3.VPN技术在因特网中的应用。随着因特网的广泛应用，如何利用因特网的资源组建企业的虚拟专用网络（VPN），已成为IT业界的一个新热点。虚拟专用网（VPN）指的是依靠ISP（因特网服务提供者）和其他NSP（网络服务提供者）在公用网络中建立专用的数据通信网络的技术。在虚拟网中，任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路，而是利用某种公众网的资源动态组成的。通过私有的隧道技术在公共数据网络上仿真一条点到点的专线技术。

通过向企业提供VPN服务，ISP可以与企业建立更加紧密的长期合作关系，同时充分利用现有网络资源，提高业务量。对于VPN用户而言，利用Internet组建私有网，将大笔的专线费用缩减为少量的市话费用和因特网费用，无疑是非常有吸引力的。

路由VPN技术是企业可以利用公共数据网络建立自己的私有企业网络。用户可自由规划企业各分支机构之间的地址，路由策略，安全机制等。企业开设VPN服务所需的设备很少，只需在资源共享处只需在资源共享处放置一台VPN的服务器（如一台VPN的路由器）就可以了。资源享用者通过连入本地服务器后，直接呼叫企业的远程服务器（VPN服务器）。完成由ISP的接入服务。只需在资源共享处放置一台VPN的服务器（如一台VPN的路由器）就可以了。资源享用者通过连入本地服务器后，直接呼叫企业的远程服务器（VPN服务器）。完成由ISP的接入服务。

该项目是商品化、产业化、国际化前景的高新技术项目。目前,在西方其他发达国家的应用都是处于产业化阶段。非常适合国内的引进,近来已和国内十几家单位初步接洽中,希望今年能开始实施。该项目技术高新,但投资不太大,回收较快,对大中小企事业单位均实用。

- 78、项目名称：基于多背景模型快速前景检测技术的智能视频报警系统的开发应用

项目负责人：于小亿博士                   留学国别：

任职机构：南加州大学                     职务：研究员

联系邮箱：yuriiaac@hotmail.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

博士、副教授。2005年7月在中国科学院自动化研究所获工学博士学位。2005年8月进入日本东京大学，从事博士后研究工作。2006年9月起在日本大阪大学多媒体研究室从事研究工作，是该室隐私信息保护的视觉监控研究方向的负责人。曾多次到日本其他大学做访问研究。2009年3月进入北京大学工作，从事《多媒体计算与通信》、《人工智能》等课程的教学和科研活动。2012年进入南加州大学工作。先后参加了日本总务省研究补助基金、东京大学5年计划项目、国家自然科学基金、国家高技术研究发展计划（863）、北京市自然科学基金等多项科研项目。在信息隐藏和视觉监控方面的研究已经获得在国家自然科学基金面上项目、教育部新世纪优秀人才项目和天津自然科学基金项目资助立项。国际刊物（含接收）、国内刊物以及重要的国际学术会议上发表论文30余篇。目前主要从事视频信息处理与信息隐藏方面的研究工作。

项目简介：

基于多背景模型快速前景检测技术的智能视频报警系统是基于先进的计算机视觉和模式识别技术，通过对采集到的可见光和红外光视频图像进行智能分析，能够及时准确的判断出监控视场内的入侵、偷盗、火焰、烟雾等各种灾害事件。主要应用在交通运输、石油石化、船厂码头、烟草行业、酿酒行业、电力行业、煤炭行业、森林防火等关乎国计民生的重点支柱行业, 解决了目前广泛存在的室内高大空间和室外空旷空间的火灾早期报警问题。

创业团队对本项目具有完全自主知识产权。团队研发的智能视频报警器和智能视频监控管理系统软件结合使用，形成了智能化、网络型、分布式的灾害事件早期报警系统。尤其是在下雨、下雪、大雾、风沙和公路隧道等恶劣环境中，有着极高的准确性和极低的误判率。

本项目具有四个创新点：

1、提出了一种新的基于多背景模型的快速前景检测方法。

2、独创的背景模型设计

3、背景模型更新策略。所有参数（均值、方差、权值）的更新计算都采用整型数值方式。并且，采用了动态的学习速率。

4、前景检测。当前图像区域不但和其对应的背景模型进行比对，也和周围区域的背景模型进行比对。并利用图像整体的灰度和梯度信息的变化，来计算是否存在场景突变。

团队的灾害事件早期智能报警系统已获得公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检测报告，申请发明专利2项，获得软件著作权2项。本产品性能已全部定型，各项指标达到国际一流，国内领先水平。已于国内重点客户洽谈合作事宜（见附件）。本项目经教育部查新机构查新，查新结论：本项目具有新颖性。

- 79、项目名称：高效离心分离及超微细粉分级技术产业化/技术转让

项目负责人：王勇江博士                   留学国别：英国

任职机构：英国大云国际                   职务：董事长

联系邮箱：wang_yongjiang@hotmail.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

N/A。

项目简介：

超微细粉分级技术及其设备的用途：一是提高粉碎效率，减轻微细颗粒在粉碎过程中的过磨和团聚现象；二是确保粉体/粉末产品在生产加工过程中的分级精度/细度和粒度分布。

离心分离器是现代产业固液，固气分离广泛使用的基本设备，是超微细粉分级技术的核心。离心式分离器是利用高速旋转的气流通过离心力将粉状颗粒根据生产设计要求对粉体/粉末进行分离/分级处理的关键设备。在离心式分离器中，使用最普遍的是旋风分离器。

XCY型高效离心分离技术及其设备，具有粉体/粉末分离效率高，分级精度均一，能耗低，结构简单等功能，产品技术达到国内同类产品领先地位，国外先进水平。根据生产加工需要，设备可将粉状颗粒分级至数微米，是新材料/新能源，及所有粉体/粉末材料生产加工所必需的关键技术和配套设备。

本技术/设备采用不同组合及设计，用于超微细粉体颗粒分级，可获得不同粒径所需产品，大大提高粉体/粉末产品自身价值，经济效益显著。本技术/设备同时可用于工业粉尘控制和捕集，可大幅提高粉尘分离效率和废弃工业粉尘的回收利用，并可节约能耗20%以上，在石油化工催化剂回收，天燃气净化，以及水泥等建筑材料行业使用具有普遍推广的意义，市场前景广阔。

- 80、项目名称：城市废固垃圾快速气化发电集成技术的开发和产业化

项目负责人：陈辉博士                     留学国别：加拿大

任职机构：沃利帕森斯                     职务：资深经理高级工程师

联系邮箱：shuigh18@yahoo.com

所属领域：节能环保装备

业绩描述：

10多次获得国内外工业项目开发与实施以及工程设计的奖励, 如2013年第八届春晖杯中国留学人员创新创业大赛优胜奖、2013中国科技计划创业大赛优胜奖、第二届千人计划创业大赛复赛、中国石化总公司科技进步奖和工程设计奖、加拿大商业比赛设计奖、连续四年获加拿大国际研究生奖学金与工程奖学金等. 担任多家著名国际化工与绿色能源期刊审稿人， 申请或获批10多项国际专利或专有技术。

项目简介：

城市有机废固垃圾、工业有机废弃物（如废塑料、废橡胶、黑液等）、农林生物质废弃物等为原料来生产绿色清洁合成气及电力集成工艺工程技术。集高度的灵活性，有效性，与环境兼容性于一体，它是基于成熟先进的石油炼制中快速流化技术、预处理技术和新型高效气化技术创造性集成开发而成。本集成技术由快速热裂解、快速气化、快速流化定向燃烧技术等十大核心技术有机结合而成。基于10大技术组成的集成工艺完成整个系统中物质、能量、水等十大创新集成, 实现对有机废固垃圾或低热值原料定向、分级、清洁转化和高效利用,可达到“吃干榨尽”的程度。将有机废固原料借助一种或多种外部氧化或气化介质原料的参与，如空气、氧气、水蒸气、二氧化碳或及其混合物等，在先进高效快速流化床反应器内，在新型高效活性催化剂或载体的作用下，定向、分级、高效、清洁地解决废固有机质气化过程中焦油生成和气体净化问题的技术瓶颈，并同时显著地提高合成气的热值，实现有机质完全降解的效果，生成富含氢的合成气进行发电。类似天然气发电技术，被国际能源署(IEA)称为未来新型能源体系中最具前途的技术之一。本项目也属于国家环境保护“十二五”科技发展规划 》、《国家环境保护“十二五”节能环保产业发展规划）》等产业政策的重点攻关领域。 “十二五”国家将投资两万亿用于城市垃圾处理等相关环保产业。以城市有机垃圾为原料, 发电效率30%以上，碳转化率80-85%，气化效率约75%，合成气热值6-14 MJ/Nm3（取决于原料与气化介质），1公斤原料能产生1.5-2.0立方米合成气，单位原料消耗量约1公斤/度电，运行成本约0.40元/度电。

中国城市废固资源十分丰富，几乎所有城市都陷入垃圾围城的困境,年产量近4亿吨，居世界第一,而且每年还以8%至10%的速度增长; 人均年产垃圾量达到440公斤;垃圾的历年堆存量达到60多亿吨;垃圾堆存侵占的土地面积多达75万亩等。它不仅影响城市景观,同时污染了与我们生命至关重要的大气、水和土壤,对城镇居民的健康构成威胁,垃圾已成为城市可持续发展中的最棘手问题。每年近4亿吨城市垃圾，被丢弃的“可再生能源”价值高达2000亿元。垃圾不仅造成公害,更是资源的巨大浪费。

开发的集成气化组合工艺，可立足于现有的城市和农村废固资源，实现城市垃圾及农林生物质等低值原料定向、分级、高效、清洁转化成洁净的合成气，合成气进一步发电或综合利用，产生绿色电力等新能源，同时很好地解决了城市垃圾无害化、减量化和能源化问题，可促进城市循环经济的可持续发展，有力地促进城市又快又好的发展。该组合工艺的成功开发及应用还可能解决被责令关闭的 5000 家小火力发电厂升级换代问题以及中小城市集中供气问题，节约天然气和数额巨大的输气管网建设资金。

本项目的实施将配合国家能源战略，对城市垃圾等低热值原料进行高效、分级、定向、清洁转化，有可能实现城市垃圾绿色转化与技术集成创新，实现垃圾减量化、无害化和资源化，提高国内城市垃圾等废固资源的“再生”提取及循环利用，提供新兴产业以先进的创新技术，促进国内火力发电行业的资源整合和产业技术升级，在大中小各类型城市中形成一个新兴的高技术产业，并带来年利税达数亿元的投资回报。因此，无论是从产业技术方面，还是从项目的经济效益和社会效益方面论证，项目都有很高的投资价值和很强的社会意义。

本项目如能成功开发实施将会产生重大的政治、经济、社会、环境和生态效益和广泛的应用前景。

- 81、项目名称：1、新型海上和陆上大型风电场抗风暴安裝技術；2、低成本海水流化冰设备产业化

项目负责人：李駿博士                     留学国别：法国

任职机构：VerTech Inc.                    职务：總經理

联系邮箱：tuyue8801@gmail.com

所属领域：海洋装备制造

业绩描述：

曾在Journal Energy Engineering, Climatic Change, Energy 等國際知名開刊物發表論文十數篇。2012年曾獲得IGES年度最佳論文獎。並參與2項歐洲發明專利。

项目简介：

1、新型海上和陆上大型风电场抗风暴安裝技術。B30众所周知，风速随海拔高度而上升。为了最大限度地提高捕获的风能，目前的主流5-8MW的风机在风电厂都是安装在较高的水平（例如，在海平面200至500英尺以上的风力涡轮机）一般采取塔式吊装结构。然而，商业或工业的风力发电机和其外部装备通常形成一个庞大的安装单位（一般风机的平均荷载为70吨左右）。目前国际上通行的在海拔200至500英尺水平可起重70吨的单位风力发电机组的船用设备以及塔结构安装费用是极其昂贵的。我们的专利技术所设计的新型海上风电厂风机安装实施技术可以减少使用昂贵的吊装设备，使其在海上各种不同地点，包括离岸地点，风力发电机组塔能够被自由升高和缩放。采用我们的技术，当塔身处于缩回或工作状态时，风力发电机可能在塔安装（和出力状态）变得相对容易。我们的安装技术特别之处之一是采取的结构和方法可以用于提升一个风机海拔高度，使其在较高的海平面（例如，通常为200英尺或更高的海平面水平以上）工作，以便涡轮机从风场捕获更高的动能。此外我们的技术采取风机缩回以及升高结构动态调节方法以使用风机处于最佳工况，且保护它免受风暴破坏。采取我们设计的结构和吊装方法可以使风机的浆叶从一个紧凑的群集到一个平衡和叶片延长的矩阵序列，这是让风机达到最优效率的一个先决条件。该技术也使叶片在一定约束条件下折叠（通常是至少三个叶片中两个采取该方法）成一个紧凑的集群，为了保护叶片免受损坏和风机其他组件收到风暴或其他飓风和天气事件干扰。该项目可以大大促进我国内陆和沿海地区的大型海上风电厂的风机安装和发电质量需求，大大节约安装成本，估计可以产生数亿元的经济收益。福建和東南沿海地区作为我国最大的风电设备生产、安装和风力发电基地，该项目的开发前景将不可限量。未来5年的市场需求量将在人民币30-50亿元。

2、低成本海水流化冰设备产业化。该新型高浓度海水流化冰设备是我们国外的研究团队经过多年研究自主研发的专利产品。它充分吸纳世界先进的海水流化冰技术，采取高效的结晶技术创新研制，具有世界领先水平的核心专利技术。本技术关键包括独立设计的制冷压缩机，冷凝热交换器和一恒温膨胀阀。其中，缩合热交换器是通过制冷剂配管连通的制冰压缩机的制冷剂排出口的流化制冰系统,恒温膨胀阀是安装在通过制冷剂配管与冷凝热交换器连通的端口。该流化冰系统的特征在于设置有包括冷冻腔，制冷剂进口/出口，溶剂入口和流化冰出口的结晶器.主要溶剂腔被布置在结晶器,冷冻腔布置出主溶剂腔,助理溶剂腔沿主制冷腔的旋转轴被布置在主溶剂腔内，并且设置有一个辅助旋转臂和主腔体连接杆, 主腔连杆和辅助腔连杆与一个结晶刮片相连接;和主空心连接杆和辅助旋转臂是在导向叶片的设计形状采取了效率优化倾斜角。该系统具有低空间占用率，高效率和低故障率的优点，可用于直接与盐溶液制备流化冰。 经过我们的综合测算，它比传统的固体制冰方法节约40%以上的能源，采用海水或淡水作为水源制冰，节约淡水资源，并且可以水陆两用，具有广阔的市场效益前景。它的应用领域涉及：食品加工、啤酒酿造和奶制品加工、家禽冷藏保鲜加工、冷藏保鲜的运输、海洋捕捞渔船用制冰和渔港码头海产冷冻保鲜和运输捕捞渔船装载海水制冰设备和沿海渔业码头的流化冰生产系统，应用于海产品冷冻保鲜、包装运输等各个环节。对于刚捕捞的新鲜海产品，其优点突出在于冷却速度快，有效的抑制海产品体内的细菌繁殖，达到很高的保鲜品质。与其它传统冰种不同，高浓度冰晶具有细腻圆滑，无尖棱角，在冷冻和长途运输过程中不会对海产品的外表皮造成任何损伤。该技术利用海水直接制成的流化冰, 节约淡水资源，降低成本，低碳节能，清潔环保。

- 82、项目名称：新型微流体机器人

项目负责人：杨洋博士                     留学国别：英国

任职机构：剑桥大学                       职务：在读博士

联系邮箱：yyang661@gmail.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

2012全英创业大赛优秀奖 普华永道英国创业大赛第三名 2012年广州留交会创新团队。

项目简介：

背景介绍

为了节省开支和珍贵的药品，实验微型化已经成为现今的制药和生物医药企业的重要选择。一般情况下，在最初的药品筛选之后，候选药物开始被进行大量毫升级容量的实验。另外，在进行珍贵生物样品，如动物以及人体样本的科研时，也特别需要进行小容量的操作。我们的新型微流体机器人可以为医药企业以及科研单位提供一个新的平台，运用体积仅微微升(picoliter)或者纳米升（nanoliter）的液体，因此极适用於研究昂贵或难以合成的物质(如新药)。

Drop-Tech 新型微流体机器人不仅拥有微流体技术的精髓，而且是一个全新的全自动系统。他可以对样品进行多种快速在线分析，如光谱和荧光分析。他拥有由剑桥大学科研团体开发的友好人机对话界面。更为重要的是，Drop-Tech 新型微流体机器人系统可以为制药公司以及科研单位节约时间，节省样品，并且进行可靠的定量分析。除了药品定量分析之外，由于Drop-Tech 新型微流体机器人是一个全封闭的自动系统，在实验室中，我们已经证明他还可以进行多种多样的生物样品分析。

预见

我们的目标是提供一个全新的筛选分析系统，来寻找新型药物或者分析病人样本，从而改进现今制药公司和科研单位的科研方式。在不久的将来，微流体筛选分析将会成为潮流，为工业节约能源和开始，减少病人的痛苦，并且改变科研方式。我们不仅希望成为药物研发和诊断方式的微型筛选分析系统的领军人，并且希望发展一个可以用于对病人进行个性化诊断治疗的新平台。

使命

为了给科研人员提供高质量的技术和一起，从而加快和改进药物筛选分析的方式。我们的公司将会以最有道德感和使命感，最高效和可持续的方式运营，制造和提供产品以及服务。

技术和产品

Drop-Tech 新型微流体机器人提供两种新技术：1，这是一个具有革命意义的全自动微球体生成系统；2，我们的独立微球体检测光谱和荧光分析系统。 我们的第一个产品，Dropix，已经和英国的Dolomite 公司合作生产并推向市场。它包含一个生产微滴的机器人，一套检测系统，以及一套操控机器人以及采集和分析数据的软件。同时，我们预计有一大部分销售会来自于这套系统的消耗品，比如说：第一，普通微管形材料,毛细管等用于保持微滴次序的材料，这些材料通常在实验前被整合在仪器内部；第二，可抛弃的样品管；第三，优化的油相。

- 83、项目名称：智能机器视觉和控制

项目负责人：程伟雄硕士                   留学国别：德国

任职机构：Cheng Electronics GmbH          职务：CEO

联系邮箱：chengweixiong@gmail.com

所属领域：智能化装备制造

业绩描述：

无。

项目简介：

人机交互，机器学习，智能安全等，应用于工业机器人和工业装备等汽车控制电子，汽车通讯网络，智能汽车。我很乐意为中科院做些实在的事情，将我的能力和资源带进来，发展一些非常感兴趣的项目，例如，智能机器人，智能装备。

- 84、项目名称：智能汽车驾驶辅助系统

项目负责人：赵易辉博士                    留学国别：加拿大

任职机构：加拿大梅杰威尔                  职务：研发总监

联系邮箱：ZHAOYH9@qq.COM

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

3篇相关领域论文发表，拥有4项发明专利。

项目简介：

智能汽车驾驶辅助系统，属于电子信息类，汽车电子，汽车主动安全系统行业。采用驾驶状态检测、路况实时检测、视频备份及图像视频无线传输技术，主动防止交通事故发生，是集成导航、防盗、驾驶员驾驶状态监测、路况监测等组多功能安全管理系统。该系统的成功开发可对汽车进行无线物联网视频实时监控，将是汽车电子技术、物联网和智能交通方面的一次跨越。

随着中国向汽车社会快速迈进的步伐，汽车技术特别是汽车安全技术受到越来越受多的重视。除了传统汽车行业中对汽车安全起决定作用的机电控制、汽车电子、机械零件、发动机等关键技术之外，汽车安全驾驶辅助管理系统将是汽车安全驾驶的一个有效补充。基于IT物联网技术的汽车主动安全驾驶系统就是一个研究热点。利用IT行业的研究成果，为汽车安全驾驶提供辅助性的支持，从而增强汽车在安全方面的人性化特征管理，达到辅助驾驶安全的目的。2012年2月中旬刚出台的《物联网十二五发展规划》（规划期为2011-2015年）明确提出：智能交通列为重点领域应用示范工程。所以，基于无线物联网智能监测的汽车安全驾驶辅助系统对汽车行业、智能交通的发展和社会进步具有实际意义。

发展汽车电子产业有助于我国电子信息产业优化升级和培育新的产业增长点。我们将紧跟国家政策，后续将在现有设备系统中加入醉酒状态，精神状态不佳的识别功能，为安全驾驶，文明驾驶提供有效的实际帮助。能够在人工智能安全辅助驾驶系统这个细分市场内，成为行业的领头羊。引领世界最先进技术，使我们的智能化安全辅助驾驶系统市场占有率全国第一。

我们系统的客户群主要为商用汽车类，如大型的物流公司，客运公司，旅行社，公交，出租车等，以及大型的客车生产厂家，货车生产厂家。市场将逐步辐射到家用车市场。

本产业属于新兴产业，市场潜力巨大。

- 85、项目名称：超高导热性石墨烯薄膜

项目负责人：魏思宇博士                    留学国别：美国

任职机构：美国Wyzteck公司                职务：首席科学家

联系邮箱：hrb4yuan@163.com

所属领域：通信设备制造业

业绩描述：

发表论文25篇。拥有美国专利一项。另一项美国专利在受理中。

项目简介：

最近5-6年来，智能手机和平板电脑风靡世界，更新换代速度越来越快，功能也越来越强大，而且日趋超薄化和大屏化。为满足用户对功能和速度日益增长的需要，智能手机和平板电脑内置的芯片和内存容量越来越大，运行速度越来越快，产生的热量也越来越多。同样，大屏幕显示器也比小屏幕产生更多热量。这一切变化都带来日趋迫切需要解决的散热问题。而智能手机和平板电脑的结构特点是内部空间狭小局促，各零部件排列紧凑，内部无法安装风扇向外排热，因此目前唯一的解决方案是在其内部安装超薄的高导热性散热片。传统的导热材料为铜和铝等金属材料，其导热系数分别只有370和210W/m•K左右，难以满足需要。因此目前世界各主要智能手机制造商均采用一种全新材料：超高导热性散热薄膜。这种薄膜材料可以做成很薄，只有几微米，内部结构类似石墨，即由碳原子构成的六边形二维网络层层叠加而成，而每一层二维网络称为石墨烯，属于纳米材料。由于这种薄膜厚度介于传统的石墨和新兴的石墨烯之间，因此被业内不同人士称为石墨导热膜或石墨烯导热膜。石墨烯导热膜是一种高科技合成材料，依照客户需求可制成不同厚度，通常在10至100微米之间。而目前智能手机制造商们需求的主要是厚度在17至25微米之间的导热膜，其导热系数可达1500W/m•K以上，为铜的4倍和铝的7倍以上。今年全球对石墨烯导热膜的需求大约在1000万平方米左右，市场呈现明显供不应求局面。而这一需求在5年后可望增至2000万平方米以上，供不应求形势短期内难以得到缓解。

本项目的核心竞争力在于运用我们团队拥有自主知识产权的，具有世界先进水平的技术和工艺，采取严格的质量管理与成本控制体系，制造品质优良，成本低廉的石墨烯导热膜并迅速投放国内外市场。项目启动第二年可实现产值2000万元以上，毛利率可达40%。

最近5-6年来，智能手机和平板电脑风靡世界，更新换代速度越来越快，功能也越来越强大，而且日趋超薄化和大屏化。为满足用户对功能和速度日益增长的需要，智能手机和平板电脑内置的芯片和内存容量越来越大，运行速度越来越快，产生的热量也越来越多。同样，大屏幕显示器也比小屏幕产生更多热量。这一切变化都带来日趋迫切需要解决的散热问题。而智能手机和平板电脑的结构特点是内部空间狭小局促，各零部件排列紧凑，内部无法安装风扇向外排热，因此目前唯一的解决方案是在其内部安装超薄的高导热性散热片。传统的导热材料为铜和铝等金属材料，其导热系数分别只有370和210W/m•K左右，难以满足需要。因此目前世界各主要智能手机制造商均采用一种全新材料：超高导热性散热薄膜。这种薄膜材料可以做成很薄，只有几微米，内部结构类似石墨，即由碳原子构成的六边形二维网络层层叠加而成，而每一层二维网络称为石墨烯，属于纳米材料。由于这种薄膜厚度介于传统的石墨和新兴的石墨烯之间，因此被业内不同人士称为石墨导热膜或石墨烯导热膜。石墨烯导热膜是一种高科技合成材料，依照客户需求可制成不同厚度，通常在10至100微米之间。而目前智能手机制造商们需求的主要是厚度在17至25微米之间的导热膜，其导热系数可达1500W/m•K以上，为铜的4倍和铝的7倍以上。今年全球对石墨烯导热膜的需求大约在1000万平方米左右，市场呈现明显供不应求局面。而这一需求在5年后可望增至2000万平方米以上，供不应求形势短期内难以得到缓解。

本项目的核心竞争力在于运用我们团队拥有自主知识产权的，具有世界先进水平的技术和工艺，采取严格的质量管理与成本控制体系，制造品质优良，成本低廉的石墨烯导热膜并迅速投放国内外市场。项目启动第二年可实现产值2000万元以上，毛利率可达40%。

- 86、项目名称：新型电化学电池分析仪及电池性能标准

项目负责人：沈慕仲博士                   留学国别：英国

任职机构：英国创新能源有限公司           职务：技术总监

联系邮箱：m.shen@ieukltd.com

所属领域：仪器仪表及文化、办公用机械制造业

业绩描述：

沈慕仲博士系英国创新能源有限公司首席科学家、主任工程师(CTO),具有多年从事电化学工程及新能源的工作经验，在燃料电池及电化学领域进行了开拓性的学术研究，取得了杰出的研究成果，享有较高的学术声望。主要贡献包括：

1) 在燃料电池工作过程中，首次发现化学能转化为电能的特殊规律；

2) 第一次揭示了功耗对燃料电池性能的相关作用；

3) 应用新型嫁接高分子电解质膜制造甲醇直接燃料电池，提高燃料电池的工作性能；

4) 成功研制出Pt /PEDOT电极并应用于甲醇直接燃料电池；

5) 利用铂金在离子导电膜表面的淀结特性研制新型高效能燃料电池电极材料；

6) 在电化学理论方面，发现并验证了电化学动力学电解方程。这一新的电化学动力学方程的提出，对电化学工程的实际应用及电化学理论的发展将产生重大的影响，并有可能动摇具有百年历史的传统电化学动力学基本方程（Tafel方程）。与化学能转化为电能的特殊规律相结合，也就是在电解和化学发电这两方面的理论突破，不仅为能源及电化学领域开辟了新的研究方向，而且为今后燃料电池工业的发展，及制定统一的商业标准提供了理论基础。

7) 发明新型燃料电池电极。在使用该电极组成燃料电池堆时可以省却双电极导电板，从而大大降低燃料电池的造价及低燃料电池的体积和重量，为燃料电池的产业化生产及燃料电池的商业化应用提供了保证。

8) 发明并成功研制新型电化学电池分析仪并投入产业化生产。

项目简介：

新型电化学电池分析仪是用于测量、分析干电池、可充电电池及燃料电池等各类电化学电池发电性能的专业仪器。它是在突破传统的电化学动力学基本方程基础上所研发出的全球首创的高科技产品。该产品的研发、生产和应用不仅能够方便测量电化学电池的发电性能，而且还填补了全球电池行业商业化标准的空白。特别适用于电动汽车等动力电池的研制、生产和销售领域。其分析原理及关键技术来源于发明人在电化学领域的理论创新成果及其首创的电化学动力学方程，根据这一电化学动力学理论和方程，该分析仪可将电化学电池所属的各种复杂因素巧妙的分解成电池的三个基本要素：可称为电池性能参数。通过这三个简洁的性能参数，既可以方便地表达该电池的发电能力，还可以比较不同电池的优劣，可适用作为评价电池发电性能的商业标准。该项目的内容包括：产业化生产并推广应用一个新产品即新型电化学电池分析仪，推广应用一套评价电池发电性能的标准体系，制定并推广应用一个科学单位。

该项目投资少、见效快、回报高，市场潜力巨大。据保守估计，中国市场约20亿元人民币产值，全球市场可超过200亿元人民币产值。如项目总投资为1.2亿元，在项目投资的第三年就可实现盈利1.5亿元收回全部投资，并且以后每年可实现2亿元的营业收入。

- 87、项目名称：医学图像处理研究及基础应用平台研发

项目负责人：常戬博士                     留学国别：日本

任职机构：辽宁工程技术大学               职务：学科带头人

联系邮箱：changjian1030@gmail.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

在日本顶级的论文期刊（电子情报通信学会）上发表论文13篇，并且在美国，韩国，日本的高水平的国际会议上发表论文3篇，日本全国性的学术会议上发表了论文10篇，由于成绩突出多次获得日本文部省颁发的学习奖励费奖学金，并由于学术研究上取得的优异成果，在2009年获得了电子情报通信学会(IEICE)学术奖励奖。

项目简介：

项目概述：

随着X-CT,MRI,PET,SPECT,US等新型医学成像技术和设备的出现和发展，对医学图像的分析已经成为医学研究中的重要方法，医学图像处理技术对医学科研和临床实践的作用和影响也越来越大，其结果直接关系到对人体内部病变部位的观察. 因此医学图像处理技术一直受到国内外相关专家学者的高度重视，对数字化医学影像的处理和分析逐渐成为国内外研究热点.随着科学技术的不断发展,现代医学已越来越离不开医学图像的信息处理,目前的医学图像主要包括CT(计算机断层扫描)图像,MRI(核磁共振)图像,B超扫描图像,数字X光机图像,X射线透视图像,各种电子内窥镜图像,显微镜下病理切片图像等.因此,在普通计算机上实现医学图像处理,将使临床医生对可视化三维图像进行任意剖析、便于病理的诊断。这对于诊断医学、手术规划、放射治疗规划、模拟仿真及解剖教学等方面具有重要的学术意义和应用价值.

团队及平台建设：

我们团队是隶属于日本电子情报通信学会（IEICE）（日本电子工学和情报通信最大最高级别的学会与研究机构）。我们团队主要集中在医学图像处理研究及基础应用平台的研发。我们非常希望将医学图像处理的关键技术引进国内，实现大型高精度医疗设备的国产化、，完善我国具有自主知识产权技术的产业链。同时我们与几个创业团队联系，共同组建了创业协会---九州科技创兴会，形成一个大型的创业团队，实现多元化，高科技含量的集团化创业。在“互惠互助，共同发展”的理念下，实现各创业团队的价值，并从更多方面凝聚国内外人才，集思广益，开拓进取，为实现科技产业化，产业经济化的良性成长共同努力。

技术优势

我们与医学图像处理业界顶级公司有着共同研究的合作项目，如东芝,富士通,柯达,NTT等高精度医学图像处理，应用医学图像诊断产品的跨国公司在医学图像分割.医学图像配准和融合,医学图像压缩等领域进行了广泛的共同研究. 与世界级研究者有着深层交流,由IEICE发起的医学图像处理国际学术会议每年定期举行，与世界各国的专家学者进行学术交流，开拓视野。我们已经有拥有完善的世界上处于领先水平的技术，以及系统化、专业化的科研团队，只需要一定的资金与政策扶持，便会将现有的技术转化为商品，带来巨大丰厚的利润。

应用领域及市场前景

随着医疗技术的蓬勃发展，对医学图像处理提出的要求也越来越高。有效地提高医学图像处理技术的水平、与多学科理论的交叉融合是必然的趋势.多维、多参数以及多模式图像在临床诊断（包括病灶检测、定性，脏器功能评估，血流估计等）与治疗（包括三维定位、体积计算、外科手术规划）中将发挥更大的作用。在即将到来的计算机技术与通信网络高度发达的年代里，图像处理技术将朝高速、高分辨率、立体化、多媒体、智能化和标准化方向发展，特别是信息高速公路的实施，一个真正的图像新时代即将到来。

- 88、项目名称：岩体破坏特性与地应力参数测量的钻孔横向贯入装置开发

项目负责人：江振波博士                   留学国别：日本

任职机构：九州大学                       职务：博士在读

联系邮箱：jzb926@163.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

专利：《岩体破坏特性与地应力参数测量的钻孔横向贯入装置》：专利号：ZL201020197263.3

项目简介：

岩体力学参数的确定是判断岩体工程是否满足正常使用功能的前提和基础，也是指导工程设计和安全施工的重要依据。试验研究是确定岩体力学参数最直接的方法，而用原位试验确定岩体力学参数，能较好地反映岩体的自然特性，如结构面、岩体结构尺寸效应的影响，以及水、风化等外营力的作用。

本项目的目的是在于开发一种岩体破坏特性与地应力参数测量的钻孔横向贯入装置，该装置可以在现场进行原位岩石力学试验，且使用方便，成本低，精确、快捷，它可以利用较普遍的工程钻孔，突破Goodman千斤顶的受力面积限制，使被测岩体达到破坏，从而测出不同深度与风化带岩体的强度与变形参数，以及岩体的地应力参数。

现阶段已完成专利申请、室内试验、现场原位验证试验、软件模拟、仪器配套程序初步开发，下一步程序是将仪器投入工程进行实际操作使用验证，进一步完善计算程序。

目前岩体的原位试验有在现场直接接触岩石，对岩石施加压力来获得变形参数的，包括开挖勘探平洞、竖井进行试验、钻孔Goodman千斤顶试验等，但由于受其成本过高和工期较长的影响，若非大型重要工程，很多工程对应的试验安排就较少或没有，而钻孔Goodman千斤顶主要获取岩体破坏前参数（即变形参数），无法得到岩体破坏参数；另一种则为间接测量，包括岩石声波测试、钻孔摄像等，虽然可以深入岩体不同部位进行试验，但由于其不能对岩石直接施压，造成岩石变形或破坏，而是通过间接分析计算来获得岩体参数，带来较大的人为分析误差。因此本项目的开发可以克服以上这些目前技术所存在的诸多问题，在矿山、水利水电、交通工程、海洋工程以及新能源开发等诸多领域都具有广泛的应用前景。

- 89、项目名称：深部煤层超临界二氧化碳驱替煤层气研究

项目负责人：李治刚博士                   留学国别：日本

任职机构：太原理工大学                   职务：研究员

联系邮箱：zhiganglee2009@hotmail.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

在国际矿业及燃烧学类学术期刊上共发表论文16篇，曾在澳大利亚，荷兰，美国，韩国，印度尼西亚，比利时，日本，中国等多个国家参加国际矿业安全及燃烧学学术会议，口头发表共10余次。

项目简介：

本课题组拟采用煤储层中CH4（气）、SCO2（液）、煤（固）共存，构成气-液-固三相耦合体系的技术路线来实现提高煤层气回收率和CO2地质封存。在高温高压（温度40~ 50 ℃，压强> 8MPa）的密闭容器中，对不同煤阶的煤样试件的甲烷解吸与超临界二氧化碳吸附过程进行实验测试，并在实验过程中对煤样试件的膨胀变形、甲烷解吸量、超临界二氧化碳吸附量和渗透系数进行测试分析与动力学解析，结合超临界二氧化碳对煤基质中部分有机化合物的溶解特性分析与煤样试件的孔隙、裂隙结构、渗透率的变化规律。具体内容如下：

（1）通过制备不同煤阶的煤样（带状与非带状），探讨与对比气态CO2与超临界CO2对煤样吸附量、渗透系数及膨胀系数的影响，拟验证超临界二氧化碳的真实效益；

（2）结合超临界二氧化碳的特定条件与深部煤层的环境，建立完善的高温高压（温度40~50 ℃，压强> 8MPa）反应装置，对煤样试件的甲烷解吸与超临界二氧化碳吸附过程进行热力学理论计算；

（3）利用大煤样试件的超临界二氧化碳吸附量、膨胀变形及渗透系数的分析，探讨超临界二氧化碳的运移规律、赋存状态及稳定性，并进一步计算超临界二氧化碳驱替甲烷的效率，拟寻求超临界二氧化碳注入煤层中的最佳条件。

本项目研究立足于以超临界二氧化碳与含瓦斯煤层构成的气-液-固三相耦合体系的新思路，经过大煤样试件的甲烷解吸与超临界二氧化碳吸附实验的分析与计算，应用数值模拟软件实现相同规模的深部不可采煤系地层的超临界二氧化碳地质封存实验研究与测试，拟对气-液-固三相耦合体系这一技术思路的验证，最终实现超临界二氧化碳深部不可采煤系地层的地质封存在工业领域上的应用。

据中国煤炭和煤层气勘探资料，利用注CO2增采煤层气技术可使中国主要含煤层气区深度（300~1500 m）范围内的煤层气可采量达1.63×1012m3，可储存约1.21×1010t CO2，相当于2002年全国CO2排放量的3.6倍。中国42个主要含气盆地埋深2000 m以浅的煤层气地质资源量36.81万亿m3，主要分布在华北和西北地区(占总资源量84.4%)，与陆上常规天然气资源量38万亿m3基本相当。中国埋藏深度在2000m以内的煤层气若抽采率为40%，利用率为80%，则可以利用的煤层气为9.6~11.2万亿m3。1m3的煤层气可以发3kW/h的电，则上述可利用的煤层气能发电28.8~33.6万亿kW/h。根据0.3元/(kW/h)上网电价计算，市场总值为8.64~10.08万亿元人民币。

- 90、项目名称：拖轮实时监控与优化调度远程信息系统

项目负责人：牛丹博士                     留学国别：日本

任职机构：早稻田大学                     职务：研究员

联系邮箱：danniu1@163.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

硕士期间从事嵌入式仪器仪表设计和工业控制系统设计，共发表5篇国内核心期刊，博士期间发表4篇SCI收录期刊7篇EI检索文章。个人拥有2个专利，4个软件著作权，获得东南大学嵌入式设计大赛一等奖。所在团队拥有专利20多项。

项目简介：

本项目无人值守船舶机舱综合自动监控系统涵盖船舶主机舱（动力机舱）、辅机舱（发电机舱）和艉舱（主轴舱）三个机舱。研发系统的主要内容和技术指标如下。

⑴、主机舱智能化监控系统

①时刻监测主机系统的转速、冷却水温度、燃油进出口温度、润滑油进出口温度以及主机排气温度（600℃以上），润滑油压力、燃油压力等，信号种类繁多，

②接收驾驶信号，并根据驾驶台信息对主机进行智能化控制，如变速、换向、停车、启动、刹车，连锁遥控；实时控制油门开度、调节主机转速；

③对主机及辅机的各运行参数进行在线监测并对越限参数进行报警，一旦检测到影响安全的重要参数超限则立即自动紧急停车。

⑵、辅机舱（发电机舱）智能化监控系统

辅机舱（发电机舱）智能化监控系统又由电站自动控制子系统，自动监测报警子系统和安全子系统三个相对独立又紧密关联的子系统组成。

① 电站自动控制子系统:能够对发电机组进行电子调速并自助稳速。实现电站功率的自动管理、保障外供电压、频率的稳定输出，以及柴油发电机组的自起动、并车，解列等各项智能化控制功能。当系统发生一般故障时，控制系统可自动地使处于备用状态的发电机组立即起动，自动准同步投入电网运行;并网成功后，发生故障的机组将负荷降低至不大于额定功率的10%时，自动脱离电网。

②自动监测报警子系统:自动监测报警系统的任务首先是自动地时实监测电站各设备运行参数和运行状态，这些设备包括机组原动机、发电机、配电系统的机械参数、电气参数和运行状态，监测量包括几十个模拟量和开关量。其次，自动监测报警系统将监测量的监测结果时时与事先设定的限定值进行比较，当被测量越限时，将会发出相应的声光报警信号，并设有相应的报警应答装置。最后，监测报警系统的另一个任务是对监测结果打印、记录、并对被测参数的越限情况进行登记。

③安全子系统:对自动化电站应设置安全系统。任务是:当电站控制系统和监测系统在运行过程中发生危及电站系统内各主要设备安全的严重故障时，安全系统应能自动产生保护性动作。避免事故的进一步扩大，甚至危及船员的人身安全。

⑶ 艉舱智能化监测系统

艉舱主要是主轴通过的舱，包括艉轴密封系统及其它辅助装置，艉舱智能化监测系统主要监测主机转速、艉轴密封与辅助装置运行与安全状况。

目前，我国民用船舶用机舱集控系统的产品不少，但大都处于①分立仪表集中指示；②仅对主机实施监控，无辅机（发电机组）自动监控；③仅有简单的限位比较报警，无故障诊断系统低级集控技术水平。为此，我们迫切需要全面提升造船综合技术水平尤其是民船仅表与自动化设备关键技术与装备水平。而国家也对于造船业出台了相关的政策，如《船舶工业调整与振兴规划》，以稳定造船订单，化解经营风险，确保产业平稳较快发展；控制新增造船能力，推进产业结构调整，提高大型企业综合实力，形成新的竞争优势；加快自主创新，开发高技术高附加值船舶，发展海洋工程装备，培育新的经济增长点。

本团队研发实力强，在嵌入式仪表设计以及物联网系统设计方面有着丰富的成功经验，共拥有专利20多项。现在该项目已经在南通试运行，处于产业化推广阶段。

- 91、项目名称：粉末先端工艺创制新材料及新产品

项目负责人：徐杨博士                     留学国别：日本

任职机构：日本九州大学                   职务：助教

联系邮箱：xuyangcv@gmail.com

所属领域：金属制品业

业绩描述：

参与重大科研项目：1项（2012，日本学生振兴会（JSPS））

主持重要科研项目：1项（2013，九州大学国家氢能源研究中心（WPI））

国际学术杂志论文：5篇

国际会议发表论文：8篇

国际会议最佳发表奖：1项（2012，九州大学国家氢能源研究国际会议）

项目简介：

本人所在“九州大学特征材料研究中心”是国际知名粉末材料技术研究机构，本中心的研究领域主要为：超合金粉末冶金加工技术的开发和应用，航空航天用大型制品的粉末加工技术开发，微纳米传感元件粉末冶金技术开发。涵盖的材料为钛镍基超高温合金，稀土合金/陶瓷，钨钴超硬合金等功能材料。其研究课题和成果处在世界粉末成型领域主导地位。

该项目采用先端粉末冶金技术（如粉末注射成型技术、激光3D 打印技术、粉末旋涂技术等世界领先的加工技术）开发各种稀土材料的特种产品，例如：新型材料/合金开发，航空航天用大型化制品，精密传感用微米传感元件。这些传感元件广泛地运用在航天、海洋、微领域研究等设备和器件上。基于新型稀土材料的运用，其各项性能指标（包括机械性能，电磁性能，耐温性能，传感精度等）均得到了显著的提高。目前，本研究课题得到了日本政府及许多大型战略企业的重视及资金投入，取得了一些世界领先的科研成果。该项目的重点集中在系统材料的开发和加工，是目前世界研究的简短课题。更重要的是，由该项目衍生出的产业布局充值，为我国稀土产业改善“依赖资源本身，缺乏附加技术开发”的高污染，低附加值的产业状况，进一步带动相关的稀土研究领域和产业提供了契机。

- 92、项目名称：利用沸石吸附剂回收低品位余热直接生成高品位工业蒸汽

项目负责人：薛冰博士                     留学国别：日本

任职机构：郑州大学                       职务：研究员

联系邮箱：xuebing@zzu.edu.cn

所属领域：通用设备制造业

业绩描述：

发表相关论文数篇，获批河南省教育厅重点科技攻关项目。

项目简介：

本项目开发出一种新型蒸汽生成器,将沸石-水吸附工质对应用到吸附热泵系统中，回收低品位废热(废水<80℃, 废气<140℃)，直接生成高品位蒸汽(0.3 MPa, 250℃)。本项目采用直接接触换热法，移除了换热器，解决了吸附剂传热速率低的问题。沸石-水的工质对在高温下性能良好，直接接触水后吸附剂体积不变，循环吸附能力稳定。利用130℃的空气使沸石重生，然后通入70℃的水，最终直接生成280℃的蒸汽(常压)。此吸附热泵系统间歇式运行，沸石的蓄热功能可将余热储存，需要时直接生成水蒸气，温升达到150℃。

在化工和钢铁工业中，存在大量的低品位废气和废水；同时，对高品位蒸汽有特别的需求，比如用于工艺加热加湿，蒸汽热解等。

本项目利用低品位废热每生成1kg的0.3Mpa级蒸汽，折算节省标准煤0.0943kg,减少排放0.355kgCO2。例如合成氨生产能力3.0×104 吨/年的氮肥企业，生产工艺中需要蒸汽用于造气和CO变换两个工段，所需蒸汽为9.78 吨/时。若采用本项目成果回收过程废气生成可用蒸汽，每年可以节省标准煤8000吨，约合400万元；每年减排二氧化碳30吨,约合30万元。根据前期基础实验估计算，达到蒸汽产率9.78吨/时，需要不锈钢反应器（单个体积2×104L） 4个共160万，仪器仪表阀门配件等50万，吸附剂沸石（30吨）40万，总投资约250万。1年左右可以收回投资成本。

- 93、项目名称：基于机械式衬里防腐技术的经济型石油天然气管道研发

项目负责人：王云孝博士                   留学国别：英国

任职机构：J P KENNY LTD                职务：项目经理

联系邮箱：YUNXIAOWANG@HOTMAIL.COM

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

• ONE-WAY BUCKLING ANALYSIS OF PIPELINE LINERS，UNIVERSITY COLLEGE LONDON, 博士论文，2003， 作者：王云孝

• PIPELINE WALKING INTERACTION WITH BUCKLE FORMATIONS ALONG ROUTES WITH SIGNIFICANT SEABED FEATURES，Proceedings of the ASME 2012 31st International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, OMAE2012, July 1-6, 2012, Rio de Janeiro, Brazil， 2012，作者：Yunxiao Wang, Emil Maschner, Colin McKinnon

• A GLOBAL MIGRATION RISK TO PARTIALLY CONSTRAINED LONG PIPELINES SUBJECT TO LOCALIZED THERMAL GRADIENT CYCLES， Proceedings of the ASME 2010 29th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering，OMAE2010， June 6-11, 2010, Shanghai, China，2010，作者：Yunxiao Wang, Emil Maschner， Rob Hayes

• RISK DESIGN FOR STABLE ‘THIN-WALLED’ PIPELINES SUBJECT TO GLOBAL BUCKLING AND EXCESSIVE BENDING FROM SEABED AND PIPELAY INDUCED OUT-OF-STRAIGHTNESS，Proceedings of the ASME 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering, OMAE2008， June 15-20, 2008, Estoril, Portugal，2008，作者：Emil Maschner， Yunxiao Wang

•On the one way buckling and critical imperfection of circular cylindrical shells， 4th Int Conference on thin walled structures， pp. 22 – 24， 2004， Loughborough, England, 作者：Yunxiao Wang, James Croll; Alastair Walker

项目简介：

世界能源需求的日益扩大加速了全球石油天然气管道的建设步伐。随着油气田的不断开采，在地理位置上逐渐向深海、甚至北极勘探，油气田的开发成本特别是海底管道的防腐成本越来越高，因此迫切需要一种经济型石油天然气管道。

本创业产品就是这种经济型石油天然气管道，其整体成本只有传统产品整体成本的1/3到1/2，这是因为我们掌握的防腐技术是机械式衬里防腐技术，用机械工艺而非金属工艺安装防腐合金层来切断石油天然气和碳钢管道的直接接触。金属工艺需要在极高温下使用辊扎机，随后还需要极复杂的热处理工艺，成本极高。而我们的机械工艺只需要在常温下简单地施加液压，从而达到大幅度地节省成本的目的。

我们的技术力量是无比雄厚的。项目团队中有世界上最早以该新产品作为博士研究课题的博士生和一个英国工程院院士，他们是石油天然气海底管道领域国际知名专家，见证了该新产品从概念阶段、试验阶段和应用阶段的发展历程。另外我们已经和几位25年以上经历就业于大型石油公司的石油专家有过接触商谈创立AOE高等海工公司的意向。

本项目将分二个阶段发展开发，用前一成熟阶段的收入来促进后一发展阶段的开发。第一步是落户和创建项目本部，利用现有的团队资源进行深海管道工程咨询业务包括深海管道设计软件服务，从而为项目的下一步发展积累资金。第二步是寻找大型机械制造合作伙伴融资打入制造行业生产本项目产品。

传统的油气管道必将被这种先进产品所替代。现在，正是在国内成立首家该新产品的专业厂家的最佳时机，也是打入国际市场的最佳切入点。作为高速发展的石油行业的一部分，我们将在短时间内成立高海工，并在5年内发展成中等石油公司。本新产品市场将会越来越好，越来越大，一如整个石油天然气市场，确实是前途无量，对本项目公司的发展非常有利。我们企业将全力赶超欧洲现有的竞争对手，目标是努力开发高质量的产品和拓展市场，尽快将企业做大做强，最终使本项目产品达到世界百分之五十以上的市场份额，年销售额30亿元以上，并争取公司在10年内上市。

- 94、项目名称：云计算平台

项目负责人：张文杰博士                   留学国别：新加坡

任职机构：香港中文大学                   职务：博士后

联系邮箱：fytomato@gmail.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

目前一共提交和发表论文17篇，其中包括7篇1作的SCI期刊和4篇1作的国际会议。获奖情况：DragonVenture-NTU Award, 2013；新加坡南洋理工大学研究生奖学金, 2009-2013；电子科技大学一等奖学金, 2008；电子科技大学应用数学学院数学之星 2008；Japanese Student Service Organization Scholarship (JASSO) 奖学金, 2007-2008国家励志奖学金, 2007；美国数学建模竞赛二等奖，2007国家奖学金, 2006电子科技大学数学建模竞赛一等奖, 2006 国家奖学金, 2005；优秀学生干部  2005~2006。

项目简介：

云计算是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云计算会改变互联网的技术基础，甚至会影响整个产业的格局。正因为如此，很多大型企业都在研究云计算技术和基于云计算的服务，亚马逊、谷歌、微软、戴尔、IBM、SUN等IT 国际巨头以及百度、阿里、著云台等国内业界都在其中。云计算具有以下几个主要特征：资源配置动态化，需求服务自助化，服务可计量化，资源的池化和透明化。基于此，云计算将在未来的IT领域有着广泛的应用前景。当前，中国云计算产业尚处于导入和准备阶段，处于大规模爆发的前夜。中国云计算产业生态链的构建正在进行中，在政府的监管下，云计算服务提供商与软硬件、网络基础设施服务商以及云计算咨询规划、交付、运维、集成服务商、终端设备厂商等一同构成了云计算的产业生态链，为政府、企业和个人用户提供服务。

云计算在网上零售交易平台的应用会遇到许多挑战。需要注意的是云中的数据和服务是远程存储的，用户可以从任何地方，在任何时间对这些数据进行访问。因此，如何确保存储在云中数据的隐私和安全是一个大问题。另外，网上零售交易平台最重要的挑战之一是如何防止客户的信用卡信息泄露。如果这些隐私和安全问题不能得到解决，网上零售平台的发展将会受到影响。为了克服这个问题，我们可以建立一个具有足够安全性的云计算网上支付平台（利用加密或隐写术技术）。客户在网上购买他们需要的产品，然后在这个云计算网上平台上进行支付。如此，隐私和安全问题可以得到解决。云计算和网上零售的普及依赖于网络技术的发展。由于使用互联网连接应用程序和文件，如果不能连接到Internet，我们将不能访问任何东西。因此如果无法连接到互联网，云计算和网上交易将不可能实现。此外，云计算在低速连接的情况下也不能很好地工作，这是因为基于Web的应用程序需要大量的带宽，带宽不足，云计算往往很难实现。为了解决这个低速连接的问题，可以将云计算和认知无线电技术相结合。

云计算和在线零售交易平台仍处于起步阶段。在未来的岁月中，许多网上零售企业将创造新的技术，拓展到更多的区域，继续改善消费者的生活。

- 95、项目名称：智能视频分析系统

项目负责人：吴军博士                      留学国别：日本

任职机构：广州中国科学院软件应用技术研究所物联网研究中心 职务：副主任

联系邮箱：wuj@lencity.cn

所属领域：通信设备、计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

吴军，江苏常州人，日本东京大学(《泰晤士报高等教育增刊》(Times Higher Education)公布2013全球大学声誉排名第9位)计算机专业博士，法国国家资讯及自动化研究院合作研究员。硕士期间获得韩国最高级别BK奖学金，以优异成绩硕士毕业。博士期间负责由日本和法国政府重点支持的日本东京大学和法国国家资讯及自动化研究院合作项目，多次应邀在世界顶级计算机学术会议上发表自己的科技成果演讲，熟练运用中、英、日、韩四种语言进行学术交流。吴军申报专利累计达62项，其中发明专利42项，同时获得4个软件著作权，3个软件产品的授权。2012年12月获得由中国科技部和教育部共同主办的“春晖杯”留学人员创新创业大赛“优胜奖”。 2013年5月获得“常州市十大青年科技新锐”荣誉称号。2013年9月获得“江苏省高层次创新创业人才”荣誉称号并入选江苏省“333高层次人才培养工程”。

项目简介：

目前全球智能视频监控市场正处于一个快速发展阶段，在国内，由于政府对社会稳定的高度重视，加上“平安城市”和诸多大型项目活动在中国的陆续举办，保证了智能视频监控市场稳定快速的发展。作为未来监控发展方向的智能视频分析技术，是视频监控技术一个里程碑式的创新，也是视频监控领域最前沿的应用模式之一。国外市场正大量涌出新生的智能视频监控系统，而我国视频监控行业发展程度与发达国家相比还有较大的距离，国内高端智能视频监控领域基本为国外产品垄断，国内厂商多数实力有限，规模较小，在核心技术和研发能力上都不具有和国外竞争的实力。在此背景下，常州蓝城信息科技有限公司在海外归国团队的多年艰苦研发下，开发成果智能视频监控系统,该系列软件融合了人脸识别技术、遗留物监测技术、物体识别技术、流量统计技术、视频分析技术，构建小到一个工厂，大到整个城市乃至全国的智能视频分析及响应网络，提升单个单位或城市整体治安应用平台的对应水平。本系统获得“公安部认证”，“国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心检验”“软件产品认证”，“江苏省高新技术产品”，“高交会优秀产品奖”等众多资质和荣誉。

我们具有完全自主的知识产权和技术专利，不依赖于国外技术，成本完全可控，同等条件和需求下，成本约为国内视频分析提供商的二分之一至三分之一，与国外设备提供商相比，仅为其成本的五分之一左右。

目前市场上主流智能视频分析系统提供商识别率能够达到70%-80%左右，而误报漏报率20%-30%左右，我们的智能视频分析系统采用最新智能检测和分析技术，能够在很大程度上提高识别率(15%左右)，降低误报率漏报率(10%左右)。性能上的优势使得我们面对对系统要求较高的中高端客户时，如公安系统，派出所，银行，珠宝店，机场安检等等，有很强的技术竞争力。面对国内诸多智能视频分析产品的竞争厂商，在不超过客户预算的前提下我们能够提供高性能多功能高稳定的先进技术方案。

我们有毕业于世界知名大学的一流研发技术人员，市场负责人有着丰富的大型项目销售经验，能够敏锐地把握市场热点和客户需求，与此同时我们团队中有很多成员与上下游行业或者机构有很好的客户关系，这些对于成功赢得项目都是不可或缺的重要因素。价格上巨大的优势，以及性能的优越性，强大的研发和销售队伍，以及良好的客户关系使得我我们的智能视频分析系统有足够的信心面对未来的市场竞争。

- 96、项目名称：土木结构在线长期健康监测系统

项目负责人：胡卫华博士                   留学国别：葡萄牙

任职机构：德国联邦材料研究与检测研究所   职务：副研究员

联系邮箱：wei-hua.hu@bam.de; huweihua7661@gmail.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

重要研究成果:土木结构长期在线健康监测系统，国际有影响力论文:附件，获奖情况:第六届春晖杯留学生创新创业大赛优胜奖，2009年度国家优秀自费留学生。

项目简介：

目前我国基础设施正处于大规模建设阶段，但是如何有效监测已建成土木基础设施的健康状况，在其正常运营状态下，识别其早期的损伤，提出预警，进而维修加固，已成为日益紧迫的挑战。

本项目所开发的实时土木结构健康监测系统，包括传感器，数据采集和传输系统，数据处理软件，考虑环境因素干扰后建立有效的健康诊断指标，同时所有的监测结果将以网站的方式发布在网络上，对土木结构进行实时的健康监测。

本项目的优势在于它能对运营状态的土木结构进行实时高效，自动化和智能化的管理和监测，及时发现土木结构在运营状态下的损伤并预警。同时本系统还具有经济，低价的特点，可以大规模降低桥梁的例行检测费用，具有显著的社会和经济效益。

该系统可以广泛的应用于城市和大型桥梁结构，风力发电塔，房屋建筑和体育场馆运营状态下的管理和健康监测，具有广阔的市场前景。

该项目的短期实施方案为: 在未来一年内，成立公司，申请专利，完善发展技术。与国家和各省级的建筑质量监督机构和大型设计院建立联系推广该项目。本项目实施的难点在于市场准入和市场的开拓，所以得到行政监督部门的支持和认可十分重要。长期实施战略是上市募资，提供检测，加固等多元化服务，建立国际一流的土木监测企业。

目前初步的融资额度为100万人民币，主要用于购买设备和产品开发成型，三年后资金可以以现金和股权多种方式返还投资者。

- 97、项目名称：通用设备高分子材料的高性能化

项目负责人：王市伟博士                   留学国别：法国

任职机构：郑州大学                       职务：讲师

联系邮箱：sweewanginpl@gmail.com

所属领域：通用设备制造业

业绩描述：

[1]Effect of nucleating fillers on the structure and properties of polypropylene blends, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 51, 998-1005, 2012. 第一作者

[2]The enhanced nucleating ability of carbon nanotube-supported β-nucleating agent in isotactic polypropylene, Colloid and Polymer Science, 288, 681-688, 2010. 第一作者

[3]Crystalline morphology of βnucleated controlled rheology polypropylene，

Polymer Testing, 27, 638-644, 2008. 第一作者

[4]Effect of  α and  βnucleating agents on the fracture behavior of polypropylene-co-ethylene(CPP), Journal ofApplied Polymer Science, 108, 591-59, 2008.第一作者

[5]Effect of carbon nanotube-supported βnucleating agent on the thermal properties, morphology and mechanical properties of polyamide 6/isotactic polypropylene blends, Journal of Applied Polymer Science, 124, 993-999, 2012. 第二作者

[6]Mechanical, thermal characteristics and morphology of polyamide 6/ isotactic polypropylene blends in the presence of βnucleating agent, Journal of Applied Polymer Science, 121, 554-562, 2011. 第二作者

[7]The effect of fillers on the vulcanizing performances and mechanicalproperties of the fluoroelastomer, Polymer-Plastics Technology and Engineering, 49, 1079-1086, 2010.第二作者

[8]Pre-shear induced anomalous distribution of β-form in injection molded iPP. Polymer Testing, 32, 545-552, 2013. 第五作者

[9]Generally applicable and effcient esterification of aldehydes with alcohols catalyzed by cyclopalladated ferrocenylimine.Applied Organometallic Chemistry, 28, 44-47, 2014. 第五作者

项目简介：

从分子结构对材料凝聚态结构的影响的角度进行研究，获得制备高强高韧材料的方法。从复合材料界面结构的角度分析高分子材料性能提高机理，实现不同改性配方的协同作用最大化，极大的提高了高分子材料的力学性能。从而实现了材料同时增强增韧和通用材料高性能化和工程化的目标。

- 98、项目名称：1、全固态锂离子电池；2、生物传感器

项目负责人：王博博士                      留学国别：日本

任职机构：博士人才职业支援与开发中心             职务：研究员

联系邮箱：h wb262@163.com

所属领域：通用设备制造业

业绩描述：

本人1984年10月出生，迄今为止共发表论文6篇，其中第一作者1篇；导师第一作者，本人第二作者5篇（SCI3篇/COPE1篇/EI1篇/会议1篇）；参加陕西省工业攻关项目一次。

项目简介：

为了抑制地球暖化，减少二氧化碳的排放，各国政府都把发展和利用可再生能源，如风能，太阳能作为能源产业的重要方向。而储备可再生能源的蓄电池的研究开发，也就成了一个重要的研究课题。电池的大型化，高能量密度化，逐渐成为革新性蓄电池的发展新方向。当前，锂离子电池的电解质大多数采用液态的有机物而加以使用。然而，由于液态电解质有着容易泄露，并发生火灾的隐患，使得全固态电解质成为了革新型蓄电池研究开发过程中一个令人注目的焦点。海藻酸钠是一种水溶性的线性天然多糖，其优良的稳定性，溶解性，粘度和生物安全性和生物可降解性使其广泛应用于食品，制药和纺织工业中。研究物质在海藻酸钠溶液中的扩散对于扩展海藻酸钠的应用具有重要的意义。在对物质在海藻酸钠溶液中的扩散的研究中，经研究发现：物质在海藻酸钠溶液中的扩散与溶液粘度无关。原因是物质在传输过程中会通过海藻酸钠溶液的网络结构，从而不受粘度的影响。这项研究结果表明，海藻酸钠有作为全固态电池电解质使用的可能性。

而根据这一优良特性，我也发现其有用于生物传感器的可能性。众所周知，在超低浓度溶液的电化学伏安法分析中,由于充电电流的存在,使用高扫描速度往往很难将法拉第电流和充电电流分开,而如果使用低扫描速度,由于自然对流的存在,将会影响实验的准确性。我研究发现将海藻酸钠加入到溶液中可以在低扫描速度下抑制自然对流的存在，从而提高了在低扫描速度时检测的准确性。经研究发现，在加入海藻酸钠的情况下，使用扫速0.1mv s-1的检测下限可达0.5μmol L-1。

这两项应用都具有广阔的应用范围和良好的市场前景。

来闽求职，意向落地高校开展教学科研。

- 99、项目名称：半导体照明芯片检测与优化

项目负责人：刘震宇博士                 留学国别：英国

任职机构：普莱思半导体公司/剑桥大学     职务：商业拓展经理、兼职博士后

联系邮箱：lzylewis@gmail.com

所属领域：通信设备、计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

项目简介：

国务院在《工业转型升级规划（2011-2015年）》，提出“应重点突破LED外延生长和芯片制造关键技术提高外延片和高端芯片的国内保障水平……加快检测平台建设，制定和完善LED相关标准。”

本项目所专注的外延片芯片检测优化服务在国内尚未有直接竞争。外延片芯片企业之间存在激烈竞争，而这为项目的发展提供了空间。

近年来国内LED芯片总体产能大幅增加，每年MOCVD设备新增量达几百台，但由于LED外延芯片行业技术壁垒及工艺壁垒较高，制约着国内整体产能的顺利释放。LED外延生长及芯片制造过程需要多项专门技术，涉及光学、电学、材料学、表面物理、检测技术、光刻技术等多专业学科知识，以及物理分析、结构设计、参数设置、设备调控等多个生产环节，生产过程中需调控的工艺参数多达百余个，这不仅需要深厚全面的理论知识，更需要长期的实验测试及海量的实验数据作为基础。团队成员在这一领域有雄厚的积累。

本项目针对国内缺乏高端技术人才，以减少重复投资和避免恶性竞争为原则，将自身定位为一个检测优化技术平台，以专业的科研队伍，一流的服务精神，弥补我国LED芯片制造业的技术缺陷，为国内LED上游企业的技术提升，在国际上占有一席之地做好服务和支撑。

- 100、项目名称：环境与海洋应急电子信息监测与大数据应急管理

项目负责人：李文政博士                   留学国别：法国

任职机构：HKIIS公司                     职务：VP

联系邮箱：walterli2004@126.com

所属领域：通信设备、计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

IEEE高级会员, 国际应急通信专业委员会委员,近年历来在环境与海洋应急监测、预警与大数据应急管理等领域方面取得了一系列成果，发表学术研究论文30余篇，完成各类项目10余项,2项专利。

项目简介：

环境与海洋应急电子信息监测与大数据应急管理项目开发了环境现状、管理与审批、应急管理、监测数据和GIS专题图等功能模块，集信息查询分析、行政审批、监测任务评估及管理应急辅助决策等于一体,开发了大数据处理软件，实现了数据的动态读取与合并、数据量统计与任务评估、数据评价统计产品制作等功能，具备了数据读取、质量控制、产品制作等流程化服务能力。提高了海洋环境监测数据的质量与应急管理能力。

- 101、项目名称：骨导数字助听器

项目负责人：李立梅硕士                   留学国别：新加坡

任职机构：MMI                           职务：高级经理

联系邮箱：lm_li@yahoo.com

所属领域：医疗器械装备

业绩描述：

首都经贸大学学士(1991), 新加坡国立大学MBA(1997), 曾工作于: 北京邮电大学国家实验室世行贷款办公室，SBS(新加坡淡马锡), Citygas（淡马锡）, DHL（世界500强）, Staticchips（淡马锡）, MMI, etc. 18年M&A, FP$A 经验职业M&A, FP&A经理。

有国际跨行业的项目管理分析经验，诸如，SBS 客运，Citygas 能源，DHL 快递，Staticchip 电子，MMI 精密制造，等等。

参与并分析首都出租车公司，广州天河客运汽车公司，等投资与并购（几千万新币）， 澳大利亚及巴基斯坦，印度，等快递公司投资与并购（上亿新币）.还有其他小型电子企业并购案。

目前计划用强噪音环境语音降噪技术用于骨导数字助听器创业。已有商家联系合作开发生产。

之前已有若干公司与我们合作用我们的技术帮他们提高他们产品的附加值。

项目简介：

1)巨大市场：数字助听器的语音降噪处理 有一个巨大市场。经过我们的摸底调查。市面上数字助听器（2--6千元）在公众环境使用时，如餐厅，商场，车站，等不能很好地处理噪音问题。除非使用万元以上的高品质数字助听器。

2)关键技术：强噪音环境及远距离拾音在很多情况下是不可避免的. 故语音降噪处理是无可替代的技术. 如助听器, 音频监控, 应急通信, 会议电话.等。特别是助听器。在室外与公众场合使用时，有用语音和环境噪音同样被放大。这是一个非常具挑战性的课题。

3)技术的创新点：我们的技术和产品较好的解决了强噪音环境及远距离拾音问题. 综合各种降噪技术的优点, 采用统计的方法取得了降低输入信噪比并提高降噪性能的突破. 并把该技术用于骨导数字助听器。

a)在输入信噪比接近零时仍能正常工作。（很多降噪方案在输入信噪比低于10DB就不能正常工作）

b) 处理后信噪比大大改善。降低噪音20 -- 40 BD。（很多降噪方案改善低于15DB）

c)低功耗和小尺寸的方案正在研制中。

d)骨导数字助听器可帮助外耳失聪听觉细胞仍在的人。

4)竞争优势

技术与产品状况：国内领先, 与国际持平

研发意义：无可替代的关键技术

本来研发强噪音环境及远距离拾音的语音降噪处理是给音频监视器用的。环境比助听器一般的使用环境恶劣的多，比如音频监视器安装在马路旁边。

使用我们技术和产品的公司给予的测评是我们的技术与国外进口产品技术至少持平。

主要公司有: 深圳万海潮, 桂林科比特, 唐信科技, 等等近十家公司。 他们都是在测试之后才购入批量样品去研发样机. 因商业机密的原因, 他们不会提供测试报告.但他们购入我们的技术产品是经过与国外产品比较的。

5)用DSP芯片给产品升级对环保没有什么影响.日后软件升级更是环保.

- 102、项目名称：医团网：区域远程手机医疗App平台

项目负责人：李小轩双硕士                 留学国别：美国

联系邮箱：activistweb@gmail.com

所属领域：通讯设备、计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

李小轩二十年来他一方面作为航天工程, 特别在小型便携式无人飞机的研究上, 有一定成果. 他同时也是战地新闻记者到过数个世界各地的战场, 了解武器在战场中的真实性能.另一方面, 他利用在政府管理学上所学的人口统计分析, 结合实际研究新一代的带有网络数字地图功能的市政管理理论. 十多年来他在美国数个基金会搞过和领导数个研究项目. 发表过上百片新闻报道, 学术论文和有关文章。在公共事务上，他多年来是美国Action LA基金会的负责人，也同时是香港民建联（政府）医疗事务小组的成员。并获得美国Alliance For Global Justice颁发的优秀服务奖等。

1.论文、著作、设计、专利等:

李小轩的核心开发技术是“团队网”（E-Teamworks）远程医疗平台，他拥有3项相关技术有关的中国软件著作权，论文和资产评估等：

软件著作权：

1）Action LA公共工作网络平台 V1.0 （2010年 2010SR042983）

2）全球定位急救系统1.0 （2012年 2012SR022468）

3）手机版全球定位急救系统 （2012年 2012R11L207958 申报中）

资产评估：全球定位急救系统1.0 （2012年 2012SR022468）评估的市场价值为64.61万元 （2012年）

主要论文：

1）How To Build Better Mobile Medical Apps （2013年）

2）团队网(e-Teamworks) : 物联网, 数字地图地理信息(GIS)和Web2.0技术合一的新一代公共工作网络系统 （2011年）

3）How Community Mapping Technology Could Help Inner-city Computer Education （美国California Poly University, Pomona；2003年）

2．贡献、水平以及所产生的社会和经济效益：

李小轩多年来在海内外担任多个社会和科研公职。这一些团体包含了社会事务， 经济，医疗技术和软件开发。对当地社会产生很多影响，十多年来组织了数百场会议和活动，开发了十多种软件，帮助了成千上万人。

他带领开发的智能医疗服务平台技术，在众多专家和医院评估里肯定为当前和未来远程医疗发展的重要方向。开始产生经济效益，计划3年内达到800万元。

项目简介：

项目内容、项目现状、技术领先程度: 区域手机远程医疗平台和App要解决的问题，是怎么样帮助在社区的慢性病患者进行长期、动态的健康管理，对提高其生活质量和疾病转归具有重要意义。目前，移动医疗作为一种新兴医疗保健模式，它所具有的便捷性、实时性、互动性、动态性等优势特征使得其在健康管理领域得到了广泛的应用。

目前我国乃至世界上有很多远程智能医疗服务，但是都集中在开发医疗数据库，医院整体管理，远程医生会诊，病人预约和药物管理，统计等服务上。现在世界上还没有人开发以非住院和出院后，长期对慢性病，特别是对癌症病人提供廉价的家居和户外医疗实时跟踪服务软件平台。

随着国家提出新的医改方案, 大力扶持“智能医疗”产业。近年来中国老年化和个人收入的增加--社会越来越重视医疗保健和慢性病预防, 远程手机癌症治疗App的开发是看好中国有几千万名在家癌症病人需要长期医疗跟踪和治疗，以便减轻和延迟病情，达到延长生命的期望。在五到十年后，加上各种中年轻慢性病，老年人和亚健康人群，非住院遥程医疗服务的潜在需求人群将会在数亿人以上。中国“智能医疗”行业将会有一个井喷式的需求发展。

已具备的研究条件， 团队：我们有一支有能力和经验的开发团队, 包括硬件和软件的开发人才，有物联网, 数字地图和通讯技术开发人才多人，包括：留美，欧洲和内地的博士硕士背景多名成员，他们都有多年工作和业务经营。如：在国内工作多年的手机工程师；留学美国，在中国已有自主商业技术的芯片工程师等。还有中国大学毕业的硬件和软件平台开发工程师。

我们的手机App平台已经跟多家医院合作开发不同版本和试用。包括：广东珠海的九龙医院，和上海第二军医大学， 获得良好的应用效果。做到: 便民, 智能, 创新, 开源, 简单, 以人为本为一体的开放式物联网遥程医疗服务平台。

社会效益上，帮助医院方便使用，帮他们减轻工作压力，方便他们实时跟踪病人情况。病人能够以非常低廉的价格实时24小时医疗跟踪服务，帮助他们及早发现病情，减轻因可控慢性病索引起的痛苦，家人压力，治疗费用，和引起的工作时间和经济损失。

经济效益上，包括癌症在内的远程手机治疗平台在可以广泛为多种治疗服务，加上各种中年轻慢性病，老年人和亚健康人群，非住院遥程医疗服务的潜在需求人群将会在数亿人以上。中国“智能医疗”行业将会有一个井喷式的需求发展。5年以后，国内远程医疗平台服务的年潜在市场估计会有几十亿元以上。

我们系统目前在上海第二军大学和他们合作医院实使用，并下一步跟北京医院和某市卫生部门等合作，提供给数万名病人使用。项目预计头3年可产生2000万元效益。

- 103、项目名称：空心密度板（hollow medium density fiberbord）

项目负责人：姚敏博博士                   留学国别：美国

任职机构：美国3M公司                   职务：高级工程师

联系邮箱：yaomin13311079@163.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

名称:石油天然发泡剂；专利号或软件著作权登记号等：200910080534.9；	权利人：杨姜、姚敏博；取得时间：2010年；属地：北京；应用情况：与西安石油大学有合作。

项目简介：

家具市场上70%的家具是由中密度纤维板制成，而木材短缺、甲醛超标成为中纤板发展的严重瓶颈。本项开发的空心密度纤维板与传统实心板相比，节约木材、煤电、水等原料20%以上，并将室内杀手甲醛减低20%以上。空心中密度纤维板，是传统实心纤维板的替代品，是一款低碳、环保的家居板材。

纤维板以其表面光滑，机械加工性能高和强度高等优良特性，成为装饰业家具业的宠儿，在中国其年增长率保持在10%以上。  实体板材造成了原料的浪费，减少了经济效益。市场上已经出现了空心刨花板产品，其空心结构均为単圆孔结构，由于其孔道圆孔单向、各向受力不均衡，纵向静曲系数太低，只能用于门芯板和隔墙板。 该产品总体为两层结构，下板层经压制形成斜45°拱形凹槽，上板层经压制形成斜-45°拱形凹槽，上下两块板经压制形成双桥洞交叉板型。圆拱结构可以将上部所受压力分散为下部的水平力和垂直力，因而可以承受强大的压力，被桥梁结构所广泛采用。我们的产品以两层相互垂直的圆拱型压制成型，充分利用了拱形结构独特的承重能力优势。 空心中密度板的最大优势在于其节约原料25%，废物排放减少20%，生产成本降低19%。

技术特点和优势：空心密度板节约板材用原料25%，降低甲醛排放量，是一款节约能源低碳环保产品，是传统纤维板的替代产品。 用于家具制造可作家具的表面、侧面、底面材料；采用后成型贴面技术覆贴MDF制造办公桌、大型会议桌、柜台等,是做高档厨房家具箱柜的理想材料。

- 104、项目名称：新型口腔黏膜吸收H2H泡腾制剂

项目负责人：计丹博士                     留学国别：英国

任职机构：HTT集团                      职务：副总

联系邮箱：nj10000@hotmail.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

英国牛津大学医学博士，博士后，高级研究员；华威国际投资管理集团副总经理，亚太国际华商联合会医药分会副会长。近年来在世界一流学术期刊和国际会议上共发表论文30多篇。参与编著英文著作一部, 以主编撰写英文著作两部。受邀在国际会议做大会报告一次。作为项目首席执行人主持完成美国辉瑞公司 - 英国牛津大学合作项目两个，意大利CTG 药物公司 - 英国牛津大学合作项目两个。受邀担任 Vision Research, Neurochemistry International, Journal of Neurochemistry, Ophthalmic Research, Investigative Ophthalmology & Visual Science，Apoptosis 等国际杂志审稿人。受聘国际著名医药公司美国Pfizer和意大利医药公司CTG技术顾问。受聘Universiti Sains Malaysia 特聘教授。2012年作为子课题负责人主持“国家重大科学研究计划973”项目。2013年被授予“百人计划”重庆市特聘专家，重庆市引进高层次人才，重庆市人民政府特殊津贴专家，重庆市人民政府科技高级顾问。

项目简介：

本项目依托美国资深科学家为科研开发团队，通过引进国际先进技术，以最新的生产工艺和高科技配方制成安全有效的产品，产品的质量处于国际领先水平。团队把H2H作为一种独特的物质输送载体用于泡腾制剂。目前本项目H2H药物吸收泡腾新剂型专利技术已取得世界知识产权（WPO）的发明专利（WO/2007/140282），已获得美国专利申请（US 61/270842）。首创H2H-药物耦联基质/H2H泡腾微囊颗粒，开发和销售H2H泡腾微囊颗粒供应给客户厂商作为原料来生产所需要的泡腾产品；H2H泡腾微囊颗粒包括速效微囊、悬浮微囊、缓速释放、靶向释放等用途。它是一种更为快速有效的新剂型，是一种低风险、高回报的投资项目。根据投资机构和业内专家评估，中国市场有超过数千亿美元的市场需求，全球的需求量就更大；已经有多家公司与我们开始技术合作的洽谈；我们团队目前得到包括美国HTT集团和香港华威投资公司等跨过企业的关注和支持，希望尽快打造中国首家H2H泡腾制剂加工生产基地，为国际客户外包加工，改良产品，创造百亿元企业。

- 105、项目名称：智能外骨骼行走系统研发与产业化

项目负责人：陈朝阳博士                    留学国别：美国

任职机构：美国韦恩州立大学                职务：教授

联系邮箱：cchen@wayne.edu；Chaoyang.chen@qq.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

申请人现任美国韦恩州立大学生物医学工程系专职研究教授，山东大学山东省立医院骨科客座教授，清华大学汽车安全与节能国家重点实验室客座研究员，吉林大学汽车仿真与控制国家重点实验室客座研究员，中南大学兼职教授。职业生涯早期从事骨外科临床医疗工作与骨科生物力学研究工作（1987-1994）。 1994年到美国后从事神经电生理学、 神经损伤生物力学与骨关节 生物力学、 计算机仿真、 纳米修复研究等。承担或完成国家重点项目包括： 美国国立卫生研究院腰痛研究项目、美国疾病控制中心颈部挥鞭伤项目、美国交通部高速交通安全管理署神经损伤项目，美国国防部退伍军人管理署神经纳米修复科研项目，美国国防部脑损伤保护项目，美国自然科学基金碳墨稀多矢量脑电信号纳米记录电极项目，外骨骼支架系统前期研究项目；以及中国国家科学自然基金，973交通系统安全技术基础研究项目等。学术兼职美国骨科创伤研究协会评委，美国神经科学研究协会评委，美国医学学会杂志评委《JAMA》(影响因子38)， 美国汽车工程协会（SAE）年会论文评委。 科研成果在全球权威骨科学会获奖4项， 在美国交通部，世界汽车商赞助的权威汽车安全学术年会获奖4项。在国内外杂志国际权威学术会议上发表学术论文70余篇，被SCI收录25篇。引用352次。

项目简介：

智能外骨骼行走系统（Intelligent Exoskeleton Ambulation System，IEAS） 是当前最先进的帮助老年弱势人群与残障人士康复重获行走能力、生活自理的个性化产品，与机器人的研发相互交叉，具广阔应用前景。国内外临床目前用的只是简单的机械行走支架，医者与病患迫切需要智能动力型助行器。欧美日本在积极研发机器人外骨骼。本企业研发生产经济实用型、高级的智能型产品、以及衍生性产品，包括：用于改良升级简单外骨骼行走支架的关节动力装置，计算机控制外骨骼行走系统，肌肉电信号或脑电信号集成控制的智能外骨骼系统，节能关节，高导电性能纳米电极, 关节生理运动驱动软件等。 产品具有轻量化，便携式特点，残疾人士能自己穿戴而减少对护理者的依赖。关节动力装置产品已经有样机，很快进入临床使用。团队已经初步在山东济南建成生产、销售、临床应用、售后服务体系， 拟扩展到全国， 并在美国建立分公司。高端产品， 如肌肉电信号、脑电信号控制控制集成系统，碳墨稀多矢量脑电信号纳米记录电极、高仿生肌肉等正在美国密西根韦恩州立大学研发。由于受益病人众多，机器人产业也在发展，因此产品与零配件市场都有着极好的发展空间与市场前景。项目投资利润率约27.5%。

- 106、项目名称：iRobotics 新一代工业机器人建模仿真和调控系统

项目负责人：武立富博士                   留学国别：美国

任职机构：i-Robotics, Inc.                  职务：副总

联系邮箱：phwu988@hotmail.com

所属领域：智能化装备

业绩描述：

在IBM期间为世界500强企业使用的商务智能软件系统的研究和开发做出了卓越的贡献，曾获IBM1992全球特殊贡献奖，职务由初期的资深软件工程师提为研究员，部门经理，资深部门经理。2000年在美国硅谷作为共同创始人/副总裁成立Right4Me社交网络公司，成功的从风险投资公司筹到5百万美元。创业期间，成功申请美国发明专利和国际专利各一个。公司在一年半后以5千万美元出售给Orange UK。

之后加入Nokia北美研究中心，任总监级资深研究员专注人工智能软件技术和全球定位技术在智能手机上的应用。2013年开始与FANUC USA合作研究新一代机器人仿真软件，

并在美国硅谷以发起人之一的形式加入iRobotics Inc.专注工业机器人的销售，设计，改进，研发和提供新型建模和仿真软件系统及售后服务。2013年已达到7500万美元的年销售。

项目简介：

机器人相关技术发展迅速，正在各个领域广泛使用。在电子、汽车等“精密制造”领域，其生产已主要是由机器人组成的自动化生产线；日本、德国、韩国等已形成了非常成熟的机器人制造模式。美国在其2011年发布的《先进制造业伙伴计划》中明确表示，要重点发展以机器人技术为核心的智能制造。据统计，2013年工业机器人销售创历史纪录，已达到46.5万台。2012年富士康宣布基于中国人力成本的大幅上升，宣布准备安装100万个机器人来代替生产线上的工人。因而可知中国内的机器人的市场是何其的巨大。而目前中国的机器人研制还处于一个开始的阶段。

作为高端先进制造业中的领军技术，工业机器人的是关键中的关键，这也是高端装备和先进制造业的重中之重。采用综合传感技术进行环境建模及决策，获取的环境与操作对象的信息以实现反馈控制，增加自适应、自学习功能，而发展为智能型工业机器人成为一大趋势。而机器人协作技术、人机合作技术、非结构化环境下的信息感知技术、建模及仿真技术等是需要专门的高端软件技术来实现的。这是目前国内需要赶上世界先进水平的一大课题。 iRobotics是工业机器人建模和仿真技术这个领域里的世界领先者。我们不仅在仿真软件上投入了大量的研发还获得了多个美国技术发明专利。我们与FANUC有战略合作伙伴关系并代理其产品。在美国，墨西哥，泰国，中国的长三角地区都有我们机器人仿真软件产品的用户和我们代为设计和调试的机器人流水线。今年在中国和台湾我们又有多个新的客户。因此我们有意在中国设立研发基地和服务基地，以便服务我们的中国，台湾和东南亚的客户。福州正在海峡西岸，面向台湾，距离东南亚较其它地点为近，是不错的设立公司可选之地。至于效益，我们2013年在软件产品销售3000万美元，设备销售和安装服务4500万美元，并以65%的年增长率成长。净利润率是销售总额的15%。

- 107、项目名称：用于钢铁结构、机械设备、车辆、管道、桥梁、集装箱、储藏罐等金属表面的水性碳化硅耐温防腐涂料

项目负责人：刘鹏博士                      留学国别：澳大利亚

任职机构：堪培拉大学                      职务：副教授

联系邮箱：lp4300805@hotmail.com

所属领域：通用设备制造业

业绩描述：

熟悉国际国内节能环保产业发展趋势，具有承担重大节能环保项目研发经验，应用化学领域的资深专家。国外著名期刊发表论文十余篇，主要研究成果：参与氧化铁颜料废水中氨氮处理工艺技术的推广；主持《涂颜料行业产排污系数项目课题》的研究。

项目简介：

主要用于各种钢铁结构、机械设备、车辆、管道、桥梁、集装箱、储藏罐等金属表面防锈防腐底漆广泛使用于钢铁设施的防锈，防腐。用途广泛、性能优良。 项目简介：市面上的防腐漆一般是溶剂型油性漆，因含有大量VOC（挥发性有机溶剂），产生大量有害的挥发性气体，对人体健康造成极大的危害，因此近年来国外涂料公司均大力开发水性防腐漆，在未来一段时间水性防腐漆将逐步取代有毒的油性防腐漆是大势所趋。 本公司开发的高效水性碳化硅防腐涂料不含苯类、甲醛等有害溶剂。加入高效纳米防锈原料，产品不但在没有锈的表面上使用，在带锈的表面只需经过简单的清理即可使用，大大降低涂装前对钢结构表面处理的费用。现有技术的金属防腐涂料有多种，其成分不同，防腐效果也不同，其中溶剂型富锌漆的使用比较广泛，效果比较好，但随着锌粉的价格越来越高，其制作成本也越来越大，经济性越来越差。（该项目属国内空白，国际上还没有相关技术文献）。

- 108、项目名称：纳米高密度机械装备密封材

项目负责人：于珺博士                     留学国别：日本

任职机构：HETC高科技有限公司           职务：总裁

联系邮箱：yuisyu@gmail.com

所属领域：通用设备制造业

业绩描述：

1)以显示器技术为核心的产品的设计开发、生产工艺及市场应用推广。包括显示器、太阳能电池、生物传感器及核心部品

2)以精密加工技术为手段的加工产品，包括半导体晶元产品、信息存储类产品、各种光学器件、光学薄膜产品等

3)新型材料的开发与应用。包括无机氧化物材料的深加工、精加工，有机光电功能性材料的设计合成，能量转化型材料的开发等等

4)纤维材料、树脂材料的深加工、改性和应用推广。包括天然纤维、化学纤维、碳素纤维、超长碳纳米管、环氧树脂、丙烯酸酯、脲醛树脂、多聚氨酯、以及各种常用树脂。

项目简介：

本项目所研发的封装材系高分子材料，属于新材料领域的重要组成部分，产品的应用推广将极大地提高LED器件的使用寿命并实现LED封装成本低廉化，进而推动国家绿色节能环保建设。

本项目利用高阻断技术、硅氧键高分子主体骨骼技术、导入无机高导热材质技术和导入高折射率官能团技术，提高了封装胶的耐热性，充分抑制水分和气体的透过性，防止离子性成分对于电极等的腐蚀，减少了LED的发光损失，提高了器件亮度，保证了LED器件的性能，实现了真正意义上的封装。主要特点为

1.在理论上的创新主要体现在，发现了真正能起到阻断作用的无机填充物的排列方式是与基材表面保持平行的重叠结构的产生。。

2.硅氧键高分子主体骨骼技术创新。本项目的封装胶使用硅氧键代替传统碳氧键作为高分子主体骨骼，大大增加了分子间作用力。

3.树脂共混时的高剪切力技术。实现了无机物和树脂的均匀单一分散。

4.在工艺应用上的创新，主要体现在在材料制备过程中充分考虑其后的实际应用，通过调节共混物和官能团的配比和取向控制.

5.在结构上的创新，主要体现在硅氧键高分子主体骨骼和无机物，添加剂的共存.

本项目产品经客户试用本项目属新材料领域，是高分子材料，在生产和使用过程中不会产生任何污染。

1.附着性。封装胶的附着性越高，可以把LED的基座和封盖更好的结合到一起。提高LED器件的寿命。本项目技术可以实现封装胶的附着性为拉伸试验高于540N。通常的封装胶则为300—400N。

2.光通性。封装胶的光通性好，LED的发光效率就可以得到提高。本项目技术可以实现封装胶的折射率为1.56-1.58。略高于通常的封装胶产品。同时，本项目技术的封装胶可以保证3000小时以上不发生黄变，也有助于提高LED的发光效率。

3.阻水性。封装胶的阻水性好，外界的水分便不容易渗透到器件内部，从而降低LED劣化的可能性，延长器件寿命。本项目技术的封装胶的阻水性能非常强，同等条件下，可以通过的水分仅为通常封装胶的30%。

4.散热性。把LED器件工作时产生的热能散发到器件外部，可以维持LED器件工作环境的温度，达到延长器件寿命的目的。本项目技术的封装胶的热传导率约为通常封装胶的1.5-2倍，可以保证LED器件的工作温度为不高于60℃。

5.其他如封装胶固化率，硬度等性能参数，都得到了用户认

- 109、项目名称：1、城市污泥减量生物处理 生态恢复技术；2、快速美化环境的湿法喷播设备

项目负责人：刘宾博士                     留学国别：荷兰

任职机构：威瑞迪斯环境公司               职务：执行总裁

联系邮箱：liubn@139.com

所属领域：节能环保设备

业绩描述：

成果等：

1999 加拿大环境部和公共设施部最佳服务奖（参加者）

1995 国家科技进步奖(参加者)

项目简介：

1、城市污泥减量生物处理和焚烧装备。利用原生动物和后生动物摄食细菌，减少污泥产量60%以上，对于固定式淹没生物膜法甚至没有剩余污泥产生；微生物强化法，利用外投优化菌种减少污泥排放量16%；投加酶法，将难溶解的大分子有机污染物分解为易于微生物吸收和利用的小分子溶解性有机物，既有利于有机污染物的降解，又能促进细菌的增殖，能减少污泥产量50%；污泥的运行费用约为污水处理厂总运行费用的40%( 烘干)～65%(焚烧)左右。

剩余污泥的焚烧利用水中有机杂质在高压、高温下可被氧化的性质，在装置内的适宜条件下，去除污泥中有机物，也适用于处理高浓度的有机废水。

未经干化的污泥含有大量水分，在常压下温度只能升到100℃，加压则可获得氧化所需要的温度,加压又能降低有机物的氧化温度。处理城市污水所产生的污泥,化学需氧量(COD)去除率为70～80%，不溶性挥发固体去除率为80～90%。

2、快速美化环境的湿法喷播设备。喷播技术采用专门的喷播设备施工，将植物种子、土壤稳定剂、肥料、覆盖料、土壤改良剂、添加剂和水等按一定的比例充分混合后，用高压喷枪均匀地喷播到土壤表面即可。只要条件合适，数天后植物即可出苗，一般一个多月就能完全覆盖地表。应用实践表明，湿法喷播技术与传统的种植工艺相比，具有许多优越性：湿法喷播技术可广泛地用于公路、铁路边坡和江河堤坝等植被恢复，城市园林绿化，人工草地的建植，矿区复垦，荒山、荒沟、荒丘、荒滩的治理以及各种需要进行水土保持的地方植被建植等，是我国生态环境建设中值得大力推广的一项技术。

- 110、项目名称：自润滑轴承

项目负责人：张懿博士                     留学国别：加拿大

任职机构：stly company                    职务：开发副总

联系邮箱：zhangyi25200@hotmail.com

所属领域：金属制品业

业绩描述：

已经试用在法国小型水电站。

项目简介：

自润滑轴承。近年来环保是重要的课题，以往我们用的大型轴承都是单独用乌金材料做出来的，既笨重，造价又高，还不环保。塑料瓦是一种新型环保的自润滑产品，它用特殊材料制作，有耐高温，o腐蚀，耐磨损的功能，重量还轻，对污染极其偏小，还可以利用自己的润滑工作，以往的轴承靠润滑油来润滑，所以人为或客关因素产生的损坏极其为常见，本产品就能有效控制产品质量的损坏和延长使用寿命。我们目前在法国水电站机组上试用，还有风电。在外国本技术是空白。如果试用成功，本产品会替代乌金瓦的大部分产品。利润在百分之30左右。前景很好。

- 111、项目名称：海洋动力发电以及微电网设备产业化

项目负责人：张建洲博士                   留学国别：美国

任职机构：美国联企有限公司               职务：CEO

联系邮箱：founder@ec4h.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

1987年赴美，不仅在美国纽约大学医学中心任教和行医外，且曾任美国纽约州健康卫生局高级研究员和高年资官员。曾任美国纽约大学医学院助理教授，纽约州政府精神卫生健康办公室科学家五级，纽约美林证卷分析师，纽约美国互动有限公司高级主管，2000年7月创建美国联企有限公司，并任CEO/总裁至今。拥有多项自主知识产权，发表论文30多篇。

美国联企的新能源和再生能源部主持与中广核的中美合资的自主产权的海浪和河流发电以及风能太阳能及动能水流发电工程项目。我们的环境保护部主持与广州水务局合作治理广州感潮性河流项目。我们的金融和融资部与中国国机集团和中国中工国际工程股份有限公司合作进行摩洛哥固体垃圾燃烧汽化发电和3000公亩Kenitra Keys特区地产项目。我们的国际贸易工程部与中国中实集团合作建立中美之间政策，贸易的通道。成功地安排美国纽约前市长朱利安尼到中国首次访华。

1987年赴美，不仅在美国纽约大学医学中心任教和行医外，且曾任美国纽约州健康卫生局高级研究员和高年资官员。曾任美国纽约大学医学院助理教授，纽约州政府精神卫生健康办公室科学家五级，纽约美林证卷分析师，纽约美国互动有限公司高级主管，2000年7月创建美国联企有限公司，并任CEO/总裁至今。拥有多项自主知识产权，发表论文30多篇。

美国联企的新能源和再生能源部主持与中广核的中美合资的自主产权的海浪和河流发电以及风能太阳能及动能水流发电工程项目。我们的环境保护部主持与广州水务局合作治理广州感潮性河流项目。我们的金融和融资部与中国国机集团和中国中工国际工程股份有限公司合作进行摩洛哥固体垃圾燃烧汽化发电和3000公亩Kenitra Keys特区地产项目。我们的国际贸易工程部与中国中实集团合作建立中美之间政策，贸易的通道。成功地安排美国纽约前市长朱利安尼到中国首次访华。

1987年赴美，不仅在美国纽约大学医学中心任教和行医外，且曾任美国纽约州健康卫生局高级研究员和高年资官员。曾任美国纽约大学医学院助理教授，纽约州政府精神卫生健康办公室科学家五级，纽约美林证卷分析师，纽约美国互动有限公司高级主管，2000年7月创建美国联企有限公司，并任CEO/总裁至今。拥有多项自主知识产权，发表论文30多篇。

美国联企的新能源和再生能源部主持与中广核的中美合资的自主产权的海浪和河流发电以及风能太阳能及动能水流发电工程项目。我们的环境保护部主持与广州水务局合作治理广州感潮性河流项目。我们的金融和融资部与中国国机集团和中国中工国际工程股份有限公司合作进行摩洛哥固体垃圾燃烧汽化发电和3000公亩Kenitra Keys特区地产项目。我们的国际贸易工程部与中国中实集团合作建立中美之间政策，贸易的通道。成功地安排美国纽约前市长朱利安尼到中国首次访华。

项目简介：

中国国家海洋局2013年的（1）潮汐水流发电和（2）海浪发电的样机定型项目申请指南里，将两种类型发电的项目从每年各一个企业扩大到三个企业，总共六个企业能够进行1900万的国家投资的海洋能源技术。即国家在海洋能源产业的投入增加了三倍，但是目前我国依然没有任何一家企业和研究机构具有成熟的成品。我们公司是目前国际上仅有的具有（1）潮汐水流发电和（2）海浪发电两种技术的海洋动力发电公司。2002年在美国纽约安装了两套潮汐水流发电机。经过三年的测试除了电压电流和上网稳定外，而且对海洋生物和鱼类也没有伤害。2006年又在纽约市东河上安装另外四套潮汐水流发电涡轮机。并且运行多年无事故、无废气、无废料、无废水、无噪音、无辐射，且已经并入纽约的电网。该微电网系统而且直接将300千瓦的电供给罗斯福岛上的二个最终用户： (1) Gristede超市和(2) Motorgate 室内停车场。Gristede 超市是类似于家乐福和沃尔玛的供应食品和百货的大型超市。我们的海浪发电技术也是比较成熟的产品，目前已经与中国一家海洋装备企业 —— 中集来福士合作开发海浪发电和小型海水淡化项目，中集来福士是专门生产海上石油平台的央企（参见附录的中集来福士美国联企海浪发电项目的PPT文件）。

中国是海洋大国，海洋面积广阔，海岸资源丰富。海湾海岛众多。我们的新兴能源发电机已经有了样机，测试结果达到了设计的标准。我们已经在海洋能水流动力发电和海洋浮板集浪发电投入了超过2000万，目前正在进行模具设计、产业化筹备； 今年完成该项目关键技术的突破，明年完成初步的产业化；第三年大量生产这两种类型发电机与其它相关的电力设备。第四年与用户进入全面推广应用； 第五年，我们仅仅海洋能水流动力发电机和海洋浮板集浪发电机的销售达40个亿，上交所得税2.3个亿，税后净利润为7.1个亿。

值得特别提到是我们的局域海岛微电网是独立于大电网，从而为生产厂商节省与垄断电力公司开发谈判的不确定性(跨海电缆工程计划,费用,时间)。 其实，我们的潮汐水流发电微电网供电系统比大型电力公司更可靠. 2010年二月，美国东北部经历了一次一百年来最大的雪灾和2012年的Sandy巨风，新泽西州和纽约中城很多供电网都停电。而我们的样板电网却没有受到雪灾和巨风的任何影响。目前已经通过部队以及地方政府向海南省以及三沙市政府和驻军部队推出我们的海水饮用水的海洋新兴能源发电微电网系统。每年向该地区和岛屿提供20套设备系统，同时在苏州建立我们的生产基地，形成生产规模后，会向中国广东核电集团公司等大型电力央企提供大量的海浪河流发电设备以及技术服务，同时利用苏州的入海口以及周边岛屿，建立我们的水流动力发电能源基地。

- 112、项目名称：智慧城市优化系统和设备

项目负责人：沈国强博士                   留学国别：美国

任职机构：俄克拉何马大学                 职务：教授

联系邮箱：guoqiangs@ou.edu

所属领域：智慧城市专用设备

业绩描述：

获奖情况

１.多次美国交通物流研究项目总共近2,000万美元，多次获研究奖

２.多次获中国和美国城市规划设计竞赛奖

主要业绩

３０＋篇国际英文SCI/EI学术期刊论文. ４０＋篇国际英文会议论文

１５＋国际城市交通物流规划设计项目

１０＋国际交通物流技术报告，美国科学院和交通部，和大型物流公司

社会兼职

美国国家科学院，交通研究所顾问,美国交通物流公司顾问

项目简介：

中国城市人口已经达到51%。到2030年，这一数字有望增加到75%。因为楼宇，交通和水的运营在中国城市中占据75%的能源消耗和80%的碳排放量，智能楼宇，交通物流，城市给排水已经成为智慧城市建设的核心和关键。多个国际知名咨询公司预测而现在到2016期间全球将会投入超过1160亿美元在开发和建设智慧城市。中国将是世界上最大的智慧城市市场。本项目着重智慧城城市的三个最重要的方面：一是智能楼宇，二是智能交通物流，三是城市给排水，项目重点是在开发，生产，和销售相关软件和设备，主要客户将是政府和企业。本项目的三个方面密切联系，项目的关键技术及创新点在于软件的优化数学模型，设备的简单巧妙，开发制造成本低廉，产业化成熟度已经到测试阶段；现有基础已经在美国完成科研和调试。本系统和设备是结合电子信息和环保设备技术为主，能帮助楼宇节能30%-40%，提高交通物流快捷50%，和有效预报给排水关键管道和节点，防止事故发生。一旦有足够资金启动和生产能力，并结合市场机会，前景无限。创业团队优势在于主要成员均来自国内国外一流大学和科研机构，团结一致，３年内达到销售额五千万，５年内达到一个亿。项目已经有团队注资500万人民币用来研究和开发，国内启动初步融资需求2000万人民币。团队希望能在落户南京有关园区，招聘当地技术和销售人员，来完成最后阶段的研发，产品测试，和市场销售推广。

- 113、项目名称：新型专利保温复合材料可应用在海底管线及海洋工程结构物的保护

项目负责人：成民主博士                   留学国别：美国

任职机构：美国赛斯纳米科技股份有限公司   职务：执行董事

联系邮箱：mikechenfm@gmail.com

所属领域：海洋装备制造

业绩描述：

1.成民主博士带领的研发团队研发经验丰富,赢得2010年 CES 最佳创新设计和工程奖 (CES Innovations 2010 Design and Engineering Awards)；

2.连续五年曾多次担任美国机械工程学会外海机械及极地工程国际会议部门召集人及部门主席；

3.入选1986年美国科技名人录；

4.入选 1992 – 1999美国工程师及科学家名人录；

5.在国外发表27篇论文，申请15项专利；

6.2004年四月担任在北京、石家庄、上海及成都召开的中美工程技术研讨会医学与生物技术组主席；

7.2010年四月担任在西安召开的第四届中国智能表计、自动抄表、数据管理和智能结算国际高峰论坛专题演讲者 “分布式电能计量- 柔性电网的基石”                       http://www.meteringchina.com/event/meteringchina2010/en/speaker.asp；

8.成民主博士具备很强的融资能力，曾经取得超过二亿美元风险投资风险投资及美国纽约华尔街投资资金风险；

9.成民主博士有 28年相关行业的市场销售经验。

10.成民主博士2013年10月 4 日应邀到美国纳斯达克上市敲钟。

项目简介：

新型专利保温复合材料可应用在海底管线及海洋工程结构物的保护，美国专利号8426328，提供一种新型绝缘材料应用在深海底管道和海底暴露金属的保护。性能比现在先进的硅材料的性能要佳好，然而价格更便宜。

外海石油平台在海底连接到最多30个单独的油井。海底的水温通常是非常冷 (36°F 至 39°F)，同时石油从地球表面出来是很暖和 (175°F 到 320°F)。海水更深，水温度就越低，油井钻的越深井，生产出的石油温度就越高。随着石油勘探中越往越深的海洋钻井，以及油井深度也越钻越深，水温和石油温度之间的差距已经造成了海底输油管道到外海石油平台之间的重大问题。

此专利的潜在应用市场：

•深海石油和天然气开采

•海底及陆上输油管的保护

•深海机器人的工具及辅助机具的保护

•爆破的保护/减轻损坏

•绝缘，保温

高加速的应力测试 (HAST)停止后此产品仍有超过 10 年使用寿命。

寻求中国的投资资金或技术授权之策略性合作伙伴。

- 114、项目名称：太阳电池光电性能在线检测技术的产业化

项目负责人：范强博士                     留学国别：英国

任职机构：英国创新能源有限公司           职务：研究员

联系邮箱：fanqianguk@hotmail.com

所属领域：仪器仪表及文化、办公用机械制造业

业绩描述：

相关项目自主知识产权有两项：

1.太阳能电池及热光伏电池内量子转换效率测试仪器（授权专利号：200920171239X）

2.空间三结太阳电池光谱响应测试仪器（专利受理号：201210297531.2）

项目简介：

本项目是太阳电池光谱响应性能测试仪器的产业化和各种光伏器件测试服务，主要是运用复合光源、单色仪、积分球、恒温真空控制、锁相放大器、偏置脉冲电压和偏置干涉光等技术实现对各种硅系光伏电池和多达四结的最新空间太阳电池光谱响应测试功能。仪器分为企业工厂使用型和科研院所多功能配置型两类。

本项目涉及两项关键技术—测试倒装三结空间电池光谱响应技术和四结空间太阳电池光谱响应测试及其数据分析技术，我国这两项技术均由申报人研发，目前世界上仅美国光谱实验室、德国弗朗霍夫太阳能研究所院掌握此技术。这两项技术为我国追赶美国最新一代高性能四结空间电池技术解决了关键障碍，在我国航天技术上突破美欧等在新型空间电池的技术封锁，对我国的尖端科学和国防军工技术的提高起到促进效果。本项目技术广泛应用于光电测试，包括半导体发光LED、显示屏光电性能、薄膜光学性能测试、太阳电池光电性能等，应用于教学、科研和生产及其技术服务等众多领域，因此毛利利润不会受某一产业或产品市场状态的制约。项目产品的市场：光伏太阳电池及CCD 或CMOS影像感测组件研发生产的企业、科研院所、大专院校和质检部门等。目前，本项目产品已经定型，我们已为国内30余家太阳电池厂家测试其晶体硅太阳电池光谱响应性能，并受上海811空间电源和天津18空间电源所委托，为其做三结空间太阳电池光谱响应测试参比和热光伏器件测试工作。

本项目产品目标是前期将在国内市场，由于技术性能媲美英美产品，价格低廉，投入市场后将具备较强的市场竞争力，高端配置部分国内独有，因此在三年内在国内市场的占有率有望为50以上%。另外，国外市场长期被英美产品垄断，价格也非常昂贵，在本产品通过2年技术更加成熟后，将进军国际市场，如印度等第三世界国家。目前，已有印度企业联系购买设备。第一年度的建设期，预计生产10台，销售10台，每台售价约40万元，由于第一年公司刚刚启动，核心生产设备购置、办公设备购置以及市场推广等，实际利润较低，毛利润率约为35%；第二年度项目试运行，预计生产20台，销售20台，每台售价约40万元，毛利35%，会略有收入但企业还处于发展期，需要防范风险；第三年度项目拓展，预计生产30台，销售30台，每台售价约40万元，毛利35%；第四年度处于平缓上升期，企业要寻找扩大经营的空间；第五年度加强公司管理和结构优化，利率较大化，最终达到产品产业化目标。

- 115、项目名称：1、优创定位系统；2、农用无人直升机精确定位

项目负责人：白中泽博士                   留学国别：美国

任职机构：美国优创克公司                 职务：总经理

联系邮箱：gdbai@yahoo.com

所属领域：通信设备、计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

核心技术分别在美国和中国申请了发明专利。美国专利申请号：10/083,895。专利名称：Method and system for locating target destinations within short ranges（短距离定位目标的方法和系统）。专利发明人：白中泽。

中国发明专利申请号：031-05359.9。专利名称：有源目标搜寻导航的方法及系统。发明人：白中泽。已经授予发明专利权。

项目简介：

1、优创定位系统。优创定位技术是是21世纪新兴并在迅猛发展的定位导航产业中的一支新秀，是以白中泽为核心的多位中国、美国硅谷和英国电信工程师在从事了卫星定位、手机定位、实时定位等各项技术的基础上自主研发出来的新兴定位技术，已获发明专利权。

该项技术弥补了其他GPS、基站定位等定位系统无法实现的技术空白，可以不依赖任何空中或地面辅助设备，单由一手持定位仪实现对多点目标在公里级范围内的实时移动定位，同时还能与其他定位技术联合使用以达到全球范围内无障碍精确定位。

项目技术与产品市场潜力数千亿元，从民用手机、手表定位到军事布阵；从野外探险到地震等遇险营救；从小孩和宠物寻找到贵重资产监控；从街道商业设施标注搜寻到遍布陆地的网络定位等。

一、小区的定位监控。

二、专门针对儿童、老人、智障人员以及宠物的定位。

三、仓库、码头、超市等固定小区内的货物定位，民航货物行李跟踪，贵重物品的监控。

四、租车服务、物流配送等行业利用定位系统对车辆进行跟踪、调度管理。

五、汽车、出租车、电瓶车等交通工具的定位跟踪。

六、物联网定位传感器，煤矿井下监控定位，医疗人员定位、药品设备定位监控。

七、野外探险导航、营救定位（不受森林、建筑屏蔽），街道商业设施标注搜寻。

八、军事作战的士兵布阵、协调掩护。

优创定位技术可吸纳其他定位技术联合使用，市场广泛。与GPS联合可以使目标不仅在室外，在室内也可定位，而且不受森林与建筑屏蔽的影响；与手机基站定位联合能让目标在大范围内被精确定位；与RTLS联合应用使目标即时脱离了定位区域数公里仍能有效寻找回来，从而整体提升了现有定位导航技术的应用范围。

优创定位技术嵌入手机、RFID，及定位标准和技术转让又将是上千亿元市场。

项目目前已有两项工业应用，现筹备大批量生产民用商用定位、传感类产品。优创定位技术项目的发展而衍生的相关制造业及其配套的其他定位产业将为地方经济带来无限生机。

2、农用无人直升机精确定位。欧美日等国家在50年代就相继开始将军用无人直升机技术向民用方向转化，农业植保作业是民用无人直升机主要应用领域之一。根据不同的农业作业环境和地理因素影响，美欧国家和日本的农用无人直升机采取了不同的发展途径。但他们研究的重点都是智能化作业技术研究，减少人工干预，提高飞机作业效率，减低作业成本等。而且欧美日本等国农用无人直升机智能化新技术目前基本上是禁止出口的高技术，是国家综合国力的体现。

我国无人直升机技术发展起步较晚，缺少农用无人直升机作业基础性研究。随着高效农业、智能农业的发展，近年来国家加强无人直升机在农业上的基础研究与高技术应用资金扶持力度，力图改变我国农业依靠人工作业的现状，研发适合我国农业国情的农用无人直升机技术，减轻劳动强度，减低作业成本，节约资源保护环境。我国自主研发的农用无人飞机，具有作业成本低、作业效率高、简单方便的特点，具有广阔的市场前景，适合我国农村实际，但也存在着智能化程度低，需要人工操作，作业视距较短，地形适应能力差的缺点。

鉴于目前国内农业无人机在精确定位关键技术上的瓶颈，我们的团队将优创定位技术应用于农业无人机的定位及智能导航上，克服目前农用无人机无法精确定位、视距短等缺点，提升农业无人机的作业效率及精度，进一步促进农业无人机的市场化、产业化进程，提升我国自主研发的农用无人机在国际上的竞争力，同时，项目的实施也为优创定位技术的大规模市场化、产业化提供一个广阔的发展空间，为优创定位技术成为国际主流的定位标准奠定扎实的基础。

我们的团队将优创定位技术应用于农用无人机的定位系统，其技术上的创新点和突破表现在以下几个方面：

1、克服了单一GPS定位带来的定位精度不高导致的重复喷洒或者漏喷洒现象，提高农用无人机的喷洒效率，节省农药喷洒量。

2、克服了传统RTLS实时定位系统定位精度高但是视距短的缺点

3、克服了差分GPS价格高，无法在农用无人机上大规模商用的缺点

4、极大地促进优创定位技术大规模市场化，产业化的进程。使这项创新的通信技定位术可以大规模应用在军事及民用领域。

- 116、项目名称：电弧故障断路器AFCI/AFDD/AFCB研制并产业化

项目负责人：张潮海博士                    留学国别：美国

任职机构：康考迪亚大学                    职务：客座教授

联系邮箱：zch852@126.com

所属领域：电气机械及器材制造业

业绩描述：

目前作为中组部国家“千人计划”特聘专家。在以下研究方向：1）智能电网特高压输电技术、电气设备智能状态监测与诊断评估；2）特种环境电气放电环境、材料及生物医学应用；3）大功率能量变换技术；4）脉冲功率与等离子应用等主持完成多项国家级项目并有产业化应用，获得发明专利5项，发表有影响力论文近100篇。

项目简介：

电弧故障断路器将极大提高我国用电安全——保护人民生命及财产免受电气火灾灾难！AFCI技术是一项最新的电路保护技术，其主要作用是为了防止一些由错误电弧而引起的火灾。能及时切断负载供电线路中产生短路、过载、电弧及漏电故障电源。这些危险的电弧可能发生在家庭用的布线上、插头和插座连接时、以及家用电器内部的线束上或电器的电源线上等。引发错误电弧主要原因是电线绝缘层的磨损或不良的电气连接。美国消费品安全协会（CPSC）和美国国家消防协会的众多资料显示，由电弧导致的危险事件包括了火灾以及由此引起的死亡。AFCI技术可以感应到由错误电弧引起的电流中不正常的现象。由于许多正常工作中的瞬时现象或在实际运行过程中都会产生一些“好的”电弧 ( 如：触头连续性的断开和闭合，或马达起动瞬间)，因此，AFCI技术必需能够区别“好的”电弧和“坏的”电弧, 这样才不会导致失误或误动作。有时许多负载运行时的电流信号也很容易被误认为是错误电弧，事实上它们是正常的电流波行（如调光器开关）。因此，除了能分辨出“好的”电弧和“坏的”电弧外，AFCI 技术还需要能够在正常和非正常情况下迅速、有效地提供保护，同时防止误动作的发生。

- 117、项目名称：工业机器人

项目负责人：喻斌硕士                     留学国别：加拿大

任职机构：香港南华金融集团               职务：副总裁

联系邮箱：yubinmtl@yahoo.ca

所属领域：智能化装备

业绩描述：

喻斌（YU BIN）加拿大籍，擅长市场拓展，对于金融市场感觉敏锐，擅长新兴市场的开发及管理；拥有多个国内外技术领先的项目投资股权；具有团队合作精神，能够组建培训带领团队工作；心里素质高，能够在高强度的压力下工作；文字水平高，现为魁华作家协会会员（蒙特利尔），专栏作家，在加拿大的中文报纸上发表过近50篇文章；在《中国电信 信息通讯服务》国家级专业刊物上发表过论文；知识面广博，游历过近20个国家和地区。成功操作过中概股在美国OTCBB上市及上市后盘面服务。具体有：EDLT,CHTL等中概股。帮助国内多家企业前海挂牌、成功融资超过一亿元等服务！

项目简介：

我们是一家集研发、制造、销售为一体的高科技公司，位于交通便利的深圳市沙井步涌新村北方永发高新科技工业园。公司拥有一批年富力强在工业控制领域卓有成就的资深专家和研发队伍，研发产品包括工业控制、工业设备、机器人系列（码垛、装配、喷涂、焊接）、全自动包装机械、工业生产流水线设备。产品在国内乃国际上均得到广泛应用。公司经过多年的发展及积累，形成了以下产品特点：

在工业机械手方面，公司引进了国外成熟的技术与加工手艺，主营研发、设计并制造出高手品牌的工业机器人和机械手系列。并为客户提供自动焊接、自动喷涂、自动冲压、自动装配、自动搬运机器人应用技术和系统解决方案，实现高效率、无人作业生产线。工业机械手的驱动方式、精度、速度、载重等参数，可以根据客户实际使用要求量身定做。

另外，非标自动化机械、各行业自动化设备、全自动点胶机、也是公司发展比较重要模块。可为客户解决生产上使用人工操作带来效率低下的难题，尤其在目前招工难的情况下，大幅提高生产效率，不必为交货赶货苦恼。

研发和制造产品包括工业控制、工业设备、机器人系列（码垛、装配、喷涂、焊接、LED贴片）、全自动包装机械、工业生产流水线设备等，为客户提供自动焊接、自动喷涂、自动冲压、自动装配、自动搬运机器人应用技术和系统解决方案，实现高效率的无人作业生产线或人机混合生产线。

工业机械手的驱动方式、精度、速度、载重等参数，可以根据客户实际使用要求量身定做。和北美留学精英及多国同行专家保持技术交流和合作。

编程（在线、离线、人机交互智能示教、自学）

调试（路径规划和优化、工艺参数确定）

工艺（切割、去飞边毛刺、铣削、磨削、抛光）

过程（可控材料切除率、变形补偿、避震防震）

操作（HMI、参数实时监测）

- 118、项目名称：垂直轴小型风力发电机的产业化

项目负责人：秦玉博士                     留学国别：英国

任职机构：Interlink Project Services Ltd      职务：Director

联系邮箱：jade126@126.com

所属领域：电气机械及器材制造业

业绩描述：

作为Interlink Project Services Ltd. UK.的总经理，本人主管高科技类的项目的研发和协调。我公司参与研发的小型垂直轴风力发电机解决了市场上该类产品在强风阵风环境下无法发电、需要停机的通病，不仅大大增加的小型风机的发电能力，同时还提高了耐久性。成为市场上最具优势的产品，获得英国发明奖。该项目还获得2010年春晖杯创业大赛二等奖。

项目简介：

以我公司自主研发的技术 - 垂直轴小型风力涡轮机作为技术核心， 开发生产出完整独立的环保型小型风力发电机组，为船业提供电能：即为游艇和渔船的仪器仪表等使用电池供电的设施提供间歇性充电，为渔民提供照明用电。同时也可为电网未覆盖的山区及边远地区的居民生活提供电能。使风能这一清洁的可再生能源得到更广泛更高效的利用。

我们的垂直轴小型风力涡轮机这一专利技术的创新点在于它能通过机械方式自我调节涡轮叶片的角度，在强风下减小了受风面积，因而能自行调节速度，无需变速箱, 即使在最强大的阵风中运行也基本保持匀速。能够连续发电, 解决了市场上现有的风机在强风阵风时必须停机或空转的重大缺陷。另外，由于我们的涡轮机是垂直轴，无需调节迎风；叶片受惯性力与重力的方向始终不变，所受的是一个恒定载荷，因此疲劳寿命要比水平轴的长；叶片旋转不切风，因而噪音小。由于无需变速箱和调节方向的设备，使我们的小型风机成为市场上极其罕见的无需电子设备的风机之一，不仅成本降低，也大大增加了它的耐久性，同时减少了维修的压力和成本。此外由于我们涡轮机的特有造型设计，还解决了电机齿轮箱容易损坏的问题。加之噪音小，能够低风启动等优点，比国内外同类产品具有显著优势。

- 119、项目名称：电动汽车新能源动力技术

项目负责人：王升博士                     留学国别：美国

任职机构：ACG                           职务：CEO

联系邮箱：fw107@yahoo.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

迄今为止，作为主要发明人之一，亲自撰写专利申请书八份，已经立项的专利有5项，另外3项正在实审中。

项目简介：

技术特点：传统电动汽车动力源是由蓄电池提供，蓄电池的电往往要通过充电模式来实现。表面上看，电动汽车在行驶过程中实现了零排放。但是，给蓄电池所充的电则未必是绿色的，因为中国目前的电能消费结构中火力发电所占的比重超过70%。通常情况下，蓄电池所带的电来自火力发电厂的可能性是非常大的，其绿色环保性是值得质疑的。另外，蓄电池在生产和报废处理过程中，其对环境的污染是不可避免的。

为了实现真正的绿色电能输出，国际上正在开发永磁电机来实现。我们则借助于永磁铁，构建一个或一组物化的动力系统，通过转动惯性和杠杆原理，产生所需要的扭力，由此驱动电机发电。这样的电能是绿色环保的。这就是我们生产绿色环保电能所依据的专有技术。

应用范围：我们的技术是针对电动汽车而设计的绿色环保电能生产的自有技术，但不仅仅局限于电动汽车的需要，还可广泛应用于生产各种照明所需要的绿色电能。现在就电动汽车动力源来看，我们的技术则可替代传统的蓄电池，给电动汽车提供足够的绿色环保电能，如下图所示：

市场前景：囿于石化产品即将枯竭以及随着“低碳减排”政策的实施，电动汽车取代以石化燃料为动力的传统汽车是势不可挡的发展趋势，传统电动汽车动力源所依据的蓄电池则存在先天的不足，即一是实现污染源的简单转移，二是电能供给的局限性，三是蓄电池本身具有的环境污染特性。这些不足决定了传统电动汽车的动力局限性。我们的技术则完全弥补了传统电动汽车这些先天之不足。因此，应用我们技术的电动汽车则是代表了当今电动汽车的发展方向，其市场前景无疑是巨大的。

效益分析：随着我们技术的成熟，由我们技术所生产的电动汽车动力装置所需的费用估计2万元人民币每套。如果按照年增长20%计算电动汽车动力装置的生产销售，第一年生产10万套，在五年内，即可形成年销售量分辨是：10万套，12万套，14.4万套，17.28万套，20.736万套，相应的销售收入分别是：200000万元，240000万元，288000万元，345600万元，414720万元。利税则分别是：40000万元，48000万元，57600万元，69120万元，82944万元；1200万元，1440万元，1728万元，2073.6万元，2488.32万元。

- 120、项目名称：稀土元素在SiC超精密加工中的应用及产业化

项目负责人：尹涛博士                     留学国别：日本

任职机构：九州大学                       职务：研究员

联系邮箱：yintaoyy120@gmail.com

所属领域：SiC超精密加工

业绩描述：

完成可控加工环境的新型研磨剂的设计和评测。开发出针对SiC超精密加工的先进工艺。发表学术论文3篇，国际，国内会议20余次。

项目简介：

SiC、GaN，作为第三代功率半导体，以其优越的性能，而备受电子行业的关注。各国纷纷投入巨额资金进行开发。我国科技部也在去年正式投入2.5亿，开展SiC器件研发及产业化（02专项）。

本团队是隶属于日本精密加工学会及中科院厦门稀土材料研究所，主要从事芯片制造过程中，晶圆表面高品质，高效率的超精密抛光。根据多年研究我们已开发出新型Ce抛光液，实现对光学玻璃的高精度加工，达到国际先进水平。以及，着力于对第三代功率半导体材料SiC,GaN晶圆的研磨加工中的应用，目前能够极大幅度提高晶圆加工的速率，从而降低成本，创造价值。并同时自主设计制造了新型CMP研磨机，创立SiC、GaN加工行业中世界领先的加工工艺。

本项目具有广阔的市场前景，与国家十二五计划中七大战略新型产业：新能源 新材料 节能环保 高端装备制造 信息技术 新能源汽车 生物技术中六项有着密切的联系。如：新能源方面，如LED 。节能环保方面，SiC芯片可用于发电/输电用逆变向开关，传输过程中能够节省50%-70%的损耗电量，在电动汽车方面不仅能够作为车载半导体实现节能减耗，而且在体积上能够节省20%左右的空间，为未来新能源汽车业发展提供了巨大帮助。高端装备制造方面，新能源汽车 船舶 航空航天飞机，以及未来宇宙开发系统的制造，此外在军事方面，如导弹芯片，相控阵雷达等都将是SiC芯片展示实力的舞台。

同时该项目集中在稀土工业下游产品开发，是稀土产业链中最具经济效益的环节，能够充分发挥稀土资源的战略附加值，实现稀土工业由资源消耗型向知识密集型的转变，将稀土产业与半导体加工制造业有机结合。

- 121、项目名称：仿生生物复合材料和部件

项目负责人：石建民博士                   留学国别：德国

任职机构：德国不伦瑞克工业大学           职务：高级研究员

联系邮箱：jim.shi@web.de

所属领域：金属制品业

业绩描述：

1、掌握等离子喷涂技术和工业应用动态；2、公开和授权5项材料和制造工艺发明专利，其中欧洲专利2项；3、熟悉压力铸造金术及复合材料部件

项目简介：

本项目在多年在生物材料研发工作, 包括金属，喷涂活性陶瓷的金属，复合材料等基础上, 通过对牙齿多级结构, 性能和功能关系的研究，利用仿生设计和创新性的制备工艺, 开发了仿生纳米陶瓷材料(EP1824443)，仿生复合材料 (WO/2005/063651)。这些材料具有生物相容性，生物活性 和优良的力学性能。比如, 化学成分，表面外观和力学性能(强度，断裂韧性) 和牙釉相似的纳米磷灰石陶瓷材料，可用于牙齿修复，填充。所开发的复合材料具有结构和性能可调，可用于牙根种植及美容矫形，骨缺损的填充和关节替换。

技术特点：

1)仿生设计,模仿牙釉不同层次的结构。

2)高压工艺,可在较低温度下短时间内制备,避免传统工艺组分的分解。

3)结构性能可控,通过改变组分,制备参数,可调节微观结构,力学性能,生物活性。

4)外观透明度可调,通过控制制备参数,外观,透明度可调。

市场前景：

随着中国经济的发展,人们对生活水平和质量的要求的提高,人体硬组织，如牙齿，骨骼替代材料的需求日益增加,特别是具有生物活性,生物相容性和优良的力学相容性的材料市场巨大。目前市场广泛应用的硬组织替代材料,钛合钛合金种植体,以及喷涂活性涂层的金属关节,牙根,仍然存在各种问题,特别是在力学相容性和使用寿命方面。目前用于牙齿填充修复的高分子材料和其他陶瓷材料由于在祖分上和人体矿物完全不同，存在着健康牙齿的磨损问题。

合作意向：合作开发和生产。

- 122、项目名称：船用柴油机排放净化和海水脱盐集成技术及设备

项目负责人：何宗彦博士                   留学国别：无

任职机构：NOVANEX INC                 职务：董事长

联系邮箱：zongyanhe2002@yahoo.com

所属领域：电气机械及器材制造业

业绩描述：

国内外期刊发表论文55篇，3项美国授权专利，22项中国授权专利，国内外获奖15项。

项目简介：

- 123、项目名称：危险源智能预警系统研发及推广

项目负责人：姚伟丽博士                   留学国别：德国

任职机构：China Solar GmbH               职务：副总

联系邮箱：fcpae@hotmail.com

所属领域：通信设备、计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

2012年7月获得江苏省某市 科技资助平台建设项目二等奖

2012年 6月获张家港美国硅谷创业大赛二等奖

项目简介：

针对煤矿目前的安全现状以及市场需求，我团队在国内率先进行“煤矿井下危险源无线传感机器人智能监控与预警系统”的研发、设计和生产。该系统主要由“煤矿井下无线传感机器人前端检测集成系统”、“煤矿井下无线传感器网络”与“煤矿地面监控中心系统”三个子系统构成，“煤矿井下危险源无线传感机器人智能监控与预警系统”可以建立较为完备的煤矿井下工作面以及采空区安全生产全程监控与预警体系，能够大大降低由瓦斯爆炸、顶板冒落、井下突水、自燃火灾等危险源造成的事故发生率。由于检测设备采用机器人自动巡检技术，因此可以代替人员在高危险区进行检测工作。无线传感传输网络的通信和感知节点可以移动、无须铺设线路、操作简单、容易维护、组网成本低，在事故发生后仍能够进行网络通信，能够为事故救灾提供及时现场信息。该系统能够为我国煤矿的安全生产和事故后抢险发挥出积极的作用，对保证矿井安全生产、提高煤矿经济效益具有十分重要的意义。

煤炭工业是我国国民经济的基础和重要组成部分。长期以来，煤炭工业为国家经济建设和社会发展做出了重要贡献。但由于我国煤矿开采条件复杂、自然灾害严重，煤炭企业生产力水平整体偏低、安全生产基础比较薄弱，致使煤炭企业生产与安全的矛盾突出，重大事故时有发生，煤矿安全生产形势非常严峻。同时，国家对煤矿的安全生产问题更加重视，随着信息技术的发展，构建信息矿山、智慧矿山、安全矿山的要求也愈发迫切，正此，采用先进的自动化信息装备，提高煤矿生产的信息化水平，增强事故应急和预防能力，为提高煤炭煤矿行业生产力水平、预防和减少安全事故，具有十分重要的意义。综上所述，该市场处于起步和成长阶段，项目具有良好的发展前景，可显著提高矿山行业的经济效益和社会效益。

- 124、项目名称：绿色能源项目：能量回收地砖的产业化

项目负责人：徐桦博士                      留学国别：澳大利亚

任职机构：江苏集群信息产业集团            职务：国际业务中心总裁联系邮箱：wally@joyque.net

所属领域：节能环保装备

业绩描述：

南京市紫金人才获得者。深圳市科工贸信委重点创业项目；2010 年获第五届“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛一等奖，2011年申请并取得了6项专利。任职昆士兰大学研究员和博士期间多次出席国际会议，2003年入选昆士兰青年科学家代表并获得州长接见。

项目简介：

本人代表江苏集群信息产业集团，最近和英国一家高科技企业Pavegen进行项目合作,主要产品是一款具有绿色能源特色的能量回收地砖,利用人体脚步的动力能转换成电能.我公司是江苏IT行业龙头企业,在南京有数个自营的科技园区,有意引入该项目并在国内建立生产基地.

另，因业务拓展需求，为向更多的客户、政府和企业提供服务，特别寻求国内外战略合作伙伴，在如下领域合伙开展合作及投资，并购，以达到优势互补，互利共赢。

本集团实力雄厚，为中国民营企业500强、中国软件业务收入前50强、中国民营企业服务业100强，已通过CMMI5级最高认证。现拓展为集信息技术，投资与资产管理，园区地产等多领域的大型集团公司，拥有多家全资子公司，研究院和产业园。信息技术主要包括智慧城市、云计算、物联网、大数据、移动互联和软件与服务外包等具体业务。

本集团的国际业务拓展主要涵盖如下五个方面：

一，集团现有的产品和服务的国内外拓展，包括软件与服务外包，销售，渠道拓展等。

二，国际合作发展，包括国内外合作项目的考察，筛选，协议签署，合作推进，国内外中大型项目投资，并购，国际产品和服务代理，技术引进，人才引进等。

三，集团目前拥有3个已建成大型科技园区，同时还有多个在建大型园区。特寻求国内外园区合作，共同面向海内外招商，欢迎海内外的战略投资者或创业者来落地设点，开办机构，我们将提供从租金扶持，政府项目，合作研发到合作开拓市场等系列的合作措施，合作方式不局限，共同开拓国内国际市场。

四，海外高端技术培训，主要针对国内高端人才的海外非学历再培训。合作培训机构为是世界知名顶级大学或公司及研究机构。培训计划可以包括但不局限于培训，旅游，移民，海外投资等。

五，在国内开办联合办学机构，合作方是世界知名顶级大学，拟办机构为学历制综合大学或专业学院并必将取得教育部办学执照。先正在寻找国内政府及第三方合作。

另外，本人带有多个绿色能源特色，智慧城市，物联网的具体项目可以单个洽谈。这些项目已经在国内多个地方落地实施，运作良好。

- 125、项目名称：智能电网无线振动传感监测技术

项目负责人：夏海瑞博士                   留学国别：美国、香港

任职机构：Evergreen Group                职务：中国区总裁

联系邮箱：hhxia2000@yahoo.com

所属领域：通信设备、计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

取得3项专利、2项软件著作权。

项目简介：

本项目顺应目前行业发展的需要，从智能电网解决方案提供商的角度快速切入，通过建立无线振动传感的物联网管理系统，并在此基础上对已部署的无线传感装置进行数据收集和数据挖掘，为智能电网提供专业咨询服务，为行业的事故预警、智能决策等提供先进可靠的指导服务。团队的方案将帮助整个行业在此领域的技术及应用向前跨越十年，达到当前世界的先进水平。

目前，国内6000KW以上火力发电企业4000家，每家发电厂主要设备：汽轮机、发电机、电动机、大型泵和风机至少10台，以平均每台配置4套我们研发的V-SD2000，其市场规模超过64亿元。我国风力发电总装机容量1613万KW，以每台机组平均0.15万KW计算，约有10753台机组，预计市场规模约30亿元。风力电发是国家的电力战略方向，发展快速，今后5年还将以每年20％的速度发展新机组。

国家电网共有约20000台110KV以上的大型变压器，仅变压器在线监测的市场规模即可达64亿。而电网中大型电感器、溶性设备等需要配备在线监测的各类设施的总量超过变压器数量的2倍，即国家电网在线监测的市产总规模预计可超过200亿元人民币。此外，石化、冶金行业的企业数量远远超过发电厂的数量，它们同样有拖动汽轮机、电动机、泵和风机等各种大型设备可以运用我们的技术，其市场需求预计总量至少在80亿元以上。

本项目介入的是一个高速发展的、市场规模达到几百亿的全新市场。项目计划分两个阶段发展，第一阶段的产品定位是推广技术模块，通过渠道网络和电网、电气、石化、冶金行业的一线设备厂商的合作，配合其传统的电气、石化、冶金设备，实现先进的无线振动传感监测目标。充分利用智能电网发展的机遇，树立无线振动传感的行业标杆，成为无线振动“在线监测”行业的领导者。第二阶段将推出无线振动传感的物联网管理系统，通过对已部署的无线传感装置的数据收集和数据挖掘，为智能电网、冶金、石化等行业提供咨询服务，为行业的事故预警、智能决策等提供先进可靠的指导服务。

项目预计2014年中可形成销售，2014年销售计划可达500万元，2015年突破2000万元，2016年突破5000万元，2017年实现销售过亿，并计划在国内创业板上市并力争在智能电网行业取得超过10%的市场份额。

- 126、项目名称：小型小角X射线散射自动控制系统开发

项目负责人：韩军博士                     留学国别：法国

任职机构：瑞士光源                       职务：研究助理

联系邮箱：junhan1983@gmail.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

本人博士阶段的工作与小角散射相关。课题是基于同步辐射SAXS微流控体系下纳米材料成核生长机制的研究, 从开始阶段系统的搭建，迅速混合微混合器的设计制作，通过程序开发（泵自动控制，数据获取存储处理程序），到实现在TANGO控制系统下对CCD cameras, Motors, UV spectrometer, Syringe Pump等不同设备的同时控制，实现对实验的远程操控，微流控芯片混合器的表征等开展了一系列系统的独立的工作，积累了一系列X光学、线站建设、小角散射仪及其样品端环境装置搭建的应用相关经验，所搭装置也进一步在实验室和合作单位使用。

项目简介：

本项目拟设计、开发用于材料成分与结构分析的基于X光机的小型X射线散射自动控制系统,包括X射线源，光学系统，探测器，实验控制和数据获取分析系统。

小角X-射线散射是一种对样品适用广泛不破坏样品的分析方法，目前其主要应用于科学研究中。随近些年发展，越来越广泛地被应用于工业，国外一些企业已采用SAXS作为产品工业上质量的在线检测手段，范围涉及汽车，化工，医药等诸多行业, 广泛应用在制药，食品 机械制造的材料内部微结构，部件的质量检测，聚合物和生物大分子的结构解析，合金相分离，固体材料缺陷测试和研究等，将成为未来一项重要技术的趋势。

国内目前市场上本土X光散射仪的商业化相对滞后。为了满足科研院所和企业日益增长的用户需求，团队拟与国外行业技术人员合作，旨在开发和搭建实验室光源的X光衍射散射平台，采用最新一代的实验室光源与目前最新探测器，并同时实现小角广角同步获取和基于实验室光源的相干成像功能。可以根据客户的样品需求，设计模块化结构，自主开发散射成像仪的自动控制系统和数据处理系统以及多样的个性化的样品端环境，一整套自动化数据获取以及数据分析处理的软件，为不同纳米结构的表征提供解决方案，可广泛应用于包括各种无机材料，生物制品 食品、药物、聚合物、催化剂以及金属，陶瓷、水泥等。为国内企业在产品质量控制等方面为其个性化需求提供技术支持和服务。

项目的开发内容：开始阶段系统的搭建，样品端环境各种样品池、微流控芯片混合器等设计制作，程序开发（泵自动控制，数据获取存储处理程序），到实现在中央控制系统下对CCD cameras、Motors、 Syringe Pump以及UV spectrometer等不同设备的同时控制，实现对实验的远程操控。

项目团队情况：项目负责人拥有多年的小角散射仪装置搭建经验。主要成员由数位专业博士和经济学硕士组成的专业创业团队，依托团队成员的背景以及与实验室的合作关系，在运动系统和数据获取同时控制，微流控芯片样品环境的搭建等，同时在项目与市场策划方面具备有优势。

本项目技术特点：研制具有自主知识产权的便携散射成像仪，便于安装调试与操作，用户界面友好，数据处理灵活自动化。该系统具有极大灵活性：样品与探测的距离可调，样品端环境多样，样品台控制的多样化，温度可控等满足多种个性化需要。市场上同类产品价格高，竞争厂家较少，本产品很强的价格竞争力，而随着新的便携高亮度的X光的问世，技术进一步提升，市场对该类产品呈现较大的增长趋势。

希望能够得到当地政府的资金扶持，获得项目支持200-300万元作为企业启动资金，并计划进一步吸收风险投资或与国内现有厂家合作组建合资企业。我方提供技术、信息， 国内企业或投资方出资金、设备。企业初期从事X光散射成像仪器器件及系统的开发、生产、和销售。目前与国内相关实验室已有合作意向，前期为主要客户开发设计合适产品，通过直接了解客户需求用于技术的优化和推广。通过合作客户的支持进一步推出成熟的产品，将和相关公司合力开发市场。

- 127、项目名称：4G物联网的产品研发及设备制造

项目负责人：闵革勇博士                   留学国别：英国

任职机构：英国布拉德福德大学             职务：首席教授

联系邮箱：g.min@brad.ac.uk

所属领域：通信设备、计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

闵革勇教授的主要研究领域包括：电子信息、计算机网络、无线通信、多媒体系统、云计算、信息安全。英国布拉德福德大学信息学院计算机系网络与性能工程实验室首席教授。在上述领域取得了一系列具有国际影响力的创新性研究成果。实验室目前有多项欧盟、英国基金委和工业界资助的项目，设备先进齐全。所任职的英国布拉德福德大学计算机系拥有英国一流的计算机学科和科研实力，与包括中国在内的国际上很多知名高校和企业都有着密切的合作与交流。所在的网络与性能工程实验室在国际上享有很高的声誉及知名度。多年来，该实验室一直致力于高速通信网络的建模、评估和优化领域的研究。主要研究方向包括网络与信息安全、无线自组网网络、3G/4G网络、未来蜂窝无线网络、覆盖网络、传感器网络、P2P网络、全光网络、以及并行和分布式系统。尤其在网络流及评价模型方面做出了许多开创性的工作。该实验室参与了由欧盟资助的57所高校及研究所共同研发的“Network of Excellence”（NoE-NGi）项目，进行下一代互联网的设计与工程的研究，并主导完成了该项目中的数值分析、建模仿真及网络流量工程的研究工作；该实验室同时获得了欧盟信息科学学会（IST）的资助，致力于异构网络性能分析平台的开发研究；该实验室还获得了欧盟的资助，致力于开发下一代支持IP多媒体服务的网络技术的研究。

他创造性地开发了实用的网络流量模型用于解决大型通信系统（包括有线互联网和无线异构网络）的性能和服务质量保证问题，并且在模型中首创性地捕获了时间和空间上的突发流量，深入地分析大型互联网络的性能并优化系统的设计，取得了世界领先水平的一系列成果。在这些领域已发表国际重要学术期刊、国际会议论文共计380余篇，其中包括5本书籍、18本书的章节，100余篇包括国际著名的期刊如IEEE/ACM Transactions的期刊论文。其研究工作得到了欧盟（FP）、英国工程物理科学研究委员会（EPSRC，相当于中国国家自然科学基金委员会）、英国皇家学会、英国NUFFIELD科学基金、以及工业界著名企业如摩托罗拉、国际海上卫星通讯公司和英国InforSense Ltd公司等的资助。已指导2名博士后（已出站），12名博士生（已毕业），3名访问研究员，现在正指导10名博士生。

其学术论文获得2007年IEEE国际会议（AINA-2007）最佳论文奖，2009年IEEE国际会议（CSE-2009）最佳论文奖，2010年IEEE国际会议（TrustCom-2010），2013年IEEE国际会议（GreenCom-2013）最佳论文奖，其指导的博士生在2008年国际会议ICAC获得最佳学生论文奖。闵革勇教授被授予2012年IEEE国际会议（HPCC-2012）突出成就奖、2011年IEEE国际会议（IUCC-2011）、2010年IEEE国际会议（CIT-2010、ScalCom-2010、ICESS-2010）、2009年IEEE国际会议（ScalCom-2009）、及2008年IEEE国际会议（HPCC-2008）杰出领导奖。

他在国际上计算机网络专业领域享有很高的声誉，现任IEEE可扩展计算(TCSC)技术委员会Technical Areas主席。现任9个国际期刊的编委、23个国际期刊专刊的编辑，并担任40多个国际会议的大会主席和程序委员会主席，以及包括GLOBECOM、ICC、LCN、VTC、ICPP和ICCCN在内的160多个国际学术会议的程序委员会委员。

他的重要学术贡献和创新成果主要体现在如下5个方面：

（1）异构无线网络融合技术；（2）无线传感器网络技术应用和研究； （3）无线自组织网络研究；（4）无线网络中的媒体访问控制技术；（5）网络与信息安全技术研究。

项目简介：

1．项目背景与应用范围：

目前，全世界手机用户已达45亿，移动通信已经基本实现了人与人的互联，并正在实现人与互联网的互联。3G技术的普及正使越来越多的人通过手机上网，4G技术的推广将使手机上网用户数量产生飞跃。据预计，到2013年，全世界手机上网用户数量将超过使用电脑上网的用户数量，达到17.8亿，同时智能手机和其他能上网的手机数量将更加可观。市场调研公司Infonetic Research的最新报告，对移动和无线设备市场上的2G/3G/4G基础设施市场进行了综合概览，预计到2015年，2G/3G/4G用户将达到70亿，4G基础设施市场将达到160亿美元。在实现人与互联网的互联之后，人类将迎来人与物、物与物之间互联的物联网时代。据全球移动通信系统协会预测，15年后将有500亿件物品被移动互联。宽带化、智能化、个性化、媒体化、多功能化、环保化是世界移动通信发展的新趋势。因此，4G高速移动网络和物联网在相当长一段时间都是信息产业投资的热点。

2010年，中国移动在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门6个城市启动TD-LTE规模技术试验建设工作。当前国内只有极少数大型信息产业企业可以生产成熟的4G网络产品，而围绕4G网络相关的产品和服务还属于酝酿阶段。在这种情形下，成立4G网络周边和4G物联网相关的产品和服务创业项目具有先入为主的市场优势和广阔的发展前景。

2．项目内容与技术特点：

针对4G网络和物联网市场的业务需求，本创业项目将在以下四类产品开展研发工作：

1）4G网络转换设备，即可将4G（LTE、TD-LTE、WiMAX）信号转换成WIFI或者蓝牙信号，可以设计成外形小巧，携带方便的设备，也可以根据需要设计成功率较大的固定设备，放大和增强网络信号。如果在公共区域或者在家中，可以通过这些专用设备实现网络的转换接收，可以实现小区域内的4G网络共享，可以大大减少用户的网络资费，且可以放大网络信息，为网络可靠通信服务。

2）4G通用网络软件，在传统的操作系统（如Windows、Linux、iOS、Android等）上开发通用的4G网络软件，可以转换到设备终端已有的网络通信，如WIFI、蓝牙、红外、Zigbee等，实现网络设备的互联互通。

3）基于物联网的4G网络产品和服务，采用4G通用网络软件，开发物联网网络服务，在汽车、冰箱、微波炉等都可以嵌入SIM卡，成为移动通信网的一个终端，可以根据具体需求，远程遥控和指挥家这些终端。

4）4G网络定位服务，可以提供定位服务，它不能仅限于普通卫星导航仪的功能，还应发送用户的地理位置，记录用户的行踪，当用户抵达目的地后，还应为用户提供更多的服务。

3．创业项目的创新点、特色、市场前景、效益分析：

• 起步早，国外4G网络正在普及，而国内还处于起步阶段，该项目产品在国内处于空白；

• 起点高，该项目并不参与4G网络建设，而是在4G网络的基础上提供周边产品和服务；

• 市场大，该项目的产品和服务面向国内外市场，业务需要非常广泛，面向的客户群体非常庞大；

• 前景广，4G网络和物联网是世界范围内现在网络发展的热点，当技术进一步发展，可以平滑过渡和移植到下一代网络技术的研发，因此有很好的市场前景和经济效益。

- 128、项目名称：新型固液分离系统

项目负责人：蒋翔硕士                     留学国别：日本

任职机构：GC环境科学中心                职务：主任研究员

联系邮箱：oncy1800@126.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

专业从事环保装备制造的理论研究、技术研究、开发、实践、市场营销与技术服务工作近10年，具有深厚的理论基础、专业的技术背景、丰富的实践经验以及持续的研究开发能力。长期实践中积累了丰富的技术资产，其环保装备制造技术处于世界领先水平。在工作期间，先后参与企划，设计，开发和运用了多个项目，取得了丰硕的研究成果和经济效益。

为公司累计开发了近10项以节能及环保技术为主的项目，为公司增加了新的经济增长点，创造了可观的经济效益。

项目简介：

主要技术指标:利用离心力和比重差实现固体和液体的有效分离装置。现在已有的新型固液分离系统对细微粒子的分离存在非常大的困难，而新型固液分离装置可以回收微米单位的细微固体颗粒，离心效果达到3000G,是国内同类产品的数百倍。达到世界最高水平。

功能、点:可以回收微米单位的细微固体颗粒。可以回收含水率低的物质。与现有固液分离系统相比，对于无机物质的含水的降低，可提高5-20%。可以回收非常清澈的分离水。

因为对液体中的固体物质可以实现高效的分离，所以可以产生非常清澈的液体水。

应用范围、市场范围:用途示例一览表：

1.原油的有效处理 （油泥的泥油分离，原油再利用）

2.水坝、河流、湖沼、池塘等的淤泥净化处理

3.稀有金属矿山 （排放污水中的贵金属回收和产生清澈的水）

4.太阳能电池用原料 （排放污水中硅的循环再利用和产生清澈的水）

5.城市矿山（废旧的家电如电脑、显示器、手机、计算器、收音机、汽车定位仪等电子垃圾被称为城市矿山。对含金属原液进行固液分离脱水，可回收金、银、铅、铜等贵金属。）

6.锂的提炼

7.硅的循环再利用

本项目技术实施可以为国家贡献贵金属数万吨，企业上缴利税数百万元，减少碳排放数百万吨。

- 129、项目名称：利用液相芯片技术开发食品安全快速检测产品

项目负责人：陈静博士                      留学国别：英国

任职机构：3C rapid liquid biochip            职务：研发人员

联系邮箱：cdyxdl@126.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

无。

项目简介：

目前，对奶类及肉类检测方法的方法有高效液相色谱一质谱联用法(H P L C--M S)、气相色谱一质谱联用法(G C—M S)、高效液相色谱法(H P L C)、酶联免疫吸附试验法(E L I S A)和放射免疫测定法(R I A)等。目前免疫测定法、E L I S A和G C—M S的灵敏度能较好地满足基本元素残留分析要求，应用较多，检测限通常低于0．5 u g／k g，前者是主要的筛选方法，后者则是成熟的确证方法。由于以上方法均需借助高档的仪器和设备，成本高，同时对操作人员需要特殊培训，实验结果无法立即显示。因此不适合于商检、防疫、畜牧生产者对怀疑对象的快速筛查和监控。免疫层析是出现于8 0年代初期的一种独特的免疫分析技术--酶联免疫吸附法即ELISA法。该检测方法检测费用低，不需要专业检测人员，但耗时长。国内外一直在寻找一种即快速低廉的检测方法，这是一个处于国际学术前沿的十分活跃的热点课题，具有重要的学术价值和应用前景。以芯片为代表的技术以其灵敏快速而受到专家的浓厚关注。但昂贵的价格却使市场无人问津。本项目是在利用传统的免疫荧光方法基础上，使反应都在液相环境中，集新颖，快速，低价为一体的新的快速检测方法。随着该技术的推广，将会成为检测方法中最重要的方法之一。该技术的优势是ELISA（免疫酶联检测技术）等常规诊断试剂开发手段无可比拟的；液相芯片可同时对多达一百多个分子进行精确量化检测，且灵敏度和可靠性更好、操作更为简单、只需要使用微量的样品,在较短的时间内,就可以得到所需的、可重复的、精确量化的数据。以液相芯片快速诊断技术平台、单克隆抗体制备技术平台、基因诊断开发技术平台三大技术平台为依托，致力于人类疾病预防，食品安全快速检测产品和DNA下游产品开发三大产业方向，生产系列化的高科技产品以回报社会。产品的研发离不开资金的投入。根据实验研发的需要，整个实验产品研发初期需1000万人民币。除团队自行筹资121.8万人民币及共享浙江大学教育部直属遗传国家重点实验室仪器外，还需融资878.2万人民币。本团队研发的产品具有价格便宜，使用方便简单，现场检测等特点，另外，产品技术成熟，风险小，研发周期短，市场需求量大，投资回报快。预计产品在第二年度就可以生产，销售和赢利。团队研发的产品除了家庭能够购买外，医院，出入境检疫，工商所，卫生局，产品质量监督检验所等都是大客户。据初步数据显示，光各省产品质量监督检验所在瘦肉精上的检测一年至少花费300万以上。在医院进行传统癌症检测的费用每年达到几十亿元。本团队项目的实施除了达到帮助检验机构快速现场检测或老百姓能够在家进行方便自我检测外，本产品低廉的价格，稳定的效果解决了老百姓对市场食品的担心及看病贵等问题。因此，本项目的实施具有极高的社会效益和经济价值。

- 130、项目名称：中欧医疗器械科技创新合作平台

项目负责人：黄申萍博士                   留学国别：法国

任职机构：法国威尔金顿投资公司           职务：总经理

联系邮箱：paris_shenping@hotmail.com

所属领域：生物医疗器械

业绩描述：

无。

项目简介：

为鼓励欧洲医疗器械机构与中国加强合作，目前，欧盟创新基金委员会、欧洲公立医院协会、法国戴高乐基金会和法国法中企业家协会及法国威尔金顿投资公司合作，成立中欧医学科技创新合作平台。该平台采取B2B和O2O方式，针对与中国合作的欧洲医疗器械生产机构，欧盟给予经济上专项扶持，通过拨款资助、贷款贴息和资本金投入等方式扶持和引导中欧医疗机构的创新活动,国际人才及领军团队的培养。

为更好利用这个平台的作用，目前已经有英法德等11个欧洲国家的数十家医院，医学院及医药及医疗器械企业委托法中企业家协会，表示了与中国医疗机构，医药及医学器械企业合作的意向。中欧医学科技创新合作平台将对双方合作的人才培养，组织科研团队，开展中欧医学研究课题，给予科技资金扶植等支持。

依托这个平台，法中企业家成功协助中国11个医疗机构开展了与欧盟医学机构的合作。也帮忙欧洲7家医药企业成功开发和进入中国市场。目前我协会正在帮助国内医院与法国巴黎大区公立医院进行友好对接，成立国际合作医院，及培养国际化医学人才。此外，我们帮助法国电动残疾人轮椅公司产品进入中国市场。

法中企业家协会希望发挥平台的作用，协助中国医疗器械企业，医院等机构与欧洲更好的加强合作，培养国际化人才，提升医学水平，提升企业竞争力。

- 131、项目名称：小型水下智能机器人

项目负责人：庞硕博士                     留学国别：美国

任职机构：美国安伯瑞德航空航天大学       职务：副教授

联系邮箱：sspp27@hotmail.com

所属领域：电气机械及器材制造业

业绩描述：

本人多年来承担了多项的重要科研项目，在机器人领域开展了多项前瞻性、探索性应用基础研究，获得了多项研究成果。目前已发表论文40多篇并被包括世界权威杂志《自然》在内的多家刊物所引用，获得发明专利3项。

项目简介：

小型水下智能机器人具有体积小、机动灵活、成本低、搭载方便的特点，适于在近海、狭窄海域或浅水海区及内河流域执行任务，其具有造价低、结构紧凑、便携性强、操作简单、可靠性强、易于维护等优点。机器人可携带定位声纳、图像扫描声纳、多参数水质检测传感器(YSI)、辐射传感器、机械手、金属测厚计等；可实时进行水下视频检测和观测；可用于丢失武备的搜寻、协助水下结构物的安装和日常检查检修；水下锚、推进器、船底探查；水利水电行业的船闸、坝体、桥墩、排沙口、拦污栅、病险水库等的水下检查；水下工程质量监控、犯罪物证搜索和涉水事故调查；海洋石油钻井平台等水下结构的检修；救助打捞、近海搜索；水下考古、水下沉船考察、海洋生物科学研究等。由于其在军用和民用领域有着广阔的应用前景，目前，发达国家已经投入了大量的人力物力，研制出多型样机，并已有部分商品化产品投入使用。本人与哈尔滨工程大学水下智能机器人技术国家重点实验室研究团队从2005年起合作，开展了小型水下航行器的载体性能、高效推进、导航、控制、探测、作业等基础技术与关键技术研究。陆续研制了一系列的小型水下智能机器人。该系列小型水下机器人配备了深度计、罗经、惯性导航系统、水声定位系统等传感器和水下TV、前视声纳、侧扫声纳等设备，具有一定的自主航行和环境探测能力，并已经通过了海上试验的考验。为了抓住机遇，共同发展，本人及其团队寻求有投资诚意、有能力的合作伙伴来共同实现水下智能机器人项目的产业化。有意者请及时与我们联系，我们等待着您的加盟。

- 132、项目名称：新型喷射式空调热泵循环系统

项目负责人：刘方博士                     留学国别：香港、美国

任职机构：美国节能公司                   职务：研究工程师

联系邮箱：louisafliu@gmail.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

发表20多篇论文（其中SCI/EI论文12篇），一个专利。其中有关此项目的论文7篇。

项目简介：

节约能源，开发先进节能技术一直以来是全世界所重视的问题。中国的空气污染是个大问题，而且越来越严重。能源使用效率太低是造成大气污染的根本原因，中国在能源节约方面具有巨大的市场潜力。建筑的能耗（包括建造能耗、生活能耗、采暖空调等）约占全社会总能耗的30%，其中最主要的是采暖和空调，占到20%。目前空调热泵等制冷系统大多采用的是蒸汽压缩式制冷循环，循环结构是：压缩机→冷凝器→节流阀→蒸发器→压缩机的结构型式。蒸汽压缩式制冷循环的节流损失可以通过适当的措施回收，从而大幅提高制冷系统的制冷效率。新型空调热泵循环系统中，喷射器替代传统的节流阀在蒸汽压缩循环中可以有效的减少节流过程中的能量损失，提高系统的效率。

技术特点：

1.可调式喷射器替代传统的节流阀；

2.可以节约能源20%以上；

3.循环系统实时优化控制；

4.绿色环保工质。

应用范围：采暖、空调和冰箱。

市场前景、效益分析：

喷射器作为整个制冷系统的核心，具有简单、可靠、低成本、使用寿命长和维护费用低等优点，因此具有很大的市场潜力。

- 133、项目名称：物流码头货柜起重机及叉车新能源供应系统

项目负责人：宋立博士                     留学国别：美国

任职机构：ASCERTIN，LLC               职务：总经理

联系邮箱：drsong99@gmail.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

拥有15年丰富的软件、微电子硬件、电池及系统设计的经验。曾在国际一流企业，包括集成电路设计商：CADENCE，半导体设备制造商KLA-TENCOR，以及苹果电脑 APPLE工作，拥有产品研发及市场开发经验。也曾在美国能源部国家实验室：Lawrence Berkeley National Lab 从事锂动力电池电动汽车应用的研发。目前创办ASCERTIN LLC 开发新能源储存系统，包括电池BMS设计，热管理，智能控制等。所开发的超级电池已通过国内公交车测试，其新颖设计也在学术会议被专家认可。

在美国加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)，材料，电化学和电子电机专业取得博士学位(Ph.D.)。先后在国际著名杂志发表了30多篇学术文章，并申请了8项美国技术专利。

项目简介：

本项目是开发和生产高性能、无污染的新能源叉汽车及货柜码头起重机储能系统。目前国内新能源长寿命大容量电池分为三大块，镍氢市场、锂电市场、超级电容市场。锂电应能量密度较高，主要使用在EV上。由于锂电池容易起火燃烧，安全性较差，加上快速充放的限制，其广泛应用还需一段时间。超级电容虽可瞬间充放，但无法提供长时间大能量释放。此项目超级电容电池安全性能较佳，充放寿命较长，具有高能量、高倍率特性。可适用于需快速充放、安全长寿命的大小型能源储存市场。

我们已组建了一支拥有自己的知识产权，具有研发知识、生产技术及公司管理的经验的电池团队。该团队一直奋斗在电池的前沿，与国内外电池及材料的专家和客户有着密切的联系，研发出的各类电池均处于国际和国内均处于领先水平。前后已申请了近50项专利，涉及原材料、工艺、设备、检测等各方面，其中核心专利有12项，在近3年间研发成功, 均为本团队个人及专家组拥有。

超级电容电池是高性能、安全、长寿命的储能系统，结合电池的高能量及超级电容的高功率特性，用于10KWh~100KWh的储能系统。特别是在货柜码头起重机中和物流叉车，超级电池能够有效地回收货柜起降所产生的能源，将发电机燃料费用减至20%，其市场非常有潜力，并且成长迅速。目前，产品处于小规模的试产，产品技术特性和参数测试也在2011年和2014年的美国电化学年会暨世界能源峰会上发表。样品也在国内混合动力公交车试运行近二年，情况良好，无事故发生。由于超级电容电池通过了混合动力客车及国家级实验室的测试，已被工信部上榜公告。公交客车厂商及货柜码头均表示有兴趣购买此产品。

- 134、项目名称：新型材料燃气瓶

项目负责人：刘晓力博士                   留学国别：日本

任职机构：共生银行                       职务：董事

联系邮箱：liuxiaoli0914@gmail.com

所属领域：通用设备制造业

业绩描述：

无。

项目简介：

使用新型材料（化工原料）的天然气燃气瓶生产技术。同现在通用的钢瓶比较：“轻”，重量为其三分之一左右；“便宜”，成本为其三分之一以下；耐压为其三倍左右。现在已经取得日本经济产业省的许可认证，并得到日本最大的石油公司的订单（1300万个燃气瓶生产合同），正在筹建日本第一条年产100万个家用燃气瓶的生产线。 日本是全球在消防上最严格的国家，在使用煤气、天然气燃气以来的多年发展中，始终只允许使用钢瓶，禁止使用任何其他材料，而此次，日本政府计划在七到十年的时间里在日本全国广泛使用这种新型材料的天然气燃气瓶（世界上唯一得到日本政府认可的），并同时停止使用所有现在通用的钢瓶。该技术为领先全球的新技术，有全套的知识产权。在中国有广泛的前景。不仅用于家用天然气燃气瓶，还可以用于各石油公司的大型储气罐，医疗用的氧气瓶，未来还可以用于正在开发的燃料电池车，氢气车用的氢气瓶。此外，还可以考虑其替代钢材的特点，用于更为广泛的领域。

- 135、项目名称：癌细胞转移的标记物的检测和产品开发

项目负责人：邓亚光博士                   留学国别：日本

任职机构：美国斯坦福大学                 职务：高级科学家

联系邮箱：yaguangdeng@yahoo.com

所属领域：生物医疗器械

业绩描述：

邓亚光博士留学日本9年,美国18年,有近30年的基础研究和产品研发的经验，在国际知名专业刊物上发表了论文３０多篇，申请中外发明专利７项，研发生物技术产品几十项。

项目简介：

邓亚光博士在斯坦福大学,用乳腺癌患者的癌细胞,在老鼠上的实验证明,血液循环癌细胞是一群更具有侵略性的癌细胞，也是可以在癌症发生时检测到的。血液循环癌细胞有着与原发性癌细胞不同的基因表达谱,所以认为,转移癌细胞是有其特殊标记物的。癌症是人类的主要杀手,而造成病患死亡的直接原因是扩散性癌症。癌症的扩散主要途径是血液和淋巴系统,而血液循环系统可能是癌症扩散的主要原因。本创业项目是集邓博士多年的基础和应用研究成果特别是在癌症研究的多年研究和产品开发的经验,收集不同癌症病人的血液循环癌细胞,研究开发其标记物,生产相应产品,为研究,临床提供先进的,实用的系统产品,包括仪器和试剂,同时提供优质的技术服务。癌症患者的手术和治疗等是需要准确的，全面的诊断为基础的，利用我们自行研发的癌症自动检测仪,可以高灵敏地检测包括单细胞水平的血液循环癌细胞,可以同时检测单个细胞的100多种基因表达,用于癌细胞的鉴定和来源的跟踪。该项目在完善医疗仪器的同时，也将为公司研发出10多种与仪器相关的癌细胞鉴定,分析试剂,确保仪器和试剂齐全,以使仪器充分发挥其功能. 血液循环癌细胞的自动化检测仪器和相关试剂，用于癌细胞的检测和癌细胞转移标记物的产品研发，既是国际技术领先，由将填补国内空白，可以广泛应用到科研，临床，药物研发和健康普查等，潜在市场达到千亿人民币以上，是细胞研究，医疗系统，生物技术公司和保健行业的急需产品。

- 136、项目名称：新一代高效车用永磁与超导电机

项目负责人：涂轶萃硕士                   留学国别：英国

任职机构：上海英磁新能源科技有限公司     职务：总经理助理

联系邮箱：tuyicui@hotmail.com

所属领域：电气机械及器材制造业

业绩描述：

硕士期间在英国完成可持续能源管理项目《Energy Audit and Planning for School Buildings》；目前负责团队新一代350W高功率电动自行车轮毂电机的研发、生产与销售工作；撰写论文《热处理工艺应用于轮毂电机中对节能效果的提升》；

项目简介：

上海英磁新能源科技有限公司是由来自英国剑桥大学、牛津大学和爱丁堡大学的青年博士团队创办的高新技术企业，目前公司坐落在上海市杨浦区财大科技园内，是上海市科委及杨浦区海外人才中心重点资助企业。

英磁新能源团队致力于设计、制造和销售新能源电机产品。公司总资产240万元，现有员工7位，拥有核心自主知识产权。团队自主开发的60kW超导风力发电机和高功率密度电动汽车用永磁电机处于国际同行业先进水平。团队新推出的高效电动自行车用轮毂电机，经过设计改良，与传统电机相比，其具有更高的运行效率以及更长的使用寿命。

主要技术指标：

超导电机相比传统的电机，具有以下优点：

⊙降低25-40%的制造成本；

⊙降低运行成本，增加运行效率；

⊙减少电机运行时的振动和噪音；

⊙体积和重量减少4/5；

⊙单机容量增大，能够达到1000MVA；

⊙稳定性能提高；

电动汽车用永磁电机与常规永磁电机相比，具有以下特点：与工业用电机不同，车用电机牵引系统要求很高。车用牵引电机应具有瞬时功率大，过载能力强、加速性能好，使用寿命长的特点；应具有宽广的调速范围，包括恒转矩区和恒功率区。在恒转矩区，要求低速运行时具有大转矩，以满足起动和爬坡的要求；在恒功率区，要求低转矩时具有高的速度，以满足汽车在平坦的路面能够高速行驶的要求。另外还要求电机可靠性好，能够在较恶劣的环境下长期工作，结构简单适应大批量生产。

本项目所开发的超导风力发电,具有以下创新点：

1.定转子全部使用最新的第二代YBCO超导材料，代替了原有的铜和硅钢材料。

2.定子线圈采用超导带材，由6个pancake（跑道）形状的线圈构成，转子使用105块超导块材。下图为该超导电机的实物样机。

3.该电机的冷却技术为：冷却系统对转子进行内轴充液态氮，冷却器圆柱体的内表面和侧面进行热绝缘密封，外表面采用铜连接转子超导块材进行冷传导自然冷却。定子线圈通过冷凝软材料进行密封包裹，并在内部充液态氮。

通过在密封液态氮的环境下，对超导材料进行低温冷却，待低于其材料的临界温度后，对转子块材进行不同相位的脉冲方法充磁励磁，充磁饱和后，相当于高功磁能密度和电流密度的永磁体；定子上的带材相当于电枢线圈，对其进行冷却后，通传输电流，电机的气隙在定转子之间产生较大磁力矩，加速时间相对较短，并可以高速运行（最高可达10万转/秒）。

由于超导材料的高电流密度特性，电机定转子上所用的超导材料相比传统的铜材料，用量较少。超导电机没有铁心（铁材料饱和励磁最高大约1.8T，超导远高于此），因此质量较轻，体积较小，拥有高功率密度。

本项目所研发的电动汽车永磁电机，相比传统车用电机，具有以下创新点：

1.通过优化设计，使用新的0.20mm、0.27mm和0.35mm薄规格硅钢材料代替原有0.35mm和0.50mm规格材料，进一步节省材料，提高效率，在高频运行下，优势更为明显。

2.采用最新的永磁同步电机设计，代替原有的异步电机和其它类型电机；使用N40UH最新的稀土钕铁硼材料，通过电机优化设计，使其功率密度大为增加，进一步减少体积、重量，达到高性价比。

3.通过采用“V”型永磁钢设计代替传统的“一”型永磁钢，达到一定强度下，转子高速运行，提高气隙磁通密度，增大电机扭矩。

4.通过设计优化定转子槽型和极数，试用40槽8极，36槽12极，24槽12极等，设计出不同要求规格的电动汽车用牵引电机范围的合适电机。下图为本项目研发的“V”型钢车用电机与“一”型钢电机比较，以及样机实物（曾在中国工业博览会展览和冶金博览会上展出）。

产业化前景：

团队已研发的超导电机和电动汽车用永磁电机，是结合当前政府和全社会提倡的节能环保型产品。新能源汽车是2010年以来国内外汽车制造企业响应节能环保重点开发的领域，国家规划2015年和2020年中国电动汽车保有数量分别为50万和500万辆。中国的电动自行车市场发展迅速，目前市场的保有量已达到2000万辆/年。新能源汽产业链关键环节之一是驱动电机，中国的驱动电机产业正逐步成熟，市场规模正快速增长。2012年中国电动汽车驱动电机总体产量(含出口)大约3.8万套，市场规模达到15.3亿元。据咨询顾问公司赛迪经智预计，“十二五”末，新能源汽车驱动电机的需求量将保持较快速的增长，整体市场规模将达到247.2亿元。电动汽车当前除丰田Prius车型已量产之外，其它汽车企业的电动汽车仍处于研发阶段，主要技术瓶颈之一为难以设计和制造出高性能的驱动电机，本项目所研发出的电动汽车用电机主要针对未来纯电动和混合动力轿车，功率范围15-90kW，目前产品已通过中试，具备批量产业化条件。

- 137、项目名称：基于北斗和GIS的手机移动支付安全芯片和系统

项目负责人：陈攻硕士                      留学国别：美国

任职机构：美国KH投资咨询公司           职务：总经理

联系邮箱：gchen_sha@hotmail.com

所属领域：物联网和电子信息

业绩描述：

企业战略策划/管理咨询营销专家/谈判沟通和销售技巧培训投融资辅导/物流物联网IT项目实施、特别关注生物医药、现代物流产业、物联网和电子信息与软件开发、新能源与环保产业。

项目简介：

我们的愿景是成为手机移动支付安全防护领域的龙头企业，形成10亿元的产业规模。通过我们的二大创新技术“采用三重密码的手机支付用户账户保护方法”和“以地理位置为度量的等级化可信手机支付权限控制的方法”的来大幅度提高手机移动支付安全，使手机成为一种真正意义上的现代商业和金融服务终端。我们计划马上申报项目，未来3年在在国内投资￥6400万元，建立一个三重密码的手机移动支付安全芯片设计制作和以地理位置为度量的等级化可信手机支付权限控制产业化基地。详见手机移动支付安全芯片和系统ppt

- 138、项目名称：工业异味治理及能量回收系统

项目负责人：薛维珂博士                   留学国别：美国

任职机构：ULAND Group                  职务：执行董事

联系邮箱：victorx_99@yahoo.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

本项目获得2013年春晖杯创业大赛优胜奖； 薛博士领导的“下一代旧金山政府电子政务”获得2000年斯德哥尔摩挑战优胜奖；出版了3本书；多篇国家权威杂志上发表论文；本项目已经在中国有20多个试点实施（北京，天津，青岛，武汉等等），得到用户非常好的评价。

项目简介：

本项目定位于设计、生产、集成主要用于工业异味处理和能源回收的环保设备，适用于食品加工、烟草、制药、化工、垃圾处理、汽车、皮革等行业。概括地说：凡是有废气或异味排出、污染环境，影响民生的企业都适用我们的环保系统。随着中国政府把空气治理提到战略高度，预计在未来的10年内，我们都将处在一个快速发展的行业。空气治理的市场将会达到万亿人民币的水平，而作为空气治理的一个重要组成部分的异味处理市场也将至少在数百亿人民币的水平。

我们采用国际先进的等离子技术，航空流体湍流混合技术与纳米材料催化相结合的技术，首创激发态活性氧处理废气异味的工艺方法，独立设计包括高频沿面放电脉冲电源在内的多组核心设备系统，成功地解决了长期存在的“大风量低浓度有机废气污染”环保治理难题。该系统同时回收废气余热，提高了节能减排效率和经济效益，从而解决了传统治理方法难以解决的高风阻、高能耗和二次污染等问题。我们的成熟技术和设备已经在中国大陆多个试点企业成功运行。

由于各个企业排出的废气含量和流量不同，我们量身定做集成设备，调节/优化系统，使得最终排放满足行业和国家标准，包括：1)《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）2)《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93 等。

我们的创业团队具有国内外丰富的技术，管理，融资等方面经验，并且我们还有一个由世界一流专家组成的顾问团队。我们的创新技术处于国际领先的水平。

我们的技术已经获得国家实用新型专利3个，一项发明申请，还有众多项发明正在申请中国，美国及欧洲的专利。

- 139、项目名称：基于计算机视觉的手势识别与人机交互

项目负责人：周翊珉博士                   留学国别：英国

任职机构：Krun Electronics               职务：Research Scientist

联系邮箱：iimm.zhou26@yahoo.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

获奖情况：

• 2011 IEEE Presidents’Change the World Competition, USA（美国工程技术协会IEEE竞赛：主题‘改变世界’，项目：基于污水处理的传感器自动检测系统）获得杰出人文奖；

•  2010年广州全球留学生科技交流大会入选海外杰出青年学者代表；

• 科技部教育部2010年春晖杯海外科技项目评选获奖项目第二名；

• 第四届中英科技创业大赛第一名，诺丁汉，英国，2009；

获奖项目：Oxford Vision Tech for energy build environment and indoor climate control；

主要业绩：主要从事工业控制，故障诊断与容错技术，传感器配置，模糊神经网络等领域的研究；参与过许多工程项目的开发与研究工作，对软件工程和工程控制有很深的了解。同时，还在相关的研究领域发表多篇文章，基于空调系统的故障诊断的研究，磁悬浮系统的传感器的优化配置，基于神经网络的非线性系统建模，细胞芯片的自学习算法，基于建筑的智能节能系统控制设计。发表多篇高水平期刊和会议文章，担任多个国际期刊和会议的审稿人，如Neurofuzzy computing, Asian Journal of Control。

社会兼职：IEEE member; Life-time member of Oxford Science Society

专利：基于红外遥控系统的红外遥控装置 200920095776.0，本人

项目简介：

人与计算机的交互活动已成为人们日常生活的重要组成部分。作为新一代人机交互中的关键技术，基于计算机视觉的手势识别是当前研究的热点。本项目就手势分割和手势特征提取两项手势识别关键技术进行了研究，实现了一个实时的手势估计系统。

本项目中提出一种新的检测手指的算法。针对现有的检测手指的算法绝大多数都只是基于伸出的手指的特征，无法识别收起的手指（如握拳手势中的手指），这给恢复完整手势模型带来了困难。本文基于手指的主要边缘成对出现的特点，提出了一种由缘直接提取手指的算法，该算法不仅能提取伸出的整个手指，而且能提取收缩的手指，准确度较高。进而，提出了一种新的手势高级特征提取算法。实验证明，该算法能实时有效提取手势高级特征，通过提取出的特征，能直接估计出手势，实现实时人机交互。该方法可以用于计算机视觉中的人机交互操作，使用简便，无需额外昂贵的视频设备，准确率高，实时性好。而且可广泛应用在游戏,危险工作如矿山，化学实验中的命令交互操作，将会取得良好的收益。此外，该方法可以用于智能机器人巡逻，检测等环境中。

- 140、项目名称：1、智能建筑节能生态环境的系统集成 / 建筑智能节能环境；2、城市立体农场建筑一体化综合开发；3、海藻生物能反应器集成建筑(BIAB)新能源系统；

项目负责人：陈华辉博士                   留学国别：美国

任职机构：华辰设计(FAD)/华美创意(SAC)    职务：CEO / 董事

联系邮箱：waltchan2h@hotmail.com

所属领域：城市规划、房地产开发、设计服务、建造业设备与新能源

业绩描述：

发表核心刊物学术论文6篇，主持开发项目设计60余项，获文化、绿色人居建筑奖项，持有低能耗节能建筑、新能源综合智能信息的都市与建筑设计的科研成果，现任亚洲建筑师协会委员(ACASIA COMMITTEE MEMBER)。

项目简介：

1、智能建筑节能生态环境的系统集成 / 建筑智能节能环境。

本项目为基于宽带网络技术及手机通信技术的智能家居管理系统，其构建遵循绿色低碳环保理念及人性化设计原则，提出了整合多项创新概念与技术集成，对各项节能指标做出评价，达到促进智能节能的绿色建筑环境，项目通过智能信息前沿技术的集成集约化管理与远程监控字化信息智能化物联管理（宽带网络与通信移动，无线及远程控制）结合绿色建筑新设计理念，实现建筑环境在空气质量、温湿度、照明、空调设备、电器设备等方面最优化的智能管理，从而达到真正意义的绿色节能效益，实现社会节能减排，低碳社绿色的远大战略目标。

主要技术:

1. 基于红外和单机片技术实现空间智能组合，利用温湿度传感器检测技术与单片机结合对空调进行室内温湿度、门窗的自动调整及开闭。

2. 利用空气动力学原理设计合理的百叶结构闭合与发电系统。

3. 基于GSM远程通信技术实现控制居家电器设备开光及防火、防爆。

4. 引用直流发电机的借助雨水势能发电，并利用超级大电容进行蓄能。

5. 进过过滤处理高楼层生活用水的势能发电。

6. 基于MEGA16对光敏传感器和步进电机的数据采集和处理，并应用追光算法实现太阳能板实时追光。

7. 利用风光水互补技术实现发电系统的效益性互补发电。

8. 基于太阳能聚光光伏+光热的一体机集成系统提高太阳能板发电量。

9. 基于MEGA16及人体红外传感器实现家用电器多种智能的工作模式。

10. 基于PWM的照明设备渐亮渐没的软启动。

11. 基于GSM通信技术对照明设备的智能化节能控制。

12. 基于单机片的家用电器设备的开关智能化。

13. 被动与主动式的优化建筑整体技术设计策略。

2、城市立体农场建筑一体化综合开发。

"城市立体绿化农场综合建筑开发"是基于资源、能源与新技术发展，围绕生态、节能、智能等当代前沿议题的新城市建设项目，其对解决未来城市土地短缺，生活日需，社会可持续发展意义重大，成为人类社会建设发展的重要实践方向。遵循从认知→设想→设计→具体实践的进程轨迹，如今，该类在西方社会得到相当程度的重视发展，反映了先进国家政策扶持、产业关注的协同努力。

本项目作为一种新型绿色综合功能的都市建筑科技项目，一项新都市农业实践，以及一项特色建筑类型，其建设发展无疑对满足当代都市人居品质需求，解决人类生活所需的可持续性，促进社会的进化发展，塑造城市景观等方面，具有极为深远的现实意义与效益。项目的成功开发可以有效平衡与解决城市日益紧张的人居紧张、资源消耗、交通物流等诸多综合问题，并对城市文化更新具有特别意义。

1.技术特点：跨领域技术集成整合为本项目特点。包括新能源技术（太阳能、风能、地热能），再生资源生态技术（雨废水循环利用 ）； 新建筑建造技术、新设备与新材料技术、数字化智能技术、高新农业技术（无土栽培）、创意概念等。

2.应用范围：城市建设、特色建筑开发、农需产品生产、农产品一站式新销售渠模式（集约无污染)、主题旅游 、教育样板基地、新生活概念，等。

3.市场前景： 前景光明，城市未来新生活的标准模式，生产周期块， 不受气候与自然因素影响。具有可复制，建立连锁品牌经营的市场化规模发展条件。

4.效益分析：具经济效益与社会效益。

经济效益：长期稳定、可预计与支配、满足千家万户日需，空间集约的产出，低成本的生产，回报收益较相等土地为高，结合综合功能开发，具有较高与稳定的开发回报。

社会效益：先开发，先得益，促进城市文化与区域经济，以新建筑模式促进城市、企业的品牌知名度与社会影响，可以获取国际杰出生态人居的典范项目开发建设奖项。

3、海藻生物能反应器集成建筑(BIAB)新能源系统。

生物海藻能源开发利用是实现社会可持续发展的最具低碳绿色环保特质的可再生新能源项目，其所面对市场的商业价值潜力十分巨大，大有超越其它新能源(包括:太阳能、风能、地热能、水能、潮能、生物燃料块等)之优越潜能。如今，开发应用“海藻生物反应器集成建筑(BIAB)新能源系统”已经可以实现建筑本体产能,降低碳排放，实现碳中和，过滤污水等多重绿色生态效益。

在日益关注绿色建筑标准的我国,目前,“海藻生物反应器集成建筑(BIAB)新能源系统”的研发应用尚属相当前沿的高新技术项目,然而在科技发达的西方社会,该高科技项目则得到政府与业界的一致重视。从现状科技研究与产业研发投产双重角度剖析，该项目至今在中国市场暂时属于短缺空白阶段，也正因此，超前树立研发投资“海藻生物反应器集成建筑(BIAB)新能源系统”项目势必将是国内外最具可观发展的优质新能源和新材料产业商机，其市场潜力极其巨大，产品商业前景无限光明。

回溯昔日“太阳能光伏”产业的高速蓬勃发展，坚信不久将来“海藻生物反应器集成建筑(BIAB)新能源系统”产业发展前景将更加辉煌。纵观建筑整合太阳光伏产业的蓬勃发展，可以预知(BIAB)的市场商业价值与普及应用发展将媲美如今的(BIPV)。

从实际技术应用层面，该项目的核心竞争力在于其实现生态绿色功能的更多样性，与其它新能源技术相比较，该项目产品可以同时实现多元性的绿色环保效益。

该项目在国内属于新能源类及新材料类的前沿技术创新项目。目前，国内新能源技术领域基本驻足于太阳能、风能、地热能、水能的关注研究与应用。然而，在西方，开发海藻生物能已然成为新能源技策略与技术发展的一大侧重。

技术原理：针对建筑而设计的海藻生物反应器装置，主要采用生物工程技术对一定尺度腔体内的微藻进行养殖，利用光合作用促使海藻产生能源；2.应用在线智能水处理最优控制技术促进优化海藻对污水的过滤净化；3.利用海藻吸收二氧化碳特质，从而达到降低碳排放作用。

技术路线：项目技术路线计划分为三步。第一步，收集和鉴定优质适宜透光腔体养殖的微海藻品种，确定其光合生长与生产条件。第二步，设计与运行一定规模化的示范性海藻生长系统，引用第一步实验研发的海藻品种进行高标准化类型的海藻生物反应器生产。第三步，集成建筑系统设计，实现“海藻生物反应器集成建筑(BIAB)新能源系统”产品的产业化投产。

关键技术: 1.海藻生物反应器技术,

2.在线智能水处理最优控制技术，

3.集成建筑新能源系统技术，

4.减碳装置技术,

5.海藻生物块处理萃取利用技术

创新点：关键技术设计及其工艺，与综合集成技术设计及其工艺均属前沿创新。例如：海藻生物反应器技术是以透明透光的玻璃板材箱体或管型设计制作适宜微藻生长的环境，利用光合作用促进养殖海藻生长，实现产能，过滤废水，吸收二氧化碳三大基本功能。在线智能水处理最优控制技术创新是根据水处理专业知识及人工智能技术专门设计，通过海藻对污水进行净化过成中应用智能控制系统与游动电位在线检测系统，实现实时自控的最优水质控制。集成建筑新能源系统技术是一满足建筑生态绿色标准而特定选择的创新技术设计。项目终端

产品将具备符合建筑幕墙围护模数规格的要求，具备融合其他新能源系统的协同功能。该项技术产品集约了作为建筑产能设施，遮阳，控光，空气置换过滤，污水处理，制造生物燃料块等功效。

- 141、项目名称：智能外语语音网上系统

项目负责人：王瑞利博士                   留学国别：爱尔兰

任职机构：新西兰梅西大学                 职务：高级讲师

联系邮箱：r.wang@massey.ac.nz

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

在语音识别方面被新西兰政府任命为专家。

项目简介：

在过去的四年里，我和我的博士生在我们自主开发语音处理技术基础上建立的一套智能外语语音教学网上系统。这个系统能够帮助学生准确地说出地道的英语。这个项目曾得到新西兰政府的资助。

技术特点：这个系统有以下几个特点: (i)能够根据学生声音特点，通过对语音材料的处理，提供适合学生声音特点的语音学习材料。(ii) 系统通过对语音材料的处理，能够提供“夸张”的语音学习材料，来帮助学生更清楚感知语音语调。 (iii)能够对学生发音进行检测，指出学生发音的错误，并显示出来。(iv)学生自行注册后，可实现类似于一对一网络教学。(v)通过网络，实现学内容自已定, 来适应不同的学生不同的需要。

应用范围：主要面向于中级和高级的英语学生。本系统面向高中生,大学生及想学好英语口语的社会人群。

市场前景：随着当今社会日益发展的需要，国家会需要越来越多的既有较强专业知识更能说出一口流利地道英语的各专业人才。所以，这个用户群体将会越来越大。

效益分析：以注册收费100元每人每年和以大学生为例，目标消费群为中国普通高校在校学生，每所学校按800人注册成为本系统的客户计算，如果能发展到200所大学，那么每年就是1600万。

- 142、项目名称：智能巡检机器人

项目负责人：裴瑛硕士                   留学国别：新西兰

任职机构：NZ商务信息咨询公司           职务：高级咨询顾问

联系邮箱：pyah0903@163.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

在国内外从事工程造价工作有着十多年的经验，在国内曾先后参加了大型、中型和小型电厂、变电所和地方民用工程等项目的估、概、预算,担任热能、电器、建筑专业部分的编辑及主编工作；现在是新西兰数量测量师协会会员；有着国外高等教育机构招生、市场调研和开发工作经验；在移民、留学和商务信息咨询服务机构也工作多年,目前是新西兰的大专院校的校方代理。

项目简介：

该项目主要用于变电站内，但也可广泛应用于货物仓库、油料仓库、码头、军事管制区、海关、边防口岸等民用和特殊敏感地域，代替现有人工工作，完全自动运行，对变电站的设备进行巡视、检查工作，可连续长期观察，设备检测更科学，生成数据更准确，数据查询更方便；另一方面由机器取代了人工作业，不但减少了成本投入，也极大降低了产生安全事故的风险，更减轻安全事故的损失。主要技术指标是防护等级IP55，可在：-45℃-75℃的环境中进行检测，爬坡能力达到25°，完全实现了高压环境下全天候复杂天气条件的自主巡检目标，满足了无人值守变电站的需求，其中采用的无线覆盖和精确导航技术属国内同类领先技术水平，能够实现5Km无障碍传输，带宽达54Mbps，定位精度在5cm以内。该项目已有专利。

这个项目的研发可使变电站实现智能化无论在设备还是在技术的创新能力上领先于全国同行，并在部分设备和技术领域上达到国际领先水平，为我国的变电站实现智能化与国际接轨提供强有力的支撑，并为制定和完善优化变电站智能化国家标准和行业标准提供依据和载体。

该项目是属市场急需产品，在同行业中此类产品是倍受关注的，市场一直期待着此类产品的问世。据2010年末数据统计，仅辽宁省电力公司就拥有已建成220kv变电站180座，并将新建177座智能变电站，500kv超高压变电站10座，吉林省和黑龙江省已建成及在建220kv变电站总和也有300余座，仅东北区域市场份额就将超过12.7亿元，随着国家“十二五计划”的实施，智能化电网的建设将全面铺开，该项目市场前景将十分广阔。

- 143、项目名称：便携式12导联全智能心电监护仪

项目负责人：邱磊博士                   留学国别：澳大利亚

任职机构：英国 Team Telecom Group Co. Ltd.        职务：主任工程师

联系邮箱：qiulei@hotmail.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

邱磊，42岁，澳大利亚国立大学信息科学与工程专业博士，师从国际著名信号处理专家IEEE会士Rodney A. Kennedy教授，博士研究生期间运用无线信号传播空间信息理论革命性地颠覆了多径传输在无线通信和定位上的正贡献，在IEEE核心国际会议如ICASSP上发表论文6篇，在多家跨国公司任技术主管兼项目管理，主持设计了多个无线通信、音频产品（曾设计了世界上首个商用三拾音器智能降噪蓝牙耳机，该产品仍活跃在市场上）。擅长数字信号处理、图像信号处理、人工智能、电子电路设计，长期在全球500强企业（中国电信、日本日立NEC公司）、 跨国上市企业（英国Wolfson公司、英国跨国通信集团公司Team Telcom Group、新加坡Indoaust公司）担任高级技术研发、市场开拓职位。

项目简介：

占医药市场总规模的14%，这与国外42%的比重差距明显，显然中国医疗器械市场有很大的发展空间。这其中便携式医疗电子铲平市场呈现加速增长的势态，2011年中国市场的总量达到280亿元。

大势所趋，本项目产品不仅能抢占心电仪的传统医院市场份额，而且作为便携、可穿戴、全智能监护仪能够把市场拓展到家庭用户。

竞争优势：

当前国内便携、远程心电监控设备主要生产厂家有深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、北京中卫莱康公司、上海交通大学医学院远程医学监护研发中心等。他们的产品为2或3导联心电仪，达不到医学诊断精度，需要依赖远端人类医学专家才能完成诊断。而且他们的产品必须使用传统接触式电极，无法做到24*7长效监测。国外主要竞争对手是美国通用电气医疗集团（GE Health）和Cardiac Science公司，他们产品针对医院或社区医疗设计，对适用家庭使用的全智能远程便携式心电监控设备的没有研究，仪器体积庞大而且价格昂贵。

本项目便携式全智能心电监护仪作为一种无创的心脏健康、生命监测产品，在诊断智能度、测量广度和深度、用户易用性以及价格等多种领域上全面超过了国内外竞争对手。

本项目是为心脏健康保健尤其是针对日益普遍发生的心源性猝死而提出的全面解决方案，产品在家庭用户推广后，不仅具有巨大的经济效益，也具有显著的社会效益。项目产品是海内外信息科学专家和中国人民解放军总医院（北京301医院）心电临床专家的多年精诚合作的结晶，获得了国内外著名心电临床学专家胡大一教授等的认可，被认为是心电监护仪重要技术升级。获2013第八届春晖杯创业大赛优胜奖并和其他千人计划项目入选第16届广州留交会重大项目平台。本项目已获得风险投资机构的关注和支持，目前正在进行商业洽谈。

产品及服务：

本项目产品便携式12导联全智能心电监护仪综合了现代电子、人工智能和医学技术，针对致命急性心脏病发病前不易被检测、发病时病情恶化迅速，使普通用户以低廉费用就可随时随地独立完成医学常规12导联心电、血压的测量和诊断，第一时间发现心脏隐患，取得对急性心源性猝死救治的主动性。专利技术保证产品易于使用，可长期佩戴，外观新颖大方，便于携带。

产品已在北京301医院和江苏省人民医院投入临床测试。

商业模式：

本项目团队与成熟医疗器械渠道商结成战略伙伴关系，借力他们的市场营销能力和已有渠道关系，向各级医疗服务机构销售我们的软硬件产品。通过三甲医院、名医、健康养生专家的推荐向个人用户销售我们的产品和健康保健服务。一方面通过廉价销售全智能心电监护仪设备占领医院和个人用户市场份额，另一方面通过取得的取得用户的海量心电、血压等人体参数数据，实现人体生物参数大数据分析增值利润。

市场机会：

据调查，中国医疗器械设备的市场规模在2011年已达到1200多亿元，2000年-2010年的复合增长率约21.3%，预计到2015年将超过3000多亿元。值得注意的是，我国医疗器械仅占医药市场总规模的14%，这与国外42%的比重差距明显，显然中国医疗器械市场有很大的发展空间。这其中便携式医疗电子铲平市场呈现加速增长的势态，2011年中国市场的总量达到280亿元。

大势所趋，本项目产品不仅能抢占心电仪的传统医院市场份额，而且作为便携、可穿戴、全智能监护仪能够把市场拓展到家庭用户。

竞争优势：

当前国内便携、远程心电监控设备主要生产厂家有深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、北京中卫莱康公司、上海交通大学医学院远程医学监护研发中心等。他们的产品为2或3导联心电仪，达不到医学诊断精度，需要依赖远端人类医学专家才能完成诊断。而且他们的产品必须使用传统接触式电极，无法做到24*7长效监测。国外主要竞争对手是美国通用电气医疗集团（GE Health）和Cardiac Science公司，他们产品针对医院或社区医疗设计，对适用家庭使用的全智能远程便携式心电监控设备的没有研究，仪器体积庞大而且价格昂贵。

本项目便携式全智能心电监护仪作为一种无创的心脏健康、生命监测产品，在诊断智能度、测量广度和深度、用户易用性以及价格等多种领域上全面超过了国内外竞争对手。

- 144、项目名称：物流仓储系统集成新技术研发认证及推广

项目负责人：谢汉博士                      留学国别：澳大利亚

任职机构：TWB Engineering Solutions Pty Ltd 职务：总经理

联系邮箱：twbengineering@hotmail.com

所属领域：现代装备制造

业绩描述：

谢汉博士一九八二年毕业于与武汉理工大学，获土木工程学士学位。一九八五年获土木工程硕士学位并留校任教。一九八九年为荣誉访问学者赴澳洲新南威尔士大学从事建筑结构研究。自一九九〇起在纽卡斯尔大学土木系参与纽卡斯尔地震的恢复重建及澳洲结构抗震设计规范的试验与研究。九五年获澳州纽卡斯尔大学土木工程博士学位。从一九九〇年起谢汉博士一直在澳洲从事工程结构教学，研发,制造及设计工作。这包括在六年半在澳洲Stramit Industries任高级研发工程师, 四年半在澳洲西门子Siemens Australia Pty Ltd任高级结构工程师及五年半在 Dexion Australia Pty Ltd 任高级结构工程师，研发中心经理。在多年的工作中谢博士发表了许多科研论文，主持开发了许多新产品及新技术。其中数项获中国,澳洲及国际专利的产品取得了极大的商业回报及获得了用户的赞扬。谢汉博士提交的创业研发项目“轻型,重载,高效,经济安全承重仓储设备新技术研发,生产及全球推广”获二〇〇九年中国第三届“春晖杯”创业大赛二等奖。施工时无支撑柱的组合楼板获二〇一〇年中国第四届“春晖杯”创业大赛二等奖。  二十年在国外的设计，研发,制造工作是我对国外的制造业的运营机制及商业模式十分了解。

谢博士在TWB Engineering Solutions Pty Ltd　公司成立之前，已经在国内外高校打下了坚实的理论知识和实验技，在建筑及物流仓储货架领域内从事过十三年的高层次的设计，创新研发及管理工作，在物流仓储及自动化领域的应用技术及技术瓶颈所在非常了解。谢博士在国外三个物流产品制造商的坚实工作经历，使他的视野，和人员的交流能力及专业知识的深度都得到了加强，为今后在福建的创业打下了良好的基础。

项目简介：

本创业项目旨在就国内外物流仓储领域最急需的一个方向上开发新型产品：1）即旨在提高物流仓储总体系统工作水平的高效，高性价比系列仓储存储技术的研发 - 研发充分利用材料，构件性能的设计及新产品；和2）高效，低能耗的仓储系统的标准化构件的研发及设计 – 争取在短期内希找到具有竟争力的设计方法及产品，生产出具有竟争力的面对全球市场的产品。鉴于我国物流仓储制造业的发展，许多质量优良，技术过硬的企业在目前国内产能过剩情况下亦想走出国门，将质好价廉，竟争力强的产品出口到国外。在这其中一个关键的障碍就是和国外技术标准的衔接和后续保障。本项目亦拟通过建立物流仓储产品检测认证中心将第一次在中国为中国物流仓储新技术及产品企业及国外客商提供产品标准的检测认证服务。

本创业项目主导产品为1）新型高效ASRS仓储技术及产品的开发； 2）新型高效择选式及流动式货架的开发；3）耐震货架的设计及配件。该三项产品在国内外市场规模超过每年45亿元。一旦开始，一年内其中两项就可以在福建开始生产，并最早在国内实现规模生产。本项目将来的生产技术及生产规模很难有竞争对手可以与之竞争。其技术处于国内外领先地位。

物流仓储产品检测认证中心 。本中心将为上述新产品研发的一有机结合。通过国外物流仓储技术及规范的介绍及技术培训，本中心将为提高我国物流仓储产品的整体安全水平，促进我国物流仓储企业走出国门提供`有力的技术支持。

主要技术与性能指标

1、即旨在提高物流仓储总体系统工作水平的高效，高性价比ASRS仓储存储技术的研发，通过该技术减少了储物搬运的能耗并使货架的综合成本降低了15%；2）小型择选式货架，通过该技术使货架的综合成本降低了20%左右； 3）抗震货架的设计及配件，新的货架构件设计从而降低了10%的货架抗震的综合成本。

- 145、项目名称：智能驾驶系统

项目负责人：黄巍伟博士                   留学国别：新加坡

任职机构：新加坡资讯通信研究所             职务：研究员

联系邮箱：huangweiwei1983@gmail.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

获得2003年亚太区机器人比赛最佳技术奖，2010年机器人世界杯技术挑战赛第一名及机器人足球第一名。重点研究领域是智能机器人导航，获得新加坡资讯通信研究所内部技术专利一项。发表国际会议，期刊20多篇，代表是ICRA两篇，IEEE International Conference on Humanoid Robots 最佳论文。

项目简介：

智能汽车是电子计算机等最新科技成果与现代汽车工业相结合的产物，是一个集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶等功能于一体的综合系统。2012年我国汽车保有量超过1.2亿辆，并且每年新车销量约2000万辆。分析机构易观智库预计，到2015年，中国智能汽车的市场规模将超过1500亿元。本项目主要研究范围是智能汽车的自动驾驶及应用相关技术于辅助驾驶上。相关研究还包括：车载操作系统，线控操纵系统(Drive-By-Wire)，系统中间件（middleware），以及汽车与汽车，汽车与建筑物通信等。本项目技术是基于美国卡内基梅隆大学无人驾驶技术。其无人车团队曾获得美国城市无人车挑战赛第一名。在汽车的控制方面，本系统增加了运动轨迹优化算法，通过对汽车动力模型的考虑，使得智能汽车路径规划以及控制更平稳、舒适。在驾驶中，通过传感器，我们也加入了，障碍物，行人，车辆的检测，使得汽车能够有效地躲避这些危险。相关传感器可隐藏于汽车身体中而不影响汽车美观。本系统的相关技术可以广泛应用于汽车超级巡航系统，自适应巡航控制，汽车辅助驾驶（沿路轨迹的无人驾驶，危险提醒，躲避突发行人等），全数字化控制改造，车联网等。对于提高汽车驾驶的安全性，舒适性，高效性有着极大的帮助。

- 146、项目名称：1、生物质能源基地项目；2、CSP太阳能光热发电站高端设备集成产业化项目

项目负责人：毛杰硕士                   留学国别：美国

任职机构：QP Investment Company          职务：董事总经理

联系邮箱：maojie@yahoo.com

所属领域：节能环保装备

业绩描述：

无。

项目简介：

1、生物质能源基地。项目本项目致力于生物质节能环保成套设备以及生物质燃料、燃油和燃气设备的大规模产业化应用。以生物质能源替代传统的燃煤产业，为地区与国家能源结构转型、可再生能源建设提供可行项目设计。本项目主推的系统设备包括生物质炉具设备、生物质燃油设备以及生物质气化设备三大类。其中生物质炉具设备包括工业用炉及家庭灶具，可满足不同客户群需求。而生物质燃油设备则是将生物质原料液化为可用燃油，项目在国内已有试点项目，目前设备使用情况稳定，效益良好。而本项目的气化成套设备的核心技术则是将生物质原料气化为可燃气体。该项目已有的专利技术是关于生物质气化两大重要组成部分之一——燃烧器的专利，目前已通过国家专利局的审核，并已成功发表。

本项目主要是将国内生物质气化领域的成果应用于工业化生产的绿色能源工程。

伴随着中国粗放式制造业扩张达到极限，中国的世界工厂地位奠定。然而，在人均GDP达到5000美金这一中等发达水平的时候，中国同时也进入了环境压力高峰。如果说四万亿之前的环境污染还只是个别局部现象，而今就是全国性的普遍现象了。2012年入冬到2013年，全国性雾霾天气，再清楚不过地揭露了中国环境污染的严重程度和生态的极端脆弱性。从根源上分析，中国的大气环境污染，归根结底是由不平衡的能源结构所引起，全国上下以煤、石油作为工业发展主要仰仗的能源，而其他新能源由于技术或其他各方面局限无法得到蓬勃的发展，中国的能源市场亟需可再生新能源的强力进入。然而，生物质能作为可再生能源重要组成部分，其利用率还远远低于我国现有的可利用总量。

因而，针对生物质能集中开发的综合性能源项目亟待被开发。而本项目正是基于目前国内面临的具体国情所提出的。生物质能源基地是全磐公司自2012年起就在逐步规划的一个大型能源项目，其开发目的是综合性地整合现有生物质能源利用技术，构造一个生物质集成产业园，为生物质能的最有效利用提供我方坚实的科技与资金平台。

《生物质能发展“十二五”规划》显示，中国可作为能源利用的生物质资源总量每年约等于4.6亿吨标准煤，目前已利用量约等于2200万吨标准煤，还有约4.4亿吨可作为能源利用。随着农业和农村经济的发展，农业生产过程中产生的废弃物不断增加，造成大量农作物秸秆剩余。除还田、青贮外，大部分秸秆被就地焚烧，造成了严重的环境污染、资源浪费。而生物质燃料就是为了节能减排，缓解能源日益紧张的矛盾，从而让这些剩余秸秆‘变废为宝’的有效技术途径。

可再生资源在我国尚处于起步阶段，特别是生物质成型燃料还在探索发展，原料的收集还有难度，产业化、专业化和市场化程度还不够高，而多数核心技术大多集中在科研院所、与企业没有形成有效结合的现状，而本项目所计划能源基地恰可借助全磐现有资源解决上述题，促成生物质能源产业高效合理化发展。

2、CSP太阳能光热发电站高端设备集成产业化项目。本项目旨在为国内42000TWh/年的太阳能集热发电市场提供国内乃至全球范围内性价比最高的设备集成系统。项目将引进欧洲先进的CSP光热发电技术以及相应的设备集成制造系统，解决目前限制国内CSP产业发展最亟需解决的设备问题。太阳能热发电是利用集热器将太阳辐射能转换成热能，并通过热力循环过程进行发电，是太阳能热利用的重要方面。其中热效率是制约和影响光热发电最终产电效率的关键因素，针对提高CSP设备的热效率，本项目将引进目前全球最优的CSP集热技术。太阳能光热发电作为太阳能大规模发电的重要方式，太阳能热发电具有一系列的明显优点。首先，其全生命周期的碳排放量非常低，根据国外研究仅有18g/kWh。另外，太阳能光热发电还具有非常强的与现有火电站及电网系统的相容性优势，传统的火力发电是通过燃烧，把化石中储存的能量，转化为热能，再转化为电能而太阳能集热发电则是通过数量众多的反射镜，将太阳的直射光聚焦采集，通过加热水或者其他工作介质，将太阳能转化为热能，然后利用与传统的热力循环一样的过程，即形成高压高温的水蒸气来推动汽轮机发电机组工作，最终将热能转化成为电能。正是通过这样的环节，太阳能集热发电技术可和传统火电发电技术顺利地集成在一起。由于火电发电技术早已非常成熟，从而降低了太阳能集热发电整体技术开发的风险。更重要的是，利用热能发电的形式也使得CSP 在能量储存和联合发电方面具有了独特的优势，是实现将来全天候24 小时连续发电的根本基础。本项目将引进欧洲CSP先进技术，结合国内现有设备零件生产基础，首创性的设立国内首家CSP设备集成生产企业。为国内外CSP项目提供更好更优的设备供应。

- 147、项目名称：热离子冷却在电动汽车的应用

项目负责人：金峰博士                   留学国别：美国

任职机构：Gold Mountain Nanotechnology Inc     职务：总裁

联系邮箱：fengjin__44067@yahoo.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

无。

项目简介：

我们公司希望能在中国大陆找到合适的地点开展电动汽车热离子冷却器的生产。

- 148、项目名称：世界最领先的电动汽车“心脏”——变极变频电动车驱动装置

项目负责人：陈成勋硕士                   留学国别：澳大利亚

任职机构：Australia Electric Vehicle Co.         职务：发明设计师

联系邮箱：mcchen44@yahoo.com.au

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

Variable Speed Control Pole and Frequency Drive System for Electrical Vehicle（专利：实用新型200820178134；发明专利2200810180045.6；）

项目简介：

该项目是世界电动汽车驱动装置中最领先的：它是美国、德国、意大利和瑞典等先进电动汽车国家都参与的“Hy—Wire”的电动汽车的驱动装置的基础上，再发明创新的。

机遇最佳：今年4月18日国家正式出台（节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）），在“12.5”期间投资在电动汽车高达1000亿元。这开启了机遇之门。

功能完美；本项目变极变频电动车驱动装置将取代当今世界电动汽车的变频电机与其昂贵复杂笨重的变速箱的驱动装置。

它的市场占有率是最高：由于它的性价比高，到了2020年它将占有市场10%，总值为750亿；到了2030年它将占有市场份额25%，总值为25721亿。

该产品技术最成熟：“Hy—Wire”型的驱动变频电机将与之结合的变极电机都有悠久生产历史了，而且该项目是我在三十年前发明的变极、调速异步电动机的基础上发展的。有令人惊讶的丰富经验的简便的技术方案。

市值增长最快：由于机遇最好、技术成熟，完成第一阶段，市值为一千两百万至两千万；完成第二阶段，市值为五千万至八千万。以后再以这个市值进行融资或合资上市；或部分或全部出卖专利权，生产权。

联系电话15057715682（陈成勋先生）Email:mcchen@yahoo.com.au

- 149、项目名称：光伏网络发电芯片

项目负责人：范如一博士                   留学国别：美国

任职机构：美国科罗拉多州立大学               职务：在读博士

联系邮箱：johnece00@yahoo.com

所属领域：计算机及其他电子设备制造业

业绩描述：

无。

项目简介：

- 150、项目名称：针对高浓度难处理工业污水的超临界污水处理技术

项目负责人：王景硕士                   留学国别：加拿大

任职机构：Wellgington West Group          职务：部门经理

联系邮箱：USITA.JING@YAHOO.COM

所属领域：节能环保装备

业绩描述：

项目领域的重要科研成果、自主知识产权或发明专利、国际有影响力的学术论文、获奖情况等，发表国际学术论文多篇，持有专利2项。

项目简介：

采用超临界控制分离技术进行污水中水及污染物的分离, 可以适用于处理20-500吨/天规模的高浓度难处理工业污水, 适用于技术所有的高浓度难处理工业污水种类例如印染,电镀等.排放可以超过国标一级A的高标准, 出水水质接近国家一级水质，同时残余的固体废弃物含水率极低，小于3%，很多盐类物质可以直接结晶，是后续的固废处理的繁琐程度和难度大大降低。目前处理成本约20-50元/吨.对比目前的膜处理技术,在处理成本,电耗及设备的稳定性,净化处理效果各个方面都具有明显的优势，同时此技术也适用于中小型海水淡化设施。相比现在的流行的污水处理技术，处理成本可以降低30-40%以上。目前的装置适合处理 30-600吨/天的规模的工业污水。目前这个处于国产化工作，可以大幅度降低设备投资，适合中小化工制药等排放高难度废水的企业采用，解决工业污水排放的难题。

- 151、项目名称：1、建立智能机器人运动轨迹数学模型实现动态仿真；2、架空索道牵引式矿山挖掘系统设备的研发制造及应用

项目负责人：徐少钢博士                    留学国别：日本

任职机构：加拿大育空卑诗矿业集团          职务：总监

联系邮箱：xu7591@hotmail.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

2003年任职加拿大温哥华技术贸易集团公司业务主管，负责数字化城市系统的市场开发和客户支援。

2010年任职加拿大育空矿业集团布沃序矿业发展公司开发部总监。

在研期间的研究方向主要有[情报元素学]，[情报数理分析]，[电子信息测试]，[集成电路驱动软件的开发]，[模糊数学]，[数理逻辑]等。

在安川电机就职期间，参与了当时世界上反映速度最快的司服系统的开发，还独立提案了[工业用伺服系统的无负荷自动反馈]的技术革新方案。

在加拿大温哥华技术贸易集团公司任职期间，参与了GIS(地理信息定位系统)与GPS(地理信息导航系统)的开发及网络应用的结合。此系统在向国内推广时，针对国内各城市的具体情况定制设计了运行模型。

在任职加拿大育空矿业集团期间，运用决策学的方法根据矿区的地理位置及周边条件，设计了具体的开发方案，达到投入和产出的最佳效果，其中在是否采用高性能的『架空索道牵引式挖掘机』的问题上起到了决定性的意见。

由于爱好，利用业余时间，还发表了『乒乓球与智商的提高』『乒乓球运动的数学模型』『[企业情报数学模型的建立]』等论文。

2001参加了辽宁大连海外留学人员归国创业座谈会，向参会者提供并发表了多项IT行业及商务系统关联的高科技项目，如世界上反映速度最快的伺服系统[工业用伺服系统的无负荷自动反馈]以及电子商务系统，如[数码城市项目]，[网络营销系统方案]等。

项目简介：

1、建立智能机器人运动轨迹数学模型实现动态仿真。目的：建立格斗术数学模型->编程->写入芯片->植入机器人控制中枢->机器人不但具有自主控制的动作能力而且还具有受动时自我调整并迅速做出反应动作的连续的运动能力->格斗术。目前世界上机器人的发展趋势正在从工业用程控机器人向军用自控智能型转变。

投入阿富汗和伊拉克的军用机器人仍然是轮式运行，但是得到了美军战地指挥官的一篇赞誉，美军宣布10年后由智能机器人组成的战术兵团将替美军厮杀疆场。

为此美国对智能自控两足独立行走的类人机器人进行了专项研制，开发出了“Crying Wolf”“bigdog”“petman” 美国国会曾通过法案规定：到2015年前，1/3的地面战斗将使用机器人士兵。为此投入美国历史上最大的单笔军备研究费1270亿美元，以完成未来战场上士兵必须完成的一切战斗任务，包括进攻、防护、寻找目标。做出某种运动的数学模型，是研究并制作出能够按照数学模型的轨迹运动的机器的先决条件。那么，我们称这个机器叫做智能型机器人。假设在物质装备上双方的技术水平不相上下，那么，谁能取胜将取决于双方的智能水平，也就是说，学了多少克敌制胜的徒手格斗术，换句话说，这个机器人战士的大脑芯片中植入了多少徒手格斗运动的数学模型。这一过程的完整的数学模型应该包括：数学，理论力学，材料力学。数学当中包括高等数学的微积分：因为运动的整个过程是连续的，所以要求出这个过程的力学模型需要建立线性积分方程。

描述瞬间爆发力可以用微分方程：

根据经典力学定律:a=dv/dt,a=f/m,f=µN,N=mv^2/R                                                        2、架空索道牵引式矿山挖掘系统设备的研发制造及应用。这套设备主要用

于砂砾，土石，矿石，矿砂的挖掘，堆积，现场装运。也适用于包括疏浚河流，

湖泊，水库及渠道，堤防建设和修复，人工湖泊和池塘的建造等。其特点是，速

度快，效率高，成本低，覆盖面积大且环保节能。运行操作时不受场地条件的限

制，四季全天候，360度旋转工作。尤其在矿石砂砾的挖掘面上，效率极高，可

以达到：跨度：吊臂最大可达7000尺（2133米）。深度：从系统主机所在位置

向下深度可以挖掘到300尺。时速：每小时可处理石土砂砾1500吨。运输：可

以拆装成部件化整为零集中运输非常方便，到现场后可以立即组装好投入生产。

- 152、项目名称：新一代无创血糖仪及监测系统

项目负责人：周凯博士                      留学国别：比利时

任职机构：杭州益善（中国）有限公司        职务：总经理

联系邮箱：aizytmz@163.com

所属领域：专用设备制造业

业绩描述：

曾任职于比利时杨森制药(Janssen Pharmaceutical)公司；主要从事生物技术制药方向的研究，任中级研究员。2008年12月获教育部“春晖杯”创新创业大赛二等奖。2010年8月入选浙江省第三批省“千人计划”， 浙江省特聘专家。2010年创办了杭州益善生物技术有限公司，任总经理。公司主要研发新药和药物安全的平台，已研发出填补国内外空白的诊断试剂盒等产品。拥有1件发明专利，2件待批美国专利，12件待批中国专利。在团队中责任公司产品策划和国际化进程。对企业的宏观运作和微观管理方面有一定的经验和实战经历。在产品研发方面，善长于分子生物学及拉曼光谱学方面的研发。在团队中负责提出公司总体发展战略。

项目简介：

糖尿病是一种常见病, 我国糖尿病患病率达10%以上,患者人数多达1.4亿。目前血糖测量方法主要为生化血糖测量法和微创血糖检测法。但此两种测量方法都需要取血检测，由于抽血或手指扎针取血会造成疼痛，而且有感染的危险，这就限制了测定血糖的频率，使糖尿病患者无法获得满意的血糖监测.同时不能提供和糖尿病相关指标如糖化蛋白的测量。我们基于激光拉曼技术开发出来的的新一代血糖仪能很好地解决上述问题，另外通过云平台，可以实时动态可视化检测患者糖尿病相关指标变化。项目已投入了300多万元进行前期研究，后续开发到销售还需要约2000万人民币。与传统有创血糖仪相比，除了具有使用方便简单，现场检测等特点外，还有产品技术成熟，风险小，研发周期短，市场需求量大，投资回报快。预计产品在第2年就可以生产，销售和赢利。由于无创血糖监测作为一种先进的血糖监测技术，可以使患者在家中随时检测血糖浓度的变化。因此，本项目的实施具有极高的社会效益和经济价值。

- 153、项目名称：取代稀土材料的汽车用永磁铁氧体可靠性增长事业

项目负责人：刘强博士                     留学国别：韩国

任职机构：无                             职务：在读博士

联系邮箱：liuqiang@outlook.kr

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

本人在学期间参与过多个可靠性相关项目和发表多篇杂志和会议论文

项目简介：

大邱大学与韩国上市公司双龙材料联合研发一种新工艺生产的汽车用非稀土材料铁氧体，这种铁氧体配方价格更低廉，经过试验测试机械性能更优越，B10寿命显著提高。这种新设计的永磁铁具有广泛的市场前景和显著的经济效益。意向全职到科研院所求职。

- 154、项目名称：基于大数据分析的城市智能交通引导服务平台

项目负责人：吴庆华博士                   留学国别：法国

任职机构：华中科技大学                   职务：讲师

联系邮箱：qinghuawu1005@gmail.com

所属领域：交通运输设备制造业

业绩描述：

在Computers & Operations Research, Annals of Operations Research, Journal of Combinatorial Optimization等国际权威期刊发表论文9篇，其中SCI收录论文8篇，第1作者及通讯作者8篇，（引用30余次）。

项目简介：

该项目是一个基于现代电子信息技术面向城市交通的服务系统。项目的执行思路以信息的收集、分析、处理、发布、交换、利用为主线，为城市交通参与者提供多样性的服务。意向全职到民营企业求职，职位为技术主管，薪金要求2万以上。

- 155、项目名称：新型风能发电机动力总成,传动系统, 及风机叶片新材料

- 项目负责人：段善忠博士                   留学国别：美国

任职机构：南达科他州州立大学             职务：教授

联系邮箱：duans22000@yahoo.com

所属领域：电气机械及器材制造业

业绩描述：

Duan, S. Z. “A Four-rigid-body Element Model and Computer Simulation for Flexible Components of Wind Turbine” Proceedings of 2011 ASME IMECE, Volume 7: Dynamic Systems and Control; Mechatronics and Intelligent Machines, Parts A and B pp. 935-941

Duan, S. Z. (2010)“Vibration Analysis of Wind Turbine via a Multibody Dynamics Approach” ASME IMECE Proceedings. Vol. 10, n Part B, Pp. 1049-1054

项目简介：

技术特点: 超导风能发电机动力总成, 新型风能发电机全液压传动系统总成,及风机叶片新材料.低能耗，高效率，低成本，长寿命。

应用范围:大中功率风能发电机机组。

市场前景:2012年，中国新增安装风电机组 7872 台，装机容量 12960MW，同比下降 26.5%；累计安装风电机组 53764 台，装机容量 75324.2MW，同比增长 20.8%。2012年，中国海上风电新增装机46台，容量达到127MW，其中潮间带装机量为113MW，占海上风电新增装机总量的 89%。

2012年风电并网总量达到6083万千瓦，连续两年位居全球第一，年发电量超过1000亿千瓦时，占全国总发电量的2%，已成为第三大主力电源，对优化能源结构、促进节能减排的作用日益凸显。我国已取代美国成为世界第一风电大国，国家电网成为全球风电规模最大、发展最快的电网，大电网运行大风电的能力处于世界领先水平。

在产业获得增长的同时，中国风电技术也取得了明显进步。“十一五”规划安排的风能领域“863”、“973”和科技支撑等项目的完成，为中国风能可持续发展打下了良好基础，中国与国际先进技术的差距正在逐步缩小。目前，中国陆地风电场的主流机型已经从“十一五”初的百千瓦级风电机组转向1.5兆瓦至2.5兆瓦风电机组，3.0兆瓦级风电机组已批量生产，5兆瓦和6兆瓦的风电机组也已经下线装机运行。在大型化风电机组研发、生产和应用方面，中国正在迎头赶上国际先进水平。

从长远来看，2012年国家能源局发布了《风电发展“十二五”规划》，提出我国到2015年风电并网装机达到1亿千瓦，年发电量达到1900亿千瓦时，风电发电量在全部发电量中的比重超过3%。预计2020年达到2亿千瓦，其中海上风电装机容量达到3000万千瓦，风电年发电量达到3900亿千瓦时，力争风电发电量在全国发电量中的比重超过5%。

效益分析: 项目需要两年时间进行设计，制造，装配测试市场推广系统可以于第三年进入批量生产.系统可以根据客户的要求灵活定位于高，中，低档消费需要市场。中，低档系统主要针对国内和亚洲市场。高，中低档系统主要针对欧美和国际市场。如果项目成功实现，预计系统可于五年内占有国内30%的市场，十年内占有国内60%的市场。

- 156、项目名称：智能水质在线监测

项目负责人：顾旭硕士                      留学国别：加拿大

任职机构：加拿大和意科技发展有限公司      职务：副总裁

联系邮箱：ecopurecorp@yahoo.com

所属领域：节能环保装备

业绩描述：

10年中国从事工程项目管理和市场营销经验，了解中国国情。2001年赴加拿大后，经历工作和创业全面的提升。曾在加拿大大型西人工程公司从事工程项目管理工作，参与多伦多国际机场和大型汽车厂等大型改造工程项目，由于管理工作出色，为公司创造显著经济效益。后在加拿大创业，组建加拿大和意科技发展有限公司，负责制定市场营销策略，培训销售团队，成功开发加拿大安大略省市场。深知中西方文化和企业管理的精髓。

项目简介：

“十二五”期间，我国将把环保产业作为国民经济新增长点和主导产业加以扶持，其中包括传统环保产业领域和新兴领域，将保持年均15% ～20% 的复合增长率。预计到“十二五”末，环保产业产值将达到4 万亿元。

本公司研制开发的智能水污染在线监测系统，以24小时全自动不间断对水质进行综合在线监测和预警为目标，结合强大的数据库和信息处理功能，灵敏快速检测水质异常，确保了在污染事件发生初期及时预警，并准确预测事件发展状况。对广泛的污染物如无机盐、金属、重金属、有机物、农药残留物等等有精确识别和浓度测定功能，其对微量污染物检测的灵敏度远远超过了世界卫生组织要求的标准，技术国际领先。

产品处于产业化前期，市场需求前景广阔，产品的产业化、商品化不仅有利于提高企业的经济效益，而且具有深远的社会效益。

- 157、项目名称：打印电子金属油墨的研发生产printed electronics

项目负责人：李利红博士                   留学国别：英国

任职机构：上海日洁环境科技有限公司       职务：总经理

联系邮箱：lihongli0707@yahoo.com

所属领域：仪器仪表及文化、办公用机械制造业

业绩描述：

SCI 5.0 以上一篇，4.0以上一篇，其他2.0以上多篇，英国Pharminox工作期间发现一高活性抗癌先导化合物。

项目简介：

未来的电路板微电路或者生物学上细胞分析用电子线路直接可以通过打印生产，而打印油墨的材料通常为金属导电浆液，Printed Electronic是将来可以和3D打印相媲美的新材料技术。技术特点： 该技术由特殊的打印机配合专用油墨，目前世界范围内，该技术由日本领跑，欧美也已经开发，但是专用油墨，大部分由日本生产。而我国目前基本还属于空白。打印电子的油墨和常规的油墨成分完全不同，打印电子的油墨可以通过打印，按照事先设计好的图纸或方案，直接把电路印制在电路板或者底物上，所以油墨通常是非常好的导电材料。应用范围：磁卡，微电路，电路板，生物芯片等易耗损品。通过打印的方式按需打印生产。市场前景：和3D打印，人们对打印电子的期望，对将来的工业生产是革命性的。相信，目前芯片的工业生产在未来会转化为对打印电子油墨的需求，打印电子不亚于一场工业革命。

- 158、项目名称：LED集成电源管理系統项目

项目负责人：聂琦硕士                     留学国别：美国

任职机构：美国AT&T公司                职务：高级工程师/部门经理

联系邮箱：2791085323@qq.com

所属领域：节能环保装备

业绩描述：

目前我们有多项中美专利正在申请中，下表为创新技术领域和名称。        创新技术介绍低压驱动和MOSFET管高度集成国际先进自我研发；动态发光效率调节国际先进 自我研发；自动电路过压保护国际先进自我研发。

项目简介：

LED作为未来的绿色新能源，驱动管理电源是LED产业链发展的保障，其品质直接制约LED产品的可靠性，管理电源的稳定可靠性至关重要。而LED电源的发展方向是系统化，集成化和智能化。中国企业多集中于封装和运用，核心的驱动管理芯片被欧美公司如德州仪器TI等垄断。我们的产品有独到的关键技术和自主知识产权(美国和中国专利正在申请)，如低压恒流驱动和高压MOSFET的高度集成和智能的自动过压保护，智能PWM控制等。这些设计极大地减少了电路系统尺寸，降低了解决成本1／3以上，提高了电路的寿命10倍以上，功率因数>95%，效率高于90%。 产品水平属于国际先进水平，主要应用于室内照明、商业和道路照明如大屏幕LCD电视／显示的背投，路灯等。公司为芯片系统设计公司，属于高科技环保产业，不同于传统产业，技术起点高，产品更新换代快。研发团队有着数十年的模拟和电源开发和技术管理经验，成功创办过公司，目前产品已通过了美国能源之星的检测，在和国内上海亚明进行合作测试。

- 159、项目名称：基于原位技术的光催化红外分析系统

项目负责人：郑剑博士                   留学国别：德国

任职机构：慕尼黑工业大学催化研究中心       职务：博士/教授助理

联系邮箱：zhj.888@hotmail.com

所属领域：仪器仪表及文化、办公用机械制造业

业绩描述：

Jian Zheng, Wei Chu et al. Nanotechnology, 23(2012), 165601； Jian Zheng, Zhongqing, Liu et al. Journal of Alloys and compounds, 509(2011), 3371；Jian Zheng, Wei Chu et al. Journal of Natural Gas Chemistry, 19(2010), 583.等。

项目简介：

项目背景：所谓光催化技术就是利用光催化剂将太阳能转化为化学能、电能，同时可以直接利用太阳光降解和矿化水和空气中的各种污染物，该技术对于从根本上解决环境污染和能源短缺问题具有不可估量的意义以及巨大的经济效益。我国以及当今的主流发达国家，如美国、日本、德国都投入了大量的资源对该领域进行研究开发。催化学科的一大研究利器就是原位测试技术（In-situ Technology），也就是在真实反应条件下观察反应的状态，获得有效数据信息进而从理论上指导合成新型高效催化材料。我们开发的“基于原位技术的光催化红外分析系统”，能利用原位红外光谱技术实时观测光催化反应的状态，获取真实反应条件下的有效信息。该技术属于国际首创，目前我们正着手同时申请欧洲专利和中国专利。

项目概述：本项目属于能源环保类或装备制造仪器类。该原位分析系统由一个特殊设计的主反应池，外加温度控制装置、压力控制装置、光源发生器等辅助设备组成。该系统可以直接安装在Bruker、Nicolet、安捷伦(原Varian)、Bio-Rad、Thermo等主要红外光谱仪上使用。既可以完成绝大部分的多相催化反应分析，以及小分子化学吸附脱附分析和催化剂的活性表征等，还可以特别用于当前市场主流原位红外表征系统不能实现的原位光催化分析，因此该系统具有极高的集成度。同时还具有操作简单、便于调试，良好的可移动性等优点，可以一套系统在多台仪器上轮换使用（更详细的产品描述将会在创业计划书中体现）。

项目前景：原位红外光谱技术是近几十年国际上逐渐兴起的一种有效分析手段，国内有少部分单位也引进了该技术。目前很多科研院校和企业都有可查询到的相关项目招标信息。而能提供整套解决方案的公司并不多，主要是欧美少数几家公司（如Pike、Thermo等），而光催化原位红外表征系统更是当前国际和国内市场上急需的技术，完全是一个空白的市场。特别在现今国家节能减排和大力提倡发展新能源产业的大背景下，这都给我们产品的应用和我们企业的发展提供了广阔的空间。我们也迫切希望能用我们的技术优势在国内的环境改善方面贡献一点绵薄之力。